技术参数
输出功率：≥100W
2、 直流输入电压范围：支持48Vdc(40-60)
3、 输出波形：纯正弦波。
4、 尺寸：≤183*110*60mm
5、 转化效率：≥90。
6、 空载电流：≤0.35A。
7、 冷却方式：内置风冷。
8、 低压报警:蜂鸣报警
9、 低压保护: 蜂鸣报警。
10、 低压恢复:低压升高自动恢复输出。
11、 过压保护:蜂鸣报警。
12、 过压恢复:电压降低自动恢复输出。
13、 过热保护: 80°C±5°C，过热保护蜂鸣报警。
14、 过载保护:过载保护10S内自动关断输出，5S内自动恢复，连续三次自动锁死。
15、 短路保护: 输出短路保护1S内关机锁死。
16、 波形THD：≤3%
17、 产品重量：≤1KG
18、 电容器、电感、MOSFET管、电路板、插座、接线端子等元器件均需纯铜制作。
