关于职工技术创新项目《表盘式电缆编号牌》的采购说明

- 项目内容

项目名称：表盘式电缆编号牌

随着经济的高速发展，城市面临用地紧张、交通压力大、市容建设等问题，越来越多的电缆迁移到城市地下,普遍采用地下电缆输电方式。不同于高架架空线路，电缆常敷设于电缆沟、隧道、管道等内部。又因城市中各用户分布在四面八方，因此在采用电缆输电过程中，需要记录各分支电缆的编号。

目前在记录电缆编号中采用的是不锈钢材质的方形编号牌，编号牌表面数字需要根据电缆编号来具体定制，具有唯一性。其中，从编号牌的需求统计到现场安装需经过若干流程，如其中某一环节出现错误，则最终采购的编号牌会与现场所需不符，不但浪费人力物力，还会导致施工进度受阻。在日常运行维护中，需要更换、增加或减少电缆，当中会拖动电缆，由于电缆牌的方形结构，四边会比较锋利，有可能会划伤电缆表面，造成电缆损伤。由于电缆常敷设于电缆沟、隧道、管道等内部，环境几乎都是潮湿、高温等状态，即使是不锈钢材质的电缆牌，经过日复日一日的化学反应，最终也会出现生锈、数字模糊等问题，使施工人员无法分辨编号牌的具体数字，使编号牌失去了既定功能，大大增加施工人员的工作负担。

该项目是制作一种可调节编号的表盘式电缆牌，表盘式电缆编号牌设有上盘编码、中盘编码和下盘编码，可根据现场所需即时转到相应的编号数字，具有通用性，无需定制，大大节省人力物力。表盘式电缆编号牌须采用聚碳酸酯PC材料制作，须具有较强的耐潮耐高温耐酸碱等特点。表盘式电缆编号牌须呈包边圆形状，可避免在电缆拖动过程中划伤电缆表面的状况。

- 采购内容及技术要求

- 采购内容：加工测试可调节编号的表盘式电缆牌。

- 技术要求：

- 属于通用型产品，在需要标识电缆编号的场景下都适用；

- 需要采用聚碳酸酯PC材料制作而成；

- 需要具有耐潮湿、耐高温、耐酸碱等功能；

- 需要在电缆沟、隧道、户外等环境场景都可适用。