- 2024年南方电网大数据服务有限公司北斗高精度定位装置零星采购技术要求

- 1、设备类型：北斗高精度定位装置(一体式)、配套软件

2、设备数量：4套(“装置+配套软件”为1套)

注:装置须含充电器、4G天线等必需的配套器材

- 3、技术要求：

- 1)卫星信号

具备单北斗定位模式

支持 B1I, B1C, B2I, B2A, B3I 卫星信号

- 2)精度要求

静态解算：水平±2.5mm + 0.5ppm；高程±5mm + 0.5ppm

动态定位：水平±8mm + 1ppm；高程±15mm + 1ppm

- 3)形态要求

①监测主机与扼流天线须为一体式设计

②须内置1万毫安时电池

- 4)解算方式

①支持本地自动前置解算

②支持服务器后台自动静态解算

- 4)存储要求

①内置不少于32GB数据存储空间

②支持外部接插式扩展数据存储空间

- 5)差分数据格式

①支持 RTCM 3.3 格式原始数据上传

②支持实时动态定位结果数据上传

- 6)通信方式

①无线通信：支持 4/5G、蓝牙、LoRa、NB-IOT

②有线通信：具备RJ 45以太网络接口；具备RS 485串口通信

③其他方式：支持WiFi热点连接；支持扩展北斗短报文通信

- 7)远程控制

①支持远程配置

②支持远程设备诊断

③支持远程固件升级

- 8)防护等级

防水防尘能力可达IP68等级

- 9)工作环境

①工作温度：-40℃ ～ +85℃

②工作湿度：相对湿度 99%，无冷凝

- 10)安装方式

支持墩式、立柜、简易杆等安装方式

- 4、设备到货：合同签订后10个自然日内送达指定地点。

- 5、最高限价：32000元(税率：13%)。

- 6、相关资质要求

- (1)提供登记设立的证明文件(如：营业执照或事业法人登记证或执业许可证等复印件并加盖公章或投标专用章)电子扫描件。

- (2)提供产品彩页、技术规格书、使用说明等相关证明材料电子版。

- (3)提供报价函(加盖公章或投标专用章)电子扫描件。