基于北斗的无人机跟踪及防坠失一体装置测试及加工服务

技术要求书

2024年03月

目 录

总 则	2

1  服务内容及目的	3

2  主要技术指标要求	3

3  成果交付与验收	4

4  资格要求	5

# 总 则

- 本文件为该零星采购项目的技术要求书。

- 采购服务提供方需要提供满足本技术要求书制定目标（技术参数和图纸）的加工测试服务，以及在项目进行中为达成既定目标提出的其他加工测试需求。

- 本技术要求书未尽事宜，由双方协商确定。

# 1  服务内容及目的

本项目拟加工基于北斗的无人机跟踪及防坠失一体装置开展相关测试。通过设计适用于中型无人机的降落装置，确保无人机在失控失速状态下受到保护缓慢下坠，减少对地面及无人机本体冲击损坏。其次是基于北斗定位及短报文传送功能设计无人机定位追踪模块，实现对无人机定位实时跟踪，提升无人机找寻效率。服务方需要提供满足主要技术指标要求的加工测试服务，以及在项目进行中为达成既定目标提出的其他需求。

# 2  主要技术指标要求

基于北斗的无人机跟踪及防坠失一体装置：

- 按照设计图纸加工适用于M300等中型飞机的结构部件。

- 开展功能组件性能测试，开展失重测试及入水测试，设备动作响应速度小于2s。

- 按照图纸完成结构配件3D打印加工，打印精度不大于3mm。

- 控制主板性能参数测试，确保主板及结构具备放水及耐摔缓冲功能。

- 加工测试相关技术要求按照项目实施要求开展相应调整。

# 3  成果交付与验收

本服务甲方享有所制作装置及测试加工过程数据的所有权。未经甲方许可，乙方不得使用或向第三方透露测试加工过程的全部数据及所制作装置的本体和相关信息。乙方需于2024年9月30日前交付符合技术指标要求的基于北斗的无人机跟踪及防坠失一体装置测试数据及设备装置一套，并通过甲方验收。

# 4  服务资格要求

| 1 | 中华人民共和国境内注册合法运作的企业法人或具有企业法人授权的其他组织，具有独立承担民事责任的能力、独立承担招标项目的能力和独立履行合同的能力。 |
| --- | --- |
| 2 | 能提供营业执照或企业法人营业执照，并按年度在规定的期限内，通过市场主体信用信息公示系统向工商机关报送年度报告。要求提供信用信息公示系统的报价人年度报告信息截图并加盖公章、报价专用章或电子签章。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉（银行资信证明或重合同守信用证书）和健全的财务会计制度，提供（2022年-2023年）工商和税务部门过审的公示报告（新成立公司按公司成立时间提供）。 |
| 4 | 不属于南方电网公司及其下属分省、子公司通报处罚且处罚期未满的，或由南方电网公司及其下属分省、子公司取消报价资格的且未解冻的。 |
| 5 | 不属于南方电网公司及其下属分省、子公司物资部门取消其报价资格的且在取消资格期限内的。 |
| 6 | 报价承诺交付物没有出现缺漏项或供货范围与技术文件要求存在重大偏差。 |
| 7 | 投标人不得存在以下情形： 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 为本标段提供招标代理服务的； 与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的； 与本标段的招标代理机构相互控股或参股的； 与本标段的招标代理机构有员工相互任职或工作的； 被依法暂停或者取消投标资格； 财产被接管或冻结的； 在报价截止日算起，三年内有骗取中标或严重违约等问题的； 在服务所在地政府或中国南方电网有限责任公司处于限制报价期内的； 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； 在报价截止日算起，三年内报价人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的； 法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 8 | 企业注册资金30万以上。 |

其他要求：

报价下浮率大于10%的需提供成本分析报告（成本分析报告需充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他项目中应用过的经验，未提供成本分析报告视为原则性不响应采购文件要求。)