基于北斗的无人机跟踪及防坠失一体装置物资采购

技术要求书

2024年03月

目 录

总 则	2

1  服务内容及目的	3

2  主要技术指标要求	3

3  成果交付与验收	4

4  资格要求	5

# 总 则

- 本文件为该零星采购项目的技术要求书。

- 采购服务提供方需要提供满足本技术要求书制定目标（技术参数和图纸）的加工测试服务，以及在项目进行中为达成既定目标提出的其他加工测试需求。

- 本技术要求书未尽事宜，由双方协商确定。

# 1  服务内容及目的

无人机作为输电线路智能化转型重要工具载体发挥越来越多作用，目前线路日常巡视上无人机作业频次已经远远超过人工作业频次，并且大型无人机及激光雷达等多功能负载已经越来越多，超视距飞行已成常态。但是大型飞机搭载较贵重负载依靠长续航优势在超视距飞行中，一旦发生炸机将造成较大财产损失，并且对地面设备及人员有较大威胁，急需研制一种具备定位及防坠失功能的无人机安全装置。本项目拟采购适用于基于北斗的无人机跟踪及防坠失一体装置研制相关设备，用于装置研究及加工。

# 2  主要技术指标要求

基于北斗的无人机跟踪及防坠失一体装置零件：

- 可回收型小型降落伞及配套伞绳，不少于10kg冲击负重；可收纳浮球及配套收纳装置，浮球完全充气体积大于0.3立方米。

- 单片机可编程控制主板，主板串口不少于2路，含定位及通信模组通信口，姿态传感器组2组、湿度水源传感器组1组，控制灵敏度大于10%。

- 北斗定位芯片及天线组，定位精度不大于分米级，定位天线可增强，增益大于20db。

- 结构纤维板件2平方米，厚度大于1mm。

- 后续测试其他线缆配件按照项目实施要求开展相应调整。

# 3  成果交付与验收

本服务甲方享有所采购物质的所有权。未经甲方许可，乙方不得使用或向第三方透露测试采购过程的全部数据及所制作装置的本体和相关信息。乙方需于2024年9月30日前交付符合技术指标要求的基于北斗的无人机跟踪及防坠失一体装置相关零件物质设备，并通过甲方验收。

# 4  服务资格要求

| 1 | 中华人民共和国境内注册合法运作的企业法人或具有企业法人授权的其他组织，具有独立承担民事责任的能力、独立承担招标项目的能力和独立履行合同的能力。 |
| --- | --- |
| 2 | 能提供营业执照或企业法人营业执照，并按年度在规定的期限内，通过市场主体信用信息公示系统向工商机关报送年度报告。要求提供信用信息公示系统的报价人年度报告信息截图并加盖公章、报价专用章或电子签章。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉（银行资信证明或重合同守信用证书）和健全的财务会计制度，提供（2022年-2023年）工商和税务部门过审的公示报告（新成立公司按公司成立时间提供）。 |
| 4 | 不属于南方电网公司及其下属分省、子公司通报处罚且处罚期未满的，或由南方电网公司及其下属分省、子公司取消报价资格的且未解冻的。 |
| 5 | 不属于南方电网公司及其下属分省、子公司物资部门取消其报价资格的且在取消资格期限内的。 |
| 6 | 报价承诺交付物没有出现缺漏项或供货范围与技术文件要求存在重大偏差。 |
| 7 | 投标人不得存在以下情形： 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 为本标段提供招标代理服务的； 与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的； 与本标段的招标代理机构相互控股或参股的； 与本标段的招标代理机构有员工相互任职或工作的； 被依法暂停或者取消投标资格； 财产被接管或冻结的； 在报价截止日算起，三年内有骗取中标或严重违约等问题的； 在服务所在地政府或中国南方电网有限责任公司处于限制报价期内的； 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； 在报价截止日算起，三年内报价人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的； 法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 8 | 企业注册资金30万以上。 |

其他要求：

报价下浮率大于10%的需提供成本分析报告（成本分析报告需充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他项目中应用过的经验，未提供成本分析报告视为原则性不响应采购文件要求。)