技术要求

- 1.项目名称：陵水110kV南湾输变电新建工程变电站门楼及图牌物资采购

- 2.采购内容：变电站门楼及图牌物资采购。

- 3.规格参数：门楼规格为高6.5米，宽6米,采用50*5角钢，50*5矩形钢管焊接，基础采用混凝土浇筑，基坑深1米。门楼图牌规格为室外广告布长6米、宽0.8米内外共4条，宽6米、长0.8米内外共8条。

- 4.人员要求：进场施工人员至少需要两名拥有高处作业特种作业证人员，并提供进场施工人员身份证、特种作业证（均须加盖单位公章）。

- 5.交货期：任务通知单下达后7天内完成变电站门楼及图牌现场安装并验收合格。

- 6.货物样式：详见下图。