测试机构资质要求

1、测试机构需通过CMA资质认定，并具有中国国家认证认可监督管理委员会出具的检验检测机构资质认定证书，其出具的检测报告需具有CMA标记。

2、测试机构需通过CNAS实验室认可，并具有中国合格评定国家认可委员会出具的实验室认可证书，其出具的检测报告需具有CNAS标记。

附表：测试主要引用标准

| 序号 | 执行标准 | 标准名 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DL/T 1241-2013 | 电力工业以太网交换机技术规范 |
| 2 | YD/T 1099－2005 | 以太网交换机技术要求 |
| 3 | YD/T 1141-2007 | 以太网交换机测试方法 |
| 4 | YD/T 1255-2003 | 具有路由功能的以太网交换机技术要求 |
| 5 | YD/T 1287-2003 | 具有路由功能的以太网交换机测试方法 |
| 6 | YD/T 1627-2007 | 以太网交换机设备安全技术要求 |
| 7 | YD/T 1628-2007 | 以太网交换机设备安全测试方法 |
| 8 | GB∕T 17626.29-2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 |
| 9 | GB/T 14598.3-2006 | 电气继电器 第 5 部分量度继电器和保护装置的绝缘配合试验 |
| 10 | GB/T 13729-2002 | 远动终端设备 |
| 11 | GB 4208-2008 | 外壳防护等级（IP 30） |
| 12 | GB/T 17626.1-2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验总论（IEC61000-4-1：2000，IDT） |
| 13 | GB/T 17626.2-2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验（IEC61000-4-2：2001，IDT） |
| 14 | GB/T 17626.4-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(IEC 61000-4-4: 2004，IDT) |
| 15 | GB/T 17626.5-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验(IEC 61000-4-5: 2005，IDT) |
| 16 | GB/T 17626.6-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验(IEC 61000-4-6: 2006，IDT) |
| 17 | GB/T 17626.8-2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验(IEC61000-4-8: 2001，IDT) |
| 18 | GB/T 17626.18-2016 | 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡波抗扰度试验(IEC 61000-4-29: 2000，IDT) |
| 19 | GB/T 17626.29-2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验(IEC 61000-4-29: 2000，IDT) |
| 20 | GB/T 2423.1-2008 | 电工电子产品环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 A:低温 |
| 21 | GB/T 2423.2-2008 | 电工电子产品环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 B:高温 |
| 22 | GB/T 2423.3-2006 | 电工电子产品环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验Cab: 恒定湿热试验 |

附表：测试工作清单表

| 序号 | 工作项目 | 工作内容 | 估价（人民币：元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业以太网交换机-硬件结构测试 | 散热方式测试：散热方式为自然散热、无风扇。 |  |
|  |  | 安装方式测试 |  |
|  |  | 出线方式测试 |  |
|  |  | 指示灯测试 |  |
|  |  | 接口配置测试 |  |
|  |  | 外壳防护测试：外壳防护等级不低于 GB 4208-2008 规定的 IP30。 |  |
| 2 | 工业以太网交换机-供电要求测试 | 电源范围测试 |  |
|  |  | 失电告警测试 |  |
|  |  | 双电源热备份测试 |  |
| 3 | 工业以太网交换机-性能测试 | 光功率测试 |  |
|  |  | 接收灵敏度测试 |  |
|  |  | 端口吞吐量测试：应为100%。 |  |
|  |  | 存储转发时延测试：平均时延应小于 10µs |  |
|  |  | 帧丢失率测试：在端口转发速率达到 100%的情况下，丢包率应为0 |  |
|  |  | 地址缓存能力测试：不低于 4k |  |
|  |  | 地址学习速率测试：应不低于 1000 帧/s |  |
| 4 | 工业以太网交换机-功能测试 | 虚拟局域网 VLAN 功能测试： 1、应支持 IEEE 802.1Q 规定的 VLAN 2、至少应支持 4094 个 VLAN 划分 3、应支持根据端口划分 VLAN 方式，应支持在转发的帧中插入标记头，删除标记头，修改标记头，支持 VLAN Trunk 功能 |  |
|  |  | 优先级 QoS测试： 1、应支持 IEEE 802.1p 流量优先级控制标准； 2、应至少支持 4 个优先级队列，具有绝对优先级功能。 |  |
|  |  | 队头阻塞测试： 应支持避免队头阻塞的功能。不堵塞端口帧丢失为 0 |  |
|  |  | 端口镜像测试： 应支持单端口镜像和多端口镜像，镜像端口在不丢失数据的前提下应保证系统要求的转发速率。 |  |
|  |  | 多链路聚合： 链路聚合时不应丢失数据。 |  |
|  |  | IGMP-Snooping 组播测试： 应支持 IGMP-Snooping 组播 |  |
|  |  | 网络风暴抑制测试： 应支持广播风暴抑制、组播风暴抑制和未知单播风暴抑制功能，默认设置广播风暴抑制功能开启； 网络风暴实际抑制值不应超过抑制设定值的 110% |  |
|  |  | 生成树协议测试：应支持生成树协议（STP、RSTP），在出现环路时能完成生成树计算，当出现链路故障时可自动完成网络拓扑的重构。 |  |
|  |  | 环网倒换时间测试： 环网恢复时间通过每个交换机不超过 50ms |  |
|  |  | 自动掉电光路切换测试 |  |
| 5 | 工业以太网交换机-安全测试 | 错误帧过滤功能测试 |  |
|  |  | 管理安全测试：验证 MAC 的捆绑功能； 分别通过超级终端、Telnet、Web、SNMP 等方式管理交换机验证用户权限设置、密码管理和日志查阅功能。 |  |
| 6 | 工业以太网交换机-网络管理系统测试 | 网络管理协议测试：至少支持 SNMP V1/V2/ /V3 中的一种。通过网管软件分别启用 SNMP V1/V2/V3 管理交换机；应能够连接交换机并进行管理。 |  |
|  |  | 网络拓扑自动发现测试：通过网管软件管理多台交换机，检查拓扑自动发现功能。 |  |
|  |  | 状态监控测试：网管软件连接交换机，检查网管软件是否支持设备整体运行状态监视和展示、设备端口状态监视和展示等功能。 |  |
|  |  | 日志管理功能测试：通过网管软件检查系统日志的内容是否包括：正常流量统计、异常流量统计、用户行为、配置改变、网络拓扑改变、告警信息。 |  |
|  |  | 统计功能测试：检查网管软件的统计信息是否包括：设备资源利用率、带宽利用率、端 口转发包数、丢弃包数。 |  |
|  |  | 告警信息测试：检查告警信息是否包括：端口掉线、电源失电等。 |  |
|  |  | Web 网管测试：检查配置范围是否涵盖 VLAN、优先级、网络风暴抑制、链路聚合、端口镜像、组播配置、生成树协议配置。 |  |
|  |  | 第三方统一网管测试：将装有第三方网管软件(基于 SNMP)的 PC 通过网线直连被测交换机任一电口，配置 SNMPv2 连接；通过网管读取交换机端口表、端口流量信息、设备交换表信息、VLAN 信息、CPU、内存信息属性值；记录读写是否正常；通过 ftp 或者 tftp 进行配置文件上传、下载，查看上传/下载的配置文件与交换机实际配置是否一致 |  |
| 7 | 工业以太网交换机-绝缘性能测试 | 绝缘电阻测试：试验部位：电源、告警、以太网口，绝缘电阻不小于 20MΩ |  |
|  |  | 介质强度测试：试验部位：电源、告警、以太网口，试验电压 0.5kV |  |
|  |  | 冲击测试：试验部位：电源、告警、以太网口，试验电压 1.0kV。 |  |
| 8 | 工业以太网交换机-功率消耗测试 | 通过程控直流源读取直流供电交换机的功率消耗：在交换机供电回路中串入一个高精度电流表，利用伏安法测量交换机满负荷工作下的整机功耗。 |  |
| 9 | 工业以太网交换机-高低温测试 | 高低温室以不超过 1 ºC∕min 的变化率降温，待温度达到-20ºC 并稳定后，开始计时，再使设备连续通电 16h，试验过程中测试记录丢包率 |  |
|  |  | 高低温室在温度偏差不大于±2℃条件下，以不超过 1℃/min 变化率升温，待温 度达到 70ºC/85 ºC 并稳定后开始计时，再使设备连续通电 16h，试验过程中测试记录丢包率 |  |
| 10 | 工业以太网交换机-电磁兼容测试 | 静电放电抗扰度 |  |
|  |  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  |
|  |  | 浪涌（冲击）抗扰度 |  |
|  |  | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 |  |
|  |  | 工频磁场抗扰度 |  |
|  |  | 阻尼振荡波抗扰度 |  |
|  |  | 电源暂时中断抗扰度 |  |