房屋安全性评估报告编制业务

技术规范书

贵州电网有限责任铜仁思南供电局

2024年5月

环境影响评估报告编制及报批

技术规范书

- 项目概况：

- 思南供电局凉水井供电所原办公楼存在地质滑坡隐患，已于2021年1月安置到新的过渡性办公场地，根据思府工议〔2023〕145号县政府专题会议要求，为积极配合县政府解决该历史遗留隐患问题，现需思南供电局督促第三方机构开展凉水井办公楼安全性评估工作。

二、报告编制依据

1、《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-2015)；

2、《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2019)；

3、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)2015版；

4、《混凝土中钢筋检测技术标准》(JGJ/T 152-2019)；

5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015)；

# 6、《砌体结构设计规范》(GB 50003-2011)；

# 7、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)；

# 8、《既有建筑鉴定与加固通用规范》(GB 55021-2021)；

# 9、《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》(JGJ/T 136-2017)；

# 10、《混凝土实心砖》(GB/T21144-2023)；

# 11、《砌墙砖试验方法》(GB/T2542-2012)；

# 12、其它有关的国家检测标准、规范、规程。

三、拟编制报告的提纲目录

1、地基基础检测

2、主体结构检测

3、构件安全性鉴定评级

4、子单元安全性鉴定评级

5、鉴定结论

四、项目实施各阶段主要内容及进度计划安排、实施方案

1、现场工作阶段

（1）砌筑砖强度

每层按一个批次随机抽取1组（10块）砌筑用砖进行强度检测。依据《混凝土实心砖》GB／T21144-2007规定：“混凝土实心砖每10万块为一批，不足10万块亦为一批”。

（2）砌筑砂浆强度

采用砂浆贯入法对每层抽取承重墙体砂浆强度进行检测。依据《贯入法检测山砂砌筑抗压强度》（DB 22/41-2004）规定：“不少于砌体总构件数30％”。

（3）侧向位移检测

采用全站仪对建筑单体外角侧向位移进行测量检测。依据《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）7.3.10条的规定进行评定。

（4）连接及构造

根据设计图纸及相关规范要求，检查砌体结构的布置和构造、连接等情况。

（5）裂缝

采用裂缝测宽仪、钢尺及目测的方法对墙体全数进行裂缝检测，包括裂缝的位置、长度、宽度、形态、是否贯通等特征进行描述。

2、报告编制阶段

（1）构件安全性鉴定评级

（2）子单元安全性鉴定评级

（3）鉴定单元安全性鉴定评级

（4）鉴定结论及建议

- 3、工期：现场检测工作3天  报告编制及审核7个工作日

五、拟投入的人员组织及分工

1、项目负责人

2、现场检测人员

3、报告编制人员

4、报告审核人员