技术规范书

- 需求租赁设备名称：智能化继电保护测试仪

- 数量：8台

- 租赁时间：2个月

- 用途：可同时用于常规变电站和智能变电站继电保护调试试验作业。

需求租赁设备参数如下表：

| 测试仪规格 | ONLLY-BQ660 |
| --- | --- |
| 以太网通信接口 | 2个，100/1000Base-Tx(100/1000Mbit、双绞线、自动交叉)，可用于联机和电口抓包，接口类型RJ45 |
| 光纤通信接口 | 4组LC，62.5/125µm（多模光纤）波长1310nm |
| FT3接口 | 6个ST（5个发送，1个接收），62.5/125µm（多模光纤）波长850nm |
| 交流电流输出 | 6路，每路20A/350VA 三路并联60A/800VA |
| 交流电流精度 | 0~200mA时，精度±2mA 200mA~20A时，精度±0.1% |
| 交流电压输出 | 6路，每路120V/70VA 线电压240V/110VA |
| 交流电压精度 | 0.2~2V时，精度±02mV 2V~120V时，精度±0.1% |
| 直流电流输出 | 4路，每路±10A/100VA |
| 直流电压输出 | 4路，每路±150V/70VA |
| 直流输出精度 | 0.2%（主量程范围内） |
| 相位 | 幅值0~360°，准确度 ±0.1°，分辨率0.1° |
| 输出频率 | 范围0~1200Hz 准确度<1mHz(0~65Hz) <10mHz(65~450Hz) <20mHz(450~1200Hz) |
| 开入量 | 4路，遮断容量 DC250V /0.5A，电位触点自识别 DC0~5V：闭合，DC10~250V：断开 |
| 开出量 | 4对，最大承受输入电压 DC500V，可编程控制，快速开出，最大承受电流 DC0.3A，AC0.5A |
| 重量 | 小于20kg |
| 供电电源 | AC220V±15%，45~65Hz |