百色供电局35kV巴别变电站增容扩建工程测绘服务项目测绘类服务管理及标准

1、总则

为加快推进百色供电局35kV巴别变电站增容扩建工程测绘项目建设工作，甲、乙双方经友好协商,由乙方承担百色供电局35kV巴别变电站增容扩建工程项目区域用地权属地籍调查、用地报批和宗地办证的相关材料制作的工作，乙方需根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》和其他相关法律法规规定，结合本项目实际情况，为协作配合明确责任，确保工作进度和质量，经甲、乙双方友好协商一致签订本合同。

2、工作内容及要求

2.1甲方的工作要求：

负责向乙方提供百色供电局35kV巴别变电站增容扩建工程测绘项目红线图及地形图（电子版DWG格式），供乙方开展测量工作。

甲方根据工期时间统筹安排，给乙方制定工作时间安排表，由乙方具体落实。

2.2乙方的工作要求

2.2.1 乙方负责按项目工作计划，完成用地报批材料、项目区域用地权属地籍调查与宗地办证相关工作，并定期向甲方报告工作进展，确保按期完成项目相关工作。

2.2.2乙方负责完成工作进行现场验收确认，编制、审核计量支付申请材料并报甲方审批。

2.2.3乙方按照《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》、自治区人民政府印发的（桂政发〔2008〕63号）、（桂政发〔2010〕9号）、（桂政发〔2010〕52号）、(桂政办函〔2020〕5号)以及沿线市、县（区）相应配套文件标准，负责征地范围内的青苗及土地附着物（包括房屋、地上地下管道和渡槽、自来水设施、管道和其它建构筑物及各类坟墓等）现场丈量、分类、数量清点、核实、权属登记等工作。

2.2.4乙方负责开展本项目右江区辖区内红线内及改路改沟等其他所有永久用地的权属地籍调查测绘工作，乙方根据甲方需求出具土地权属调查成果，满足征地补偿需要（包括但不限于调查核实土地权属性质、权利状况、出图、结果整理等相关工作）。

2.3具体工作内容

2.3.1权属地籍调查测绘：实地测量征地范围内每个地块。外业测绘内分数据通过AutoCAD软件进行内业处理，根据测量的权属地类认定草图，将实际测量界线绘制成图，并对每个图斑标注文本，文本包含对应地块的权属、地类、面积和编号四个部分，并对征地测量内分图进行拓扑分析，统计每个地块的权属、地类、面积汇总表，制作权属地类内分图件，完全配合甲方工作，提供各类图表等相关成果，满足甲方和征地补偿需要；

用地报批材料制作：根据甲方提供材料按自然资源局需要提交的标准成果要求制作材料，满足甲方用地报批申请；

宗地办证材料制作：根据甲方提供材料按不动产局要求的标准成果制作材料，满足甲方办证需求。

2.3.2成果提交归档

2.3.2.1提交成果：按甲方需求出具盖有测绘单位公章的正式成果。

2.3.2.2成果归档：出具的正式成果均需保存过程数据。

3、应遵循的主要标准

| 序号 | 标准名称 | 标准代号 | 标准等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《工程测量规范》 | GB50026-2007 | 国家标准 |
| 2 | 《城市测量规范》 | CJJ/T8－2011 | 建设部颁 |
| 3 | 《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》 | CH/T 2009-2010 | 行业标准 |
| 4 | 《国家基本比例尺地图图式第1部分：1:500、1:1000、1:2000 地形图图式》 | GB/T20257.1-2007 | 国家标准 |
| 5 | 《地籍调查规程》 | TD/T 1001-2012 | 行业标准 |
| 6 | 其他相关的技术文件 |  |  |

3.1技术标准

3.1.1平面系统：2000国家大地坐标系（以本项目设计坐标参数为准）, 中央子午线105度，3度分带。

3.1.2高程系统：1985国家高程基准。

3.1.3精度要求：满足现有技术规范精度要求。

3.1.4起算控制：以甲方提供的项目设计控制网作为测量起算控制。

4、供应商需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，供应商应通过书面形式提交，并盖章。