南方电网数字企业科技（广东）有限公司办公场地直饮水设备租赁服务采购参数要求

一、参数要求

| 需求产品 | 直饮水机（70-90人适用） | 直饮水机（180-220人适用） |
| --- | --- | --- |
| 额定电压 | 220V | 220V |
| 标称净水流量 | ≥0.4 L/分钟 | ≥2.0 L/分钟 |
| 制热水能力 | ≥20 L/小时（≥90℃） | ≥28 L/小时（≥90℃） |
| 制热方式 | 步进式加热 | 步进式加热 |
| 温水箱容量 | ≥10L | ≥40L |
| 热水箱容量 | ≥10L | ≥40 L |
| 取水流速 | 温水取水：≥2.0 L/分钟 热水取水：≥1.8 L/分钟 | 温水取水：≥2.3 L/分钟 热水取水：≥2.0 L/分钟 |
| 取水口 | 至少2个（净化开水和净化常温水各至少1个） | 至少2个（净化开水和净化常温水各至少1个） |
| 适用人数 | 满足70-90人打水 | 满足180-220人打水 |
| 抑菌工序 | 具备杀菌系统（UV紫外线） | 具备杀菌系统（UV紫外线） |
| 过滤类型 | 直饮水设备采用五级及以上高精度反渗透过滤系统。（提供加盖公章的设备原厂证明材料复印件） | 直饮水设备采用五级及以上高精度反渗透过滤系统。（提供加盖公章的设备原厂证明材料复印件） |
| 净水产生率 | ≥65%（一级水效） | ≥65%（一级水效） |
| 其他要求 | 1、具有防漏电、防漏水等安全防护功能； 2、直饮水设备具有《涉及生活饮用水安全产品卫生许可批件》，直饮水机出水水质符合国家《健康直饮水水质标准》。（提供加盖公章的设备原厂合格证复印件）； 3、提供物流配送、安装、维修保养等服务。 |  |