# 广东电力通信科技有限公司2024年安全通信板件委托制造服务采购项目技术参数

技术参数要求如下：

主控板

- 自主可控的主控板

- CPU主频: 800MHz，存储：≥4G

- 外部接口：2个10M/100M自适应以太网电口；1个RS232通信接口；1个RS232管理配置口。

- 电源：DC 9V-56V

- 功耗：＜3W

- 工作温度： -40℃～+70℃

- 应支持内部组件接口，可适应多插件组合。

信息安全单元

- 采用网络防篡改VPN安全网关的技术，提供通过公安部虚拟专用网（基本级）的检测证明。

- 必须使用通过国家密码局认证的密码芯片。

- 加密: SM1  4.8Mbps,SM2 签名150次/秒、验签100次/秒、加密100次/秒、解密200次/秒；

- 支持内部组件接口，可与主控板自适应。

外壳

- 采购金属外壳，表面作喷涂或氧化处理。

- 面板应具有明显的电源、通讯、故障等指示灯。

- 铭牌内容完整，字迹清晰。

# 外观尺寸：108*126*38mm