社保证明(养老、工伤、失业)

零星采购（通信设备）

技术规范书

南方电网储能股份有限公司

西部检修试验分公司

2024年05月17日

- 1 概述

本次采购范围为3对E1复接设备（PCM综合接入设备）和2对20路电话光端机。本技术规范书对拟采购设备规格型号做出相关规定，投标方所投设备必须满足本技术规范书所有要求，若存在某项设备参数不满足本技术规范书要求，招标方有权退还设备并要求赔偿。

- 2 采购范围

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术要求 | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E1复接设备（PCM综合接入设备） | 19英寸1U结构，10路电话（FXS）+10路电话（FXO）共20路电话通道，E1链路接口，DC48V双电源供电 | 详见3.1PCM综合接入设备技术要求 | 3 | 对 |
| 2 | 电话光端机 | 20路电话(RJ11)，单纤单模20KM，FC光口，一端双220V交流供电，一端双48V直流供电 | 详见3.2技术要求 | 2 | 对 |

- 3 技术要求

3.1 PCM综合接入设备

3.1.1 产品要求：

1) 主机为19英寸1U结构；

2) 基于自主知识产权的集成电路；

3) 传输通道为E1接口，阻抗为75欧姆（BNC头）和120欧姆（RJ45头）；

4) 语音口支持FXO口和FXS口，FXO口与程控交换机对接，FXS口与用户的电话机相连，10路电话（FXS）+10路电话（FXO）共20路电话通道；

5) 支持各个站点的相互放号功能；

6) E1接口符合G.703 建议，采用全数字化时钟恢复和平滑锁相技术；

8) 能检测当E1信号丢失时为对端设备掉电或是E1不通，并通过指示灯指示告警；

9) 电话接口带防雷保护，防雷达到 GB/T17626.5(IEC61000-4-5)短路电流波 8/20μs， 开路峰值输出电压6KV标准；

10) 售后三年免费保修服务。

3.1.2 技术参数：

1） E1 接口规范：

接口电气特性：符合ITU-T G.703标准

接口转移特性：符合ITU-TG.823标准

接口抖动特性：符合ITU-T G.823标准

速率：传输口 2.048Mbps±50ppm

线路码型：HDB3

接口阻抗：75Ω/120Ω

接口类型：BNC（75Ω）、RJ45（120Ω）

输入口允许衰减：0～6dBm

2） FXO(FXS)电话接口规范：

话路特性：符合《邮电部电话交换设备总技术规范》

语音编码：PCM编码，每路语音64Kbps

交换口（FXO）：与交换机连接

二线交流输入阻抗：200+680//0.1 Ω (三元件)

振铃电压：35～150V

振铃频率：17～60HZ 回损：20 db

用户口（FXS）：与用户电话机连接

二线交流输入阻抗：200+680//0.1 Ω (三元件)

用户线环路电阻：小于1KΩ（包括话机）

振铃电压峰峰值：110～150V

振铃频率：22～28HZ

馈电电压：48V

回损：20 db

3） 数据接口：

数据接口：RS-485/RS-232/RS-422/Manchester/TTL

数据格式：NRZ、Manchester、Bi-phase

速率：110bps-115.200Kbps

物理接口：RJ45

4） 工作环境： 整机工作环境温度范围宽，能在恶劣环境下正常、稳定地工作。

工作温度：-10℃—+60℃

储存温度：-40℃—+85℃

工作湿度：0%—95%（无凝结）

MTBF：＞100,000小时

大气压力 70～106 kpa 无腐蚀性和溶剂性气体，无扬尘，无磁场干扰。

3.2 电话光端机

3.2.1 产品要求：

1) 基于自主知识产权的集成电路；

2) 模块化宽动态光探测器；

3) 语音口支持FXO口和FXS口；

4) 多种电源方式可选：AC220V、DC-48V/DC24V等；

5) 售后三年免费保修服务。

3.2.2 技术参数:

1） FXS 用户电话口：

振铃电压： 75V

振铃频率： 25HZ

二线输入阻抗： 600Ω(摘机)

回损： 40 dB

2） FXO 中继口：

振铃检测电压： 35V

振铃检测频率： 17HZ-60HZ

二线输入阻抗： 600Ω(摘机)

回损： 40 dB

3） 工作环境：

工作温度： -10℃ - 60℃

工作湿度： 5% - 95% (无凝露)

存储温度： -40 ℃ - 80℃

存储湿度： 5% - 95% (无凝露)