- 交流级差配合测试系统租赁

- 技术规范书

- 需求租赁的设备概况

- 一、设备名称：交流级差配合测试系统

- 二、参考型号：PXJ-1000A

- 三、租赁数量：1套，租赁时间：6个月，租赁期内需提供第三方检测机构出具的检测合格报告。

- 四、租赁要求：

- （一）、设备性能要求：

- 1. 仪器具备可以单独使用，也可以与 PC 机联机使用的功能。

- 2. 仪器可提供直流大电流源使用。

- 3. 具有液晶显示器、高速热敏打印机，人机对话全键盘操作方式，智能化工作全过程。

- 4. 具有电力电子控制技术产生直流大电流输出，输出电流响应速度快、精度高、连续可调。

- 5. 具有掉电存储功能，可以存 1000 组试验数据。

- 6. 能够自动保存设置数据，掉电后开机后显示上一次的设置数据。

- 7. 具有安秒动作试验方式、通流不动作试验、脱扣测试试验、差级配合 试验、内阻测试试验五大试验。完全兼容全点测试和抽点测试。

- 8. 仪器具有RS232 通信接口，电脑完全可以控制仪器并导出试验数据。

- 9. 具有联机使用方式时，可以操作控制仪器、导入试验数据、存储试验数据、生成数据报表、生成数据曲线、生成 EXCEL 报表等。

- 10. 仪器带有过热、过流、过压保护保护功能。

- 11. 仪器具有抗干扰能力强，电磁兼容性能强。

- （二）、技术参数要求

- 1. 电源输入：220V±10%，频率：50Hz±0.5 Hz；

- 2. 测试电流范围：0—1000A；

- 3. 测试电压范围：0-1.0V；

- 4. 测试电流纹波系数：小于 5%；

- 5. 输出电流的稳定性：≤0.5%；

- 6. 时间记录：0-9999S；最小时间分辨率：0.1mS；

- 7. 环境温度：－20℃至 50℃

- 五、报价要求：供应商报价应包含13%开票税、运输费、校验费；

- 六、发票要求：供应商应能开具专用增值税发票。