技术要求

技术指标设计严格遵循行业需求与政策导向，结合自动化、数字化技术实现以下核心性能：分拣速率‌：筛选逻辑设备单块计量装置分拣速率≤0.5秒，满足高密度分拣场景需求‌。单次批量处理（100块电能表）总耗时≤300秒，较人工效率提升93.33%‌。

识别精度‌：

扫描识别设备采用多维特征识别技术（包括二维码、RFID及视觉识别），错误率≤0.01%，达到工业级分拣标准‌。

‌分拣状态分类能力‌：

支持“待分拣”“待报废”“应检未检”等多状态自动分类，分类准确率≥99.5%，实现计量物资全生命周期精准管理‌。

‌设备适应性‌：

体积优化至适合基层供电所场景，支持模块化扩展与快速维护‌。

兼容多种计量装置类型（电能表、互感器等），适配率≥95%‌15。

‌数据交互与监管‌：

实时对接计量物资管理系统，分拣数据上传延迟≤1秒，支撑数字化监管与逆向物资流转‌。

内置故障自检与报警功能，设备运行稳定性≥99.9%‌

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 编程控制系统 | 对整机进行全面的控制，实现被检测物体的特征智能识别、分类、判定及运输。采用PLC自主开发程序，全自动化作业。 |
| 2 | 光电视觉装置 | 采用正侧光电对射传感器进行定位，保证识别的准确率达到99.9%。 |
| 3 | 小型模块化 | 结构以模块化设计，方便适应不同的仓库空间以及高效的空间利用率，确保大批量电表的快速分拣工作的开展 |
| 4 | 动力系统 | 220V驱动电机加可变向48V微型电机同步协调。 |
| 5 | PC台式机 | 处理器英特尔I5-10代，内存16G，硬盘512G。 |
| 6 | 现场服务 | 需及时根据客户现场要求到场配合客户完成现场的使用，提供设备的安装调试及培训服务，并提供开发技术资料，协助完成项目资料的整理及验收工作。 |