云南送变电工程有限司公2025—2026年门锁维修服务采购

技术规范书

### 一、总则

- 适用范围

本技术规范书适用于云南送变电工程有限公司（以下简称"甲方"）所辖办公场所、变电站、仓库及其他附属设施的门锁系统维护服务，涵盖机械锁具、电子门禁装置及相关配套设施的故障诊断、预防性维护、配件更换及系统升级等作业内容。

- 规范性引用文件

  - 《建筑门窗五金件通用技术要求》（GB/T 32223-2015）

  - 《机械防盗锁安全技术条件》（GB 21556-2008）

  - 《防火门安全技术规范》（GB 12955-2008）

  - 《电子防盗锁通用技术要求》（GA 374-2019）

  - 甲方现行门禁系统管理规程及设备技术参数手册

- 术语定义

  - 维修服务：涵盖对门锁系统的全面检查、功能调试、部件更换及整体置换等作业内容

  - 应急响应：特指因门锁系统故障导致区域出入口失效、安防功能缺失等紧急状况时，乙方须按约定时效实施的技术处置

### 二、技术要求

- 材料与配件

  - 维修作业中涉及的锁体总成、锁芯组件、密钥系统、电子控制模块等核心部件，必须符合国家强制性标准，优先采用原厂授权配件或经甲方书面核准的等效替代品

  - 机械锁芯防盗等级应满足GB 21556-2008标准中B级及以上要求；电子门禁系统须具备IP54级防护性能，并配备防潮防尘保护装置，确保适应云南高原多雨潮湿气候环境

- 工具与设备

  - 服务供应商（以下简称"乙方"）须配备锁芯解码器、电子锁具编程终端、扭矩测试仪等专业维修器械，同步配置绝缘电阻检测设备及全套个人防护装备

  - 电子门禁系统维护须使用原厂认证调试软件，严禁实施任何形式的非法破解、越权改写或非标改装操作

### 三、服务要求

- 时效标准

  - 常规维修：自接报之时起10分钟内完成故障处置

### 四、验收标准

- 功能验收

  - 机械锁具：钥匙插拔扭矩≤1.5N·m，锁舌往复运动周期≥5000次无异常，防技术开启时间≥5分钟

  - 电子门禁：生物识别误识率≤0.001%，备用电源续航≥72小时，电磁兼容性符合GB/T 17626系列标准

- 安全验收

  - 锁体安装垂直度误差≤2°，面板间隙≤1.5mm，无锐角突出物

  - 电子系统故障时机械应急开启响应时间≤30秒，且不触发误报警信号

- 文档验收

  - 提交包含配件质检报告、系统调试日志及三维安装示意图的竣工资料包

### 五、责任与质保

- 质量保证

  - 维修项目自验收合格次日起享6个月质保期，期内因施工质量导致的故障实施无偿返修

- 安全责任

  - 作业过程中因违反技术规程造成门体结构损伤或安全事故，乙方须承担修复费用及相应法律责任

- 结算方式

  - 据实结算