《非规律式输电线路雷达监测驱鸟装置》职工创新项目测试化验加工

技术服务采购项目

技术条件书

目  录

1  标的概况	1

2  加工项目要求	1

2.1 项目及标准	1

2.2 运输方式	2

3  技术服务的要求	2

3.1 资质要求	2

3.2 人员、设备及场地要求	2

3.3 转包及分包要求	2

3.4 其他要求	2

5  交付与验收	3

5.1 交付形式及数量要求	3

5.2 验收	3

# 1  标的概况

标的名称：《非规律式输电线路雷达监测驱鸟装置》职工创新项目测试化验加工服务采购项目。

采购内容：按采购方提供的技术条件书，完成非规律式输电线路雷达监测驱鸟装置1套。

工期：成交通知书发出后60日内。

# 2  加工项目要求

## 2.1 项目及标准

1）针对性、非规律性驱鸟，鸟类无法识别其为无威胁的非生命体，对小型鸟类造成持续惊吓、恐吓，对大型猛禽进行强制驱赶，实现智能化驱赶

2）结合多普勒雷达，频闪高光，超声波驱鸟，声波驱鸟器结合边缘计算单元等设备于一体，实现智能检测并自动驱动驱鸟设备。

### 2.1.1 项目内容

本项目拟研制一种基于雷达监测的复合型鸟兽驱离装置，针对同类产品的不足进行整体优化，实现针对性、非规律性驱鸟，鸟类无法识别其为无威胁的非生命体，对小型鸟类造成持续惊吓、恐吓，对大型猛禽进行强制驱赶，实现智能化驱赶，提高了驱赶效率。主要包括以下研究内容:

- 研制结合多普勒雷达，频闪高光，超声波驱鸟，声波驱鸟器结合边缘计算单元等设备于一体的无人监控设备，对于鸟类在电力设备上的停留行为，实现智能检测并自动驱动驱鸟设备，实现24小时全天候无人化电力设备周边的鸟类驱赶;

- 基于多普勒雷达，研究基于移动目标识别、时空动作检测等技术对鸟类停留、筑巢等行为进行智能识别的算法，提升识别精度，减少误判误报情况，实现杆塔潜在鸟类威胁的前端就地监控，监测到鸟类才通过设备进行驱赶，避免了因长期使用声波设备驱赶鸟类使鸟类逐渐提高适应力，产生免疫性，减少了设备消耗，提高了驱赶效率;

- 针对使用场景及不同鸟类习性，研究特定形式的不同频率音色的声波或其他可对不同鸟类的特殊方式，并优化各个驱离方式的使能逻辑，可进行远程调整声音大小等参数，进而提高对不同鸟类的驱离效果，提高对大型鸟类以及猛禽的驱离效果;

- 对简易化、整体化、平台化进行研究，对装置进行整体化设计,，去除分体式部件，将供电系统，主体等通过对外形和整体化的设计，使整套设备无分体式的几余，避免接线、分装等复杂的安装部署操作，进行轻量化设计，减轻对安装环境的依赖，减少安装难度，使设备符合大范围大批量安装的应用场景;

- 针对不同现场环境进行区域选取，确定识别范围，提高识别精度。

### 2.1.2 项目采用的技术原理

1、设备通过多普勒雷达进行实时检测,在本地边缘计算单元中通过目标检测算法对鸟类的运动特征进行识别和定位，当目标处在设定的距离范围内停留超过时间阈值时则启动驱鸟装置频闪高光、声波相关功能，对不同鸟类进行驱离;

2、设备加装光伏供电系统，保障在原有电池损耗完后，在不换的前提下，通过太阳能充电保障续航;

3、通过对不同鸟类不同习性利用不同频段或形式的声波和频闪光及其他干扰源进行有效驱离。

### 2.1.3 设备运行、安装条件及部署要求

1）具有雷达技术主动探测鸟类的靠近，若探测到鸟类靠近，立即启动驱鸟；

2）具有高亮度的强光频闪灯，利用强光驱赶鸟类；

3）具有四方向的超声波发生器，利用超声波驱赶鸟类；

4）具有全向语音喇叭，利用枪声、狼叫、敲锣声、老鹰叫、鞭炮声等驱赶鸟类；

5）系统应能不停电即可安装，安装地点灵活方便，装置拆卸方便。

6）系统自身能在低温条件下工作。

7）系统安装在线路塔基上，可以抗电磁干扰，电磁兼容强

8）现场部署需满足空间足够，具备相应部署条件

9）安装过程中可在相关人员的指导或操作下可在指定地点完成；

## 2.2 运输方式

物流或其它

# 3  技术服务的要求

## 3.1 资质要求

具有有效期内的 ISO9001 质量体系标准。

## 3.2 人员、设备及场地要求

技术服务人员需具备相应技术能力，能根据甲方提供的项目技术服务要求，完成设备开发制作和安装调试。

## 3.3 转包及分包要求

不准将业务进行转包或分包。

## 3.4 其他要求

软件交付后，提供不低于1年的质量保证。

本合同项下所形成的相关成果（例如：专利、软件著作权等知识产权的申请权利）归甲方独有。

4  时间进度要求

|  | [成交通知书发出后30日内] 主要内容： 根据技术服务内容进行设备开发调试测试 |
| --- | --- |
|  | [软件代码编制后30日内] 主要内容： 设备现场安装、调试 设备修改完善、最终应用在指定地点 |

# 5  交付与验收

## 5.1 交付形式及数量要求

（1）研制一种非规律式输电线路鸟类监测及主动驱离装置1套；

（2）申请发明专利1项，验收时受理；

（3）鸟类在电力设备停留的识别算法以及对应的算法调用接口1套。

## 5.2 验收

- 所有功能和技术指标满足本技术条件书中的要求。

- 设备运行正常。

- 设备的每项功能由甲方技术人员通过现场操作，逐项验收确认。