# 项目名称：500千伏关岭输变电工程施工（关岭变挂线点～N200（含）塔导、含马场送出线路改造）（标段二）

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2024〕59号、黔电规划〔2024〕109号 |
| 2 | 项目备案文号 | 黔能源审〔2025〕99号、贵安行审核准〔2024〕10号 |
| 3 | 初设批复文号 | 南方电网输配电〔2025〕65 号、黔电基建〔2024〕259 号 |
| 4 | 资金落实情况 | 黔电计财〔2025〕33 号、黔电计财〔2024〕37号 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | - / |
| 6 | 项目建设单位 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 |
| 7 | 项目建设地点 | 贵州省安顺市 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 可研、勘察设计单位： 中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司、贵阳电力设计院有限公司 设计评审单位： 电力规划设计总院（电力规划总院有限公司）、贵州电网有限责任公司电网规划研究中心 工程检测咨询单位： 贵州卓诚工程质量检测有限公司、四川华航科技有限公司、广东粤电科试验检测技术有限公司、长春市博鸿科技服务有限责任公司 |
| 9 | 监理单位 | 待招标 |

- 一、建设规模

- （一）500千伏关岭输变电工程

- 1、关岭～水场500kV线路工程（关岭变挂线点~N200（含）塔导）

本标段始于500kV关岭变，止于500kV水场变，线路途经安顺市关岭县、镇宁县、紫云县、西秀区、黔南州长顺县、惠水县、贵阳市花溪区、黔南州龙里县。全长169.5km，单回路+双回路架设，电压等级500kV，导线截面为4×630mm2。全线共划分为10mm、15mm及20mm冰区，其中10mm冰区长度为61km，铁塔128基，15mm冰区长度为96km，铁塔231基；20mm冰区长度为12km，铁塔36基，全线共计395基铁塔。

目前根据初设工程量及线路途经区县情况，将关岭～水场500kV线路工程施工招标划分为以下二个标段：

一标段包括关岭～水场500kV线路工程（关岭变构架挂点-N200段）、光纤通信工程（完善对应标段通信配套相关工作）。

- 贵安新区500千伏马场变220千伏送出工程/卡汪Ⅰ、Ⅱ回线π接入马场变220kV线路工程（±500千伏高肇直流改造）

马场~汪官I、II回和马场~林卡I、II回线下穿500kV高肇直流线#167～#168段（#164~#170为一个耐张段），#167和#168塔均为直线塔，导线绝缘子串均为双串，该档导线有接头；新建的500kV马场变至220kV羊艾变Ⅱ回220kV线路穿越±500kV高肇直#168~#169档（164#-170#为一个耐张段），#168和#169塔均为直线塔，#169塔导线绝缘子串为单联串，该档左、右地线均有接头。故需更换整段耐张段（#164~#170）的左、右相导线（8根）和左、右地线，路经长约3.033km，将原#169悬垂单串改为双挂点双联绝缘子串。

- 二、采购范围

详见附件B。

- 三、承包方式

- 包工、部分包料，包工期、包质量、包安全、包文明施工。详见附件B。