附件1：测试需求清单

测试软件：配网状态检修远程测试管控模块

| 序号 | 功能项 | 功能项说明 |
| --- | --- | --- |
|  | - 链路加密通道和巡检测试 | - 具备独立远程巡检加密通道、巡检报告自动生成功能； - 巡检策略指令执行响应时间≤2min。 |
|  | - 登录测试 | - 工作站链路与装置服务器链路可达。 |
|  | ### 网关单元多协议适配采集功能 | - 工作站链路与装置服务器，采集资产链路可达且网关应支持通过多种私有规约协议对配电终端、馈线终端等被采集设备进行数据采集。 |
|  | - 告警上送 | - 工作站链路与装置服务器链路可达。 |
|  | ### 数据预处理功能 | - 应支持对采集的原始数据进行本地解析、清洗、格式转换和聚合处理。 |
|  | ### 北向通道建立功能 | - 网关应能在本地正确监听TLCP协议端口（控制维护通道9903，监视巡视通道9904）。 |
|  | ### 南向通信功能 | - 支持与装置采用请求+响应机制和主动上送两种交付机制。 |
|  | ### 本地数据存储功能 | - 应采用持久化存储机制，支持掉电数据不丢失；支持对采集数据、处理数据及配置信息进行统一存储。 |
|  | ## 巡检任务功能 | - 应支持接收主站系统下发的巡检任务，每个周期获取一次，支持巡检结果与巡检数据保留可配置天数。 |

配网状态检修远程测试管控模块性能指标要求：

| 序号 | 考核指标名称 | 考核指标定义 | 完成时指标值/状态 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 并发接入能力测试 | - 接入被采集设备数量>20，支持最大并发接收流量采速率>80Kpps；支持单个网口最大接收流量采集速率>10Kpps。 | 接入被采集设备数量>20，支持最大并发接收流量采速率>80Kpps；支持单个网口最大接收流量采集速率>10Kpps。 |
|  | ### 日志数据处理性能 | - 最大日志解析能力>1000条/每分钟；未解析日志存储率为100%。 | 最大日志解析能力>1000条/每分钟；未解析日志存储率为100%。 |
|  | ### 通道处理能力测试 | - 支持不少于20个并发任务的管理与调度。 | 通道处理>20个并发任务的管理与调度。 |
|  | ### 数据传输性能测试 | - 数据上送性能需支持最大上送主站数>1个。 | 数据上送性能需支持最大上送主站数>1个。 |
|  | ### 系统可靠性测试 | - 平均故障间隔时间>800小时；系统日志存储容量>10000条。 | 平均故障间隔时间>800小时；系统日志存储容量>10000条。 |
|  | ### 时间同步性能测试 | - 对时精度≤1s。 | 对时精度≤1s。 |
|  | ### 长时间运行稳定性测试 | - 在长时间运行(≥30天)内保持稳定的响应性能。 | 在长时间运行(≥30天)内保持稳定的响应性能。 |