连杆到位指示操作把手的改造

技术规范书

广西电网有限责任公司

柳州供电局

2025年10月

- 服务范围

- 本技术条款主要描述广西电网有限责任公司职工技术创新项目连杆到位指示操作把手的改造有关事项，包括设备设计、样机研制、性能测试及安装试运行等全流程技术要求。

- 服务要求

- 图纸设计：按照连杆到位指示操作把手的改造指标要求，绘制样机图纸文件；

- 样机研制：根据图纸进行零部件加工与组装，改造传统操作把手，增加连杆到位指示功能。在操作把手内部增加弹簧滑块机构，当连杆完全到位时，滑块弹出并露出绿色标志；未到位时，滑块缩回并显示红色标志。考虑增强耐磨强度，把手内部与连杆接触部分采用耐磨材料，减少滑牙磨损。改造部件可设计为模块化结构，可在操作把手上实现便捷拆除更换。；

- 按照国家标准对加工的样机进行检测；

- 样机的安装试运行。

- 技术指标要求

表1 技术指标要求

| 名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 外壳材料 | 绝缘材质（如：工程塑料） |
| 把手内部与连杆接触结构材质 | 高强度钢 |
| 工程塑料屈服强度 | 70-85 MPa |
| 指示装置 | 到位（绿色）/未到位（红色） |
| 使用寿命 | 耐用性高，经久耐用，可重复使用，减少更换频率和维护成本 |

- 研究开发成果交付物

表2 研究开发成果交付的形式和数量

| 序号 | 成果名称 | 型号规格 （如有） | 数量 | 交付地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连杆到位指示操作把手 |  | 1套 | 广西柳州 | 符合技术指标要求 |

- 其他要求：

- 服务单位应明确项目负责人及其联系方式，并告知采购方项目负责人。

- 服务单位应在规定时间内完成本协议的工作内容，并符合国家相关规范和建设单位的使用要求。

- 本项目的结算方式为“总价包干”。