附件1

| 明月BM8900胶装机性能参数表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 胶装机明月BM8900 |  |  |
| 图片 |  |  |  |
| 制本长度 | 65-425mm | 胶槽 | 双胶槽 |
| 制本厚度 | 0.1-60mm | 加热辗胶辊 | √ |
| 制本高度 | ≥12mm | 电器柜 | 独立 |
| 理论速度 | 400本/时 | 侧胶关闭 | √ |
| 行走方式 | 双圆轨 | 前置理书操控台 | √ |
| 显示方式 | 7寸触摸屏 | 搁书台 | √ |
| 溶胶时间 | ≤35分钟 | 测温系统 | 双测温 |
| 铣刀 | 18齿+小铣刀 | 电源参数 | 16A/220V/2100W |
| 变频变速 | √ | 机器尺寸 | 1530×620×970mm |
| 吸尘方式 | 虹吸 | 净重/毛重 | 240/280KG |
| 夹面方式 | 垂直升降 | 部份核心部件 | 使用时长 |
| 数显方圆角 | √ | 测温管（台湾合泉） | 0-300度 24个月 |
| 自动侧胶 | √ | 加热管（台湾合泉） | 200度加热 5000小时 |
| 侧胶关闭 | √ | 小车拖链线 | 速度88米/分3000000次 |
| 上胶方式 | 侧胶+底胶 | 核心电机（联宜） | 上市公司横店东磁 |
| 书厚模式 | 薄、中、厚 | 急停开关 | 一百万次 |
| 操作模式 | 双模 | 触摸屏 | 15000小时 |
| 预溶补胶 | √ | 太阳铣刀 | 钴合金 硬度HRA91.5 |

| 明月CM8530T切纸机性能参数表 |  |
| --- | --- |
| 名称 | 明月CM8530T切纸机 |
| 图片 |  |
| 裁切厚度（mm） | 100 |
| 制本长度（mm） | 530 |
| 推纸精度（mm） | ±0.1 |
| 裁切精度（mm） | ±0.2 |
| 压纸方式 | 液压 |
| 切纸方式 | 液压 |
| 台面 | 不锈钢+滚珠 |
| 操作系统 | 变频（专利） |
| 显示 | 7寸触摸屏 |
| 程控、分切编程 | √ |
| 操作模式 | 标准/静音 |
| 整体龙门架 |  |
| 独立电器柜 | √ |
| 双摆臂下刀 | √ |
| 推纸丝杆 | 滚珠丝杆+双导轨 |
| 安全光栅 | 12路（专利） |
| 检修窗口 | √ |
| 推纸电机 | 变速 |
| 电源参数 | 16A/220V/2.3KW |
| 机器尺寸 | 1150*890*1450mm |
| 净重/毛重 | 350/400KG |