贵港供电局2025年档案库房

密集架维修保养项目

技术规范书

广西电网有限责任公司贵港供电局

2025年11月

一、总则

1.本规范书适用于贵港供电局2025年档案密集架维修保养项目项目的技术性能、要求等。

2.本规范书中提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关的技术标准和规范的条文，投标方应提供符合本规范书和国家标准要求的高质量产品。

3.本规范书指标要求中，凡标有下划线或加“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。投标方要特别加以注意，必须完全满足这些要求。

4.如果投标方没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异，则意味着投标方提供的服务完全符合本招标文件的要求。若有与本招标文件要求不一致的地方，必须逐项在“技术差异表”中列出。

5.本规范书经供需双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

6.本规范书未尽事宜，由供需双方协商确定。

二、服务范围

| 类别 | 名称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手摇军工传动板 | 套 | 7 |  |
| 2 | 轨道轴 | 个 | 7 |  |
| 3 | 路轨下滑 | 米 | 21 |  |
| 4 | 下架传动链条 | 套 | 6 |  |
| 5 | 下架传动轴 | 个 | 17 |  |
| 6 | 下架传动摇杆 | 架 | 7 |  |
| 7 | 齿轮 | 只 | 8 |  |
| 8 | 轴承 | 个 | 15 |  |
| 9 | 密集架倾斜脱轨 | 列 | 7 |  |
| 10 | 传动摇盘 | 套 | 7 |  |

三、技术要求

1. 故障处理：

（1）投标方负责对出现故障的密集架设备进行拆装、维修和调试。

（2）质量要求、技术标准：符合国家技术标准的原厂合格配套产品。

★（3）维修密集架设备时投标方需负责需维修设备密集架上的档案搬运、原还，其中所涉及需要的人工费用由投标方负责。

2. 异常检查：

结构检查：查看密集架的整体结构，包括立柱、搁板、侧板、挂板等部件是否牢固，有无变形、松动、损坏等情况。检查各连接部位的螺丝、螺栓、螺母等紧固件是否齐全且紧固，如有松动应及时拧紧；焊接部位是否牢固，有无脱焊、裂缝等问题。

轨道检查：检查轨道是否平整、笔直，有无变形、磨损、凹陷等情况。轨道上应无杂物、灰尘、油污等，保证轨道的清洁和顺畅。同时，检查轨道的固定件是否牢固，如膨胀螺栓、地脚螺丝等，如有松动应及时加固。

传动部件检查：手动密集架要检查链轮、链条、轴承、摇手等传动部件是否运转灵活，有无卡滞、磨损、变形等情况。对于电动密集架，还要检查电机、控制器、传感器等电气部件是否正常工作，线路是否连接良好，有无短路、断路等故障。

制动装置检查：检查密集架的制动装置是否有效，如手刹、自锁柄等。当制动装置处于锁定状态时，密集架应无法移动；解锁后，密集架应能正常移动。

导轨润滑：在轨道上涂抹适量的润滑脂，使密集架在移动时更加平稳、顺畅。但要注意不要涂抹过多的润滑脂，以免吸附灰尘和杂物。

货物到达招标方指定的地点后，由招标方测试，发现不合格的，投标方必须重新供货。

四、质量保证及售后服务

1.乙方应按规定的货物规格型号及技术指标向甲方提供。

2.在“三包”期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

五、验收地点

验收地点：

联系人：

联系方式：

- 附件  技术差异表

投标方要将投标文件中与招标文件的差异、优于或劣于招标文件要求的条目，汇集成表。

投标方：                盖章：

# 技术差异表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

说明：技术差异表中未提及部分均响应招标文件要求。

投标授权人签字：

时间：