《一种具有灵活机械手臂的绝缘设备水冲洗装置》

职工创新项目装置加工

技术服务采购项目

技术条件书

目  录

1 加工服务标准	1

2 使用条件	1

3 试验要求	2

4 包装运输安装和质量保证	2

4.1 包装	2

4.2 运输	2

4.3 质量保证	2

5 时间进度要求	3

6 交付与验收	3

6.1 交付形式及数量要求	3

6.2 验收	3

7 其他	3

8 资格要求	4

1 加工服务标准

根据招标方提供的技术标准，设计加工一套具有灵活机械手臂的绝缘设备水冲洗装置，加工完成后的机械手臂必须符合电气安全类测试要求。

本项目拟设计一套具有灵活机械手臂的绝缘设备水冲洗装置（电气主设备停电期间使用）。该装置主要由固定支腿、垂直电动滑轨、可伸缩式长杆、360°可调转向云台、电动抽水装置及水枪喷头组成。该装置可通过垂直电动滑轨调整清洗装置的高度，通过人工调节伸缩式长杆的长度可调整清洗装置的远近，通过360°可调转向云台，可调整清洗装置的方向，最终通过各模块配合工作可实现对较高作业风险的绝缘设备的远距离全方位清洗，降低人身作业风险，提高作业效率与作业质量。现面向具备相关资质和经验的供应商进行招标，以完成本项目的设计加工工作，功能要求说明：

1.1材质：选用材质需要有足够强度和刚度，具备耐腐蚀，不容易生锈性能，且确保既坚固又便于拆卸操作。

设计：

机械手臂可多自由度运动，适应不同角度和位置的绝缘子清洗需求，尤其适用于高空或复杂结构的绝缘设备。通过机械臂末端的高压喷枪，将去离子水或清洗液以高压喷射至绝缘子表面，清除灰尘、油污等污染物，恢复绝缘性能 。机械臂与水冲洗系统一体化，配备压力调节和安全保护装置。机械手臂的所有接口都需要采取防水防尘措施，其防护等级不应低于IP54。机械手臂应该具备完善的人员保护措施，防止操作工程中，出现倾倒或者过载现象。机械手臂使用软件程序控制，可以通过升级软件实现不同的逻辑功能，适应不同的工况；具备遥控功能，操作人员可以在10米开外进行清洁工作。机械手臂整齐应使用模块化设计，方便日常为维护和配件更换。机械手臂使用电池供电，完全不依赖交流电源就可正常工作。

1.2功能：考虑现有的变电站线套管、绝缘子或瓷瓶清洁工作的适应性，设计具有灵活机械手臂的绝缘设备水冲洗装置，对站内的绝缘设备进行清洗。

1.3安全性：装置的设计需考虑操作人员在对装置操作过程中不会对操作人员及现场设备造成伤害。

1.4服务要求

1）售前服务:供应商需提供详细的产品说明和技术参数，以便采购方了解产品的性能和特点。

2）售后服务:供应商需提供完善的售后服务，包括产品安装、调试、维修和保养等。在装置使用过程中，如遇到问题，供应商需及时响应并解决。

1.5培训服务:供应商需为采购方提供操作人员的培训服务，确保操作人员能够熟练掌握装置的使用方法和维护技能。

1.6投标要求

1）投标人需具备相关的设计和加工资质，以及丰富的类似项目经验

2）投标人需提供详细的设计方案、加工方案和服务方案

3）投标人需承诺遵守本招标文件中的各项要求和标准，确保提供的产品和服务符合采购方的期望和要求。

2 使用条件

周围空气温度：

最高温度：50℃；

最低温度：-10℃；

环境湿度：

不大于90%（25℃），无凝露；

3 试验要求

具有灵活机械手臂的绝缘设备水冲洗装置具有清洁绝缘设备的功能，应出具相关检测机构检测报告，报告涵盖外观及基本性能检查，且校准合格。

4 包装运输安装和质量保证

- 4.1 包装

1）要严格按照制造厂给出的说明书对具有灵活机械手臂的绝缘设备水冲洗装置进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供成套设备的运输和储存说明书；

2）具有灵活机械手臂的绝缘设备水冲洗装置制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定；

3）具有灵活机械手臂的绝缘设备水冲洗装置及附件的包装应能保证各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮，对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。

- 4.2 运输

1）整体运输时，具有灵活机械手臂的绝缘设备水冲洗装置内部元件应不得移位、损坏和受潮，不得影响安装；

2）单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配；

3）整体产品或分别运输的部件，都要适合于运输及装卸的要求；

4）随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺；

- 4.3 质量保证

1）投标方应按使用说明书进行安装和维护，确保设备在规定的使用条件下安全运行；

2）投标方应对成套设备提供自到货日起不少于1年的“三包”质量保证。在质保期后、设备生命周期内，投标方应保证备品备件的供应满足投标服务响应要求。如发生产品损坏，投标方应及时为设备提供维修部件，并按最近的投标价提供；

3）投标方保证其提供的产品是全新的、未使用过的，所有合同货物本体及附件必须防腐防锈，质保期内不得出现锈蚀、开裂，否则应无条件更换；

4）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合；

5）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系，该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

5 时间进度要求

| 进度计划 |  |
| --- | --- |
|  | [自成交通知书发出之日起到2025年12月10日内] 主要内容： - 根据技术服务内容要求，完成具有灵活机械手臂的绝缘设备水冲洗装置加工制作。 |
|  | [加工制作完成后10日内] 主要内容： - 完成装置测试检定。 - 完成装置的现场使用调试。 |

6 交付与验收

## 6.1 交付形式及数量要求

- 项目交付物：一种具有灵活机械手臂的绝缘设备水冲洗装置1套。

## 6.2 验收

1）按本技术条件书要求，一种具有灵活机械手臂的绝缘设备水冲洗装置。逾期交付成果15天，扣除30%比例金额。

2)装置需经过严格的功能测试和性能测试，确保满足设计要求和加工要求，验收过程中，如发现装置存在质量问题或不符合设计要求，供应商需及时进行整改，直至满足验收标准，

7 其他

- 成交通知书发出后到2025年12月10日内完成采购要求内容。

- 供应商须承诺至少安排一正式员工专职与甲方对接跟进项目工作，并配合项目开展试点应用工作；

- 供应商需配合完成项目相关技术资料编写，包含但不限于加工、测试、技术总结报告、工作总结报告、项目验收资料等

- 供应商需配合甲方完成试点应用，在项目实施期间需派正式员工定期驻点，进行现场交流、确认实施方案、现场测试、项目验收等。

- 供应商如果不能按时按质完成，珠海供电局将按照南方电网公司相关规定对供应商采取相关处罚。

8 资格要求

| 1 | 需上传有效营业执照 |
| --- | --- |
| 2 | 根据本技术条件书所明确列出的技术要求，投标方必须同时提交设计方案说明文件，否则视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理。 |
| 2 | 本项目报价下浮率高于5% （不含本身）的需附成本分析报告。成本分析报告需充分说明费用的组成、降低成本的合理措施及在其他项目中应用过的经验等，未提供成本分析报告或分析报告未能充分说明侧视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理。 |