河源供电局《一种智能对纤装置》

职工创新项目加工试验

技术服务零星采购

技术条件书

目  录

1  标的概况	1

2  报价人资质要求	1

3  加工项目要求	1

4  技术服务的要求	2

4.1 资质要求	2

4.2 人员、设备及场地要求	2

4.3 其他要求	2

5  时间进度要求	2

6  交付与验收	2

6.1 交付形式及数量要求	2

6.2 验收	2

# 1  标的概况

标的名称：《智能对纤装置》职工创新项目测试化验加工服务采购项目。

采购内容：按采购方提供的技术条件书，配合撰写发明专利技术交底书1份；加工智能对纤装置2套，包含加工项目及加工后结果。

工期：成交通知书发出后30日内。

# 2  报价人资质要求

报价人需同时满足以下要求：

1.中华人民共和国境内注册合法运作的法人或非法人组织，具有独立承担招标、采购项目的能力和独立履行合同的能力。必须提供有效期内的营业执照或其他行政主管部门核发的有效登记注册证明文件。

2.报价人必须按照南方电网公司要求，在供应链统一服务平台（http://www.bidding.csg.cn/）上完成供应商登记注册，并通过审核。

3.‌保密要求‌：对加工测试过程中涉及的客户机密信息进行保密处理，确保不泄露给第三方。

4.‌环保要求‌：遵守环保法规，采取环保措施进行加工和测试，减少对环境的影响。

5.投标方应提供其营业执照，成立时间不低于3年，以确保其有能力持续提供售后服务能力。

6.具有有效期内的 ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO47001质量体系标准。

# 3  加工项目要求

3.1为《智能对纤装置》职工创新项目，采购测试化验加工技术服务，保障项目研发推进。

3.2加工测试服务内容：按项目需求完成智能对纤装置部件加工，开展性能、环境适应性等测试，出具详细报告。

3.3目标：确保加工部件达标，测试数据准确，满足使用要求。

加工与测试服务内容表

| 序号 | 加工测试服务内容 | 加工测试服务目标 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按项目图纸完成装置结构加工 | 物理结构满足设计标准：① 采用航空级铝合金壳体（阳极氧化处理），保证强度和耐用性；② 外形尺寸：35×35×24.7 mm，误差≤±0.05 mm；③ 装置重量≤80 g。 | 2 | — |
| 2 | 开展光纤弯曲检测性能测试 | 验证检测功能可靠性：① 在不切断光纤、不影响业务通信的情况下识别业务信号；② 识别波长范围900–1700 nm，支持1310/1550 nm；③ 测量光功率范围：1310 nm（-28～+15 dBm）、1550 nm（-38～+15 dBm）；④ 夹纤损耗控制在0.5–1.0 dB范围内。 | 2 | — |
| 3 | 进行光功率方向与跳接关系判断测试 | 确认装置可实现：① 光信号方向识别准确率≥95%；② AZ两端跳接关系判断正确率≥95%。 | 2 | — |
| 4 | 开展通信与数据交互测试 | 确认蓝牙通信与数据上报能力：① 蓝牙5.1通信距离：空旷环境≥40 m，机房环境≥20 m；② 支持串口、蓝牙广播上报，广播名称可修改；③ 支持固件蓝牙升级与参数配置。 | 2 | — |
| 5 | 进行环境适应性测试 | 验证装置在恶劣环境下运行稳定：① 工作温度：-5℃～+45℃；② 存储温度：-20℃～+70℃；③ 湿度：≤85% RH，无冷凝。 | 2 | — |
| 6 | 开展机械可靠性测试 | 验证装置抗机械应力能力：① 跌落：通过1.5 m自由跌落测试，功能正常、外壳无破损；② 振动：满足机房常规振动环境，符合GB/T 2423.10标准。 | 2 | — |
| 7 | 测试电源与续航性能 | 验证供电能力：① CR2450纽扣电池（500mAh），支持连续工作>5个月（30s周期模式）；② 支持电池更换，具备过放/过充保护。 | 2 | — |
| 8 | 检测功能完整性 | 确认装置所有模块功能正常：① 屏幕：30 s唤醒，显示清晰；② 按键：操作灵敏，输入准确；③ RFID：标签读取功能正常；④ 数据刷新频率：1次/秒。 | 2 | — |
| 9 | 出具分项测试报告及综合评估报告 | 提供加工与测试全过程记录：① 各分项测试结果数据准确；② 综合评估结论清晰，支撑项目验收。 | 1 | 含纸质版与电子版 |

# 4  技术服务的要求

## 4.1 资质要求

具有有效期内的 ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO47001质量体系标准。

## 4.2 人员、设备及场地要求

测试化验加工技术服务人员需具备相应技术能力，能根据甲方提供的项目技术服务要求，完成设备开发制作和安装调试。

## 4.3 其他要求

本合同项下所形成的相关成果（例如：专利、软件著作权等知识产权的申请权利）归甲方独有。

# 5  时间进度要求

成交通知书发出后30天内协助完成加工工作。

6  交付项

6.1 交付形式及数量要求

（1）配合撰写发明专利技术交底书1份；

（2）智能对纤装置加工报告一份，包含加工项目及加工后结果。