标的名称：湖南-贵州电力灵活互济工程背靠背换流站三通一平施工

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2025〕68号 |
| 2 | 项目备案文号 | 发改能源〔2025〕1459号 |
| 3 | 初设批复文号 | 南方电网工程〔2025〕9号 |
| 4 | 资金落实情况 | 南方电网计财〔2025〕40 号 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | / |
| 6 | 项目建设单位 | 南网超高压公司 |
| 7 | 项目建设地点 | 贵州 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 联合体(中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司，中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司) |
| 9 | 项目监理单位 | / |

- 一、项目概况

湖南-贵州电力灵活互济工程，在贵州省铜仁地区新建柔直背靠背换流站一座（交直流合建工程），容量2x1500兆瓦。换流站围墙内总占地为12.2655hm2。新建引接道路长度约985米。站址处于云贵高原向湘西丘陵过度的斜坡地带，西北高，东南低，地处山腰缓坡地带，整体地势东南侧偏高，西北侧偏低，站址区域范围内地面高程在641~697m。三通一平竖向采用平坡式布置，以一个初平标高671.1m交土建施工。土建施工竖向按平坡式布置，以一个精平标高671.9m（换流站终平标高）交电气安装施工。

根据现场钻探成果，场地挖方区设计场平高程以上揭露岩土层主要为残积可塑状粘土为、强风化～中等风化基岩。挖方区的石方主要来源于上述土层中的强风化和中等风化基岩。根据钻孔资料，估算场地挖方区土：强风化岩石：中风化岩石比例约为1：1：8，三通一平施工阶段挖方量为72.8万m3，填方量为68.57万m3，具体建设规模以施工图纸为准。

- 二、采购范围

# 包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及☑的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。

# 湖南-贵州电力灵活互济工程背靠背换流站（交直流合建工程）站区、进站道路及红线范围内场地平整，还建道路，试验桩和工程桩施工，边坡及挡土墙，站外水源，站外排水系统，临时工程，集中办公区，征地配合，施工期间水土保持、环境保护和绿色建造，配合第三方检测、监测等。

三、承包方式

包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。

（一）甲供物资：

站址线路迁改：

1.电气主要设备材料（导地线、盘式绝缘子、导线间隔棒、导、地线防振锤、普通挂线金具、耐张挂点补偿金具、石墨接地）。

2.OPGW光缆、光缆耐张串及悬垂串、塔用普通接头盒、塔用普通引下线夹、塔用普通余缆架（非绝缘）、预绞丝防振锤。

3.附属设备：线路避雷器、图像在线监测装置、导线安全备份线夹、地线安全备份线夹、OPGW安全备份线夹、三牌、机巡牌、X光检测及耐张线夹倒挂需注脂。

4.结构主要设备材料：铁塔、防坠落导轨、防坠落金具及转向器。

- （二）其他甲供物资： /。