# 标的1

# 项目名称：湘粤背靠背联网工程（广东侧）监理

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司韶关供电局 |
| 2 | 项目建设地点 | 韶关市 |
| 3 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2025〕77 号 |
| 4 | 项目核准、备案文号 | 发改能源〔2025〕1460号 |
| 5 | 资金落实情况 | 广电计财〔2025〕40号 |

- 建设规模

- （一）变电工程

- 1、丹霞 500kV 变电站扩建工程：本期扩建 2 个 500kV 出线间隔至换流站。本期在主变低压侧装设 1 组 60Mvar 低压电抗器。本期新增 500kV 电气设备短路电流水平按 63kA 考虑。

- （二）线路工程

- 1、换流站～丹霞 500kV 线路工程（广东段）：新建换流站～丹霞 500kV 线路工程（广东段），新建线路长度 2×94km，按两个单回路架设，导线截面采用 4×630mm2，导线最高允许温度按 80℃设计。

- （三）通信工程

- 1、光纤通信工程：建设丹霞～湘粤换流站两条 SDH 10Gb/s 光纤通信电路，1+1传输配置，建设曲江～湘粤换流站（经丹霞变跳纤）两条 SDH 10Gb/s 光纤通信电路，1+0 传输配置，分别接入南网主干 ASON网和广东省级光纤传输新网 B（公共域）。

- 2、换流站~丹霞500kV线路工程（广东段） OPGW 。

- 以上各项具体建设规模最终以施工图纸为准。

- 采购范围

施工准备（含三通一平）、施工（含通信）、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程监理。按照建设单位要求使用工程信息管理系统。

# 标的2

# 项目名称：湖南-贵州电力灵活互济工程（贵州段交流工程）线路监理

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 |
| 2 | 项目建设地点 | 铜仁市 |
| 3 | 可研批复文号 | 电规电网〔2025〕1370 号 |
| 4 | 项目核准、备案文号 | 发改能源〔2025〕1459号 |
| 5 | 资金落实情况 | 黔电计财〔2025〕63号 |

# 一、建设规模

- （一）湖南-贵州电力灵活互济工程（贵州段交流工程）

- 1、贵州侧相关500kV变电站保护改造工程

1）500kV 铜仁变～换流站线路保护

本期换流站双“π”接入 500kV 铜碧甲乙线，原 500kV 铜碧甲、乙线路两侧配置两套完全独立的、全线速动的主保护，两套主保护均采用光纤分相电流差动保护，其中主一辅 A 保护采用集成过电压及远跳保护光纤分相电流差动保护、主二辅 B 保护采用集成过电压及远跳保护的光纤分相电流差动保护。每套保护装置均具有两个独立的光纤接口，均采用复用光纤通道 2Mbit/s 接口。主一辅 A 保护屏采用南京南瑞继保电气有限公司生产的 PPC31NY-51-D 型光纤电流差动保护屏，主二辅 B 保护屏采用北京四方继保自动化股份有限公司生产的GXH103AYN-DG-N-201 型光纤电流差动保护屏。铜碧甲乙线 2018 年投运，当湘黔换流站投运时，铜碧甲乙线原保护装置已接近退运年限，故本期 500kV 铜仁～换流站双回线路保护装置需更换保护装置，更换后的500kV线路主一保护及500kV线路主二保护采用集成过电压及远跳保护的光纤分相电流差动保护。

对侧换流站保护由其本体工程考虑，但保护选型两侧应一致。

2）500kV 碧江变～换流站线路保护

本期换流站双“π”接入 500kV 铜碧甲乙线，原 500kV 铜碧甲、乙线路两侧配置两套完全独立的、全线速动的主保护，两套主保护均采用光纤分相电流差动保护，其中主一辅 A 保护采用集成过电压及远跳保护光纤分相电流差动保护、主二辅 B 保护采用集成过电压及远跳保护的光纤分相电流差动保护。每套保护装置均具有两个独立的光纤接口，均采用复用光纤通道 2Mbit/s 接口。主一辅 A 保护屏均采用南京南瑞继保电气有限公司生产的 PPC31NY-51-D 型光纤电流差动保护屏，主二辅 B 保护屏均采用北京四方继保自动化股份有限公司生产的GXH103AYN-DG-N-201 型光纤电流差动保护屏。铜碧甲乙线 2018 年投运，当湘黔换流站投运时，铜碧甲乙线原保护装置已接近退运年限，故本期 500kV 碧江～换流站双回线路保护装置需更换保护装置，更换后的500kV线路主一保护及500kV线路主二保护采用集成过电压及远跳保护、纵联距离保护功能的光纤分相电流差动保护。

对侧换流站保护由其本体工程考虑，但保护选型两侧应一致，

每套线路保护均具有三段式相间距离、接地距离以及定时限、反时限零序电流保护等完善的后备保护；本期新上的两套线路保护各装于一面屏上，并分别使用独立的 TA、TV、直流电源、跳闸线圈、通道接口设备，保护选用国产微机型。

- 2、铜仁～碧江开断接入换流站500kV 线路工程

铜仁～碧江双回 500kV 线路开断接入换流站，新建线路长度 2×15km，其中，碧江侧 2×6.5km，铜仁侧2×8.5km，除换流站 出线采用双回终端塔外，其余均采用单回路架设。导线截面采用4×400mm2，导线最高允许温度按 80℃设计。

- 3、换流站～牌楼变 500kV 线路工程（贵州段）

新建换流站～牌楼单回 500kV 线路（贵州段），新建单回路 28km、双回路1km(单边挂线)。导线截面采用 4×630mm2，导线最高允许温度按 80℃设计。

- 4、换流站～边城变 500kV 线路工程（贵州段）

新建换流站～边城单回 500kV 线路（贵州段），新建单回路 36km、双回路1km(仅单边挂线)。导线截面采用 4×630mm2，导线最高允许温度按 80℃设计。

- 5、安全稳定控制系统工程（贵州电网）

500kV铜仁变及500kV碧江变本期改接后线路接入500kV继电器室按双重化原则配置两套安全稳定控制系统采集装置的备用接入位置。

- 6、光纤通信工程（贵州电网）

原铜碧甲线 1 根 24 芯 OPGW 随线路π入湘黔换流站，随湘黔换流站～破口点新建的 500kV 线路架设 2 根 48 芯 OPGW（2×24芯预留远期发展），接续后形成铜仁～湘黔换流站～碧江 1 根 24芯光缆路由；原铜碧乙线破口接入湘黔换流站，随湘黔换流站～破口点新建的 500kV 线路架设 2 根 96 芯 OPGW，同时改造原铜碧乙线上的1根地线为96芯OPGW，接续后形成铜仁～湘黔换流站～碧江 1 根 96 芯光缆路由。

随湘黔换流站～边城新建单回 500kV 线路、湘黔换流站～牌楼新建单回 500kV 线路每回架设 1 根 72 芯 OPGW，牌楼变出口段利旧牌边线 1 根 72 芯光缆中的 36 芯，接续后形成湘黔换流站～边城 1 根 72 芯光缆路由，湘黔换流站～牌楼 1 根 36 芯光缆路由。

随湘黔换流站～220kV 开天新建单回 110kV 站外电源线路架设 1 根 48 芯 OPGW。

上述光缆均采用 G.652D 纤芯。

# 二、采购范围

施工准备（含三通一平）、施工（含通信）、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程监理。按照建设单位要求使用工程信息管理系统。

# 标的3

标的名称：湖南-贵州电力灵活互济工程背靠背换流站监理

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2025〕68号 |
| 2 | 项目备案文号 | 发改能源〔2025〕1459号 |
| 3 | 资金落实情况 | 南方电网计财〔2025〕40 号 |
| 4 | 项目建设单位 | 南网超高压公司 |
| 5 | 项目建设地点 | 贵州 |

一、项目概况

湖南-贵州电力灵活互济工程，在贵州省铜仁地区新建柔直背靠背换流站一座（交直流合建），容量2x1500兆瓦。全站共12合工作联接变压器，另备用1台，单台额定容量暂按575兆伏。交流500千伏出线:贵州侧本期出线4回,湖南侧本期出线2回，无功补偿:本期在换流站至边城变1回500千伏出线侧装设1组120兆乏高压并联电抗器及中性点小电抗，换流站贵州侧装设融冰装置1套。换流站围墙内总占地为12.2655hm2。新建引接道路长度约985米。站址处于云贵高原向湘西丘陵过度的斜坡地带，西北高，东南低，地处山腰缓坡地带，整体地势东南侧偏高，西北侧偏低，站址区域范围内地面高程在641~697m。三通一平竖向采用平坡式布置，以一个初平标高671.1m交土建施工。土建施工竖向按平坡式布置，以一个精平标高671.9m（换流站终平标高）交电气安装施工。

根据现场钻探成果，场地挖方区设计场平高程以上揭露岩土层主要为残积可塑状粘土为、强风化～中等风化基岩。挖方区的石方主要来源于上述土层中的强风化和中等风化基岩。根据钻孔资料，估算场地挖方区土：强风化岩石：中风化岩石比例约为1：1：8，三通一平施工阶段挖方量为72.8万m3，填方量为68.57万m3，具体建设规模以施工图纸为准。

二、采购范围

背靠背换流站（交直流合建）的三通一平、土建、电气等施工全过程工程监理工作，配合后期工程质量提升及创优工程。