南方电网通用航空服务有限公司

无人机基建工程建设过程服务

技术规范书

（标的2的标包4）

南方电网通用航空服务有限公司

2025年11月

# 一、 总则

1.1本技术条件书适用于南方电网通用航空服务有限公司2025年第二批无人机基建工程服务框架项目标的2：无人机基建工程建设过程服务。

1.2投标方服务人员必须具备良好服务素质与专业水平，所使用的设备必须是成熟完整的产品，且使用记录良好。

1.3投标方应按照本技术条件书中的要求提供相应文件及响应，如文件不全或不响应，应视为废标。

1.4投标方应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，由此产生的一切后果由投标方承担。

1.5所有招标方认为是本文件应要求而被遗漏的项目，都被认为是包含在本次评审范围内。投标方可以就认为的遗漏项目提请招标方注意，并详细说明理由，招标方将就此进行澄清。

1.6招标方在任何时候保留和拥有对本技术条件书的解释权。招标方有权在签定合同前，根据需要修改和补充本技术条件书，修改补充后的最终技术条件书将作为合同的附件。

1.7本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。

1.8本技术条件书的解释权属于南方电网通用航空服务有限公司所有。技术条件书未经南方电网通用航空服务有限公司同意，任何个人和单位不得做出任何修改。

1.9技术规范书中标记“※”的为关键技术指标。

# 二、应遵循的主要标准

除本技术规范书特殊规定外, 投标方所提供的服务均应已依从规定的标准和规程的最新版本。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术规范书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于技术规范书规定的标准, 并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。凡是未注明日期的引用标准，其最新版适用于本技术规范书。主要引用标准如下：

GB26859－2011《电力安全工作规程（电力线路部分）》

GB 50233-2014 《110kV～750kV架空输电线路施工及验收规范》

DL/T5168－2023《110kV及以上架空输电线路施工质量检验规程》

DL/T741—2019《架空送电线路运行规程》

DL/T1482—2023《架空输电线路无人机巡检工作技术导则》

《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》（CCAR-92）

《一般运行和飞行规则》（CCAR-91-R2）

《民用无人机驾驶员管理规定》（AC-61-FS-2016-20R1）

《民用无人驾驶航空器系统空中交通管理办法》（MD-TM-2016-004）

Q/CSG 1201041.6-2024《35kV及以上输变电工程三维模型数字文件移交标准 第六分册：数字采集处理及应用》

《中国南方电网有限责任公司设备缺陷定级标准》（2022版）

《中国南方电网有限责任公司设备缺陷标准库》（2022版）

南方电网公司《架空输电线路机巡标准总则（试行）》（2015）

# 三、项目要求

## 3.1项目内容

本次采购的内容为无人机基建工程建设过程服务。

投标方按照招标方要求提供服务，需要提供作业所必须的设备及工器具，按招标方技术要求开展空域申报、现场作业等工作。

3.2 项目实施时间

## 本项目实施时间为项目合同签订之日起至2026年12月31日。

## 3.3服务、数据与技术要求

### ※3.3.1 基本要求

（1）操控手应具有相应作业方式的电力巡视作业技能，无人机操作人员资质必须满足《民用无人机驾驶员管理规定》AC-61-FS-2016-20R1（如有新规定则按最新规定执行）相关要求。

（2）投标方应获得国家相关部门的空域许可，合法合规开展无人机作业。

（3）投标方所配置的无人机装备、数据处理装备、作业人员应满足委托方作业量的需求，保障业务进度及质量。

（4）投标方交付的所有文件都应遵照委托方的数据管理要求执行，包含原始数据、分析数据、分析报告的格式、命名、归档等系列要求。提供的数据格式应满足招标方系统平台要求。

（5）投标人须提供自有产权、符合民航局适航标准的无人机设备，具体参数如下：

类别指标要求飞行性能续航时间≥40分钟（标准负载下，含相机/红外等载荷）；最大抗风等级≥7级（风速≤15m/s）；最大作业海拔≤3000米；支持全自主航线规划与手动操控（手动模式下操控半径≥5km）。感知与定位搭载RTK差分定位模块（定位精度≤2cm，需提供测绘部门认证）；配备毫米波雷达+视觉避障系统（支持夜间作业，避障响应时间≤0.5秒）；支持500米外障碍物识别（识别率≥99%）。数据采集可选配多载荷模块：

高清可见光相机：分辨率≥4000万像素，支持4K/60fps视频录制，支持HDR模式（明暗对比场景细节保留≥90%）；

红外热成像仪：分辨率≥640×512，测温精度±2℃（-20℃～150℃），支持点测温/区域测温；

激光雷达：点频≥200万点/秒，测距精度±5cm（100米范围内），支持三维建模。通信能力数传链路：2.4G/5.8G双频，控制距离≥8km（无遮挡，需提供实测报告）；图传链路：支持H.265编码，高清图传延迟≤100ms；支持4G/5G公网备用通信（信号丢失时自动切换，切换时间≤10秒）。环境适应性支持-20℃～50℃作业温度，防护等级≥IP54（雨天可作业）；具备低电量自动返航、失控自动返航功能（返航高度可自定义，避开障碍物）

### ※3.3.2数据采集需求整理和归档要求

（1）根据在建项目全过程监管的飞行任务清单，对监管需求进行结构化分解，明确各阶段无人机数据采集航线、作业技术标准及归档成果要求，并据此制定相应的飞行实施方案与安全管控措施。

（2）所有成果须统一归集打包，上传至指定管理平台，并同步备份至离线硬盘；归档过程应确保数据完整、可追溯、不可篡改，并支持高效检索与调用。

- 3.3.3  建设过程无人机巡查及监控服务

※3.3.3.1作业流程规范

须严格遵循“计划-执行-分析-反馈”闭环流程，具体步骤如下：

（1）前期准备：投标人应勘查作业现场，了解线路走向、地形地貌及气象情况。每次飞行前都应该制定作业方案（含作业区域、时间、重点监控工序线路沿线走廊周边隐患情况、航线规划、各机型的技术措施、安全管控措施、突发情况应急处置等内容）；

（2）选定的无人机临时起降点应远离人群，场地平坦、空旷；

（3）乙方应根据任务计划提前申报航线和空域，并及时跟踪航线和空域审批情况，按空域管理部门要求合法合规飞行（视距外飞行需提前1个工作日申报）。

（4）检查无人机设备状态（电池电量、传感器校准、通信链路测试）；

※3.3.3.2现场作业

### 无人机智能管控平台作业

### （1）一键飞行

### 在地图上覆盖范围内任意（选点，软件可自动评估点位是否能够到达，并自动生成航线，自动规避障碍物，提交任务无人机自动起飞。

### （2）地图信息

### 包括机场分布信息、区块范围信息、机场状态、机场巡检范围信息。可点击地图机场图标进入查看目标机场信息及实现远程操控目标机场无人机。

### （3）机场列表

### 按状态查看机场，快速了解各机场状态及数量。

### （4）今日飞行

### 展示当前飞行任务、当日预计及已完成任务，列表包含进度、名称、机场、报警等信息，点击可进入驾驶舱或查看航线详情、飞行记录；同时支持多屏监控，集中查看全部授权机场的巢内外监控、飞行画面及报警信息，实现任务执行与监控的全面管理。

### （5）统计报告

### 支持飞行数据统计报告功能，涵盖日/周/月报，包含总体情况、数据详情、任务量、问题与成果汇总及数字孪生附件，均支持PDF下载；手动更新机制，可按需修正历史数据并提前生成本月临时月报。

### （6）自主航线巡检

### 一键下发航线，自动飞行与数据回传，支持周期性排期（每日/每周/每月），航线任务状态可视化展示（已飞/待飞/正在飞），航线轨迹、拍摄数据可一键回溯查看。

### （7）手动无人机接入

### 支持根据平台接入流程接入的手持无人机，平台可实时显示飞行轨迹、照片回传，AI自动分析图像，识别异常情况，可辅助构建数字孪生模型与虚拟展示。

### （8）应急系统

### 日常+应急双模式切换，工单急速下发、航线紧急覆盖，实时标注目标、共享至多平台，实现多级联动，支持多源感知。

### （9）数字孪生与三维建模模块

### 自动拼接生成三维模型、正射影像、全景图像，支撑正射影像图TIF数据文件下载，数据接入全平台任务分析与展示，支持地图交互浏览、旋转缩放、图层管理，提供沉浸式展示体验，辅助规划与指挥。

### ①平台支持全景拍摄和制作功能。只需在平台提交需拍摄的坐标，平台自动生成全景航线，无人机自主起飞、拍摄，后台自动完成拼接、建模、裁剪、发布的全过程。全景中的每一个像素都可自动计算经纬度坐标，可以在全景中按照真实地理坐标嵌入问题点和其他全景点位；

### ②只需在平台上绘制地块范围，平台自动生成三维建模或正射影像航线，并安排无人机自动拍摄。照片回传后，可自动进行三维建模和正射影像生成，全程无需人工介入。

### （10）航线排期模块

### 支持对无人机AI托管飞行任务进行排期，针对不同航线，用户可预约按日、周、月周期性循环，或按照时间段设定起飞周期。对于周期、时间各不相同的数百条航线，平台会自动排期，并生成排期表，可按颜色区分。暗色为已飞行航线，亮色为待飞行航线，分别用6 种以上不同的颜色区分拍照，视频，全景，正射，三维，直播，全覆盖等任务。平台自动AI排期的任务≥6个月。

### （11）实时监控与远程运维

### 实时呈现无人机场与无人机状态、航向、任务概览，集成气象数据判断飞行适宜度，多屏协同、远程监控飞行画面、巢内外状态同步，数据支持多格式导出与统计展示。

### （12）权限与账号管理模块

### 多级账号分权管理：管理员、基层运维人员等，支持微信扫码登录、邀请机制、部门分层管理，账号权限精准管控，操作留痕可追溯。

### （13）多屏监控模块

### 平台可展示所有无人机场、无人机的监控实时画面，包括巢外监控、巢内监控、实时视频图传及气象站信息。支持任意切换四分屏或者六分屏的监控画面。

### （14）场景筛选

### 进行细分各种应用场景标签，对发现某类应用场景进行数量统计，将鼠标移至场景标签，可以查看相应案例示意图，根据需求选择具体的应用场景，在预警列表中展示所有对应的应用场景事件，利用模型压缩技术可减少识别算法的空间占用体积以及提升识别算法的预测速度。

### （15）画圈飞行功能模块

### 在地图上覆盖范围内任意画圈，后台AI自动分析生成飞行任务航线，无需审核，一键起飞。平台自动选择最佳机场执行飞行任务，包括但不限于满足距离最近，电量最足等条件的机场。

### （16）应急飞控

### 无人机远程即时控制（指令飞行）、高速急停避障、无缝续航接力、相机焦距调整与云台控制、快速目标点切换与悬停、多端同步直播分享以及应急场景下的实时抓拍与超高清图传，全面提升了无人机操作的灵活性、安全性和实用性。实现无人机在飞行过程中，在无人机场重叠覆盖区域，无人机通过协同接力实现无缝续航和任务延续。

### （17）时空搜图功能

### 时空搜图带有热力图，蓝色区域为无人机照片已覆盖区域，颜色越红代表覆盖的照片越多。单击图中任意点，可以弹出拍到该区域的所有历史照片，便于历史对比，同一点位同一角度的照片按时间顺序查看分析。

### （18）预警功能模块

### 可对同一类型问题点进行聚类，形成区域分布图，为科学管理提供依据。圆圈代表该类型的聚类，圈越大，代表问题越多。

### （19）预警列表

### ①支持按时间（最近一周、一个月、三个月或自定义）和状态（全部、新发现、已上报等）筛选事件，提供排序、地图定位及跳动提醒，展示事件详情、照片（可缩放、标注问题），支持全周期监督管理、记录处理流程，可设典型案例，忽略新发现问题并输入理由，同时支持上报至平台并跟踪处理结果；

### ②系统支持基于事件发生的时间进行筛选，用户可以选择查看最近一周、最近一个月、最近三个月的数据，或自定特定日期。巡检结果带有时间轴，通过多期拍摄，在同一地点可查看过往拍摄的照片，并带有具体日期记录，进行对比。

### 设为典型案例：优秀实践案例可以被标记为典型，便于未来复盘和汇报。

### （20）三维底座

### 支持查看三维底座可视化，明晰空间环境中的各类障碍物，用于安全航线的自动生成。利用日常飞行视频高效构建城市三维底座，结合航线智能规划算法，保障整个飞行安全。包括空间网格可视化、三维底座构建进度、云端视频建模、 卫星影像浏览、三维地形探索、机场定位与分布、行政区域划分。

### （21）多品类无人机场兼容性

### 平台具备强大的兼容性，支持≥4种品类的无人机场接入，包含自动充电旋翼无人机场、自动换电旋翼无人机场、固定翼无人机场、直升机无人机场的接入。

### （22）软件平台接口

### 软件具备标准化API接口供二次开发。

### （23）视距内无人机作业

①起飞前检查：气象条件（风速≤12m/s，能见度≥3km）、设备状态（电量≥80%）、人员防护（飞手穿戴反光背心，地面站人员配备对讲机）；

②自主飞行：按规划航线执行，实时监控飞行参数（高度、速度、电量、信号强度）；

③手动干预：遇突发情况（如鸟类干扰、信号遮挡），飞手立即切换手动模式，确保设备安全；

④数据采集：按工序要求拍摄高清影像（可见光/红外），重点区域（如杆塔基础、导线压接点）拍摄特写照片（分辨率≥4000万像素）；

⑤倾斜摄影作业时，无人机应在建设项目侧上方飞行。无人机开展倾斜摄影作业时，与在建项目现场、杆塔的最小安全距离应不小于100m，航线高度设定应满足倾斜摄影数据分析质量要求；

⑥激光雷达无人机巡检过程中应保持与线路、杆塔足够的安全距离，须搭载可见光摄像装置；

⑦返航降落：电量低于30%时自动返航，降落后检查设备（外观、螺旋桨损伤、传感器数据）。

※3.3.3.2现场作业

（1）起飞前检查：气象条件（风速≤12m/s，能见度≥3km）、设备状态（电量≥80%）、人员防护（飞手穿戴反光背心，地面站人员配备对讲机）；

（2）自主飞行：按规划航线执行，实时监控飞行参数（高度、速度、电量、信号强度）；

（3）手动干预：遇突发情况（如鸟类干扰、信号遮挡），飞手立即切换手动模式，确保设备安全；

（4）数据采集：按工序要求拍摄高清影像（可见光/红外），重点区域（如杆塔基础、导线压接点）拍摄特写照片（分辨率≥4000万像素）；

（5）返航降落：电量低于30%时自动返航，降落后检查设备（外观、螺旋桨损伤、传感器数据）。

※3.3.3.3数据处理与分析（作业后24小时内）：

（1）影像处理：通过专业软件（如Pix4D、ContextCapture）生成正射影像图、三维点云模型（精度≤5cm）；

（2）AI识别：在建工程场景AI识别算法（安全施工AI识别：安全护栏缺失、烟雾、火源、安全帽、施工人数、工程车辆等）；

（3）报告生成：按模板输出《施工管控日报》（含进度完成率、安全违规次数、质量问题清单）、《阶段性分析报告》（含趋势预测）及关键节点《专项评估报告》。

※3.3.3.4勘测及可视化识别管理要求：

（1）根据招标方要求，完成地表附着物勘测、地形勘测、临时用地面积测量及地表填挖土方量计算，直观呈现施工现场真实进度，实现工程建设全过程进度与质量管理可视化，提供基础数据支撑。

（2）根据招标方要求，结合现场施工安全、进度及质量管理需求，识别常见隐患、缺陷与异常，识别结果可在线传输至项目管理系统，并形成服务简报。

※3.3.3.5反馈与闭环（作业后48小时内）：

（1）向招标人提交原始数据（加密存储）及分析报告；

（2）针对质量问题，提供整改建议（如“XX杆塔基础存在3处裂缝，建议凿除后重新浇筑”）；

（3）跟踪整改进果（必要时重新巡检，直至缺陷消除）。

※3.3.3.6 人员资质要求

（1）投标人须配备专职服务团队，人员数量及资质如下：

（2）岗位数量资质要求项目负责人1名，电力工程专业中级以上工程师，电力工程或无人机相关专业。4年以上电力施工管理经验，熟悉电力施工规范及无人机巡检流程。

（3）持证飞手2名，持有CAAC无人机驾驶员证（超视距等级），1年以上电力行业无人机作业经验，近1年无飞行事故记录。

（4）数据分析员1名大专以上学历，能独立完成缺陷标注与报告编制。

（5）地面站操作员1名，熟悉无人机地面站软件，具备基础航测知识，协助飞手完成航线规划、数据下载等工作。

※3.3.3.7 应急响应要求

（1）设备故障：现场飞手须携带1台同型号备用机（或等效性能设备），故障发生后≤2小时内恢复作业；若备用机无法及时到位，2小时内调派邻近项目设备支援。

（2）天气突变：遇强风（≥10级）、暴雨（能见度＜1km）等恶劣天气，立即终止作业并返航，30分钟内向招标人提交天气影响评估报告及后续作业调整方案。

（3）突发事件（如设备失控、人员受伤）：飞手须第一时间启动应急程序（如一键返航、联系救援），10分钟内向招标人汇报情况，2小时内提交详细事件报告（含原因分析、改进措施）。

※3.3.3.8 智能分析与报告输出

（1）日报：每日18:00前提交，包含当日作业区域影像摘要、进度完成率（与计划对比）、安全违规记录（时间、位置、违规类型）、质量问题清单（附缺陷图片）。

（2）周报：每周五18:00前提交，包含本周进度趋势分析（滞后/超前工序）、安全风险TOP3（如未戴安全帽占比）、质量问题分布（按工序统计），并提出改进建议。形成临时用地的实际范围与审批范围进行比对报告，对于超范围的临时用地提出预警和整改措施。形成工程现场环水保监测报告。通过无人机航拍，获取工程施工过程、竣工验收阶段多维度现场影像，利用影像解译手段，对环水保工作落实情况进行专业判读和对比分析，智能提取施工扰动面积和智能识别溜坡、溜渣问题，快速挑选、裁切塔基单片影像，实现环水保全过程智慧监管。

（3）专项报告：关键节点（如基础浇筑完成、杆塔组立验收）后3个工作日内提交，包含三维模型对比（设计vs实际）、缺陷分布热力图、整改方案可行性分析。机械化施工-物料运输路径规划，基于基础地理信息、物料场、塔位所在位置及周边路网信息，依据最短路径、主路优先等原则，统筹优化选择运输道路，进行塔位进场路径规划，辅助施工物料运输。

※3.3.3.9 接口兼容性

投标人须开放数据接口（RESTful API），支持与招标人现有管理系统（如低空运营管控平台、基建管控平台、安全风险管控系统）对接，实现以下功能：

实时推送安全违规告警信息（含位置、图片）；

自动同步进度数据（完成率、滞后工序）；

上传影像数据至招标人云存储（支持断点续传）。

※3.4双方有关义务

3.4.1 为保证乙方有效进行技术服务工作，业主方应提供与项目有关的技术资料，并协助乙方协调项目实施过程中所需解决的事项。

3.4.2在项目实施期间，业主方有权派出技术人员参加项目的管理及实施，乙方有责任对其进行支持和答疑。

3.4.3双方确定，在项目进行期内，双方均指定项目联系人。项目联系人承担以下责任：

（1）沟通项目所需资料的收集；

（2）沟通项目进度信息；

（3）沟通落实全过程安全管理；

（4）协商解决项目执行过程中遇到的问题。

一方变更项目联系人的，应及时通知另一方；未及时通知并造成损失的，责任方应承担相应赔偿责任。

3.4.4 双方确定完成业主方委托的巡视计划公里数，并对乙方提交的技术服务成果进行验收。

※3.4.5保密义务

3.4.5.1业主方：

（1）保密内容（包括技术信息和经营信息）：过程所有文件；

（2）涉密人员范围：参与作业、技术服务工作人员；

（3）保密期限：本项目有效期及期满后5年内；

（4）泄密责任：承担法律责任并赔偿由此给乙方造成的经济损失。

3.4.5.2乙方：

（1）保密内容（包括技术信息和经营信息）：过程所有文件；

（2）涉密人员范围：参与作业、技术服务工作人员；

（3）保密期限：电网设备的坐标及禁飞区信息永久保密，其余资料为本项目有效期及期满后5年内；

（4）泄密责任：承担法律责任并赔偿由此给业主方造成的经济损失。

3.5 其他

本技术规范书中的未尽事宜，由招标方解释。