配电多模态智能值守机器人

零星采购技术规范书

一、项目内容

2025年正值我国电力可靠性管理推行四十周年，供电可靠性实现从无序停电到分钟级保障的历史性跨越。在用户对用电质量要求持续升级的背景下，电力设备全时域运行保障能力*已成为行业刚需。

传统人工巡检受限于长周期机制（1-4月/次），存在三大瓶颈：

1.响应迟滞：突发性状态劣化无法实时捕获

2. 感知局限：声/热/气/振等多物理场难以同步监测

3. 数据孤岛：离散检测导致故障预测链条断裂

本项目的箱柜式多态势感知装置，通过构建"全天候-多维度-智能诊断"三维监测体系，在关键电力设施场景中实现：

1.开关站 ：替代人工巡检频次， 异常响应提速80%

2.电缆分接箱：融合局放/温度/水浸多维感知， 故障预警准确率>92%

3.配电变压器：振动+红外+气体复合诊断 ，维护成本降低40%

4.传统巡检单点检测成本约¥200/次（含人工、车辆），而本装置单柜年运维成本仅¥50，且监测维度提升400%，大幅实现降本增效。

二、项目采用的技术原理

系统采用三层智能处理架构实现多模态态势感知，技术流程如下：

1. 数据采集层

多模态传感矩阵：部署高精度声学/红外/气体/振动传感器阵列，采集设备运行原始模拟信号

信号调理电路：采用带EMC防护的调理电路（滤波带宽0.1-1kHz，共模抑制比>90dB），完成信号放大、噪声隔离及阻抗匹配

边缘接入：通过24位ADC将调理后信号转换为数字流，传输至边缘计算单元

2. 智能分析层

实时数据处理：基于轻量级流处理框架（Apache Flink嵌入式版），实现8通道数据并行处理（时延<50ms）

LSTM异常预测：构建时空特征矩阵输入预测模型（隐藏层128单元，Dropout=0.2

三、项目设计要求

1. 数据采集层

多模态传感矩阵：部署高精度声学/红外/气体/振动传感器阵列，采集设备运行原始模拟信号

信号调理电路：采用带EMC防护的调理电路（滤波带宽0.1-1kHz，共模抑制比>90dB），完成信号放大、噪声隔离及阻抗匹配

边缘接入：通过24位ADC将调理后信号转换为数字流，传输至边缘计算单元

2. 智能分析层

实时数据处理：基于轻量级流处理框架（Apache Flink嵌入式版），实现8通道数据并行处理（时延<50ms）

特征融合引擎：多源时序对齐， 跨模态权重分配

LSTM异常预测：构建时空特征矩阵输入预测模型（隐藏层128单元，Dropout=0.2），输出四级预警置信度

3.应用层

可视化平台：开发多终端自适应界面，动态展示设备健康热力图（刷新率30fps）

决策接口：向运维系统推送诊断结果（JSON格式含置信度、定位坐标、处置建议）

创新点：

跨模态关联分析：多维度收集设备运行信息，联合诊断故障（准确率提升至90%）

四、其他技术要求

（1）所需证明文件：供应商营业执照、产品设计方案、产品设计图；

（2）供应商需配合甲方在2025.12.30日之前至少完成1项发明的受理一项，要求专利为甲方独有，发明人由甲方指定；

（3）供应商须承诺安排正式员工专职与甲方对接跟进项目工作，并配合项目开展试点应用工作，不少于1个月，进行现场交流、确认实施方案、现场测试、项目验收等。

（4）供应商需配合完成项目相关技术资料编写，包含但不限于整套图纸设计、材料采购、加工、测试、技术总结报告、工作总结报告、使用说明、项目验收资料等；

（5）甲方会结合现场应用场景，综合评估技术方案、设计图，可能会做适当合理调整项目设计方案、功能软件、零部件模块加工测试等，最终以甲方审核确定的方案为准；

（6）报价低于最高售价、市场均价85%需提供报价清单文件等，未能按要求提供的，需赔付20%合同金额；

（7）供应商中标后，若在2025.12.5日之前不能按项目要求完成，采购方可立刻停止该采购服务，供应商需要在1个月内赔付项目费用2倍罚金并且3年内不得在南方电网公司承接投标相关业务，同时承担相关处罚。

五、售后服务

1、供方须按需方实际安装要求派遣足够的且有工程经验的技术人员到现场进行技术服务，指导安装、调试和试运行，并负责安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等方面的有关问题，详细解答供货产品范围内买方提出的问题。

2、产品质保期为2年，保质期内配件或设备损坏，由卖方负责免费修理或更换。超过保质期有配件或设备损坏，卖方有优先提供配件和修理的义务；

3、售后服务响应时间：不超过12小时，如紧急事件需到达现场应在24小时内到达现场，并立即进行处理。

4、技术支持保证：加强维护工作与设备预检预修，提供10×365天×24小时的技术支持服务，包括设备使用状态、故障处理和远程支持。

5、投诉处理保证：承诺在收到有关设备质量、服务质量或技术支持质量的投诉后立即作出反应，派专人赶赴现场处理，并向使用方提交有关处理报告。

6、供方应负责供货产品有关的培训工作。