南方电网2025年第四批无人机设备及相关附件框架采购项目

技术规范书

（长测程高精度航测激光雷达系统（激光雷达云台相机）设备及相关附件）

南方电网通用航空服务有限公司

2025年11月

目录

1 一般规定	1

2 技术文件的组成	1

3 应遵循的标准	1

4 使用条件	2

5 技术要求	3

6 包装和运输	10

7 技术服务	10

8 质量保证和试验	11

9 设备验收	11

附录1 供货范围	12

附录2 技术差异汇总	13

附录3 主要元器件来源	14

附录4 备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	15

1 一般规定

1.1 本技术条件书适用于南方电网2025年第四批无人机设备及相关附件框架采购项目（长测程高精度航测激光雷达系统（激光雷达云台相机）设备及相关附件）技术要求，该设备需满足本文所要求条件。

1.2 本次招标设备长测程高精度航测激光雷达系统（激光雷达云台相机）设备及相关附件，投标人投标设备必须是成熟完整的成套产品，且使用记录良好。

1.3 投标人应按照本技术条件书中的要求提供相应文件及响应，如文件不全或不响应，应视为废标。

1.4 投标人投标设备的技术参数如与招标书“技术要求”不符，应在“差异表”（附表）中如实澄清，否则视为废标。

1.5 投标人负责提供投标设备的现场测试、调试工作，如向第三方外购设备或配件时，投标人应对质量负责。

1.6 投标人应负责为上述设备提供设备参数、培训、技术服务、质量保证等各方面工作。并提供不低于所供产品技术要求的证书及试验报告。

1.7 投标人投标设备应在工厂内通过完善、严格的测试检验。

1.8 所有资料、文件、图纸要求以中文书写（原厂商的资料如果有英文资料则需要将其附带），所有计算、说明、图纸、文件、手册等采用国际单位制。

1.9 本技术规范书的解释权属于南方电网通用航空服务有限公司。技术规范书未经南方电网通用航空服务有限公司同意，任何个人和单位不得做出任何修改。

2 技术文件的组成

2.1 投标设备的详细供货清单；

2.2 技术应答书，应逐条“点对点”回应本标书的技术规范；

2.3 差异表(格式见附表)；

2.4 售后服务保证相关证书，包括产品合格证书、产品三包凭证和保修卡；

2.5 产品出厂检测报告；

2.6 提供中文操作手册和维护手册。

3 应遵循的标准

本技术规范书特殊规定外, 投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术规范书规定以外的标准时,则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于技术规范书规定的标准, 并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。凡是未注明日期的引用标准，其最新版适用于本技术规范书。主要引用标准如下：

GJB 5313-2004 《电磁辐射暴露限值和测量方法》

GJB 2347-1995 《无人机通用规范》

GJB 3060-1997 《无人机电气系统通用规范》

GB 50348-2018 《安全防范工程技术标准》

GB 8702-2014 《电磁环境控制限值》；

GB 17626. 5-2008《电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验》

GB 4208-2017 《外壳防护等级（IP 代码）》

GB/T 6587-2012     电子测量仪器通用规范

GB/T 9969-2008      工业产品使用说明书总则

GB/T 13384-2008     机电产品包装通用技术条件

GB/T 39399    北斗卫星导航系统测量型接收机通用规范

4 使用条件

4.1 正常工作条件

a)	环境温度：-10℃～+40℃。

b)	环境相对湿度：0%～95%RH（产品内部，既不应凝露，也不应结冰）。

c)	防护等级≥IP45。

d)	最大工作海拔≥4000m。

4.2 安全性要求

4.2.1 设备开机自检、作业过程中，即可实时查看设备当前的基本状态信息、电机状态信息、错误状态信息警示、SD 卡信息等。

4.2.2 单次数据采集时间无限制，支持连续数据采集，中间过程无需停机静止IMU操作，直到完成任务。

4.2.3 实时显示扫描数据，可进行2D、3D及切片显示，掌控数据获取不丢失。

4.2.4 云端信息同步，手机APP历史工程信息云端同步，可显示作业时间、作业地点、工程概况、数据概况。

4.2.5 设备应具备影像预览，预览摄像头获取影像，根据实际作业环境调节作业参数。

5 技术要求

本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表5 设备外部条件一览表 （投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 单位 | 正常使用条件 | 特殊使用条件 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 最高日温度 | 0C | +40 | +50 | +40 |  |  |
| 1.2 | 最低日温度 | 0C | -10 | -20 | -10 |  |  |
| 2 | 环境相对湿度% |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 最大相对湿度 | % | 95 | / | / |  |  |
| 2.2 | 最小相对湿度 | % | 0 | / | / |  |  |
| 3 | 最大风速（离地面 10m 高，10min 平均风速）（户外） | m/s | 35 | / | 10 |  |  |
| 4 | 最大日温差 | 0C | 30 | / | / |  |  |
| 5 | 日照强度（风速 0.5m/s）（户外） | W/cm2 | 0.1 | / | / |  |  |
| 6 | 覆冰厚度（户外） | mm | 0～50 | / | / |  |  |
| 7 | 防护等级 | IP | ≥IP45 | / |  |  |  |

投标人应认真逐项填写标准技术特性参数表中投标人响应值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标方要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。

注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：

针对标准值特性“单一”，招标方无需填写，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“附录2 技术差异汇总”部分；

针对标准值特性“可选”，招标方可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“附录2 技术差异汇总”部分；

针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时需将此部分逐项填写在“附录2 技术差异汇总”部分；

针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；

针对标准值特性“扩建”，招标方根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；

针对标准值特性“特殊”，招标方提出的所有特殊要求，需附对应审批流程，投标方根据实际情况填写投标响应值。

#### 表5.1 长测程高精度航测激光雷达系统（激光雷达云台相机）设备技术参数和性能要求响应表（投标方需填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★重量 | 千克 | ≥1.6千克（不含单云台组件） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 2 | ★尺寸 | 毫米 | ≥192×162×202毫米 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3 | ★防护等级 |  | ≥IP54 |  | 需提供第三方检测机构出具的检测报告、说明书、保证函等 |
| 4 | 点云系统精度 | cm | 120 米航高：高程 3 厘米，平面 4 厘米（RMSE） 300 米航高：高程 5 厘米，平面 7.5 厘米（RMSE） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5 | 点云厚度 | cm | 1.2 厘米@1σ（120 米正射） 2 厘米@1σ（300 米正射） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 6 | 可见光水平视场角 | ° | 具备双可见光相机、107° |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 7 | 可见光地面采样距离 | 厘米 | 平均值3厘米（300米正射） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 8 | ★系统功耗 | 瓦 | 64瓦（典型值）；100瓦（最大值） |  | 需提供宣传彩页或厂家官网截图等 |
| 9 | ★激光波长 | 纳米 | ≥1535纳米 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10 | 激光发散角 | mrad (1/e²) | 0.25 mrad (1/e²) |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11 | 工作温度 | ℃ | 覆盖范围-20℃至50℃ |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 12 | 存储温度 | ℃ | 覆盖范围-40℃至70℃ |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13 | 激光光斑大小 | kg | Φ 41 毫米@120 米（1/e²） Φ 86 毫米@300 米（1/e²） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 14 | ★测程 |  | 700 米@10% 反射率，350 kHz 950 米@10% 反射率，100 kHz 2000 米@80% 反射率，100 kHz 直径 21.6 毫米钢芯铝绞线： 300 米@100 klx，350 kHz 直径 18.4 毫米黑胶绝缘线： 100 米@100 klx，350kHz |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 15 | ★测距精度 | 毫米 | 绝对精度：±10 毫米 重复精度：< 5 毫米（1σ） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 16 | 最小有效探测距离 | 米 | 10米 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 17 | 扫描模式 |  | 支持一字形重复扫描：横向 80°，纵向 3° 米字形重复扫描：横向 80°，纵向 80° 非重复扫描：横向 80°，纵向 80° |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 18 | 激光安全等级 |  | Class 1 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 19 | 跨周期解算 |  | ≤7次 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 20 | 测绘相机传感器 |  | 画幅：4/3 CMOS |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 21 | 镜头 |  | 等效焦距：28 毫米 视场角：73.3°（对角线），62°（水平），41.2°（垂直） 光圈：f/2.0 至 f/11 |  | 需提供宣传彩页或厂家官网截图等 |
| 22 | 快门 |  | 机械快门：2 至 1/1500 秒（f/2.0），2 至 1/2000 秒（f/2.8 至 f/11） 快门寿命：50 万次 电子快门：2 至 1/16000 秒 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 23 | ★照片规格 |  | 支持一亿像素：12288 × 8192 2500 万像素：6144 × 4096 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 24 | ★最小拍照间隔 |  | JPEG： 2500 万像素：0.5 秒 一亿像素：1 秒 RAW 或 JPEG + RAW： 1.2 秒 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 25 | 录像规格 |  | 视频格式：MP4；4K：3840 × 2160@30fps FHD：1920 × 1080@30fps |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 26 | GNSS定位更新频率 | Hz | 5Hz |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 27 | 姿态误差 |  | 偏航角：0.02°（后处理，1σ） 俯仰角/横滚角：0.01°（后处理，1σ） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 28 | 定位精度 |  | 水平精度：1.0 厘米 + 1 ppm（RTK 固定解） 高程精度：1.5 厘米 + 1 ppm（RTK 固定解） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 29 | PPK支持的差分数据格式 |  | 支持DAT、RINEX、RTCM 、OEM |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 30 | 云台 |  | 支持3轴防抖、角度精度±0.01°；可控转动范围：俯仰：-120° 至 +60° 偏航：-80° 至 +80° |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 31 | 数据存储 |  | 支持照片/IMU/点云数据存储/GNSS 数据/标定文件；配备1TB存储卡以及读卡器 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

#### 表5.2长测程高精度航测激光雷达系统（激光雷达云台相机）配套软件参数和性能要求响应表（投标方需填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作业现场点云即时解算及后台解算 |  | 支持激光即时及后台解算 |  | 试验报告、说明书、保证函等/ |
| 2 | 数据格式 |  | 支持PNTS、LAS、LAZ、PLY、PCD、S3MB |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3 | 使用期限 |  | 赠送一年PPK解算服务 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

#### 表5.3长测程高精度航测激光雷达系统（激光雷达云台相机）售后服务参数和性能要求响应表（投标方需填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务 |  | 保障额度内不限次数免费维修服务，保障范围覆盖撞击、设备进水、信号干扰、操作失误等 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

#### 表5.4 高性能机载算力设备技术参数和性能要求响应表（投标方需填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重量 | 克 | 120±5克 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 2 | 尺寸 | 毫米 | 98×57×36毫米 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3 | 额定功率 | 瓦 | 33瓦 |  | 需提供第三方检测机构出具的检测报告、说明书、保证函等 |
| 4 | 支持机型 |  | 支持中等负载仿线飞行无人机 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5 | 内存 |  | 16GB |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 6 | 存储 |  | 256GB |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 7 | 算力 |  | ≥100TOPS |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 8 | 接口 |  | 支持E-Port 接口、USB-C接口 |  | 需提供宣传彩页或厂家官网截图等 |
| 9 | 工作温度 | ℃ | 覆盖范围-20℃ 至 50℃ |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10 | 存储温度 | ℃ | 覆盖范围-20℃ 至60℃ |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11 | 防护等级 |  | 不小于IP55 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 12 | 供电 |  | E-Port 供电：24伏输入 USB-PD供电：可使用支持 PD 协议的电源适配器通过 USB-C 接口供电 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

[1] 测量误差限值取两者较大值，下同。

注：除根据技术文件提供相关的资料外，投标商应填写上表表框中全部项目的说明，若需要，可采用附页方式详细说明。招标方需求差异（招标方原则上不能改动通用部分技术条款及专用部分标准技术参数值，根据工程实际情况，如有差异，应逐项在“招标方需求差异表” 中列出。本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准。

6 包装和运输

投标方必须按以下要求对设备进行包装运输，凡招标方的要求与下述不同时，按招标方的要求进行。

6.1 投标方所供的设备和附件，在货运途中需外包防雨防潮胶袋，用纸皮箱包封运输，纸皮箱间需加塞泡沫防震层，采取有效的防雨、防潮、防震措施，以适应远途运输的要求。

6.2 投标方对每一件非自身生产而外购的配套设备均严格执行原设备制造商推荐的运输建议，以确保设备在运输时完好如初。

6.3 投标方将包装所有供货设备，以使设备免遭污染，机械损伤和性能下降。

6.4 所有设备分别包装、装箱、或采取其他防护措施，以避免设备在运输过程中散失、损坏或被盗。

6.5 包装箱内装有技术文件，在包装箱外有标明技术文件放置处。技术文件有：产品合格证、使用说明书、装箱单及招标方指定的技术资料等。外包装箱上有：制造厂名称和地址、产品名称和型号、装箱数量、装箱日期等。

6.6 从投标方到用户方指定的目的地的运输由投标方负责。

6.7 在设备到达目的地后，由招标方组织用户方和投标方参加开箱检查接收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因投标方的责任与供货需求不符，招标方有权不予接收，并按招标方要求补齐或者更换。

7 技术服务

7.1 技术培训

7.1.1 投标方应对用户提供技术培训和操作指导，投标方负责培训全部费用；

7.1.2 投标方应提供现场培训；

7.1.3 投标方应提供培训教师、培训安排、培训教材及培训设备；

7.1.4 投标方应设计专门的培训课程，重点包括空地一体全景式激光扫描设备的整体使用方法，数据上传处理，常见故障排查处理等。培训内容包括以上但不限于此。

7.1.5 培训时间不少于2天，培训人员每次不少于1人。其中，投标方交货后在南方电网公司下属相应的分子公司进行培训。

7.2 现场技术服务

7.2.1 投标方派出合格的工程师负责设备的安装接线、调试和测试。

7.2.2 投标方派出的工程师，还应负责对买方的安装及维护人员进行现场培训，培训内容包括但不限于如何启动、操作及维护设备。

7.3 远程技术支持

7.3.1 招标方为南方电网公司下属相应的分子公司免费提供远程技术服务，远程技术服务项目期限不受限于保修期，远程技术服务在设备报废前有效。

7.3.2 招标方通过网络直播等方式每年组织1-2次设备使用及日常维护培训课程。

7.4 其他选配附件及服务

投标方应对第三者责任险（100万保额，按年报价）以及其他常用附件、服务作单独报价，此报价提供给招标方参考，不计入总价。

7.5 安装调试服务

投标方应保证所提供的设备和材料的范围、内容、质量以及现场安装调试要求均能满足本技术文件要求，相关内容应遵循并满足相关国际标准、国家标准和行业标准。

8 质量保证和试验

8.1 投标方应确保其空地一体全景式激光扫描设备的完整性和可用性，保证仪器能够投入正常运行。若出现由于投标方提供的软/硬件应用不满足要求或所提供的技术支持和服务不全面而导致仪器功能无法实现或不能完全实现，由投标方承担全部责任。

8.2 投标方应根据国家标准和制造厂标准进行出厂试验（试验内容及标准执行无人机采购关键技术参数表中有关要求，具体包括需提供证明材料的关键参数），对其所供的设备进行全面的检查与试验，并提供出厂试验报告。

8.3 随设备需附带质量保证书和保修卡，自对账单全部设备到货验收合格并移交之日起不短于正常运行两年为质保期（供方承诺的质保期若长于上述时间，则按承诺时间执行），如需收取服务费用，请在投标书中说明服务种类和收费标准。

8.4 投标方所供的设备应符合国家及招标方飞行动态数据管理、实时动态监控、安全管控、自动巡检航线任务执行等要求。

9 设备验收

9.1 中标方应在合同规定时间内，将招标范围内所界定的工作完成，并将完整的成套设备及附件和技术文件通过双方认可的验收后，交付给采购的分子公司，其中包括：

9.1.1 满足本文件的项目目标和相应的技术要求、业务要求的完整的可最终良好运行的设备和附件；

9.1.2 应包括但不限于满足确保设备正常运行所需的操作及维护有关的全套技术文件。

9.2 验收时若发现设备或附件存在由中标方造成的缺陷或不符合本技术条件要求时，中标方应无条件更换设备或附件。

附录

附录1 供货范围

*投标方提供的设备具体规格、数量见附表1:供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。设备应包含出厂所配置的所有部件。若中标后产品因促销、优惠活动等情况导致产品降价或配置修改，投标人需同比例降价或以配置较高的方案供货。

*投标方应履行服务义务，如履约过程中有产品质量、运输、到货、质保期内产生的问题导致服务质量受影响，招标方有权对投标方进行履约扣分处理。对应的分值根据招标人印发的管理规定扣分。若在履约过程期间遇管理规定调整，则履约扣分标准相应调整，以履约时施行有效的管理规定为准。

*投标方需承诺按照管理规定所要求的服务标准进行履约，若出现产品质量、迟交货、响应不及时、服务需求不满足等情况，招标方有权根据印发的管理规定进行罚款处理。若在履约过程期间遇管理规定调整，则罚款标准相应调整，以履约时施行有效的管理规定为准。

*投标方应根据需求情况提前准备库存产品，以应对大批次需求和紧急需求订单，确保发货及时。应标产品中长测程高精度航测激光雷达系统（激光雷达云台相机）及附件库存量应不少于3套。在框架有效期前一个月应一直保持库存稳定。招标方定期组织人员进行抽查，确保库存满足要求。如不符合要求，则视损失、影响情况对投标方进行履约扣分处理。

*投标方应标产品应具备将产品信息同步至招标人系统的功能，便于招标人随时查看与管理。

*如投标方为产品制造方，需承担起产品质量保障职责，并针对应标产品提供无条件的技术支持工作。如投标方为集成商，则需要原厂提供相关授权，对产品质量保障及无条件的技术支持工作。

*如招标方由于自身业务需求、战略调整或其他合理原因，需针对投标方供货范围进行调整，经协商一致后可终止投标方供货范围中所提供的任何一项或多项服务。

*供应商应确保产品到货验收后，免费提供维修及保养服务，与质保期时间一致。确保在质保期内，避免操作失误以外的产品故障影响作业。

附表1供货范围及设备技术规格一览表（投标方需填写）

| 序号 | 设备名称 | 招标方要求 |  |  | 投标方保证 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格 | 单位 | 数量 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 长测程高精度航测激光雷达系统（激光雷达云台相机） | 含云台相机主体、收纳箱、工具套装、减震球、存储卡、读卡器、单云台组件等配件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 长测程高精度航测激光雷达系统（激光雷达云台相机）行业无忧旗舰版 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 高性能机载算力设备 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1、投标人供货设备必须满足本技术条件的规定。 2、投标人必须提供各设备间连接线和接口，并负责完成整机调试安装，到货后保证设备能正常测试。 3、投标人报价必须包括本表所列所有设备。 |  |  |  |  |  |  |  |

附录2 技术差异汇总

投标方应将所供设备与本采购标准有差异之处，无论优于或劣于本规范书要求，均汇集成此表。

附表2  技术差异表（投标方需填写）

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日

附录3 主要元器件来源

*所有投标人需要提供主要元器件来源，制造商按附表3.1填写，集成商按附表3.2填写。

附表3.1设备制造商主要核心器件来源一览表（投标方填写）

| 序 号 | 名称 | 供货商 | 产品型号 | 生产厂家 | 证明材料（合同或自有知识产权） | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞行控制系统（示例） |  |  |  |  |  |
| 2 | 环境感知系统（示例） |  |  |  |  |  |
| 3 | 图传系统（示例） |  |  |  |  |  |
| 4 | 动力系统（示例） |  |  |  |  |  |
| 5 | 电池（示例） |  |  |  |  |  |
| 6 | ... |  |  |  |  |  |

*证明材料需附在表3.1后。

附表3.2设备集成商主要集成部件来源一览表（投标方填写）

| 序 号 | 名称 | 供货商 | 产品型号 | 生产厂家 | 证明材料（合同或自有知识产权） | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞行器（示例） |  |  |  |  |  |
| 2 | 电池（示例） |  |  |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |  |
| 4 | ... |  |  |  |  |  |

*证明材料需附在表3.2后。

备注：元器件清单投标人根据自身实际情况填写，示例内容仅作为参考。

附录4 备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见附表4, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

附表4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单（投标方填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日