南方电网2025年第四批无人机设备及相关附件框架采购项目

技术规范书

（固定翼无人机设备及相关附件(固定翼无人机)）

南方电网通用航空服务有限公司

2025年11月

目录

1 一般规定	1

2技术文件的组成	1

3 应遵循的标准	2

4 使用条件	2

5技术要求	3

6包装和运输	25

7技术服务	26

8质量保证和试验	26

9设备验收	27

附录1供货范围	27

附录2技术差异汇总	29

附录3主要元器件来源	29

附录4 备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	30

1 一般规定

1.1 本技术条件书适用于南方电网2025年第四批无人机设备及相关附件框架采购项目固定翼无人机设备及相关附件(固定翼无人机)，该设备需满足本文所要求条件。

1.2 本次招标设备固定翼无人机设备及相关附件(固定翼无人机)，投标人投标设备必须是成熟完整的成套产品，且使用记录良好。

1.3 投标人应按照本技术条件书中的要求提供相应文件及响应，如文件不全或不响应，应视为废标。

1.4投标人投标设备的技术参数如与招标书“技术要求”不符，应在 “差异表”（附表）中如实澄清，否则视为废标。

1.5 投标人负责提供投标设备的现场测试、调试工作，如向第三方外购设备或配件时，投标人应对质量负责。

1.6 投标人应负责为上述设备提供设备参数、培训、技术服务、质量保证等各方面工作。并提供不低于所供产品技术要求的证书及试验报告。

1.7 投标人投标设备应在工厂内通过完善、严格的测试检验。

1.8 所有资料、文件、图纸要求以中文书写（原厂商的资料如果有英文资料则需要将其附带），所有计算、说明、图纸、文件、手册等采用国际单位制。

1.9 本技术规范书的解释权属于南方电网通用航空服务有限公司。技术规范书未经南方电网通用航空服务有限公司同意，任何个人和单位不得做出任何修改。

2技术文件的组成

  - 投标设备的详细供货清单

  - 技术应答书，应逐条“点对点”回应本标书的技术规范；

  - 差异表(格式见附表)；

  - 售后服务保证相关证书，包括产品合格证书、产品三包凭证和保修卡；

  - 产品出厂检测报告；

  - 提供中文操作手册和维护手册。

3 应遵循的标准

本技术规范书特殊规定外, 投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术规范书规定以外的标准时,则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于技术规范书规定的标准, 并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。凡是未注明日期的引用标准，其最新版适用于本技术规范书。主要引用标准如下：

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A：低温

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温

GB/T 2423.3 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热方法

GB/T 2423.10 环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Fc：振动（正弦）

GB/T 2423.17 电工电子产品环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 Ka：盐雾

GB/T 4208 外壳防护等级（IP 代码）

GB/T 13729 远动终端设备

GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.8 电磁兼容 试验和测量技术 工频电磁场抗扰度试验

GB/T 22239 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 28448 信息安全技术 网络安全等级保护测评要求

GB/T 33697 公路交通气象监测设施技术要求

DL/T 1578 架空电力线路多旋翼无人机巡检系统

4 使用条件

4.1 正常工作条件

a)	环境温度：-10℃～+40℃。

b)	环境相对湿度：0%～95%RH（产品内部，既不应凝露，也不应结冰）。

c)	防护等级≥IP45。

d)	最大作业海拔≥4000m。

4.2 安全性要求

1）无人机开机时应自动对全机各分系统的工作状态进行检查并定位故障位置，自检项目应至少包括飞行控制模块及传感器、飞控供电电压、舵机供电电压，自检时任一模块异常，系统应自动锁死，无法放飞；

2）无人机地面站应对固定翼无人机状态数据进行监测，异常时应发出明显声或光警报；

3）无人机应具备一键返航功能，固定翼无人机在异常飞行状态时应能按照预先制定的安全策略自动返航；

4）无人机应具备失控保护功能，数据链中断超过预设时间时，固定翼无人机应能够按照预先制定的安全策略自动返航；

5）卫星定位模块：仅支持BDS三号系统；无人机应支持BDS卫星定位多冗余设计，确保飞行过程中若主差分卫星定位数据出现异常可以平滑切换到备份卫星定位数据，保障飞行安全。

6）无人机应具备双磁罗盘多冗余设计，确保飞行过程中若内置磁罗盘出现异常可以平滑切换到备份外置磁罗盘，保障飞行安全。

7）无人机应具备应急处置能力，数据链路信号丢失自动返航、掉高自动返航和低电压自动返航等功能

8）无人机应具备应急处置能力，具有近地规避功能。

9）无人机应具备云监控功能，可在云端实时监控无人机运行状态。

5技术要求

本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表5 设备外部条件一览表 （招标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 单位 | 正常使用条件 | 特殊使用条件 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 最高日温度 | 0C | 50 | / | 50 |  |  |
| 1.2 | 最低日温度 | 0C | -30 | / | -30 |  |  |
| 2 | 环境相对湿度% |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 最大相对湿度 | % | 95 | / | 产品内部不应凝露 |  |  |
| 2.2 | 最小相对湿度 | % | 5 | / | 产品内部不应凝露 |  |  |
| 3 | 海拔高度 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 最大海拔高度 | m | 6000 | / | 6000 |  |  |
| 3.1 | 最小海拔高度 | m | 0 | / | 0 |  |  |

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表（见表3.1）中“投标方保证值”栏，不论“项目要求值”栏是否给出具体数值，都不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内“投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写附表2：技术差异表。下表中投标方保证值不得低于项目要求值要求。

表5.1   小型垂直起降固定翼无人机技术参数和性能要求响应表（投标方需填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★飞行器机长 | m | 1.6≤机长≤1.72 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 2 | ★飞行器翼展 | m | 2.0≤翼展≤2.3 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 3 | ★航时 | min | ≥110 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 4 | ★最大载重 | kg | ≥3 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 5 | 最大起飞重量 | kg | ≤20 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 6 | 空机重量 | kg | ≤15 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 7 | ★最大抗风能力 | 级 | ≥6 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 8 | ★降落精度 | cm | ≤30 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 9 | 最高起飞海拔 | m | ≥4000 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10 | 夜航灯功能 | / | 左右机翼具有专用夜航灯，提高夜间作业可见性 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 11 | ★锁桨功能 | / | 固定翼平飞模式时，悬停电机具有螺旋桨锁桨功能，使旋翼螺旋桨保持顺桨平飞，减少气动阻力 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 12 | 动力系统 | / | 纯电动 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13 | ★空速管 | / | 具备双空速管，空速管具有低温自动加热排水功能 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 14 | ★扩展性 | / | 无人机具有载荷扩展性，可实现光电吊舱、正射相机、激光雷达等传感器搭载 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 15 | 避障能力 | / | 具有毫米波雷达避障功能，具备规避障碍物功能，保障安全飞行； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

表5.2 高精度测绘垂直起降固定翼无人机技术参数和性能要求响应表（投标方填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★飞行器机长 | m | 2≤机长≤2.2 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 2 | ★飞行器翼展 | m | 4.2≤翼展≤4.5 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 3 | ★最大平飞速度 | km/h | ≥120 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 4 | ★航时 | min | 载荷小于5kg时，最大航时≥300；最大载重6.5kg时，航时≥150 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 5 | ★最大载重 | kg | ≥6.5 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 6 | ★最大起飞重量 | kg | ≥31 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 7 | ★空机重量 | kg | ≤16 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 8 | ★遥控器重量 | g | ≤600 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 9 | 最大抗风能力 | 级 | ≥6 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10 | ★降落精度 | cm | ≤30 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 11 | 最高起飞海拔 | m | ≥4000 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 12 | ★夜航灯功能 | / | 左右机翼具有专用夜航灯，提高夜间作业可见性 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 13 | ★锁桨功能 | / | 平飞模式时，迎风侧悬停电机具有螺旋桨锁桨功能，使旋翼螺旋桨保持顺桨平飞，减少气动阻力；起飞降落阶段，平飞动力电机具有螺旋桨锁桨功能，使螺旋桨保持在安全位置 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 14 | 动力系统 | / | 动力系统：纯电动，飞行所需电池数量不超过两块，便于运输和快速充电管理，且单块电池失效时，剩下一块电池可以继续工作，使无人机能够安全返航降落 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 15 | ★空速管 | / | 空速管具有自动加热排水功能，防治高海拔、低温、高湿等复杂环境下空速管结冰 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 16 | 扩展性 | / | 无人机具有扩展性，可实现光电吊舱、双光吊舱、相机等传感器搭载 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 17 | ★仿地飞行功能 | / | 具有仿地飞行功能，可在复杂地形环境下根据地势变化设置航线，实现贴合地形飞行 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 18 | 云平台 | / | 遥测数据可实时传输到云平台，通过云平台可追踪飞机轨迹 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 19 | 双差分定向 | / | 无人机航向采用双差分定向 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 20 | GPS和磁罗盘采用冗余设计 | / | GPS和磁罗盘采用冗余设计，主传感器失效后可平台切换到备份传感器 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 21 | 差分GNSS系统 | / | 差分GNSS系统支持GPS、GLONASS、BDS三星六频信号； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 22 | 应急处置能力 | / | 具有近地规避功能； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 23 | 传感器集成 | / | 具有3轴加速度计，3轴角速度计，磁传感器，动静压传感器； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 24 | 黑匣子 | / | 以50Hz的频率可以存储4小时的详细飞行数据； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 25 | 航路点 | 个 | ≥800 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 26 | 更新频率 | Hz | ≥200 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

表5.3  光电吊舱技术参数和性能要求响应表（投标方需填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光电吊舱 | / | 双光（可见光、红外） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 2 | 测角精度 | mrad | ≤2 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3 | 俯仰角度范围 | ° | -120°~40° |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4 | 最大角速度 | °/s | ≥50 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5 | 可见光传感器像元数 | 万 | ≥200 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 6 | 可见光传感器分辨率 | Kg | ≥1920（H）×1080（V） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 7 | 可见光光学变焦 | 倍 | ≥30 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 8 | 连续变焦水平视场 | ° | 63.7°~2.3° |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 9 | 红外传感器类型 | / | 氧化钒非制冷焦平面 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10 | 像元尺寸 | um | 12 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11 | 红外传感器分辨率 | W | ≥640*512 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 12 | 红外传感器镜头焦距 | mm | ≥35 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13 | 存储 | / | 可见光和红外视频均可机载存储和地面存储 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 14 | 光电引导 | / | 支持移动/固定目标的影像引导光电吊舱转动和无人机飞行的自动跟踪功能 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 15 | AI | / | 具备机载AI识别处理功能，可实时识别特征目标 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 16 | 拍照 | / | 具备快照功能，可对视频画面进行一键快照，照片自动机载存储和地面存储 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 17 | 快拼 | / | 具有视频实时快拼功能 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

表5.4：地面站软件技术参数和性能要求响应表（投标方需填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准化自检 | / | 支持标准飞行前检查，自检不通过不能起飞； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 2 | 飞行计划 | / | 支持区域扫描、路径扫描、定点凝视等多种任务模式，自动规划飞行计划并执行，提高任务效率； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3 | 综合显示 | / | 综合显示系统状态和任务状态，应包括：姿态、速度、高度、位置、航线状态、电池状态、链路状态、光电吊舱状态等信息； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4 | 自定义 | / | 支持自定义视频OSD显示信息的内容和语言； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5 | 航线预览 | / | 支持航线预览功能，可直观显示航线高度和地形高度差，避免撞山事故； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 6 | 安全保障 | / | 支持自动迫降，出现故障无法返航至预设降落点情况下自动选择距离最近的预设迫降点迫降，保证安全； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 7 | 视频实时输出 | / | 支持视频实时输出，通过网口将光电吊舱视频输入后端设备。 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

表5.5：中测程激光雷达系统技术参数和性能要求响应表（投标方需填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★激光安全等级 | / | CLASS1 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 2 | ★最大测量距离 | M | ≥1000 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 3 | ★激光视场角 | ° | ≥100 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 4 | 扫描速度 | 线/秒 | 10~300 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 5 | ★脉冲发射频率 | kHz | 100~1000kHz |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 6 | ★有效回波次数 | 次 | ≥7 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 7 | 惯导数据更新率 | Hz | 100~300 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 8 | 后处理姿态精度 | ° | 航向：≤0.02° 俯仰/滚动角：≤0.01° |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 9 | 后处理位置精度 | m | 水平：≤0.03m 高程：≤0.05m |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 10 | 影响系统有效像素 | / | ≥2100万 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 11 | ★绝对精度@200m | m | 平面精度：≤0.08m 高程精度：≤0.05m |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 12 | ★地面站软件支持设置雷达参数 | / | 地面站软件支持激光雷达参数控制，包括线扫速度、发射频率、扫描角度等 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 13 | ★地面站软件支持激光雷达状态实时监测 | / | 地面站软件支持激光雷达状态实时监测，包括温度、定位、搜星、存储等 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 14 | 系统重量（含相机） | kg | ≤2.5kg |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |

表5.6：长测程激光雷达系统技术参数和性能要求响应表（投标方需填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★激光安全等级 | / | CLASS1 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 2 | ★最大测量距离 | M | ≥1400 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 3 | ★激光视场角 | ° | ≥100 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 4 | 扫描速度 | 线/秒 | ＞300 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 5 | ★最大脉冲发射频率 | kHz | ＞2100kHz |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 6 | ★有效回波次数 | 次 | 32 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 7 | 惯导数据更新率 | Hz | 100~600 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 8 | 后处理姿态精度 | ° | 航向：≤0.08° 俯仰/滚动角：≤0.01° |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 9 | 后处理位置精度 | m | 水平：≤0.03m 高程：≤0.05m |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 10 | 影响系统有效像素 | / | ≥2100万 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 11 | ★绝对精度@200m | m | 平面精度：≤0.08m 高程精度：≤0.05m |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 12 | ★地面站软件支持设置雷达参数 | / | 地面站软件支持激光雷达参数控制，包括线扫速度、发射频率、扫描角度等 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 13 | ★地面站软件支持激光雷达状态实时监测 | / | 地面站软件支持激光雷达状态实时监测，包括温度、定位、搜星、存储、时间同步等 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 14 | 系统重量（含相机） | kg | ≤3.0kg |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |

#### 表5.7：高密度长测程激光雷达系统技术参数和性能要求响应表（投标方需填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★激光安全等级 | / | CLASS1 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 2 | ★最大测量距离 | M | ≥1500 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3 | ★激光视场角 | ° | ≥60° |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4 | 最大扫描速度 | 线/秒 | 900 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5 | ★最大脉冲发射频率 | kHz | ≥2000kHz |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 6 | ★有效回波次数 | 次 | 16 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 7 | 惯导数据更新率 | Hz | 100~600 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 8 | 后处理姿态精度 | ° | ≤0.01° |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 9 | 后处理位置精度 | m | 水平：≤0.01m 高程：≤0.01m |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10 | 影响系统有效像素 | / | ≥2100万 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11 | ★绝对精度@200m | m | 平面精度：≤0.08m 高程精度：≤0.05m |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 12 | ★地面站软件支持设置雷达参数 | / | 地面站软件支持激光雷达参数控制，包括线扫速度、发射频率、扫描角度等 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13 | ★地面站软件支持激光雷达状态实时监测 | / | 地面站软件支持激光雷达状态实时监测，包括温度、定位、搜星、存储、时间同步等 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 14 | 系统重量（含相机） | kg | ≤3.0kg |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

#### 表5.8：点云处理软件功能和性能要求响应表（投标方需填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★软件功能 | / | 点云处理软件支持轨迹数据POS云解算，自动生成轨迹数据，支持多项目批量云解算； |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 2 | ★软件功能 | / | 点云处理软件支持多架次点云同时解算； |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 3 | ★软件功能 | / | 点云处理软件支持单片、正射、倾斜三种真彩点云赋色方式，精度优于5像素； |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 4 | ★软件功能 | / | 点云处理软件支持一键平差功能，支持多架次一键自动平差； |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 5 | 软件功能 | / | 点云处理软件支持基于地面控制点平差，提高点云的绝对精度； |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 6 | 软件功能 | / | 点云处理软件支持点云三角网建模功能，提供模型转点云功能； |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 7 | ★软件功能 | / | 点云处理软件支持点云平滑功能； |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 8 | 软件功能 | / | 点云处理软件支持TIN模型编辑，提供一些基础的模型编辑功能，包括模型平滑、模型简化； |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 9 | ★软件功能 | / | 点云处理软件支持多种点云渲染方式（单色、按强度、按高程、高程+强度、真彩色、按类别、按航带）； |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 10 | ★软件功能 | / | 点云处理软件具备分层加载功能，可加载显示TB级数据； |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 11 | ★软件功能 | / | 点云处理软件具备重采样功能（统一采样、随机采用、曲率采样），对点云数据进行采样； |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 12 | ★软件功能 | / | 点云处理软件支持点云按照制定尺寸进行分块； |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 13 | ★软件功能 | / | 点云处理软件具备按类别、测距、高程、高差、强度、时间、回波数、曲率、线性度、平面度、离散度自动分类点云； |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 14 | ★软件功能 | / | 点云处理软件具备离散点检测功能，具备点云边界提取功能； |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |

#### 表5.9： 正射相机技术参数和性能要求响应表（投标方需填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总像素数 | / | 6100万 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 2 | 传感器类型 | / | 全画幅COMS（35.7x23.8mm） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3 | 镜头焦距 | mm | 35 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4 | 机身重量 | g | ≤245g |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

#### 表5.10： 单光三轴吊舱技术参数和性能要求响应表（投标方需填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频分辨率 | / | 最高4K |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 2 | 传感器尺寸 | / | 1/1.7英寸 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3 | 云台 | / | 航向、俯仰、横滚三轴云台 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4 | 镜头光圈 | / | F2.8 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

#### 表5.11：自动机巢技术参数和性能要求响应表（投标方需填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★自动回收 | / | 无人机降落机巢内，自动关闭机舱 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 2 | 自主充电 | / | 无人机执行任务完毕后自动返回机巢内部进行自主充电，无需人工换电 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 3 | 恒温控制 | / | 具备工业空调，通过保持设备内部恒温恒湿条件，保证无人机、电池及其他设备最佳运行状态。 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 4 | 实时监控 | / | 具备库内、库外监控摄像头 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 5 | 闭合尺寸 | 米 | 长度≤2.5米，宽度≤2米，高度≤2米 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 6 | 展开尺寸 | 米 | 长度≤5.5米，宽度≤2米，高度≤1.6米 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 7 | ★机巢开闭方式 | / | 采用顶部开门方式，起降平台无需升降，提升系统可靠性； |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 8 | 重量 | Kg | ≤900 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 9 | 空速管自检 | / | 具有双空速管动压自检装置，具备自动进行飞前空速检测能力，保障无人机飞行安全； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10 | 环境适应性 | / | -20℃~50℃ |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 11 | 充电效率 | / | 由10%充电至90%，≤120 分钟 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 12 | UPS | / | 内置UPS，断电仍能运行4个小时 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |
| 13 | ★环境监测 | / | 具备风速、风向、雨量、温度、湿度、气压、照度的监测能力 |  | 提供CNAS认证的检测报告作为佐证 |

#### 表5.12：中继系统功能和性能要求响应表（投标方需填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远程控制 | / | 具备远程控制开、关机功能 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 2 | 一机多站管控 | / | 中继系统能够实现一机（无人机）多站（中继站）管控 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3 | 工作温度 | ℃ | -20℃~55℃ |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4 | 重量 | kg | ＜25kg |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5 | 工作频段 | / | 工作频段满足工信部关于无人机驾驶航空器系统的相关要求 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 6 | 最大码率 | Mbps | ≥8 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 7 | 传输视频分辨率 | fps | ≥1080P@50 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 8 | 视频边界满端到端延时 | ms | ≤200 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 9 | 图传控制半径 | Km | ≥20 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10 | 数传控制半径 | Km | ≥20 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

#### 表5.13：云管控平台功能和性能要求响应表（投标方需填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云管控平台为自研平台 | / | 无人机管控云平台为投标人自研可控产品； |  | 保证函 |
| 2 | 机巢管理功能 | / | 支持远程对机库设备进行指令控制，可实现电源开关、机库开关等控制，也可支持机库视频和实时状态查看； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3 | 组织管理功能 | / | 云管控平台需具备组织管理功能，须支持对多级组织下属人员分权限进行管理； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4 | 设备管理功能 | / | 支持无人机、载荷等设备管理功能，包括创建、修改、查询、删除任务设备功能； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5 | 无人机采集视频实时回传及存储 | / | 支持无人机采集视频实时回传及存储，同时支持历史视频回放、查询和下载； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 6 | 无人机控制功能 | / | 支持与无人机设备进行飞控指令对接，可实现云平台下发指令到无人机进行具体动作执行，支持无人机起飞、降落、返航等飞行控制指令发送至无人机； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 7 | 无人机实时位置信息查看功能 | / | 支持无人机实时位置信息显示，包括当前经纬度、高度、速度、飞行航点航线等功能； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 8 | 无人机飞行状态显示功能 | / | 支持无人机飞行状态显示，显示飞行状态仪表盘，包括航向角、俯仰角、姿态角等； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 9 | ★历史轨迹回放功能 | / | 支持无人机历史轨迹查询并进行轨迹回放； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10 | 航线规划功能 | / | 支持面状航线任务、带状航线任务、KML文件本地导入航线任务等多种航线规划任务模式； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11 | ★仿地飞行航线设计功能 | / | 具有仿地飞行航线设计功能； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 12 | ★航线预览功能 | / | 支持航线预览功能，可直观显示航线高度和地形高度差，确保航线安全； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13 | 任务管理功能 | / | 支持航线任务定时派发功能，可设置任务时间范围，并按照月、周、日维度进行循环下发任务至无人机； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 14 | 飞行统计功能 | / | 支持按照自然月、自然日两个维度对飞行总架次、总时间、总里程进行展示，并支持展示以总时长、总里程两个维度各无人机排名情况； 支持对机库总数包含在线离线数量、基站总数、无人机总计总数进行统计展示； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 15 | 地图查找功能 | / | 支持地图中输入地名等信息快速搜索、查找、定位，支持展示无人机、载荷、站点设备的位置和设备详情信息； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 16 | ★地图标注功能 | / | 支持地图测距离、方位角，并支持地图、地形、禁飞区等图层，支持 KML/KMZ 等格式文件导入及可视化； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 17 | 自动报告功能 | / | 支持下载飞行报告功能； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

#### 表5.14：电池组功能和性能要求响应表（投标方需填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CW-15电池组 | 组 | 标称电压：44.4~46.8V，标称容量：27Ah(0.5C) |  | 说明书、实物照片保证函等 |
| 2 | CW-25E电池组 | 组 | 27Ah/44.4V |  | 说明书、实物照片保证函等 |
| 3 | CW-30电池组 | 组 | 2块10000mAh-25C-6S、1块4000mAh-5C-4S、1块2600mAh-25C-4S |  | 说明书、实物照片保证函等 |

#### 表5.15：桨叶功能和性能要求响应表（投标方需填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CW-15桨叶 | 支 | 22*6.6-碳纤维 |  | 说明书、实物照片保证函等 |
| 2 | CW-25E桨叶 | 支 | 29*9.5-碳纤维 |  | 说明书、实物照片保证函等 |
| 3 | CW-30桨叶 | 支 | 29*9.5-碳纤维 |  | 说明书、实物照片保证函等 |

#### 表5.16：深度保养功能和性能要求响应表（投标方需填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CW-15深度保养 | 次 | 机体清洁，飞行器系统检测，任务载荷安装结构检测，减震球、任务舱底垫更换。100架次或200航时或出厂时间（2年）任意满足一项； |  | 说明书、保证函等 |
|  | CW-25E深度保养 | 次 | 机体清洁，飞行器系统检测，任务载荷安装结构检测，减震球、任务舱底垫更换。200架次或400航时或出厂时间（2年）任意满足一项； |  | 说明书、保证函等 |
|  | CW-30深度保养 | 次 | 机体清洁，飞行器系统检测，任务载荷安装结构检测，减震球、任务舱底垫更换。100架次或400航时或出厂时间（2年）任意满足一项 |  | 说明书、保证函等 |

#### 表5.17：固定翼无人机配套移动指控系统（投标方需填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 车辆平台尺寸 | mm | 长：≤5650mm；宽：≤1900mm；高：≤2200mm |  | 说明书、保证函等 |
|  | 车辆平台最大质量 | kg | ≤3450kg |  | 说明书、保证函等 |
|  | 车辆平台最高行驶速度 | km/h | ≤100 |  | 说明书、保证函等 |
|  | 车辆平台燃油类型 | / | 汽油国六 |  | 说明书、保证函等 |
|  | 车辆平台发动机排量 | ml | 排量≤2378ml |  | 说明书、保证函等 |
|  | 车辆平台发动机功率 | KW | 功率≧155KW |  | 说明书、保证函等 |
|  | 车辆平台变速箱类型 | / | 优于6MT |  | 说明书、保证函等 |
|  | 车辆平台轴距 | mm | ≥3380(mm) |  | 说明书、保证函等 |
|  | 车辆平台货箱尺寸 | mm | 优于1800×1500×450(mm) |  | 说明书、保证函等 |
|  | 车辆平台驱动形式 | / | 4×4 |  | 说明书、保证函等 |
|  | 车辆平台轮胎型号 | / | 265/60R18 |  | 说明书、保证函等 |
|  | 车辆平台后悬结构 | / | 钢板弹簧（5片） |  | 说明书、保证函等 |
|  | 车辆制动形式 | / | 四轮碟刹 |  | 说明书、保证函等 |
|  | 车辆平台油箱大小 | L | ≥70L |  | 说明书、保证函等 |
|  | 车辆平台驾驶室类型 | / | 双排 |  | 说明书、保证函等 |
|  | 车辆平台爬坡能力 | / | 低速四驱模式下可攀爬≥40°陡坡（两驱受限于前轮打滑，通常仅能应对25°-30°）。 |  | 说明书、保证函等 |
|  | 收纳分区要求 | / | 采用隔断式设计，将车内空间划分为无人机操控和无人机收纳区两个独立区域。无人机收纳区根据无人机及附属设备的尺寸和形状，设计异性收纳仓，能够同时容纳 1 架 CW-25E 无人机、1 架 M300 RTK 无人机及辅助设备，实现设备的合理收纳和固定。 |  | 说明书、保证函、设计图等 |
|  | 车尾斗制作要求 | / | 与前车顶平齐的后舱，喷涂与车身同色油漆；车内驾驶室安装汽车倒车影像；后舱顶左右后三侧各设置 1 盏 144W 长条形泛光灯，为巡检人员在夜间外场作业时补光；后舱顶设置一个三星六频 GPS 定位天线，为无人机基站提供定位。 |  | 说明书、保证函、设计图等 |
|  | 电源管理系统供电方式 | / | 采用外接市电、直流充电桩、交流充电桩、行车充电4 种外接供电方式给系统供电，同时给电池充电；当外接电供电中断时，自动无间断切换至电池供电。 |  | 说明书、保证函等 |
|  | 电源管理系统电池配置 | / | 配备 5kW 充电逆变一体机和 1×48V 206AH 可拆卸磷酸铁锂电池，外接电不供电时，由锂电池经过充电逆变一体机供电；配置便携式充电机。 |  | 说明书、保证函等 |
|  | 电源管理系统BMS管理 | / | 操作舱安装电池 BMS 信息显示屏，用于显示电池电量和报警信息等，便于对电池组信息进行监控。 |  | 说明书、保证函等 |
|  | 操控台 | / | 副驾驶位置改为操控台，操控台宜采用防锈钢板或不锈钢材料，为提高车厢空间的利用率，操控台上显示设备采用可折叠或隐藏式的结构，显示器可进行任意角度的旋转，方便操作人员多角度进行视频监控。所有器材存放位置设置标识牌，器材布局清晰明了，副屏配有锁止及减震机构，保障操作人员上下车通畅； |  | 说明书、保证函、设计图等 |
|  | 指控系统配置 | / | 在车内配置专用数据处理计算机、环抱式操控指挥台、下部设备柜等，集成无人机数据处理功能和指控功能，能够在指挥车内完成执飞固定翼无人机系统，且能在现场对采集到的数据做初步处理。 |  | 说明书、保证函、设计图等 |
|  | 指控系统数据链 | / | 车辆前顶部安装可倒伏的无人机图传和数传数据链天线系统，确保无人机与指控车之间的通信畅通。 |  | 说明书、保证函、设计图等 |
|  | 勤务保障设备 | / | 车内配备灭火器、装备柜、维修工具等勤务保障设备，以及外接电接口、电源插座和小型工作台面等，为无人机的现场维护和保养提供便利，同时满足巡检人员的其他工作需求。 |  | 说明书、保证函、设计图等 |

表5.18：中型复合翼无人机救援平台功能和性能要求响应表（投标方需填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大起飞重量 | / | ≥100kg |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 载荷能力 | / | ≥25kg |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 实用升限 | / | ≥5000m（高原型） ≥4000m（平原型） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 最大起降海拔 | / | ≥3500m（高原型） ≥2000m（平原型） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 最大航时（满载） | / | ≥3h(高原型，海拔3500m起飞) ≥4h(平原型，海拔 2000m起飞) |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 任务载荷供电能力 | / | ≥600W |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 起降抗侧风能力 | / | ≥8m/s |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 空中抗风能力（连续风） | / | ≥15m/s |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 定位导航 | / | 支持北斗定位 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 载荷舱要求 | / | 具备载荷搭载、供电、数据传输等接口，满足搭载相关任务载荷所需的结构、强度、电磁和空间要求，具备良好的防水、防尘、防震性能 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 安全飞行要求 | / | 具有在小雨天气下正常安全起降、飞行的能力；满足电磁兼容要求，测控链路防电磁干扰、具有跳频能力，具备抗干扰导航系统，具备防爆能力 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 最大飞行速度 | / | ≥150km/h |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 安全设计 | / | 电池与油箱距离大于30cm |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 关键传感器备份 | / | GNSS、IMU、空速测量装置具有双备份，一套出现故障，可以平滑切换至另一套 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 发动机 | / | 发动机具有自适应闭环电喷控制系统，无人机地面站软件可实时观测发动机转数、进气量、氧含量、进气压力、发动机温度等状态。（提供地面站软件状态截图）。TBO(大修间隔时间)≥300h |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 动力保障要求 | / | 动力电池舱具有温控装置，可在高空低温环境下对电池组进行加热和保温 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 无人机云平台能力 | / | 提供无人机厂家云平台系统，可在省级和地市级部署。具备云端管理此次所投无人机能力，包括视频实时回传、多种航线任务规划与管理、定时与实时远程任务下达、无人机起飞降落返航及指点飞行、多期正射影像分屏与卷帘对比、AR叠加、多源数据浏览与应用（含照片、视频、正射影像、激光点云、矢量文件、高程模型、实景三维模型数据）。另支持大疆无人机及大疆机场接入能力，可实现应急部门大疆无人机及机场的视频实时直播和指挥调度。该平台具有与应急部无人机管控平台接入能力。 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 地面便携测控站非中继作用范围 | / | ≥50km |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 地面便携测控站最大传输带宽 | / | ≥8Mbps |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 无线电合规性 | / | 无人机通信满足工信部关于无人机要求的合法频段（1430-1444MHz、2400-2476MHz、5725-5829MHz）， |  | 提供无人机厂家无线电设备获取的由工信部颁发的无线电发射设备型号核准证作为证明材料。 |
|  | 地面便携测控站 | / | 具备飞行控制和载荷控制双席位设计，人机交互一体化设计（非多屏拼装），集成包括全尺寸键盘、鼠标/轨迹球、吊舱控制摇杆和双显示屏，屏幕尺寸≥17寸 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 地面卫星便携站天线等效口径 | / | ≥0.5m |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 地面卫星便携站最高上行速率 | / | ≥6Mbps |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 地面卫星便携站对星时间 | / | ≤3min，支持一键对星 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 机载PDT集群基站载波数 | / | ≥2 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 机载PDT集群基站每载波发射功率 | / | ≥5W |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 机载PDT集群基站通信半径 | / | ≥70km |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 机载PDT集群基站移动场景传输能力 | / | 支持在150km/h快速移动场景中稳定传输业务数据。 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 机载宽带自组网设备整机发射功率 | / | ≥10W |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 机载宽带自组网设备组网方式 | / | 支持无线链状、星型、网状网及混合组网。 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 机载宽带自组网设备节点跳数 | / | 支持无线多跳技术，跳数≥9。 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 机载宽带自组网设备单跳通信距离 | / | ≥70km(通视条件下)且速率至少支持一路高清视频传输。 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 机载宽带自组网设备移动场景传输能力 | / | 支持在150km/h快速移动场景中稳定传输业务数据。 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 光电吊舱定位精度 | / | 对于1km 处的目标，误差不大于30m(CEP) |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 光电吊舱彩色连续变焦摄像机输出分辨率 | / | ≥1920x1080 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 光电吊舱彩色连续变焦摄像机变焦倍数 | / | ≥30 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 光电吊舱可见光像机探测距离 | / | ≥10km(对 3mx6m目标) |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 光电吊舱可见光像机识别距离 | / | ≥5km(对 3mx6m目标) |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 光电吊舱红外像机探测距离 | / | ≥3km(对 3mx6m目标) |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 光电吊舱红外像机识别距离 | / | ≥1.2km(对 3mx6m目标) |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 光电吊舱激光测距器测距范围 | / | 优于 50m~1000m |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 光电吊舱激光测距器测距精度 | / | 不劣于± 5m |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 光电吊舱激光测距器波长范围 | / | 满足人眼安全要求 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 光电吊舱目标锁定与跟踪能力 | / | 具备目标锁定与跟踪功能，无人机可根据目标实时变化位置自动更新飞行航线，实现对目标持续跟踪。 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 快速三维建模载荷倾斜摄影相机总像素 | / | ≥2亿 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 快速三维建模载荷镜头数 | / | ≥5个 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 快速三维建模载荷预处理能力 | / | 具备数据预处理功能，支持数据传输队列机制。 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 地面便携三维建模设备时效性 | / | 无人机边飞边建模模式下，无人机采集完数据，完成1平方公里区域三维建模时间≤5min(分辨率优于10cm) 。 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 地面便携三维建模设备测绘成果类型 | / | DOM/DEM/模型/点云/全景等。 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 人员搜救载荷工作制式 | / | 支持移动/电信/联通/广电终端搜索，支持2G/4G/5G 信号搜索 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 人员搜救载荷定位精度 | / | ≤15m |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 人员搜救载荷作业高度 | / | ≥200m |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

表5.19：中型复合翼油电混动无人机功能和性能要求响应表（投标方需填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 最大起飞量 | / | ≥45kg |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| - 2 | 翼展长 | / | ≤5m |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| - 3 | 机身长 | / | ≤2.5m |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| - 4 | 载荷能力 | / | ≥10kg |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| - 5 | 实用升限 | / | ≥6500m |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| - 6 | 最大起降海拔 | / | ≥4000m |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| - 7 | 最大航时（满载） | / | ≥10h(空载) ≥6h(载荷10kg) |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| - 8 | 起降抗侧风能力 | / | ≥8m/s |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| - 9 | 空中抗风能力（连续风） | / | ≥15m/s |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| - 10 | 定位导航 | / | 须具有机载双GPS测量航向角度功能。 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| - 11 | 动力电池仓要求 | / | 须具备环控装置，可对电池进行加热和保温。 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| - 12 | 安全飞行要求 | / | 须具备双备份加热排水型空速管（左右机翼各一套），空速管须具有低温自动加热排水功能，防止高海拔、低温、高湿等复杂环境下空速管结冰，主备之间应支持自动和手动切换。 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| - 13 | 最大飞行速度 | / | ≥144km/h |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| - 14 | 巡航速度 | / | ≥90km/h |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| - 15 | 发动机 | / | 无人机须采用四冲程发动机。 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| - 16 | 发动机排量 | / | ≥120cc |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

#### 表5.20：高分辨率正射相机功能和性能要求响应表（投标方需填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 总像素 | / | ≥1.5亿 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| - 2 | 重量 | / | ≤850g（无云台） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| - 3 | 体积 | / | ≤95*85*155mm（无云台） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| - 4 | 工作温度 | / | -40℃---65℃ |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| - 5 | 焦距 | / | ≥70mm |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| - 6 | 触发方式 | / | 须具备Skyport/低电平/串口/蓝牙/网口等方式 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| - 7 | 供电电压 | / | ≥12V |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| - 8 | 数据拷贝速度 | / | ≥1GB/S |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| - 9 | 总存储器容量 | / | ≥1TB |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| - 10 | 快门次数 | / | ≥50万次 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| - 11 | 无人机兼容性 | / | 须兼容市面主流多旋翼，固定翼，复合翼和M350/M400/CW-15/CW-25E等 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

6包装和运输

投标方必须按以下要求对设备进行包装运输，凡招标方的要求与下述不同时，按招标方的要求进行。

6.1 投标方所供的设备和附件，在货运途中需外包防雨防潮胶袋，用纸皮箱包封运输，纸皮箱间需加塞泡沫防震层，采取有效的防雨、防潮、防震措施，以适应远途运输的要求。

6.2 投标方对每一件非自身生产而外购的配套设备均严格执行原设备制造商推荐的运输建议，以确保设备在运输时完好如初。

6.3 投标方将包装所有供货设备，以使设备免遭污染，机械损伤和性能下降。

6.4 所有设备分别包装、装箱、或采取其他防护措施，以避免设备在运输过程中散失、损坏或被盗。

6.5 包装箱内装有技术文件，在包装箱外有标明技术文件放置处。技术文件有：产品合格证、使用说明书、装箱单及招标方指定的技术资料等。外包装箱上有：制造厂名称和地址、产品名称和型号、装箱数量、装箱日期等。

6.6 从投标方到用户方指定的目的地的运输由投标方负责。

6.7 在设备到达目的地后，由招标方组织用户方和投标方参加开箱检查接收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因投标方的责任与供货需求不符，招标方有权不予接收，并按招标方要求补齐或者更换。

7技术服务

7.1 技术培训

7.1.1 投标方应对用户提供技术培训和操作指导，投标方负责培训全部费用；

7.1.2 投标方提供现场培训；

7.1.3 投标方提供培训教师、培训安排、培训教材；

7.1.4 投标方应设计专门的培训课程，重点包括设备的整体使用方法，常见故障排查处理等。培训内容包括以上但不限于此。

7.1.5 培训时间不少2天。其中，交货后在南方电网公司下属相应的分子公司进行为期2天时间的培训。

7.1.6培训人员每次不少2人。

7.2 现场技术服务

7.2.1投标方派出的工程师，在设备的安装接线、调试和测试期间，应负责指导。

7.2.2 投标方派出的工程师，还应负责对买方的安装及维护人员进行现场培训，培训内容包括但不限于如何启动、操作及维护设备。

7.3远程技术支持

7.3.1招标方免费提供远程技术服务，远程技术服务项目期限不受限于保修期，远程技术服务在设备报废前有效。

7.3.2 招标方通过网络直播等方式每年组织1次设备使用及日常维护培训课程。

8质量保证和试验

8.1 投标方应确保其设备的完整性和可用性，保证仪器能够投入正常运行。若出现由于投标方提供的软/硬件应用不满足要求或所提供的技术支持和服务不全面而导致仪器功能无法实现或不能完全实现，由投标方承担全部责任。

8.2 投标方应根据国家标准和制造厂标准进行出厂试验，对其所供的设备进行全面的检查与试验，并提供出厂试验报告。

8.3 随设备需附带质量保证书和保修卡，自设备正式投运之日起不短于正常运行一年或设备到货一年半为质保期，两者以先到为准（供方承诺的质保期若长于上述时间，则按承诺时间执行），如需收取服务费用，请在投标书中说明服务种类和收费标准。

9设备验收

9.1 中标方应在合同规定时间内，将招标范围内所界定的工作完成，并将完整的成套设备及附件和技术文件通过双方认可的验收后，交付给采购的分子公司，其中包括：

9.1.1 满足本文件的项目目标和相应的技术要求、业务要求的完整的可最终良好运行的设备和附件；

9.1.2 应包括但不限于满足确保设备正常运行所需的操作及维护有关的全套技术文件。

9.2 验收时若发现设备或附件存在由中标方造成的缺陷或不符合本技术条件要求时，中标方应无条件更换设备或附件。

附录

附录1供货范围

*投标方提供的设备具体规格、数量见附表1:供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。设备应包含出厂所配置的所有部件。若中标后产品因促销、优惠活动等情况导致产品降价或配置修改，投标人需同比例降价或以配置较高的方案供货。

*投标方应履行服务义务，如履约过程中有产品质量、运输、到货、质保期内产生的问题导致服务质量受影响，招标方有权对投标方进行履约扣分处理。对应的分值根据招标人印发的管理规定扣分。若在履约过程期间遇管理规定调整，则履约扣分标准相应调整，以履约时施行有效的管理规定为准。

*投标方需承诺按照管理规定所要求的服务标准进行履约，若出现产品质量、迟交货、响应不及时、服务需求不满足等情况，招标方有权根据印发的管理规定进行罚款处理。若在履约过程期间遇管理规定调整，则罚款标准相应调整，以履约时施行有效的管理规定为准。

*投标方应根据需求情况提前准备库存产品，以应对大批次需求和紧急需求订单，确保发货及时。应标产品库存量应不少于1套。在框架有效期前一个月应一直保持库存稳定。招标方定期组织人员进行抽查，确保库存满足要求。如不符合要求，则视损失、影响情况对投标方进行履约扣分处理。

*如投标方为产品制造方，需承担起产品质量保障职责，并针对应标产品提供无条件的技术支持工作。如投标方为集成商，则需要原厂提供相关授权，对产品质量保障及无条件的技术支持工作。

*如招标方由于自身业务需求、战略调整或其他合理原因，需针对投标方供货范围进行调整，经协商一致后可终止投标方供货范围中所提供的任何一项或多项服务。

*供应商应确保产品到货验收后，免费提供维修及保养服务，与质保期时间一致。确保在质保期内，避免操作失误以外的产品故障影响作业。

附表1供货范围及设备技术规格一览表（投标方需填写）

| 序号 | 设备名称 | 招标方要求 |  |  | 投标方保证 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格 | 单位 | 数量 | 规格 | 单位 | 数量 |
|  | 小型垂直起降固定翼无人机 |  | 架 | 1 |  |  |  |
|  | 高精度测绘垂直起降固定翼无人机 |  | 架 | 1 |  |  |  |
|  | 地面站软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 光电吊舱 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 中测程激光雷达系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 长测程激光雷达系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 高密度长测程激光雷达系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 点云处理软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 正射相机 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 单光三轴吊舱 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 自动机巢 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 中继系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 云管控平台 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 机巢部署调试 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | CW-15电池组 |  | 组 | 1 |  |  |  |
|  | CW-15桨叶 |  | 支 | 1 |  |  |  |
|  | CW-15深度保养 |  | 次 | 1 |  |  |  |
|  | CW-25E电池组 |  | 组 | 1 |  |  |  |
|  | CW-25E桨叶 |  | 支 | 1 |  |  |  |
|  | CW-25E深度保养 |  | 次 | 1 |  |  |  |
|  | CW-30电池组 |  | 组 | 1 |  |  |  |
|  | CW-30桨叶 |  | 支 | 1 |  |  |  |
|  | CW-30深度保养 |  | 次 | 1 |  |  |  |
|  | 固定翼无人机配套移动指控系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 中型复合翼无人机套装 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 中型复合翼油电混动无人机 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 高分辨率正射相机 |  | 套 | 1 |  |  |  |

附录2技术差异汇总

投标方应将所供设备与本采购标准有差异之处，无论优于或劣于本规范书要求，均汇集成此表。

附表2技术差异表（投标方需填写）

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日

附录3主要元器件来源

*所有投标人需要提供主要元器件来源，制造商按附表3.1填写，集成商按附表3.2填写。

附表3.1设备制造商主要核心器件来源一览表（投标方填写）

| 序 号 | 名称 | 供货商 | 产品型号 | 生产厂家 | 证明材料（合同或自有知识产权） | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞行控制系统（示例） |  |  |  |  |  |
| 2 | 环境感知系统（示例） |  |  |  |  |  |
| 3 | 图传系统（示例） |  |  |  |  |  |
| 4 | 动力系统（示例） |  |  |  |  |  |
| 5 | 电池（示例） |  |  |  |  |  |
| 6 | 机场底座（示例） |  |  |  |  |  |
| 7 | ... |  |  |  |  |  |

*证明材料需附在表3.1后。

附表3.2设备集成商主要集成部件来源一览表（投标方填写）

| 序 号 | 名称 | 供货商 | 产品型号 | 生产厂家 | 证明材料（合同或自有知识产权） | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞行器（示例） |  |  |  |  |  |
| 2 | 电池（示例） |  |  |  |  |  |
| 3 | 机场底座（示例） |  |  |  |  |  |
| 4 | ... |  |  |  |  |  |

*证明材料需附在表3.2后。

备注：元器件清单投标人根据自身实际情况填写，示例内容仅作为参考。

附录4 备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见附表4, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

附表4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单（投标方填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日