标的1

# 项目名称：广东500千伏乐昌输变电工程施工

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司韶关供电局 |
| 2 | 项目建设地点 | 韶关市 |
| 3 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2025〕15 号 |
| 4 | 项目核准、备案文号 | 韶发改核准〔2025〕11号 |
| 5 | 资金落实情况 | 广电计财〔2025〕33 号 |
| 6 | 初设批复文号 | 南方电网工程【2025】6号 |
| 7 | 施工图预算批复文号 | / |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 中国能源建设集团广东电力设计研究院有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | 暂无 |

- 建设规模

- （一）变电工程

1、500千伏乐昌变电站新建工程：本期新建1000兆伏安主变1组、500千伏出线2回、220千伏出线2回。本期新建主变低压侧装设60兆乏低压并联电容器2组、60兆乏低压并联电抗器1组。站区总建筑面积4898.96平方米，均为装配式建筑，其中主控通信楼、500kV继电器小室、380V中央配电室、消防泵房、专用品库、警传室采用钢框架结构，220kVGIS室采用钢筋混凝土柱+钢梁结构，外墙采用装配式墙板。

- 2、对侧500千伏曲江变电站保护改造工程：500kV曲江变电站原坪石B厂线线路保护改造。其他二次系统与前期保持一致，本期无改动。

- 3、安全稳定控制系统工程：500kV安全稳定控制装置及系统调试。

- （二）线路工程

- 1、500kV乐昌解口坪曲线线路工程：

- （1）本工程将已建曲江～坪石B厂500千伏单回线路解口接入500千伏乐昌站，新建线路长度约27.0公里，其中乐昌～坪石B厂侧新建线路路径长约13.5公里，乐昌～曲江侧新建线路路径长约13.5公里。两条解口线路采用2个单回路并行架设。拆除500千伏坪石B厂～曲江线路旧线约2.0公里，拆除旧塔3基。解口后形成乐昌～坪石B厂线路路径长度约16.1公里，乐昌～曲江线路路径长度约118.7公里。

- （2）新建500千伏线路一档跨越110千伏关塘甲、乙线。为避免新建线路施工架线期间引起110千伏关塘甲、乙线同停，影响京广铁路牵引站电力供应，局部迁改110千伏关塘乙线。新建110千伏临时转供电线路路径长度约1公里，新建铁塔6基。拆除110千伏关塘乙线旧导地线路径长度约0.8公里，拆除旧塔4基；调整旧导地线弧垂约0.5公里。临时转供电完成后，该段转供电线路按永久旁路考虑。

- （三）通信工程

- 1、配套通信设备工程：本期建设广东省传输ASON网、保底通信网公共域、韶关地区传输ASON网、保底通信网粤北域光纤电路及相应配置。

- 2、500kV乐昌解口坪曲线线路OPGW工程：本工程随乐昌站至500kV坪曲线解口点新建的两条单回500kV线路分别架设1根48芯OPGW光缆；随乐昌站至110kV塘口站新建永久站外10kV电源线路建设1根48芯光缆。

- 具体建设规模以施工图纸为准。

- 采购范围

包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。

※变电部分：

变电建筑工程：

（一）主要生产工程：主要生产建筑，配电装置建筑，供水系统，消防系统；

（二）辅助生产工程：辅助生产建筑，站区性建筑，特殊构筑物，全站沉降观测点，站区绿化；

（三）与站址有关的单项工程：

☑地基处理，☑站外道路（其中□桥涵），☑站外水源，☑站外排水，□站外蒸发池，□施工降水，☑临时施工电源，□临时施工水源，□临时施工道路，□临时施工通信线路，□临时施工防护工程；

（四）其他费用工程：☑白蚁防治，☑拆除工程；

（五）其他： ☑站外水源，按实际发生的费用（经发包人确认）结算。

变电安装工程：

- 主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；

（二）辅助生产工程：检修及修配设备；

（三）与站址有关的单项工程：☑站外电源，□站外通信；

（四）其他费用工程：☑标志牌安装，☑拆除工程；

（五）其他：

1、☑本次限价范围不包括二次清册开列的（1）电力监控系统并网前测评（安全评估）、主机加固；（2）网络安全等级保护测评。

2、☑站外电源10kV迁改工程由中标承包方负责完成，相关费用计入限价，具体以施工图工程量为准。

※架空线路部分：

- 基础工程：基础工程材料工地运输，土石方工程，基础砌筑，基础防腐，基础防护，地基处理；

- 杆塔工程：杆塔工程材料工地运输，杆塔组立；

- 接地工程：接地工程材料工地运输，接地土石方，接地安装；

- 架线工程：架线工程材料工地运输，导地线架设（不含OPGW接续与测量），导地线跨越架设（其中☑带电跨越10千伏及以下电力线路、□带电跨越35千伏及以上电力线路、□跨越铁路、☑高速公路、☑一、二级公路、☑河流），其他架线工程；

- 附件安装工程：附件安装工程材料工地运输，绝缘子串及金具安装；

（六）辅助工程：永久施工道路修筑，尖峰、施工基面土石方工程，护坡、挡土墙及排洪沟，基础永久性围堰，索道站安装，杆塔上装的各类辅助生产装置（其中：☑标志牌安装，☑防坠地装置，□防鸟刺装置），☑输、送电线路试运；

（七）其他费用工程：☑拆除工程，□施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费），□施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿，□临时施工道路的青苗赔偿，□塔基占地及其青苗赔偿，□架线青苗赔偿，□接地线铺设的青苗赔偿，☑塔基绿化恢复，☑临时施工道路修筑费（单价/总价均报），输电线路跨越补偿费（□跨越铁路补偿费、☑跨越高速公路补偿费、☑跨越一、二级公路补偿费、☑跨越通航河流补偿费）；

（八）其他：

1、☑跨越等级公路4处，施工措施费及其施工申请手续费按5万元/处综合单价包干，结算不予调整。

2、☑跨越高速公路2处，施工措施费及其施工申请手续费按20万元/处综合单价包干，结算不予调整。

3、☑跨越通航河流（含航标、封航费）、油气管道等施工措施补偿费、评估费及其施工申请手续不计入限价，按实际发生的费用（经发包人确认）结算。

4、☑110kV关塘乙线迁改工程、35kV电力线路迁移（如有）、10kV电力线迁移（如有）均由中标承包方负责完成，相关费用计入限价，具体以施工图工程量为准。

5、☑通信塔迁移1座（如有）及通信线迁移（如有）均由中标承包方负责完成，费用不列入限价，按实际发生的费用（经发包人确认）结算。

※通信部分：

变电站工程：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；设备、光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

架空线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测量、接续、全程测量；与施工相关的所有其他费用项目；不包含光缆架设、拆除、跨越及青苗赔偿。

- 承包方式

包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。

※变电部分：

- （一）甲供物资：

- 变电建筑工程：

- 1、不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，铜铝端子，铜端子，构支架钢结构（含构支架、横梁，爬梯、避雷针），标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板），装配式变电站围墙和主变防火墙（含混凝土和复合材质，厂家包安装及基础灌浆），电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电杆（含混凝土和复合材料），电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管），电缆管塞封堵器，空调（精密空调、中央空调（换流站阀厅用）、工业空调（STATCOM集装箱用）、防爆空调（蓄电池室）），智能围栏。

- 2、□装配式电缆沟、□消防电缆、□电梯（不含货物电梯）、□嵌入式空调（天井式）、☑专用空调（生产场所、带自动启动功能）。

- 变电安装工程：

- 1、电气一、二次设备，预制舱配电房，机载高速光电吊舱设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，计量用电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置、通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）。

- 2、□吊车。

（二）其他甲供物资：     /    。

※架空线路部分：

（一）甲供物资：

1、杆塔（水泥杆），铁塔加固器装置，高空防坠落装置，攀爬机轨道，钢绞线，铝绞线，导地线，绝缘子、绝缘横担，金具，标准铁构件，光缆，光缆金具，线路避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，视频监控系统，防鸟装置，铜覆钢接地极，石墨基接地体，通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）、警示灯（航空、航道）、航道牌及支架。

2、☑地脚螺栓，☑直升机巡视作业标志牌。

（二）其他甲供物资：    /     。

※电缆线路部分：建设单位提供部分设备及材料：

- （一）甲供物资：

- 1、电力电缆，电缆终端头，电缆直通接头，电缆绝缘接头，电缆T接头，电缆固定夹，带保护器接地箱，直接接地箱，同轴电缆，接地线，回流线，接地箱，避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，光缆及光缆附件，电缆隧道装置（含电缆隧道综合监测系统、隧道专用LED灯具、电缆隧道巡检机器人轨道、电缆隧道智能巡检机器人、电缆防火防爆装置、电缆隧道立柱支架、电缆隧道户外动力箱（IP66）），隧道风机，海缆保护区航标，接头区灭火装置，电缆支架（铝合金、槽钢、复合材质），电缆保护管材（包括HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）、电缆管塞封堵器，标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板）、智能围栏，标志牌（电缆标志牌、警示牌、标示桩、走向标志、安装支架）。

- 2、□装配式电缆沟，□玻璃钢管。

（二）其他甲供物资：      /     。

※通信部分：建设单位提供部分设备及材料：

变电部分：

- 甲供物资：通信相关设备（含光传输设备、无线设备、电话、电池、监控、视频会议系统等），数据网设备，机架，通信电源，通信光缆及其金具，综合配线设备及材料，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。

- 其他甲供物资：     /      。

注：建设单位提供的设备、材料以合同附件（甲供设备材料明细表）为准。