标的2

# 项目名称：惠州220千伏东风输变电工程、中海壳牌惠州三期乙烯项目用户站配套220千伏接入间隔扩建工程施工

| 序号 | 项目 | 内容（惠州220千伏东风输变电工程） | 内容（中海壳牌惠州三期乙烯项目用户站配套220千伏接入间隔扩建工程） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 惠州供电局 | 惠州供电局 |
| 2 | 项目建设地点 | 惠州市 | 惠州市 |
| 3 | 可研批复文号 | 广电规〔2024〕120号 | 广电规〔2024〕206号 |
| 4 | 项目核准、备案文号 | 惠能重核准〔2024〕22 号 | 惠能重核准〔2024〕26号 |
| 5 | 资金落实情况 | 惠供电计〔2025〕33号 | 惠供电计〔2025〕33号 |
| 6 | 初设批复文号 | 广电建〔2025〕81 号 | 广电建〔2025〕101号 |
| 7 | 施工图预算批复文号 | 广电建〔2025〕187 号 | 广电建〔2025〕169号 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 惠州电力勘察设计院有限公司/广东省惠勘建设工程有限责任公司 | 惠州电力勘察设计院有限公司/广东省惠勘建设工程有限责任公司 |
| 9 | 项目监理单位 | 公诚管理咨询有限公司 | 暂无 |

- 建设规模

- 1.惠州220千伏东风输变电工程

- （一）变电工程

- 1、220KV东风变电站工程：电气部分本期新建主变压器2×240MVA，均为户外布置；220kV 出线本期4回架空，2回主变架空进线；110KV出线本期6回，进线本期2回。10KV本期出线20回，10kV无功补偿装置2×(6×8016)Mvzr，相应二次及土建部分。

- 2、500kV惠州站保护改造工程：对500kV惠州站进行保护改造。

- 3、220KV维布站扩建110KV间隔工程：220kkV维布站扩建110KV间隔1个。

- 4、110kV鸿兴站扩建110KV间隔工程：110kV鸿兴站扩建110kV间隔2个。

- 5、110kV坑塘站110kV间隔改造工程：在110kV坑塘站侧110kV布田丙线-1T坑塘丙支线、布田乙线-1T坑塘乙线各增加1组110kV干式电流互感器。

- （二）架空线路工程

- 1、220kV 惠维甲乙线解口入东风站线路工程（架空部分）：新建220kV同塔双回架空线路长2×4.623km（维布站侧）+2×5.028km（惠州站侧）。

- 2、110kV维布约场祥云T接线T接入东风站线路工程（架空部分）：自东风站侧电缆终端塔建设双回架空线路分别T接110kV布约线-2T祥云支线、110kV布田甲线-3T祥云分支线。新建双回线路长2×0.966km。调整110kV布约线-2T祥云支线T接点位置利用110kV布约线#14塔、110kV布田甲线-1T约场支线#4-#14段双回塔备用横担挂线，加挂单回导线长1×3.175km;配合挂线涉及110kV布约线新建单回架空线路长1×0.428km。

- 3、110kV东风至鸿兴线路工程（架空部分）：自220kV东风站至龙湖站，新建110kV单回架空线路长1×（0.267+0.360）km，新建110kV同塔双回线路长2×2.424km。

- 电缆线路工程

- 1、220kV维布站110kV线路改接工程：新建110kV单回电缆线路长1×0.078km；110kV布田乙线-1T坑塘乙支线，改T至110kV维布至龙湖甲线，利用原有电缆敷设单回电缆线路长约 1×0.038km；110kV布田丙线-1T坑塘丙支线改T至110kV维布至龙湖乙线。利用原有电缆敷设单回电缆线路长约1×0.044km。

- 2、110kV 维布约场祥云T接线T接入东风站线路工程(电缆部分)：自220kV东风站南侧电缆出线至本期新建电缆终端塔,新建单回电缆线路长1×(0.162+0.180)km。土建部分：新建双回路浮面电缆沟83m，单回路浮面电缆沟19m。

- 3、110kV东风至鸿兴线路工程（电缆部分）：自220kV东风站南侧电缆出线至新建电缆终端塔，新建单回电缆线路长1×(0.152+0.154)。土建部分：新建双回路浮面电缆沟51m，单回浮面电缆沟26.5m。

- 通信工程

- 1、配套通信设备工程：本期工程配置2套ASON光传输设备、1套调度数据网设备、1套综合数据网设备、1套配电数据网设备、配线设备及材料、无线设备一套，并完成配套措施。

- 2、220kV惠维甲乙线解口入东风站线路工程（OPGW 光缆部分）：沿解口点至东风站新建220kV线路建设2条48芯OPGW光缆，新建惠州至东风48芯OPGW光缆长1×5.028km，新建维布至东风48芯OPGW光缆长1×4.567km，维布至东风利用原有48芯OPGW光缆挂线长1×0.056km。

- 3、110kV维布约场祥云T接线T接入东风站线路工程（OPGW光缆部分）：沿东风站至解口点110kV新建线路建设2条48芯OPGW光缆，新建OPGW光缆长1×（0.452+1×0.694）km；#7-#9利用原有24芯OPGW光缆重新挂线长2×0.272km+1×0.242km，调整#9-#13已有维布至祥云侧光缆长1×1.267km；沿110kV布约线-2T祥云支线#14至110kV约场线#14档架设一根48芯OPGW光缆（做防雷地线用）长1×0.049km，沿110kV布约线#4-#5段新建线路架设1根48芯OPGW光缆长1×0.428km。

- 4、110kV维布约场祥云T接线T接入东风站线路工程（管道光缆部分）：沿东风站至解口点110kV新建线路建设2条48芯管道光缆，沿东风站站内及站外电缆通道敷2根芯管道光缆长2×0.180km 。

- 5、110kV东风至鸿兴线路工程（OPGW光缆部分）：沿东风站至龙湖站110kV新建架空线路建设2条48芯OPGW长1×(2.691+2.784）km，新建 OPGW光缆2根同塔挂线长2×2.424km，单根挂线长1×（0.267+0.360）km。

- 6、110kV东风至鸿兴线路工程（管道光缆部分）：自220kV东风站至110kV龙湖(鸿兴)站新建线路建设2根管道光缆，形成东风至龙湖(鸿兴)2根48芯光缆路，本工程沿东风站站内及站外电缆通道敷设2根48芯管道光缆长2×0.154km。

- 2.中海壳牌惠州三期乙烯项目用户站配套220千伏接入间隔扩建工程

- （一）变电工程

- 1、500kV崇文站扩建220kV间隔工程：前期采用GIS户内布置，本期不改变其接线方式及配电装置型式，利用原有备用间隔扩建出线，间隔内设备已建，本期仅完善设备连接线。

- 2、220kV伟业站扩建220kV间隔工程：前期采用GIS户内布置，本期不改变其接线方式及配电装置型式，在备用间隔位置扩建1个电缆出线间隔。

- （二）通信工程

- 1、配套通信设备工程：配套建设站端通信设备。

- 注：具体建设规模以施工图纸为准。

- 采购范围：包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及☑的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。

- 1.惠州220千伏东风输变电工程

※变电部分：

变电建筑工程：

（一）主要生产工程：主要生产建筑，配电装置建筑，供水系统，消防系统；

（二）辅助生产工程：辅助生产建筑，站区性建筑，特殊构筑物，全站沉降观测点，站区绿化；

（三）与站址有关的单项工程：

☑地基处理， ☑站外道路（其中□桥涵）， ☑站外水源， ☑站外排水，□站外蒸发池，□施工降水，☑临时施工电源， □临时施工水源，□临时施工道路，□临时施工通信线路，□临时施工防护工程；

（四）其他费用工程：☑白蚁防治，☑拆除工程；

（五）其他： ☑余土消纳。

变电安装工程：

（一）主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；

（二）辅助生产工程：检修及修配设备；

（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；

（四）其他费用工程：☑标志牌安装，☑拆除工程；

（五）其他：☑不含二次开列的等保测评。

※架空线路部分：

（一）基础工程：基础工程材料工地运输，土石方工程，基础砌筑，基础防腐，基础防护，地基处理；

（二）杆塔工程：杆塔工程材料工地运输，杆塔组立；

（三）接地工程：接地工程材料工地运输，接地土石方，接地安装；

（四）架线工程：架线工程材料工地运输，导地线架设（不含OPGW接续与测量），导地线跨越架设（其中☑带电跨越10千伏及以下电力线路、□带电跨越35千伏及以上电力线路、□跨越铁路、☑高速公路、☑一、二级公路、□河流），其他架线工程；

（五）附件安装工程：附件安装工程材料工地运输，绝缘子串及金具安装；

（六）辅助工程：永久施工道路修筑，尖峰、施工基面土石方工程，护坡、挡土墙及排洪沟，基础永久性围堰，索道站安装，杆塔上装的各类辅助生产装置（其中：☑标志牌安装，☑防坠地装置，☑防鸟刺装置），☑输、送电线路试运；

（七）其他费用工程：☑拆除工程，□施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费），□施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿，□临时施工道路的青苗赔偿，□塔基占地及其青苗赔偿，□架线青苗赔偿，□接地线铺设的青苗赔偿，☑塔基绿化恢复，☑临时施工道路修筑费（单价/总价均报），输电线路跨越补偿费（□跨越铁路补偿费、☑跨越高速公路补偿费、☑跨越一、二级公路补偿费、□跨越通航河流补偿费）；

（八）其他：☑余土消纳。

※电缆线路部分：

施工图纸范围内的电缆建筑：

（一）土石方：材料运输，土石方挖填，开挖路面，修复路面，隧道挖填；

（二）构筑物：材料运输，直埋电缆垫层及盖板，电缆沟、浅槽，工作井，电缆埋管，隧道，隧道工作井，栈桥，基础；

（三）辅助工程：材料运输，通风，照明，排水，消防，围护，地基处理；

（四）其他费用工程：□白蚁防治，□拆除工程，□电缆走廊绿化赔偿，□沿线建（构）筑物的拆除，☑与城市规划、市政、园林、交警、城监、公路等部门联系办理施工许可手续，□施工临时占用地补偿费；

（五）其他： ☑余土消纳。

施工图纸范围内的电缆安装：

（一）电缆桥、支架制作安装：材料运输，电缆桥架，电缆支架；

（二）电缆敷设：材料运输，直埋敷设，电缆沟、浅槽敷设，埋管内敷设，电缆隧道敷设，桥架敷设，栈桥敷设；

（三）电缆附件：材料运输，终端头制作安装，中间接头制作安装，接地安装，设备安装，电缆保护管；

（四）电缆防火：材料运输，构筑物防火，电缆本体防火；

（五）调试与试验：电缆试验（其中：☑电缆局部放电试验，☑电缆参数测定），设备试验；

（六）电缆监测（控）系统：材料运输，在线监测，安保监控；

（七）其他费用工程：☑标志牌安装，☑拆除工程，☑线路牌挂牌；

（八）其他： /。

※通信部分：

变电站工程：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；设备、光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

架空线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测量、接续、全程测量；与施工相关的所有其他费用项目；不包含光缆架设、拆除、跨越及青苗赔偿。

电缆线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

- 2.中海壳牌惠州三期乙烯项目用户站配套220千伏接入间隔扩建工程

※变电部分

变电安装工程：

（一）主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；

（二）辅助生产工程：检修及修配设备；

（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；

（四）其他费用工程：☑标志牌安装，☑拆除工程；

※通信部分:

变电站工程：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；设备、光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

注：特殊调试以合同附件特殊调试项目为准；

- 承包方式：包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及☑的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。

- 1.惠州220千伏东风输变电工程

包工、部分包料。

※变电部分：

（一）甲供物资：

变电建筑工程：

1、不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，铜铝端子，铜端子，构支架钢结构（含构支架、横梁，爬梯、避雷针），标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板），装配式变电站围墙和主变防火墙（含混凝土和复合材质，厂家包安装及基础灌浆），电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电杆（含混凝土和复合材料），电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管），电缆管塞封堵器，空调（精密空调、中央空调（换流站阀厅用）、工业空调（STATCOM集装箱用）、防爆空调（蓄电池室）），智能围栏。

2、□装配式电缆沟、□消防电缆、□电梯（不含货物电梯）、□嵌入式空调（天井式）、☑专用空调（生产场所、带自动启动功能）。

变电安装工程：

1、电气一、二次设备，预制舱配电房，机载高速光电吊舱设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，计量用电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置、通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）。

2、□吊车。

（二）其他甲供物资：  /    。

※架空线路部分：

（一）甲供物资：

1、杆塔（水泥杆），铁塔加固器装置，高空防坠落装置，攀爬机轨道，钢绞线，铝绞线，导地线，绝缘子、绝缘横担，金具，标准铁构件，光缆，光缆金具，线路避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，视频监控系统，防鸟装置，铜覆钢接地极，石墨基接地体，通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）、警示灯（航空、航道）、航道牌及支架。

2、☑地脚螺栓，☑直升机巡视作业标志牌。

（二）其他甲供物资：  /    。

※电缆线路部分：建设单位提供部分设备及材料：

（一）甲供物资：

1、电力电缆，电缆终端头，电缆直通接头，电缆绝缘接头，电缆T接头，电缆固定夹，带保护器接地箱，直接接地箱，同轴电缆，接地线，回流线，接地箱，避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，光缆及光缆附件，电缆隧道装置（含电缆隧道综合监测系统、隧道专用LED灯具、电缆隧道巡检机器人轨道、电缆隧道智能巡检机器人、电缆防火防爆装置、电缆隧道立柱支架、电缆隧道户外动力箱（IP66）），隧道风机，海缆保护区航标，接头区灭火装置，电缆支架（铝合金、槽钢、复合材质），电缆保护管材（包括HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）、电缆管塞封堵器，标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板）、智能围栏，标志牌（电缆标志牌、警示牌、标示桩、走向标志、安装支架）。

2、□装配式电缆沟，□玻璃钢管。

（二）其他甲供物资：  /    。

※通信部分：建设单位提供部分设备及材料：

变电部分：

（一）甲供物资：通信相关设备（含光传输设备、无线设备、电话、电池、监控、视频会议系统等），数据网设备，机架，通信电源，通信光缆及其金具，综合配线设备及材料，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。

（二）其他甲供物资：  /    。

架空线路部分：

（一）甲供物资：光缆。

（二）其他甲供物资：☑光缆金具；☑接续盒。

电缆线路部分：

（一）甲供物资：

1、光缆及光缆附件，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。

2、□装配式电缆沟，□玻璃钢管。

（二）其他甲供物资：  /    。

- 2.中海壳牌惠州三期乙烯项目用户站配套220千伏接入间隔扩建工程

※变电部分：

- （一）甲供物资：

- 变电安装工程：

1、电气一、二次设备，预制舱配电房，机载高速光电吊舱设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，计量用电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置、通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）。

2、□吊车。

（二）其他甲供物资：     /    。

※通信部分：建设单位提供部分设备及材料：

变电部分：

- 甲供物资：通信相关设备（含光传输设备、无线设备、电话、电池、监控、视频会议系统等），数据网设备，机架，通信电源，通信光缆及其金具，综合配线设备及材料，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。

- 其他甲供物资：     /    。

注：建设单位提供的设备、材料以合同附件（甲供设备材料明细表）为准。