# 标的4

项目名称：广西500千伏金陵站接线完善工程（超高压部分）施工

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2024〕126号 |
| 2 | 项目备案文号 | 桂发改电力〔2025〕336号 |
| 3 | 初设批复文号 | 南方电网输配电〔2025〕72号 |
| 4 | 资金落实情况 | 桂发改电力〔2025〕336号 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | / |
| 6 | 项目建设单位 | 南网超高压公司南宁局 |
| 7 | 项目建设地点 | 广西壮族自治区南宁市江南区500kV南宁变电站 广西壮族自治区百色市平果县上马头镇500kV平果变电站 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | / |

一、项目概况

（一）广西500千伏金陵站接线完善工程（超高压部分）施工

※变电部分:

变电建筑工程：

本项目不涉及。

变电安装工程：

500kV南宁变电站更换平南线路单回间隔线路保护，调整相应二次线。

500kV平果变电站更换平南线路单回间隔监控系统、保信等系统装置调试以及配套通信设备施工。

※架空线路部分:

本项目不涉及。

※通信部分：

南网ASON网：平果变利旧原有板卡和光路子系统（BA+DCM），南宁变利旧原有板卡，拆除1套光放子系统。

南网主干传输B网：平果变和南宁变各安装2块BA板，利旧原有光接口板卡，调试光缆解口后的光路。

南网保底通信网骨干域：在平果变配置1块色散补偿模块，其余光接口板和光放子系统利旧。在南宁变更换1个80km光模块，利旧原有板卡，拆除1套光放子系统。调试光缆解口后的光路。

省传输B网：调试光缆解口后的光路。

南网保底通信网广西域：在平果变配置1块色散补偿模块，其余光接口板和光放子系统利旧。在南宁变更换1个80km光模块，利旧原有板卡，拆除1套光放子系统。调试光缆解口后的光路。

具体建设规模以施工图纸为准。

# 二、采购范围

# 包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及☑的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。

（1）广西500千伏金陵站接线完善工程（超高压部分）施工

※变电部分：

变电建筑工程：

本项目不涉及。

变电安装工程：

（一）主要生产工程：线路保护更换安装、电缆支架安装及电缆敷设、远动系统调试（含总调、中调、地调调度端的扩容）；

（二）辅助生产工程：无；

（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；

（四）其他费用工程：□标志牌安装，□拆除工程；

（五）其他：     /    。

※架空线路部分：

本项目不涉及。

※通信部分：

本项目不涉及。

三、承包方式

包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。

（1）广西500千伏金陵站接线完善工程（超高压部分）施工

※变电部分：

（一）甲供物资：

变电建筑工程：

本项目不涉及。

变电安装工程：

1、电气二次设备：本期新上的500kV线路保护，控制电缆、光缆、网线。

2、□标志牌、□相关间隔电缆牌更换、□电缆二次接地材料及相关防火封堵材料。

（二）其他甲供物资： /。

※架空线路部分：

本项目不涉及。

※通信部分：

1、变电部分：

（一）甲供物资：通信设备及板卡、尾纤。

（二）其他甲供物资：  /    。

2、架空线路部分：

（一）甲供物资：无。

（二）其他甲供物资：  □光缆金具、□绝缘子、□金具、□光缆标识牌。