标的5

# 项目名称：南宁六景工业园220kV固晟开关站工程施工

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 |
| 2 | 项目建设地点 | 南宁市横州市石板村纬九路与景江大道十字路口 |
| 3 | 可研批复文号 | 桂电规划〔2025〕80号 |
| 4 | 项目核准、备案文号 | 南政务发改〔2025〕43号 |
| 5 | 资金落实情况 | 桂电规划〔2025〕138号 |
| 6 | 初设批复文号 | 桂电基建〔2025〕117号 |
| 7 | 施工图设计批复文号 | / |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 柳州电力勘察设计有限公司 |
| 9 | 监理单位 | / |

- 建设规模

- （一）变电工程

- 1.220kV固晟开关站工程：

- 220kV出线终期6回，本期6回；预留远期扩建主变及110kV、10kV设备场地。本站按半户内GIS变电站布置，220kV采用户内GIS设备。本工程按最终规模一次征地，总征地面积21.65亩，其中围墙内占地16.23亩。全站总建筑面积6858.16m²，其中本期主控通信楼1363.92m²，220kVGIS配电装置楼827.1m²。外引电源新建10kV架空段路径长度约1.4+0.3km，10kV电缆段路径长度约0.15+0.15km。对侧增辉站220kV线路保护更换1回。

- （二）线路工程

- 固晟开关站π接六景热电～增辉220kV线路工程：

π接段至六景热电侧新建线路路径长度约0.2km。采用单回路电缆建设，电缆截面采用1×1600mm²。π接段至增辉侧新建线路路径长度约0.3km，采用单回路电缆建设，电缆截面采用1×2500mm²。新建电缆沟（按1回设计，本期利用1回）长度约0.37km，新建电缆排管（按4+2管设计）长度约0.13km。

- 采购范围

※变电站部分：

包括：（1）施工图纸范围内的变电站三通（通水、通电、通路）一平；（2）施工图纸范围的变电站建构筑物施工（含站区绿化、消防设施安装、临时施工电源、临时及永久水源、临时及永久进站道路等）；（3）施工图纸范围内的各类设备安装（含二次、通信及远动）、调试及试验工作；（4）图像监控系统配合厂家安装及调试；（5）施工图纸范围内的消防设施及消防器材的采购及安装、开展消防检测、配合消防报装报验及备案（要求通过消防验收）；（6）二次防雷设备配合厂家安装及调试；（7）导引光缆敷设并熔入ODF架；（8）施工图纸范围内的各类风机采购及安装；（9）负责办理供水接入、排污接口、道路开口及涉及占地补偿等工作；（10）施工电源线路、外来电源线路（含永临结合的电源）、外来水源工程施工时的临时用地补偿（包括施工中因运输、堆放材料、机具，开挖基础土石方，开挖接地槽土石方，施工基础、组立杆塔过程中临时占用场地青苗赔偿、清理、复垦工作等相关费用），征地拆迁补偿工作服务；（11）施工电源、外来电源（含永临结合的电源）路径范围内及变电站站址内的电力设施、通信设施、绿化苗木等其他用户资产的迁移施工；（12）余物清理（包括站址范围内的建（构）筑物、旧设备拆除及清理）；（13）施工图纸范围内的安健环采购及安装（如不锈钢围栏、限高杆、减速带、限速标志等）；（14）施工图纸以外的变电站安健环设施（标示牌、警示牌、宣传栏等）安装；（15）配合完成空调安装；（16）负责弃土、消纳、取土等土方处理工作。

不包括：（1）变电站征地服务；变电站站址用地蓝线内的征地赔偿；（2）环评及水土保持项目验收及补偿；（3）施工电源、外来电源（含永临结合的电源）的塔基永久占地补偿，线路走廊迁移、损坏补偿；（4）等保测评。

※对侧间隔部分：

包括：（1）施工图纸范围内的旧设备拆除，及各类设备安装（含二次、通信及远动）、调试、及试验工作；（2）本期新安装的设备与对侧变电工程的二次设备联调、检测、测试及试验工作；（3）电缆标志牌、设备标签更换；（4）变电站五防系统的修改及接入；（5）电能计量系统接入（实现远传）；（6）保护信息管理子站系统的修改及接入；（7）故障录波装置修改及接入；（8）母线保护的修改及接入；（9）直流系统修改及接入；（10）同步时钟对时系统修改及接入；（11）变电站综合自动化监控系统完善，间隔名调整、新增信息实现远传至主站（12）导引光缆敷设并熔入ODF架，新建光纤通道调试；（13）设备搬迁；（14）安健环采购及安装（具体采购项按照甲乙供清单）。

※电缆线路（含光缆）部分：

包括：（1）施工图纸范围内的电缆土建管沟建设、电缆敷设及安装、电缆附件制作及安装、电缆防火与阻燃及防水封堵、电缆试验（含主绝缘的绝缘电阻、外护套绝缘电阻、外护套直流耐压试验、主绝缘交流耐压试验等）及调试工程；（2）电缆土建管沟工程、本体工程、沿线的管线迁移、道路施工期临时占用、路面及绿化破除恢复（包括缴纳挖掘修复保证金等路面绿化行政许可费用）；（3）光缆敷设；（4）光缆的测量及接续（含光纤架设、光缆现场单盘开箱检验、金具及附件现场开箱检验、光缆单盘测试）、光缆架设；（5）光缆安装、光纤接头标识、光缆熔接、光纤配线架（ODF）安装、光缆接续及测量、光缆全程接续点单向衰耗测试、光缆全程接续点双向平均衰耗测试等）；（6）安健环采购及安装（具体采购项按照甲乙供清单）（7）电缆线路电气参数测量及办理所有施工许可手续；（8）电缆线路工程征地拆迁补偿服务工作；（9）电缆工程施工临时用地补偿（包括施工中因运输、堆放材料、机具，开挖电缆管沟过程中临时占用场地青苗赔偿、清理、复垦工作等相关费用）；（10）线路走廊范围内的电力设施、通信设施、绿化苗木等其他用户资产的迁移施工及恢复；（11）电缆在线监测装置系统的安装及调试（要求实现数据远传至主站）。

不包括：电缆土建井管沟涉及永久占地及其迁移、损坏补偿；顶管三维测绘；水土保持项目验收及补偿等其他工作。。

※其他部分：

包括：（1）配合设计单位办理规划许可手续；（2）负责办理市政、园林、交警、城监、公路、铁路等部门的相关施工许可手续，缴纳挖掘修复路面、绿化保证金以及跨越铁路公路等因施工原因产生的保证金；（3）弃土场地租用；（4）物资到货验收、现场保管、二次倒运；（5）拆除旧设备、材料及甲供物资工程余料运输至建设单位或指定仓库。（6）涉及项目所有厂家安装调试的配合协助工作；（7）设备的整套启动试运工作，其他站点及线路需配合本工程投产的配合启运工作，受本工程启运后系统变化的配套试验工作（指其他已接入系统设备但未完成启动试运行的项目，包括但不限于备自投试验、带负荷判方向等）；（8）通过政府及上级电力主管部门组织各项验收（包括竣工验收、消防验收、档案验收、质监验收、规划验收、环评验收、水土保持方案等验收）；（9）与施工方案有关（除跨越铁路、公路、航道）的各类评估，包括委托有资质的评估单位；（10）项目实施过程中的信息系统应用；（11）建设资料电子化移交；（12）质保期消缺；（13）配合结算各阶段的相关内容和服务；（14）按照政府及上级电力主管部门建设工程施工围挡最新要求，做好施工期间的围挡工作;（15）白蚁防治；（16）余土处置。(17）地埋输油管道保护施工;(18)除建设单位委托第三方检测机构进行检测外的其他全部检测项目。

不包括：（1）办理各类施工许可及验收手续时政府部门向建设单位收取（除缴纳挖掘修复路面绿化保证金以及跨越铁路公路等因施工原因产生的保证金外）费用；（2）工程项目建设单位委托第三方检测机构进行的检测业务（根据《建设工程质量检测管理办法》的规定：专项检测1.场地土方回填试验（(击实试验、压实度试验）；2.钢筋混凝土实体监测(钢筋保护层厚度、混凝土强度、尺寸偏差)；3.桩基础检测(承载力、桩身完整性)；4.地基承载力检测；5.锚杆锁定力检测；见证取样检测1.水泥物理力学性能检验；2.钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验；3.砂、石常规检验；4.混凝土、砂浆强度检验）。（3）变电站及线路导地线耐张线夹、接续管X射线成像检测。（4）三维惯性陀螺仪管道定位检测。

- 承包方式

- 包工、部分包料。

甲供物资清单：

1、220kV固晟开关站工程招标人提供的设备、材料清单

| 序号 | 设备、材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安装工程（含通信） |  |  |  |  |
| （一） | 设备部分 |  |  |  |  |
|  | 一次部分 |  |  |  |  |
| 1 | 变压器系统 | 不涉及 |  |  |  |
| 2 | 220kV户外配电设备装置 | 不涉及 |  |  |  |
| 3 | 110kV户内配电设备装置 | 不涉及 |  |  |  |
| 4 | 220kV户内GIS设备 |  |  |  |  |
| 4.1 | 220kV户内全封闭式组合电器（电缆出线间隔） | 额定电压：220kV；额定电流：4000A 额定短时耐受电流（有效值）：50kA/3s 额定峰值耐受电流（峰值）：125kA (A)SF6断路器1台：额定电压220kV，额定电流4000A，额定开断电流50kA，附电动弹簧操作机构，控制电压DC110V，电机电压AC380V (B)三相隔离开关3组：额定电压220kV，额定电流4000A，热稳定电流50kA/3s，电动操作机构，控制电压AC220V，电机电压AC380V (C1)快速接地开关1组：额定电压220kV，热稳定电流50kA/3s，额定关合电流125kA，电动操作机构，控制电压AC220V，电机电压AC380V (C2)接地开关2组：额定电压220kV，热稳定电流50kA/3s，额定关合电流125kA，电动操作机构，控制电压AC220V，电机电压AC380V (D)电流互感器： 1200-2400/1A，0.2S级，10VA，三相1组 1200-2400/1A，0.5S级，10VA，三相1组 2400/1A，5P30，20VA，三相6组 (E)电缆终端1组：额定电压220kV，额定电流4000A，额定热稳定电流50kA/3s，泄漏比距≥25mm/kV (F)1组 氧化锌避雷器，Y(H)10W-204/532 (G)单相PT 1组 ，220/√3:0.1/√3:0.1 0.5/3P 10VA (H)带电显示闭锁装置（三相） (I)就地控制及智能终端柜1台 (J)配置SF6气体压力/密度数字化远传表计 | 间隔 | 6 |  |
| 4.2 | 220kV户内全封闭式组合电器（主变架空进线间隔） | 额定电压：220kV；额定电流：4000A 额定短时耐受电流（有效值）：50kA/3s 额定峰值耐受电流（峰值）：125kA (A)SF6断路器1台：额定电压220kV，额定电流4000A，额定开断电流50kA，附电动弹簧操作机构，控制电压DC110V，电机电压AC380V (B)三相隔离开关3组：额定电压220kV，额定电流4000A，热稳定电流50kA/3s，电动操作机构，控制电压AC220V，电机电压AC380V (C)三相接地开关3组：额定电压220kV，热稳定电流50kA/3s，额定关合电流125kA，电动操作机构，控制电压AC220V，电机电压AC380V (D)电流互感器： 800-1600/1A，0.2S级，5VA，三相1组 800-1600/1A，0.5S级，10VA，三相1组 1600/1A，5P30，20VA，三相6组 (E)空气套管终端3支：额定电压220kV，额定电流2500A，额定热稳定电流50kA/3s，泄漏比距≥25mm/kV (F)带电显示闭锁装置（三相） (G)就地控制及智能终端柜1台 (H)配置SF6气体压力/密度数字化远传表计 | 间隔 | 2 |  |
| 4.3 | 220kV户内全封闭式组合电器（母线设备间隔） | 额定电压：220kV；额定电流：4000A 额定短时耐受电流（有效值）：50kA/3s 额定峰值耐受电流（峰值）：125kA (A)三相隔离开关1组：额定电压220kV，额定电流2500A，热稳定电流50kA/3s，电动操作机构，控制电压AC220V，电机电压AC380V (B1)快速接地开关1组：额定电压220kV，热稳定电流50kA/3s，额定关合电流125kA，电动操作机构，控制电压AC220V，电机电压AC380V (B2)接地开关1组：额定电压220kV，热稳定电流50kA/3s，额定关合电流125kA，电动操作机构，控制电压AC220V，电机电压AC380V (C)电压互感器3台 220/√3:0.1/√3:0.1/√3:0.1/√3:0.1 0.2/0.5(3P)/3P/3P，50VA/50VA/50VA/50VA (D)就地控制及智能终端柜1台 (E)配置SF6气体压力/密度数字化远传表计 | 间隔 | 2 |  |
| 4.4 | 220kV户内全封闭式组合电器（母联间隔） | 额定电压：220kV；额定电流：4000A 额定短时耐受电流(有效值)：50kA/3s 额定峰值耐受电流（峰值）：125kA (A)SF6断路器1台：额定电压220kV，额定电流4000A，额定开断电流50kA，附电动弹簧操作机构，控制电压DC110V，电机电压AC380V (B1)三相隔离开关2组：额定电压220kV，额定电流4000A，热稳定电流50kA/3s，电动操作机构，控制电压AC220V，电机电压AC380V (B2)接地开关2组：额定电压220kV，热稳定电流50kA/3s，额定关合电流125kA，电动操作机构，控制电压AC220V，电机电压AC380V (C)电流互感器： 1200-2400/1A，0.5S级，10VA，三相1组 2400/1A，5P30，20VA，三相6组 (D)就地汇控柜1台 (E)就地控制及智能终端柜1台 (F)配置SF6气体压力/密度数字化远传表计 | 间隔 | 1 |  |
| 4.5 | 220kV户内全封闭式组合电器（主母线） | 双母线，额定电流4000A，热稳定电流50kA/3s | 米 | 90 |  |
| 4.6 | 220kV户内全封闭式组合电器（分支母线） | 额定电流4000A，热稳定电流50kA/3s | 米 | 255 |  |
| 4.7 | SF6泄漏报警系统 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 110kV户内GIS设备 | 不涉及 |  |  |  |
| 6 | 35kV户外配电设备装置 | 不涉及 |  |  |  |
| 7 | 35kV户内配电设备装置 | 不涉及 |  |  |  |
| 8 | 10kV户内配电设备装置 | 不涉及 |  |  |  |
| 9 | 无功补偿装置 | 不涉及 |  |  |  |
| 10 | 中性点接地装置 | 不涉及 |  |  |  |
| 11 | 站用变压器 | 计列在外引电源 |  |  |  |
| 12 | 在线监测设备 |  |  |  |  |
| 12.1 | GIS局放在线监测系统 |  | 套 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价及南网信息价 |
|  | 二次部分 |  |  |  |  |
| 1 | 变电站综合自动化系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 监控系统部分 |  |  |  |  |
| （1） | 监控工作站（主机及显示器） |  | 套 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| （2） | 监控系统软件 |  | 套 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| （3） | 测控屏 |  |  |  |  |
| 1） | 公用测控屏 | 含公用测控装置3台 | 面 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 2） | 220kV过程层B网公用测控屏 | 含测控装置3台 | 面 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 3） | 220kV线路测控屏 | 每面含2套线路测控装置 | 面 | 3 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 4） | 220kV母联测控屏 | 含：1台220kV母联测控装置 | 面 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 5） | 220kV母线PT测控屏 | 含2套母线PT测控装置 | 面 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 6） | 主变高压侧测控屏 | 含主变测控装置1台 | 面 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| （3） | 网络交换机屏 |  |  |  |  |
| 1） | 站控层A网交换机屏 | 含网络交换机4台 | 面 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 2） | 站控层B网交换机屏 | 含网络交换机4台 | 面 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 3） | 站控层C1网交换机屏 | 含网络交换机2台 | 面 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 4） | 智能远动屏 | 含I区智能远动机2台、规约转换器2台 | 面 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| （4） | 电压并列屏 |  |  |  |  |
| 1） | 220kV电压并列屏 | 含2套电压并列装置 | 面 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| （6） | 监控系统配套辅材（包括：屏蔽以太网线、屏蔽双绞线、铠装光缆、尾缆、尾纤、音频电缆、插座、KM切换器、音响报警器、档位变送器、光纤熔接盒、光纤配线架、） |  |  |  |  |
| 1） | 超五类屏蔽以太网线 |  | 米 | 5000 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 2） | 屏蔽双绞线 |  | 米 | 2000 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 3） | 尾缆 | 4芯多模尾缆 | 根 | 200 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 4） | 音响报警器 |  | 套 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 1.2 | 五防子系统 |  |  |  |  |
| （1） | 五防工作站（主机及显示器） |  | 套 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| （2） | 五防锁具 |  | 把 | 500 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| （3） | 电脑钥匙通讯适配器 |  | 把 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| （4） | 通用解锁工具 |  | 套 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| （5） | 检修隔离附件及套装 |  | 套 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 1.3 | 激光打印机 |  | 台 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 1.4 | 网络发令系统 | 含一套台式计算机、一套自主可控桌面操作系统 | 套 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 2 | 继电保护设备 |  |  |  |  |
| 2.1 | 线路保护屏 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 220kV线路主一保护屏 | 每面含1套光纤分相电流差动保护装置（含后备保护），1套双母线电压切换装置，打印机1台。 | 面 | 4 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 2.1.2 | 220kV线路主二保护屏 | 1套光纤分相电流差动保护装置（含后备保护），1套双母线电压切换装置，打印机1台。 | 面 | 4 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 2.2 | 线路保护复用接口屏 | 每面含复接接口装置2台 | 面 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 2.3 | 220kV母线保护屏 | 每面含1套母线保护 | 面 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 3 | 过程层设备 |  |  |  |  |
| 3.1 | 过程层交换机屏 |  | 面 | 4 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 3.2 | 220kV主变进线智能控制柜 | 每面柜含智能终端2台 | 面 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 3.3 | 220kV线路间隔智能终端柜 | 每面含智能终端2台 | 面 | 4 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 3.4 | 220kV母联间隔智能终端柜 | 含智能终端2台 | 面 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 3.5 | 220kV母线PT智能终端柜 | 每面含智能终端1台 | 面 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 4 | 380V交流配电系统 |  |  |  |  |
| 4.1 | 馈线交流站用电源屏 | 非ATS型 380V，800A，30kA，深800×宽600×高2200 | 面 | 6 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 4.2 | 进线交流站用电源屏 | ATS型 380V，800A，30kA，深800×宽600×高2200 ，配1台5kVA的UPS | 面 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 4.3 | 变电站应急电源快速接入箱 |  | 台 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 4.4 | 二次交流电源屏 |  | 面 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 5 | 变电站直流系统 |  | 套 | 1 |  |
| 5.1 | 站用直流充电屏 |  | 面 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 5.2 | 站用直流馈线屏 |  | 面 | 8 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 5.3 | 直流联络屏 |  | 面 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 5.4 | 站用直流蓄电池组 | 500Ah/2V，每组含106只，组架安装 | 组 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 5.5 | 交流不间断电源屏（UPS） |  | 面 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 5.6 | 试验电源屏 |  | 面 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 5.7 | 蓄电池远程核容屏 |  | 面 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 6 | 时钟同步系统 |  |  |  |  |
| 6.1 | 时钟同步系统主屏 |  | 面 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 6.2 | 时钟同步系统扩展屏 |  | 面 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 7 | 计量系统 |  |  |  |  |
| 7.1 | 电能表屏 |  | 面 | 3 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 7.2 | 电能表 |  |  |  |  |
| 7.2.1 | 220kV线路电度表 | 0.5S级，三相四线制 | 块 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 7.2.2 | 220kV线路电度表 | 0.2S级，三相四线制 | 块 | 4 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 7.2.3 | 220kV线路预付费电度表 | 0.5S级，三相四线制 | 块 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 7.2.4 | 站用变380V侧电能表 | 1级，三相四线制 | 块 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 7.3 | 电能采集装置屏 | 含电能采集终端装置2套，机架式 | 面 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 8 | 网络安全防护监控系统 |  |  |  |  |
| 8.1 | 二次安防屏 |  | 面 | 3 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 8.2 | 二次安防交换机 |  | 台 | 7 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 8.3 | 二次安防防火墙 |  | 台 | 3 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 8.4 | 二次安防加密装置 |  | 台 | 6 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 8.5 | 态势感知设备屏 |  | 台 | 3 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 9 | 智能故障录波系统 |  |  |  |  |
| 9.1 | 智能录波管理单元屏 | 微机型，C2网交换机1台 | 面 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 9.2 | 智能录波采集屏 | 微机型，每面屏含一台装置 | 面 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10 | 通信设备 |  |  |  |  |
|  | 固晟站 |  |  |  |  |
| 10.1 | A型STM-64 ASON设备 | （保底网）华为E9624X |  |  |  |
|  | 通信机柜 | （保底通信网）通信机柜，2200（高）x800（宽）x600（深）mm | 个 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 机柜PDU | （保底通信网）2进8出直流PDU | 个 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 安全可控MSTP/ASON主子框 | A型10G设备子架-E9624X，E9624X自主可控插框:总装插框(OptiXtrans E9624X) | 个 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 安全可控MSTP/ASON交叉板 | A型10G设备交叉主控时钟处理板-E9624X，HCXP，通用交叉及主控时钟处理板 | 个 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 安全可控OTN 10G线路板 | A型10G设备10G线路板卡-E9624X，A204，4路10G任意业务处理板(OTN支路,OTN+&SDH混合线路,SDH线路)（含1个80km光模块） | 块 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 光接口模块 | 10G光模块-E9624X/E6616，OSX080N07,光收发一体模块-SFP+-1550nm-10Gb/s--0dBm-4dBm--24dBm-LC-单模-80km 带 CDR | 块 | 6 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | SDH单板 | A型10G设备STM-16 SDH板卡-E9624X，SL16Q，4路STM-16光接口板（含满配80km光模块） | 块 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 光传输设备以太网处理板卡 | A型10G设备以太网板-E9624X，T220E,20路FE/GE/10GE 以太网汇聚板(SFP+)（每板实配16*FE电模块+4*GE短距光模块） | 块 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | E1接口板 | A型10G设备2M光接口-E9624X，OTPS，8路2M光支路板(1*OMS+2*PD1)（含满配光模块） | 块 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | E1接口板 | A型10G设备2M电接口-E9624X，TPS，32路E1/T1支路板(1*DMS+2*PD1) | 块 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 2M线缆 | 华为传输光模块-E9624X-2M线缆--中继电缆-75ohm-32E1-1.6mm-(Delander132)-(2*SYFVZP75-1.1/0.26*32(S))-正45度 | 条 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 软件许可 | 每10个等效网元license | 项 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.2 | STM-64 ASON设备 | （省网A）华为E9624X |  |  |  |
|  | 通信机柜 | （华为）通信机柜，2200（高）x800（宽）x600（深）mm含双段直流-48V电源PDP | 个 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | MSTP设备子框 | 华为传输设备框-E9624X自主可控插框:总装插框(OptiXtrans E9624X) | 套 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 交叉板 | 华为传输交叉板-E9624X-G2HSOCXP，G2HSOCXP，通用交叉及主控时钟处理板 | 块 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | STM-16光板 | 华为传输光板-E9624X-TNG4SL16Q03，TNG4SL16Q03，4xSTM-16光接口板(L-16.1,LC)（含满配光模块） | 块 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | STM-16光板 | 华为传输光板-E9624X-TNG4SL16Q04，TNG4SL16Q04,4xSTM-16光接口板(L-16.2,LC)（含满配光模块） | 块 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 光传输设备以太网双绞线接口板 | 华为传输以太网板-E9624X-TNG1EFS8S02，TNG1EFS8S02，8路带交换功能的快速以太网处理板(含8个FE电模块) | 块 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | E1接口板 | 华为传输2M板-E9624X-TNG1OTPS01，TNG1OTPS01,8路2M光支路板(1*OMS+2*PD1)(含8个2km光模块,LC) | 块 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | E1接口板 | 华为传输2M板-E9624X-TNG2TPS，TNG2TPS,32路E1/T1支路板(1*DMS+2*PD1) | 块 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 2M线缆 | 华为传输光模块-E9624X-2M线缆-30m-中继电缆-30m-75ohm-32E1-1.6mm-(Delander132)-(2*SYFVZP75-1.1/0.26*32(S))-正45度 | 条 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 软件许可 | 华为传输软件许可E9624X/E6616--TNSDSSDHFUN02-盒式设备SDH功能费用(每子架) | 项 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 软件许可 | 华为传输软件许可-E9624X/E6616--NSSSTRANOTNNORTHL01NCE-T管理基础北向接口(含SNMP, CORBA, XML等),每5等效网元,永久许可 | 项 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 软件许可 | 华为传输软件许可-E9624X/E6616--NSSSTTPOTNS01-光域网络OTN设备管理基础功能包(每5等效网元),永久许可 | 项 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 软件许可 | 华为传输软件许可-E9624X--TNVS00ASON01-波分框式设备 ASON基本功能包license | 项 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 软件许可 | 华为传输软件许可-E9624X--TNVS2MASON01-传输框式设备 2M ASON基础功能费(每子架) | 项 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 软件许可 | 华为传输软件许可-E9624X/E6616-TNDSS00AS0N01-ASON 业务License费用(每个子架)-传送网 | 项 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.3 | MSTP光传输设备 | （地区网B）中兴S385 |  |  |  |
|  | 通信机柜 | 2200（高）x800（宽）x600（深）mm含双段直流-48V电源PDP | 个 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | MSTP设备子框 | ZXMP S385 前安装子架整件（含背板和风扇），ZJA(front mounted）（含全部网管永久授权、北向接口永久授权等各类授权费，含风扇、双电源板、柜内电源线、地线、及其他柜内跳线） | 套 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 光传输设备网元控制板卡 | 高级网元控制板，S385 高级网元控制板ANCP | 块 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 公务板 | 公务板 OWC，S385 公务板 OWC | 块 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 主控系统卡 | Qx接口板 QxI，S385 Qx接口板 QxI | 块 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 时钟模块 | B型时钟接口板（2Mbit/s），S385 B型时钟接口板（2Mbit/s）SCIB | 块 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 交叉板 | S385 F型交叉时钟板，CSF | 块 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 交叉板 | S385 256X256时分交叉(40G)，TCS 256 | 块 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | STM-16光板 | OL16*4(L-16.1,LC,ASON)(满配光模块)，S385-4路STM-16光线路板（L-16.1,LC,ASON） | 块 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | E1接口板 | 63路E1电处理板（接口为75Ω），S385 EPE1C | 块 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | E1接口板 | 63路E1电接口倒换板（接口75Ω），S385 ESE1x63 | 块 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 光传输设备以太网处理板卡 | BIE3，S385 STM-1e/E3/T3/FE接口桥接板 | 块 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 光传输设备以太网处理板卡 | 增强型智能以太网处理板-E型，S385 SEEU | 块 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 光传输设备以太网处理板卡 | 以太网电接口倒换板，S385 ESFEx8 | 块 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 2M线缆 | 微数据中继线缆（75欧,8芯） | 根 | 16 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.4 | 安全可控低端路由器，2 | （省级调度数据网第一平面） |  |  |  |
|  | 接入路由器（低端路由器） | 转发性能：≥1Mpps；机箱槽数≥4；含整机全功能软件含永久使用网管许可协议；内置电源板卡要求冗余配置。电源电压：双路 DC -48V | 台 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  |  | 百兆以太网电接口板（10/100M自适应电口数量≥8）至少包含2个路由端口 | 块 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 设备安装机柜 | 机柜尺寸：2260mm×800mm×600mm（高×宽×深）；同时配置交直流PDP， 直流PDP：安装于机柜前部顶端，支持双路-48V直流电源输入。输入开关容量32A，每路输入至少提供6个输出，每个输出容量20A， 交流PDP：安装于机柜后部顶端，支持单路220V交流电源输入。输入开关容量16A，至少提供8个10A输出。 前门为单开玻璃门,后门为双开网孔门 | 面 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 柜内安装材料 | 含机柜内电源线、设备网管线、接地线等公共部件 | 套 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 屏蔽型超5类线 | 与百兆以太网接口板配套，长度25m，配水晶头 | 根 | 16 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.5 | 安全可控低端路由器，SDN | （省级调度数据网第二平面） |  |  |  |
|  | 低端路由器 （支持SDN功能） | 低端路由器整机基础配置 | 套 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  |  | 百兆以太网电接口板（10/100M自适应电口数量≥8）至少包含2个路由端口 | 块 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 设备安装机柜 | 机柜尺寸：2260mm×800mm×600mm（高×宽×深）；同时配置交直流PDP， 直流PDP：安装于机柜前部顶端，支持双路-48V直流电源输入。输入开关容量32A，每路输入至少提供四个输出，每个输出容量20A， 交流PDP：安装于机柜后部顶端，支持单路220V交流电源输入。输入开关容量16A，至少提供4个10A、4个6A输出。 前门为单开玻璃门,后门为双开网孔门 | 面 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 柜内安装材料 | 含机柜内电源线、设备网管线、接地线等公共部件 | 套 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 屏蔽型超5类线 | 与百兆以太网接口板配套，长度25m，配水晶头 | 根 | 16 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.6 | 安全可控低端路由器，2 | （地区级综合数据网） |  |  |  |
|  | 低端路由器（一档）主设备 | 含机箱、风扇、主机软件（软件应为正版软件，包含整机软件永久正式使用许可及网管授权）、设备网管线、设备应支持直流48V双电源冗余 | 套 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 直流电源 | 设备直流电源 | 块 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | GE光接口板 | 要求千兆以太网光接口总数量≥4（要求支持多模/单模,不含光模块） | 块 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | GE光接口模块 | 单模短距(15km) | 个 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | GE光接口模块 | 单模中距(40km) | 个 | 4 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | GE光接口模块 | 单模长距(80km) | 个 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 千兆以太网电接口板 | 要求千兆以太网电接口总数量≥8，至少包含1个路由端口 | 块 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 机柜 | 机柜尺寸：2260mm×800mm×600mm（高×宽×深）；同时配置交直流PDP， 直流PDP：安装于机柜前部顶端，支持双路-48V直流电源输入。输入开关容量32A，每路输入至少提供6个输出，每个输出容量20A， 交流PDP：安装于机柜后部顶端，支持单路220V交流电源输入。输入开关容量16A，至少提供8个10A输出。 前门为单开玻璃门,后门为双开网孔门 | 面 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 柜内安装材料 | 含机柜内电源线、设备网管线、接地线等公共部件 | 套 | 1 |  |
|  | 屏蔽型超5类线 | 与千兆以太网接口板配套，长度25m，配水晶头 | 根 | 32 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 光纤尾纤 | 双接头(根据光接口情况配备LC-LC,LC-FC,SC-FC)，L=3m | 根 | 16 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 光纤尾纤 | 双接头(根据光接口情况配备LC-FC)，L=25m | 根 | 2 |  |
|  | 二层交换机 | 24xFE口交换机（互联） | 台 | 1 |  |
| 10.7 | 综合配线柜 | 光纤配线柜，每套包含以下10.7.1-10.7.4项配件 | 套 | 1 |  |
| 10.7.1 | 机柜（高2200mm×宽800mm×深600mm） | 高2200mm×宽800mm×深600mm | 台 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.7.2 | 机架眉头（800mm×600mm） | 机架眉头（800mm×600mm） | 个 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.7.3 | 48芯ODF单元箱 | 右上纤，满配适配器、熔纤盘 | 个 | 9 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.7.4 | 24芯ODF单元箱 | 右上纤，满配适配器、熔纤盘 | 个 | 4 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.7.5 | 机架式光纤盘线单元 | 机架式光纤盘线单元 | 个 | 3 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.8 | 综合配线柜 | 数字配线柜，每套包含以下10.8.1-10.8.3项配件 | 套 | 1 |  |
| 10.8.1 | 机柜（高2200mm×宽800mm×深600mm） | 高2200mm×宽800mm×深600mm | 台 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.8.2 | 机架眉头（800mm×600mm） | 机架眉头（800mm×600mm） | 个 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.8.3 | 数字配线单元 | DDF：16系统 | 套 | 8 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.9 | 综合配线柜 | 网络配线柜，每套包含以下10.9.1-10.9.4项配件 | 套 | 1 |  |
| 10.9.1 | 24端口网络配线单元 | 24端口网络配线单元（IDF）（超五类） | 套 | 8 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.9.2 | 1U理线器线缆理线器 | 1U理线器线缆理线器 | 个 | 8 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.9.3 | 机柜（高2200mm×宽800mm×深600mm） | 高2200mm×宽800mm×深600mm | 台 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.9.4 | 机架眉头（800mm×600mm） | 机架眉头（800mm×600mm） | 个 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.10 | 综合配线柜 | 72芯ODF光配线设备，每套包含以下10.10.1-10.10.2项配件 | 套 | 1 |  |
| 10.10.1 | 72芯ODF单元箱 | 右上纤，满配适配器、熔纤盘 | 个 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.10.2 | 机架式光纤盘线单元 | 机架式光纤盘线单元 | 个 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.11 | 200A高频开关电源（支持交流配电） | 每套包含以下10.11.1-10.11.6项配件 | 套 | 2 |  |
| 10.11.1 | 200A高频开关电源（支持交流配电，不含整流模块） |  | 台 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.11.2 | 整流模块 | 50A | 块 | 5 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.11.3 | 30A三相空气开关 | 30A | 个 | 4 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.11.4 | 10A单相空气开关 | 10A | 个 | 10 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.11.5 | 32A单相空气开关 | 32A | 个 | 10 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.11.6 | 蓄电池巡检仪 |  | 套 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.12 | 200A直流配电屏，单母线输入 | 每套包含以下10.12.1-10.12.5项配件 | 套 | 2 |  |
| 10.12.1 | 200A直流配电屏（单母线输入） | 200A直流配电屏主机，含机柜 | 台 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.12.2 | 20A单相空气开关 | 20A | 个 | 20 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.12.3 | 32A单相空气开关 | 32A | 个 | 20 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.12.4 | 63A单相空气开关 | 63A | 个 | 20 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.13 | 阀控密封胶体式铅酸蓄电池，500Ah，2V,含蓄电池架 | 厂家一 | 只 | 26 |  |
| 10.14 | 阀控密封胶体式铅酸蓄电池，500Ah，2V,含蓄电池架 | 厂家二 | 只 | 26 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.15 | 通信蓄电池组远程智能核容设备 | 每套包含以下10.15.1-10.15.3项配件 | 套 | 2 |  |
| 10.15.1 | 电池采集单元 | 蓄电池采集单元（汇集器） | 个 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.15.2 | 电池采集单元 | 单体电池采集模块（2V）（24节） | 组 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.15.3 | 300A通信蓄电池远程核容系统 | 带载能力=300A；放电电流=100A；1组蓄电池配置1台 | 台 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.16 | 综合配线柜 | 通信蓄电池组远程核容设备机柜，每套包含以下10.6.1-10.6.4项配件 | 套 | 1 |  |
| 10.16.1 | 机架电源分配单元（直流电源PDP） | 直流电源PDP（支持双路-48V直流电源输入，输入开关容量为32A，每路输入至少提供5个20A输出,空开需有防碰措施） | 个 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.16.2 | 机柜（高220mm×宽600mm×深600mm） | 高2200mm×宽800mm×深600mm | 台 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.16.3 | 机架眉头（600mm×600mm） | 机架眉头（800mm×600mm） | 个 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.16.4 | 内置活动托盘 | 内置活动托盘 | 个 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.17 | 24芯非金属管道光缆（GYFTY86） | 型式=GYFTY86；芯数=24芯 | m | 600 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.18 | 无线局域网设备 |  |  |  |  |
| 10.18.1 | POE二层交换机 | 4千兆光，8x10/100/1000Mbps电，220V 交流输入，直流48输出，支持AP管理。 | 台 | 4 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.18.2 | 安全可控低端三层24口交换机 | 8千兆光口，24x10/100/1000Mbps电，220V 交流输入，直流48输出，支持AP管理。 | 台 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.18.3 | 24芯非金属管道光缆（GYFTY86） | 型式=GYFTY86；芯数=24芯 | m | 900 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.18.4 | 户外AP | （WAPI户外基站）GXNK-SW5-1221型 2.4GHZ、5.8GHZ双频率 | 台 | 10 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.18.5 | 户内AP | （WAPI室内基站）GXNK-SW5-1220型 2.4GHZ、5.8GHZ双频率 | 台 | 8 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 增辉站 |  |  |  |  |
| 10.2.1 | A型STM-64 ASON设备 | （保底网） |  |  |  |
|  | 安全可控OTN 10G线路板 | A型10G设备10G线路板卡-E9624X，TNG3A204S01-001，4路10G任意业务处理板(OTN支路,OTN+&SDH混合线路,SDH线路)（含1个80km光模块） | 块 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 光接口模块 | 10G光模块-E9624X/E6616，OSX080N07,光收发一体模块-SFP+-1550nm-10Gb/s--0dBm-4dBm--24dBm-LC-单模-80km 带 CDR | 个 | 3 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | E1接口板 | A型10G设备2M光接口-E9624X，OTPS，8路2M光支路板(1*OMS+2*PD1)（含满配光模块） | 块 | 1 | 利旧增辉对热电厂E1接口板，光方向改对固晟 |
|  | 跳纤 | 与光模块配套，长度3m | 根 | 4 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.2.2 | STM-16 ASON设备 | （省网A） |  |  |  |
|  | STM-16光板 | 华为传输光板-E9624X-TNG4SL16Q03，TNG4SL16Q03，4xSTM-16光接口板(L-16.1,LC)（含满配光模块） | 块 | 1 | 利旧增辉对热电厂光板，光方向改对固晟 |
|  | 跳纤 | 与光模块配套，长度3m | 根 | 4 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.2.3 | MSTP光传输设备 | （地网B） |  |  |  |
|  | STM-16光板 | 4路SDH制式STM-16光板(不含光模块)，ZXONE 5800 S16A*4 | 块 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 光接口模块 | SFP-2.5G(L-16.1,LC)，ZXONE 5800-2.5G SFP单模光模块（1310nm,40km,LC） | 块 | 4 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 跳纤 | 与光模块配套，长度3m | 根 | 4 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 淳州站 |  |  |  |  |
| 10.3.1 | A型STM-64 ASON设备 | （保底网） |  |  |  |
|  | 安全可控OTN 10G线路板 | A型10G设备10G线路板卡-E9624X，TNG3A204S01-001，4路10G任意业务处理板(OTN支路,OTN+&SDH混合线路,SDH线路)（含1个80km光模块） | 块 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 光接口模块 | 10G光模块-E9624X/E6616，OSX080N07,光收发一体模块-SFP+-1550nm-10Gb/s--0dBm-4dBm--24dBm-LC-单模-80km 带 CDR | 个 | 3 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | E1接口板 | A型10G设备2M光接口-E9624X，OTPS，8路2M光支路板(1*OMS+2*PD1)（含满配光模块） | 块 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 跳纤 | 与光模块配套，长度3m | 根 | 4 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.3.2 | STM-16 ASON设备 | （省网A） |  |  |  |
|  | STM-16光板 | 华为传输光板-E9624X-TNG4SL16Q04，TNG4SL16Q04,4xSTM-16光接口板(L-16.2,LC)（含满配光模块） | 块 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 跳纤 | 与光模块配套，长度3m | 根 | 4 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.3.3 | STM-64 MSTP设备 | （地网B） |  |  |  |
|  | STM-16光板 | 4路SDH制式STM-16光板(不含光模块)，ZXONE 5800 S16A*4 | 块 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 光接口模块 | SFP-2.5G(L-16.1,LC)，ZXONE 5800-2.5G SFP单模光模块（1310nm,40km,LC） | 块 | 4 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 跳纤 | 与光模块配套，长度3m | 根 | 4 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10.34 | 综合数据网设备 | （地区网） |  |  |  |
|  | GE光接口模块 | 单模中距(40km) 适配淳州站华为NE40E-X8设备 | 个 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
|  | 跳纤 | 与光模块配套，长度20m | 根 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 11 | 二次防雷设备 |  | 套 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 11.1 | 天馈线防雷及电涌保护器 |  | 个 | 4 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 11.2 | 网络数据线防雷及电涌保护器 |  | 个 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 11.3 | 信号防雷及电涌保护器 |  | 个 | 6 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 11.4 | 直流电源防雷及电涌保护器 |  | 个 | 8 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 11.5 | 第一级交流电源浪涌保护器 |  | 个 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 11.6 | 第二级交流电源浪涌保护器 |  | 个 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 11.7 | 第三级交流电源浪涌保护器 |  | 个 | 16 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 12 | 视频监控系统 |  | 套 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 12.1 | 视频监控工作站 |  | 套 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 12.2 | 视频监控设备屏 |  | 面 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 12.3 | 摄像机 |  | 台 | 30 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 12.4 | 红外对射探测器 |  | 台 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 12.5 | 门禁控制器 |  | 只 | 15 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 12.6 | 电子围栏 |  | 米 | 400 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 12.7 | 视频监控系统配套辅材 |  | 千米 | 21.2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 12.8 | 智能安全系统 |  |  |  |  |
| 12.8.1 | 入侵报警系统 |  | 套 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 12.8.2 | 出入口控制系统 |  | 套 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 12.8.3 | 电子巡更系统 |  | 套 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 13 | 电能质量监测屏 | 含1台电能质量监测装置 | 面 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 14 | 无人机机巢 |  | 套 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 15 | 智能网关系统屏 | Ⅲ区网关1台、II区网关1台、单向采集装置1台、视频接入存储模块2台、交换机2台、电力二次屏柜（宽*深*高：800*600*2260）2面及附件；具备数据智能分析、临时存储、数据上送至物联网等功能。 | 套 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 16 | 自动化远程运维终端 |  | 套 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 20 |  |  |  |  |  |
| （二） | 材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 设备连接导线 |  |  |  |  |
| 1.1 | 10kV半绝缘通管母线 | 不涉及 |  |  |  |
| 2 | 电力电缆 |  |  |  |  |
| 2.1 | 电力电缆 | NHA-VV22，1kV，4×6 | 米 | 1000 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 3 | 控制电缆（型号KVVP） |  |  |  |  |
| 3.1 | 控制电缆 | 控制电缆，ZRA-KVVP2/22 | 米 | 26000 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 3.2 | 控制电缆 | 控制电缆，ZAN-KVVP2/22 | 米 | 15000 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 3 | 光缆 |  |  |  |  |
| 4.1 | 预制光缆（4芯多模） | 4芯多模，室外光缆，铠装，满足IP67防护等级，需与连接器插头端配套使用。 | 米 | 5000 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 4.2 | 分支型预置光缆（4芯多模） | 4芯多模，铠装，配置连接器插座，分支端提供LC、FC、ST三种公头接口选择。 | 条 | 80 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 4.3 | 1U高密度免熔接光纤配线箱（24芯） |  | 个 | 40 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 4.4 | 尾缆 | 4芯多模尾缆 | 米 | 300 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 4.5 | 单模光缆 | 4芯单模 | 米 | 300 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 二 | 建筑工程 |  |  |  |  |
| （一） | 设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 空调 |  |  |  |  |
| 1.1 | 立柜式分体空调，及配套铜管 | 5匹分机体，制冷量为12000W，输入电源为380V，50Hz | 台 | 8 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 1.2 | 壁挂式分体空调，及配套铜管 | 3匹分机体，制冷量为7000W，输入电源为220V，50Hz | 台 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价） |
| 1.3 | 壁挂式分体空调，及配套铜管 | 1.5匹分机体，制冷量为2500W，输入电源为220V，50Hz | 台 | 4 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 1.4 | 防爆型分体壁挂式式空调，及配套铜管 | 1.5匹分机体，制冷量为2500W，输入电源为220V，50Hz | 台 | 4 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 1.5 | 壁挂式分体空调，及配套铜管 | 1.5匹分机体，制冷量为2500W，输入电源为220V，50Hz | 台 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| （二） | 材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 复合电缆沟盖板 |  |  |  | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 1.1 | 复合电缆沟盖板FB04 | 600×500×40 | 块 | 210 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 1.2 | 复合电缆沟盖板FB06 | 800×500×40 | 块 | 130 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 1.3 | 复合电缆沟盖板FB08 | 1000×500×40 | 块 | 22 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 1.4 | 复合电缆沟盖板FB12 | 1400×500×40 | 块 | 240 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 1.5 | 复合电缆沟盖板FB14 | 1600×500×40 | 块 | 125 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 1.5 | 复合电缆沟盖板FB14 | 1600×500×40（穿护坡） | 块 | 400 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 2 | 预制式电缆桥架 |  |  |  |  |
| 2.1 | 耐受槽式电缆桥架 | 宽600mm深150mm 配盖板及连接螺栓 | 米 | 900 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 2.2 | 耐受梯式电缆桥架 | 宽400mm 深100mm 配盖板及连接螺栓 | 米 | 600 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 2.3 | 立柱 | #10槽钢，L=3500mm | 根 | 170 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 2.4 | 托臂 | 与立柱及600宽桥架配套,配固定压板及螺栓 | 套 | 1300 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 3 | 预制式电缆支架(含立柱及托臂) |  |  |  |  |
| 3.1 | 耐受类电缆支架 | 立柱H=750，托臂L=350×5，膨胀螺栓（M12×70㎜），护套 | 个 | 300 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 3.2 | 耐受类电缆支架 | 立柱H=400，托臂L=300×3，膨胀螺栓（M12×70㎜），护套。 | 个 | 230 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 3.3 | 耐受类电缆支架 | 立柱H=550，托臂L=350×4，膨胀螺栓（M12×70㎜），护套。 | 个 | 20 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 3.4 | 耐受类电缆支架 | 立柱H=900，托臂L=250×5，膨胀螺栓（M12×70㎜），护套 | 个 | 300 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 3.5 | 耐受类电缆支架 | 立柱H=1050，托臂L=350×4，膨胀螺栓（M12×70㎜），护套 | 个 | 160 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 3.6 | 耐受类电缆支架 | 立柱H=950，托臂L=350×3，膨胀螺栓（M12×70㎜），护套 | 个 | 120 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 3.7 | 耐受类电缆支架 | 立柱H=1150，托臂L=350×6，膨胀螺栓（M12×70㎜），护套 | 个 | 80 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 4 | 变电站钢结构 |  |  |  |  |
| 4.1 | 220kV进出线构架（含横梁、横梁走道、地线柱、爬梯、柱上避雷针） |  | 公斤 | 20300 |  |
| 4.2 | 220kV GIS套管支架(环形钢管杆 |  | 公斤 | 1080 |  |
| 4.3 | 独立避雷针 |  | 公斤 | 2465 |  |
| 5 | 主控通信楼 |  |  |  |  |
| 5.1 | 钢柱 |  | - 吨 | 85 |  |
| 5.2 | 钢梁 |  | 吨 | 215 |  |
| 5.5 | 压型钢板、花纹钢板、抗剪栓钉 |  | 吨 | 58 |  |
| 5.4 | 防火涂料 |  | 平方米 | 9500 |  |
| 5.5 | 防腐涂料 |  | 平方米 | 9500 |  |
| 5.6 | 钢梯，爬梯 |  | 吨 | 1 |  |
| 5.7 | 预埋件 |  | 吨 | 4.5 |  |
| 5.8 | 外墙 铝镁锰复合板 |  | 平方米 | 1560 |  |
| 5.9 | 内墙面装饰 纤维复合板 |  | 平方米 | 1480 |  |
| 6 | 220kV配电装置室 |  |  |  |  |
| 6.1 | 钢柱 |  | 吨 | 130 |  |
| 6.2 | 钢梁 |  | 吨 | 208 |  |
| 6.3 | 压型钢板、花纹钢板、抗剪栓钉 |  | 吨 | 40 |  |
| 6.4 | 防火涂料 |  | 平方米 | 9880 |  |
| 6.5 | 防腐涂料 |  | 平方米 | 9880 |  |
| 6.6 | 钢梯，爬梯 |  | 吨 | 1 |  |
| 6.7 | 预埋件 |  | 吨 | 5.5 |  |
| 6.8 | 吊车梁、车档及轨道配件等 |  | 吨 | 26 |  |
| 6.9 | 外墙 铝镁锰复合板 |  | 平方米 | 1930 |  |
| 6.10 | 内墙面装饰纤维复合板 |  | 平方米 | 1750 |  |
| 三 | 外来电源工程 |  |  |  |  |
| 1 | 10kV电力电缆，及电缆附件 |  |  |  |  |
| 1.1 | 10kV电力电缆 | ZRA-YJV22-8.7/15-3×300 | 米 | 300 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 1.2 | 10kV冷缩式户外电缆终端头 | 3×300 | 套 | 4 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 1.3 | 锥形高强度水泥杆 | 310mm×18m×290×G | 根 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 1.4 | 隔离刀闸 |  | 套 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 1.5 | 10kV线路型避雷器 |  | 组 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 2 | 10kV架空线路 |  |  |  |  |
| 2.1 | 锥形高强度水泥杆 | Z φ190×（9+9）×M×G | 根 | 25 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 2.2 | 锥形高强度水泥杆 | 310mm×18m×290×G | 根 | 9 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 2.3 | 10kV架空绝缘导线 | JKLGYJ-240 | 千米 | 5.62 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 2.4 | 氧化锌避雷器 | Y5WS-17/50TLQ | 组 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 3 | 10kV站用变 |  |  |  |  |
| 3.1 | 标准台架变 | （Ⅰ/S20-630－180－2） | 组 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 3.2 | 水泥杆 |  | 基 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 3.3 | 10kV柱上智能开关 | 12kV/630A/20kA | 台 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 3.4 | 高压避雷器 | YH5WZ-17/45L | 组 | 4 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 3.5 | 隔离刀闸 | -0.019047619 | 只 | 12 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 3.6 | 三相PT | JSZW-10WFR | 台 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 3.7 | 单相PT | JDZW-10R | 台 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 3.8 | 控制器 | RTU | 只 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 3.9 | 配变监测计量终端 | 3×220/380V配变监测计量终端，1(10)A，全网通4G通信 | 台 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 3.10 | 集中器 | 全网通4G通信、宽带载波 | 台 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 四 | 工程配套服务 |  |  |  |  |
| 1 | 中调主站扩容（含主调、备调） |  | 项 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 2 | 地调主站扩容（含主调、备调） |  | 项 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 3 | 电力监控系统并网前测评 |  | 项 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |

2、固晟开关站π接六景热电～增辉220kV线路工程

招标人提供的设备、材料清单

| 序号 | 设备、材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 线路所有设备 |  | 套 |  | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 1.1 | 避雷器 | YH10CX-216/562 | 台 | 6 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 2 | 在线监测装置 |  |  |  | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 2.1 | 输电线路分布式故障定位装置 |  | 套 | 0 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 2.2 | 电缆环流、局放在线监测装置 |  | 套 | 4 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 2.3 | 输电线路覆冰监测终端 |  | 套 | 0 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 2.4 | 输电线路隐患在线监测装置 |  | 套 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 2.5 | 电力电缆故障定位监测装置 |  | 套 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 3 | 电缆附件 |  | 套 |  | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 3.1 | 直接接地接地箱 |  | 套 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 3.2 | 保护接地接地箱 |  | 套 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 3.3 | 交叉互联接地箱 |  | 套 | 0 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| （二） | 材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 220kV电力电缆 | ZRA-YJLW02-Z-127/220 1×1600mm² | km | 1.5 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 2 | 电缆终端头 |  | 个 | 12 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 3 | 接地线/回流线 |  | km | 0.6 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 4 | MPP管 |  | m | 816 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 5 | 支柱绝缘子 |  | 支 | 24 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 6 | 线路金具 |  | 个 | 48 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 7 | ADSS光缆 | 防鼠型 | km | 1.1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 8 | 光缆余缆架 |  | 个 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 9 | 光缆接头盒 |  | 个 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 10 | 标示牌 |  | 套 | 25 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |
| 11 | 飞机牌 |  | 套 | 35 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版）及南网信息价 |

- 其他信息

- 固晟～昂阳220kV线路工程：新建线路由太阳纸业负责建设，采用单回路电缆敷设，电缆截面采用1×1600mm2。

- 昂阳站相关设备由业主负责出资建设，本期利用昂阳站的六景热电220kV间隔作为固晟220kV间隔，该间隔一、二次设备经核实满足接入要求，昂阳站项目业主对接做好相关调整工作。

- 六景热电升压站相关设备由业主负责出资建设，本期利用六景热电的增辉220kV间隔作为固晟220kV间隔，该间隔一、二次设备经核实满足接入要求，六景热电升压站项目业主对接做好相关调整工作。