临高供电局2025年空调设备维护保养服务项目采购方案

为规范临高供电局2025年空调设备维护保养服务项目

采购工作，根据《海南电网有限责任公司零星采购业务指导书（2023年版）》相关规定，制定本方案。

一、采购信息

（一）项目名称：临高供电局2025年空调设备维护保养服务项目。

（二）资金来源：自筹资金。

（三）预计采购金额：4.95万元。

（四）采购方式：零星采购。

（五）项目实施地点：临高供电局本部及各基层单位。

（六）承办部门：临高供电局办公室。

（七）合同履行期间，如临高供电局与新的服务单位完成签约，本项目服务合同则自然终止。

二、采购物清单

| 序号 | 所在单位 | 所在市县 | 空调类型 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 局本部 | 临城镇 | 5P | 19 |
| 2 | 局本部 | 临城镇 | 3P | 35 |
| 3 | 局本部 | 临城镇 | 2P | 32 |
| 4 | 局本部 | 临城镇 | 1.5P及以下 | 7 |
| 5 | 旧办公大楼 | 临城镇 | 3P | 15 |
| 6 | 旧办公大楼 | 临城镇 | 2P | 18 |
| 7 | 旧办公大楼 | 临城镇 | 1.5P及以下 | 2 |
| 8 | 仓库 | 临城镇 | 5P | 1 |
| 9 | 仓库 | 临城镇 | 3P | 1 |
| 10 | 仓库 | 临城镇 | 2P | 1 |
| 11 | 新盈服务中心调楼地区 | 调楼镇 | 3P | 5 |
| 12 | 新盈服务中心调楼地区 | 调楼镇 | 2p | 3 |
| 13 | 新盈服务中心调楼地区 | 调楼镇 | 1.5P及以下 | 7 |
| 14 | 新盈服务中心 | 新盈镇 | 3P | 5 |
| 15 | 新盈服务中心 | 新盈镇 | 2P | 3 |
| 16 | 新盈服务中心 | 新盈镇 | 1.5P及以下 | 6 |
| 17 | 临城服务中心城郊地区 | 美台墟 | 3P | 7 |
| 18 | 临城服务中心城郊地区 | 美台墟 | 2P | 2 |
| 19 | 临城服务中心城郊地区 | 美台墟 | 1.5P及以下 | 2 |
| 20 | 加来服务中心 | 加来镇 | 3P | 4 |
| 21 | 加来服务中心 | 加来镇 | 2P | 2 |
| 22 | 加来服务中心 | 加来镇 | 1.5P及以下 | 6 |
| 23 | 配资部加来班组 | 加来镇 | 1.5P及以下 | 4 |
| 24 | 配资部加来班组 | 加来镇 | 3P | 5 |
| 25 | 多文服务中心 | 多文镇 | 3P | 5 |
| 26 | 多文服务中心 | 多文镇 | 2P | 2 |
| 27 | 多文服务中心 | 多文镇 | 1.5P及以下 | 7 |
| 28 | 博厚服务中心 | 博厚镇 | 3P | 5 |
| 29 | 博厚服务中心 | 博厚镇 | 1.5P及以下 | 5 |
|  | 合计 |  |  | 216 |

三、资格要求

| （一）通用资格： |  |
| --- | --- |
| 通用资格要求 |  |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 在中华人民共和国境内注册，具备独立法人资格，持有合法有效的法人证书（或法人身份证明文件）。 |
| 2 | 具有良好的社会信誉，在最近三年内没有骗取中标（隐瞒或提供虚假资料等）行为和严重违法、违约记录。 |
| 3 | 报价供应商具有良好信誉，在以往经营中无任何质量、安全等方面的不良记录。 |
| 4 | 列入南方电网有限责任公司黑名单供应商，不得对其进行采购。 |

（二）服务地点及要求

服务地点：在临高供电局生产调度大楼办公地点、临城服务中心（含美台地区）、加来服务中心、多文服务中心、新盈服务中心（含调楼地区）以及博厚服务中心等空调设备进行运维、保养及移机等服务，按照临高县城地区（含美台）服务响应时间为30分钟内到场，各乡镇地区为1小时内到场。

服务要求：

电气系统维修
 
1.要掌握基本的电工知识，包括安全用电常识，能正确使用万用表等工具来检测电路故障。例如在检测空调电路板是否有短路问题时，需要会使用电阻档测量线路电阻。
2.熟悉空调的电气控制原理，能够判断温控器、继电器等各种电器元件是否正常工作。如当空调不能正常启动时，要检查启动电容是否损坏。
 
制冷系统维修
1.维修人员要清楚制冷循环原理。像了解制冷剂在压缩机、冷凝器、节流装置和蒸发器之间是如何循环实现制冷的。
2.具备正确的制冷剂操作技能。包括准确地充注制冷剂，因为制冷剂过多或过少都会影响空调制冷效果。并且要能安全地回收制冷剂，防止制冷剂泄漏，以免对环境造成破坏。
3.能够对制冷系统的部件进行检测和更换。如压缩机不工作时，要判断是压缩机本身故障还是连接线路问题；对于有泄漏的冷凝器或蒸发器，要知道如何进行查漏和修复。
通风系统维修
1.要了解空调内外风机的工作原理。风机故障会导致空调通风不畅，影响制冷、制热效果，需要能判断风机电机是否损坏，以及电容是否正常。
2.会清洁和维护空气过滤器和通风管道。堵塞的过滤器会减少空气流量，降低空调效率，所以要定期清洁或更换

其他

1.维修人员须有相关操作证件，制冷操作证，电工证，高空证。等。

四、采购方式

（一）中国南方电网供应链统一服务平台零星采购公告

（二）报价时间及要求：

1．报价起始：按照公告发布时间为准。

2．报价要求：响应文件要满足资格要求和服务要求，报价低于下浮10%（含本数）的，要附上成本分析。

五、供应商确认方式

（一）评审与推荐原则

按照质量和服务满足采购要求且报价最低的原则评审与推荐零星采购项目成交供应商，报价相同时，以质量优者为先；报价、质量均相同的，以服务优者为先。

（二）成交标准

采购方将充分考虑成交候选人的服务能力和必要的、合适的资料，来确定该成交候选人是否有能力合格地履行合同义务，并确定最终成交单位。签订书面合同前，如果供应商正实施的项目出现事故，采购人将有权取消该供应商的成交资格。

临高供电局办公室

2025年4月30日