海南电网产业投资有限责任公司一楼多媒体会议音响设备零星采购项目技术规范书

2025年12月

总则

项目建设范围

本次采购范围包括海南电网产业投资有限责任公司一楼大厅多媒体会议音响设备采购

- 设备清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16路电源时序器 （带RS232中控+滤波器） | 台 | 1 |
| 2 | U段一拖四无线会议式话筒（可拆式 A-05长杆） | 套 | 2 |
| 3 | 真分集U段一拖二无线手持话筒 | 套 | 4 |
| 4 | 真分集U段一拖二无线腰包式话筒（可选头戴或领夹） | 套 | 1 |
| 5 | 数字防啸叫处理器 | 台 | 1 |
| 6 | 调音台 | 台 | 1 |
| 7 | 四进八出音频处理器（48k） | 台 | 1 |
| 8 | 1U双通道数字功放 | 台 | 3 |
| 9 | 单10寸全频专业音箱 | 只 | 6 |
| 10 | 16U设备机柜 | 项 | 1 |
| 11 | 人工费 | 项 | 1 |
| 12 | 线材配件 | 项 | 1 |

质量保证

投标方应保证所提供的所有货物的功能、性能、质量均能满足本招标文件要求。

进度保证

投标方必须保证在签订合同后（包括节假日）5天内到货安装调试。

系统适用标准

除本招标文件另有说明外，投标方提供的所有产品均应按照国际标准、国家标准进行设计、制造、检验和安装。所用的标准必须是最新版本，如果这些标准的内容有矛盾时，应按照最高标准的条款执行或按双方协商同意的标准或条款执行。

对投标方的要求及其工作范围

对投标方的技术要求

- 所提供的产品必须在国内运行的良好记录。

- 技术规范书中在引用某标准的地方，投标方应当使用合同生效的、最新的引用标准文本，不能用另外标准代替，除非从招标方那里获得许可的标准代替。如果引用某不合适的标准或者未引用某合适的标准，或者不能得到所需要的标准，投标方可选择某合适的标准，并且在制造商着手进行工作前需得到招标方的许可。

- 招标方与投标方在解释某标准有不同意见时，招标方的解释是最终的解释。

- 本技术规范书可以作为投标方编制投标文件的依据，对于本技术规范书的某些部分，投标方如不能满足要求，应在投标文件中提出说明，否则，招标方即认为投标方提供的产品可以满足本技术规范书的要求。

- 投标方应确保其所供产品组成系统的完整性，合同文件遗漏的一切事项，只要这些事项可以确定为是保证投标方所供系统安全、稳定、可靠的有效地投产所必需的，都应该被认为包括在合同价格之内。

- 投标方可以对本标书提出修改意见供招标方参考，因需要招标方有权对本技术规范书进行修改和补充。

- 投标方必须推荐先进、稳定、可靠的产品。

投标方的工作范围

- 投标方负责所供产品的运货、提货、交货，运送到招标方指定地点，并保证产品质量。

- 交货地点要求：按招标方指定的地点交货。

- 如果因为投标方生产能力不足、产品或其他存在技术问题而延误供货期，投标方应负责由此产生的一切后果，并进行经济赔偿。

- 投标方所提供的产品均满足投标文件中应答的技术指标。

产品报价范围

投标方报价中必须包括：

- 所供设备运达指定地点的运输费、卸车费包含在设备价格中；

技术服务

    - 2.4.1 技术服务内容

要求投标方至少为本工程提供以下技术服务：

- 产品供货及配送。

- 保修和维护。

    - 2.4.2 技术服务要求

      - 2.4.2.1产品供货、安装调试及施工配合要求

- 安装调试在投标方人员指导下按投标方提供经招标方认可的设计进行，安装由投标方负责，招标方人员参加配合。

- 除招标方另作规定，投标方必须负责一切与安装有关的实地工作和服务。

- 如果因为投标方产品或软件存在技术问题而延误供货期，投标方应负责由此产生的一切后果，并进行经济赔偿。

      - 2.4.2.2产品维护要求

- 自招标方向投标方订购产品安装部署之日起，投标方应向招标方提供包括热线技术指

- 导、现场故障排除、故障产品维修等各种用户技术服务。

      - 2.4.2.3产品质保要求

- 对于所供产品，从竣工验收完成开始，提供包括1年免费原厂质保期。

- 质保期内为产品提供免费的软件版本升级服务。

- 质保期内为产品提供损坏或缺陷部件的免费更换服务。

- 为最终用户提供紧急的支援服务等。

技术指标要求

基本要求

- 本技术参数要求是招标方最低技术参数要求，投标方所投产品不得低于本技术参数要求。

- 投标方必须根据本技术规范书的编排顺序，逐项逐条地给予明确的答复，并给出具体数值。

- 投标方应出具相关证明文件，并盖公司章确认。

主要技术要求及性能指标

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 16路电源时序器 （带RS232中控+滤波器） | 1.适用范围:用于多媒体会议厅 2.电力输入条件(单相3线):AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地） 3.通道数量:16路万用插座继电器受控与2路万用插座直通 4.继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率):1000W/7000W最大承受无功功率 5.输出电源插座规格:阻燃ABS材料，最大可承受10A电流磷铜材质 6.面 板通道独立关闭 7.每路开关间隔时间/定时时间:默认1秒（通过软件自由设置） 8.输出继电器触点电流:30A 277VAC 9.电路板规格:双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 10.供电规格:内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ 11.主电缆线规格:外接线接入双闸刀断路开关L N接线（不配电缆线与插头） 12.开启类型:按键式轻触开关 13.单路独立开关功能:支持面板独立控制（可软件设定控制） 14.功能显示电压显示表类型:翠绿色数码管显示电压表 15.叠机级联功能:有 16.外接控制开关接口:RS232 COM接口/WAN以太网/WIFI中控控制 17.随机控制软件及支持中控功能与ID数量分配:自带指令代码与控制软件，支持中控控制，ID:0-255 18.电源净化功能（EMI专业电网滤波器）:无（可选配单独或每路带滤波器） 19.短路过流保护断路器配置:断路器零，火线控制，漏电电流保护In 30MA/T≤0.1s，过流保护,（63A短路保护) |
| 2 | U段一拖四无线会议式话筒（可拆式 A-05长杆） | 技术参数： 1.载波频率范围：616Hz-677MHz（可定制）调制方式：FM调频 最大频偏：±45KHz 频率响应：50Hz-15KHz 信噪比（S/N）：>105dB(A) 失真度：（1KHz）：<0.3% 工作温度：-10℃~55℃ 工作距离：80米（理想环境下） 接收机 1.振荡模式：PLL（数字频率合成器） 2.杂散抑制：≥80dB 3.镜像抑制：≥80dB 4.灵敏度：5dBuV 5.音频输出电平：平衡输出（XLR output jack）:250mV/600Ω 6.非平衡输出（1/4” output jack）:400mV/3KΩ 7.工作电压：DC 12V 8.工作电流：500mA 发射器 1.RF功率输出：最大30mW（取决于适用的国家范围） 2.振荡模式：PLL（数字频率合成器） 3.发射频率稳定度：＜30ppm 4.动态范围：≥100dB（A） 5.频率响应：50Hz-15KHz 6.最大输入声压：130dB SPL 7.话筒拾音头：电容式 |
| 3 | 真分集U段一拖二无线手持话筒 | 接收机 技术参数： 1.载波频段： 615-665MHz 2.调制方式：FM 3.振荡方式：PLL相位锁定频率合成器 4.频率稳定性：±0.0005% 5.灵敏度：在偏移度等于25KHz，输入6dBμV时，S/N>60dB 6.最大偏移度：±45kHz 7.频带宽度：40MHz 8.综合S/N比：>108 dB 9.综合T.H.D.：<0.4% @ 1 KHz 10.综合频率响应：65Hz~18kHz ± 3dB, 11.最大输出电压：平衡式：-20dBV/100Ω, 12.非平衡式：-4dBV/5KΩ. 13.输出插座：XLR平衡式及6.3φ不平衡式插座 14.面板按键：手持及腰包按键切换和显示 15.有效距离：一般100米（可视范围） 发射器 技术参数： 1.载波频段： 615-665MHz 2.振荡模式：PLL相位锁定频率合成器 3.谐波辐射：< -63dBm 4.频带宽度：80MHz 5.最大偏移度： ± 45KHz 6.功率输出： 3 0mW 7.频率响应： 50Hz~18KHz 8.最大输入声压：130dB SPL 9.音头：手持动圈式 |
| 4 | 真分集U段一拖二无线腰包式话筒（领夹） | 接收机 技术参数： 1.载波频段： 615-665MHz 2.调制方式：FM 3.振荡方式：PLL相位锁定频率合成器 4.频率稳定性：±0.0005% 5.灵敏度：在偏移度等于25KHz，输入6dBμV时，S/N>60dB 6.最大偏移度：±45kHz 7.频带宽度：40MHz 8.综合S/N比：>108 dB 9.综合T.H.D.：<0.4% @ 1 KHz 10.综合频率响应：65Hz~18kHz ± 3dB, 11.最大输出电压：平衡式：-20dBV/100Ω, 12.非平衡式：-4dBV/5KΩ. 13.输出插座：XLR平衡式及6.3φ不平衡式插座 14.面板按键：手持及腰包按键切换和显示 15.有效距离：一般100米（可视范围） 发射器 技术参数： 1.载波频段： 615-665MHz 2.振荡模式：PLL相位锁定频率合成器 3.谐波辐射：< -63dBm 4.频带宽度：80MHz 5.最大偏移度： ± 45KHz 6.功率输出： 3 0mW 7.频率响应： 50Hz~18KHz 8.最大输入声压：130dB SPL 9.音头：领夹电容式 |
| 5 | 数字防啸叫处理器 | 技术参数: 1.输入通道数量:4通道(4通道平衡输入或者选择4通道6.35非平衡输入) 2.供电电压:4通道48V幻像供电 3.额定电压: 220V±10% 50Hz 4.取样频率: 32KHz 5.频率响应: 125Hz~15KHz(语音模式) 6.20Hz~15KHz (音乐模式) 7.失真: >0.1%@ 1KHz 8.信噪比: >90dB 9.信号延迟: 7Ms (音乐模式) 10.11MS (语音模式) 11.输入阻抗: 20K ohm 12.输出阻抗:(平衡)200ohm 13.温度范围: -10~55℃ |
| 6 | 调音台 | 技术参数： 1.最大电平： 2.麦克风输入： +22dBu 3.所有其他输入： +22dBu 4.主混音 TRS 输出和 XLR 输出： +28dBu 5.所有其他输出： +22dBu 6.总谐波失真：（1 KHz 35dB 增益，20Hz-20kHz 带宽） 7.麦克风输入到加插插出： ﹤0.02% 8.噪声：-98 dBu 9.信噪比： 10.通道线路和话筒输入： 103db 11.监听输出： 85dB 12.效果/辅助输出： 83dB 13.等效输入噪声(EIN)：150ohm：-129.5dBu 20Hz-20kHz 14.通道串音衰减度： 15.启用通道静音开关：-82dBu 16.通道增益旋钮减少：-82dBu 17.频率响应：20Hz-40KHz +0dB/-1dB 20Hz-60KHz +0dB/-3dB 18.共模抑制比=CMRR 19.麦克风输入到发送输出，最大增益限度：1KHz -70dB 20.阻抗：麦克风输入： 2.5千欧 通道插入返回：2.5千欧 所有其他输入： 10 千欧或更高 录音输出： 1.1千欧 所有其他输出：120 欧姆 21.均衡:高频：±15dB@12KHz 中频扫频： ±15dB@240-6KHz 中频： ±15dB 低频：±15dB@80Hz |
| 7 | 四进八出音频处理器（48k） | 1.THD+N 失真：≤0.002% @ 4dBu 20Hz-20KHz 2.输入阻抗/输出阻抗：输入阻抗：10KΩ平衡式/20KΩ非平衡式， 输出阻抗：50Ω平衡式/100Ω非平衡式 3.频率响应：20Hz – 20KHz±0.1dB 4.采样率：48KHz 5.模拟输入/模拟输出：4进8出 6.默认输出电平：0dBu 7.最大输入/输出电平：18dBu 8.系统延时：≤1.7ms 9.最大底噪：-92dBu 10.动态范围：≥110dB 11.S/N信噪比：≥110dB 12.输入/输出均衡：11段 13.32位ADC/24位DAC：有 14.全通滤波：有 DSP 处理：采用TI 的OMAP-L138高性能DSP，计算能力高达每秒3648 MIPS 或2746 MFLOPS。内置多种音频算法，最高采样率支持到96KHz 1.参数均衡器：输入和输出通道最多支持到16段均衡 2.6种滤波器类型：峰值，陷波，一阶全通，二阶全通，高架，低架 3.滤波器增益范围：-30dB ~ +30dB，步进精度为：0.1dB 4.输入/输出增益范围：-72dB ~ +12dB，步进精度为：0.1dB 5.中心频率：在20Hz~20kHz频带范围内以1Hz的步进精度可供调节 6.滤波器Q值/带宽：峰值，陷波，二阶全通, Q值： 0.18 ~ 144.27 7.延时：每路输入和输出通道都有高达2000 ms 延时可调 |
| 8 | 1U双通道数字功放 | 技术参数： 1.立体声输出功率8Ω：2x350W 2.立体声输出功率4Ω：2x630W 3.频率响应：15-30kHz(±1dB) 4.转换频率：28V/µs 5.阻尼系数，1kHz,8Ω：>240 6.输入灵敏度：0.775V 7.总谐波失真：<0.1% 8.信噪比：100dB 9.输入插座：母卡侬 10.输出方式：Speakon 11.输入阻抗：20KΩ平衡，10KΩ平衡 12.电源要求(AC)：AC90-264V~50-60Hz 13.电压范围(AC)：AC90-264V~50-60Hz |
| 9 | 单10寸全频专业音箱 | 1.电性参数：二分频二单元10寸音箱 2.频响范围(±3dB):55Hz-20KHz 3.声压灵敏度（1瓦.1米）:97 dB SPL. 4.最大连续声压级:105 dB SPL. 5.功率（连续/峰值）:250W/500W 6.输入阻抗:8 ohm 7.低频:1 × 10"WF 8.高频:1 × 1"（25芯） |
| 10 | 16U设备机柜 | 16U音频机柜 |

实施要求

- 负责编制到货资料、终验资料。

- 供货时每台设备粘PVC纸运维标签，标签内容至少包括以下：保修期限、原厂24小时全国免费售后服务电话、海南本地售后服务电话、供应商24小时服务电话。

- 投标方负责所供产品的安装调试、业务割接和验收测试，并自备设备安装、测试、运行维护所需的工具和设备。

- 如果招标方认为有必要，投标方应派技术人员到现场配合进行适配性测试，并根据测试结果，配合开展所投产品的适配改造和调优，改造和调优过程中产生的费用由投标方负责。

测试及验收

概述

投标方提供的产品应根据招标方同意的程序进行检验和测试，并在投标书中给出参考的测试目的、内容。招标方保留根据投标方的承诺而监视试验的权利。

当产品部署后，如发现产品有缺陷或当安装完毕后按投标方的出厂试验报告数据进行现场测试时，发现指标达不到投标方提供的产品技术数据和招标方技术规范要求的技术性能时，投标方应免费为招标方更换，然后进行系统测试和验收。

投标方必须协助招标方进行验收，由投标方原因导致验收不通过，由此产生的一切损失由投标方承担。

整个验收分为两个阶段：到货验收和竣工验收。

到货验收

根据中标产品的技术规范要求和质量标准，对产品进行检查验收，对产品有异议，招标方有权当场拒收。如发现数量不足或有质量等问题，中标方负责按照招标方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

- 产品设备齐全，包装完整，经开箱检查后型号及规格与合同设备清单一致，设备加电检测工作正常后，视为到货验收合格。

竣工验收

  - 试运行期为1个月，试运行期间内将对设备的稳定性和可靠性进行观察，作为试运行验收测试的内容。在此期间由于产品设计、性能及集成等方面出现的问题均应由中标方免费负责及时处理，但在修复后重新进行试运行。

  - 产品以及整个系统运行正常，且试运行期满后，提交试运行报告及测试报告后，申请竣工验收。

  - 自招标方、中标方双方签署竣工验收报告之日起，合同产品进入质保期。