附件A.项目信息清单（110千伏黄金围输变电工程（电气分册）(通信部分)施工招标）

- 项目信息

- 招标前期资料

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 广供电基〔2024〕216 号 |
| 2 | 项目核准/备案文号 | 穗发改核准〔2023〕17号 |
| 3 | 初设批复文号 | 广供电基〔2025〕109号 |
| 4 | 资金落实情况 | 广供电资〔2025〕26号 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | 广供电基〔2025〕162号 |
| 6 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
| 7 | 项目建设地点 | 广州市白云区 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 广州市电力工程设计院有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | / |
| 10 | 工期 | 合同签订之日起至2026年12月30日，实际工期以开工报告、竣工报告为准。 |

一、项目概况

※通信部分

1、110kV黄金围变电站通信设备工程：建设110千伏黄金围站站内光纤通信设备及对侧站板卡。

2、110kV黄金围T接罗石线电缆线路工程（配套光缆部分）：沿本期（黄金围T接罗石线）线路新建1条48芯光缆进石井站，形成黄金围-石井48芯直达光缆路由，新建光缆路径长1981m。

3、110kV黄金围T规划石井～滘心电缆线路工程（配套光缆部分）：沿本期（黄金围T接石井～滘心线）线路新建1条48芯光缆进滘心站，形成黄金围-滘心48芯直达光缆路由。新建光缆路径长度约为1.114km（含站内2×150m）。

4、110kV石井～滘心电缆线路工程（配套光缆部分）：沿本工程拟为本期新建滘心-石井电缆线路预留1条48芯光缆，光缆起点为滘心站，终点为石井站，形成滘心-石井48芯直达光缆路由。新建光缆路径长度约为2.028km（含站内250m+150m）。

注：具体建设规模以施工图纸为准。

- 采购范围：

- 包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。

※通信部分：

变电站工程：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；设备、光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

电缆线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

三、承包方式

包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。

※通信部分：建设单位提供部分设备及材料：

变电部分：

（一）甲供物资：通信相关设备（含光传输设备、无线设备、电池、监控、视频会议系统等），数据网设备，通信电源，通信光缆。

（二）其他甲供物资：  /   。

电缆线路部分：

甲供物资：

（一）管道光缆。

（二）其他甲供物资： ☑光缆余览架。

- 注：建设单位提供的设备、材料以《甲供设备材料明细表》为准。由施工单位提供的设备材料，必须经建设单位审批。临时电源工程的所有设备、材料均由施工单位提供（含10kV电缆及10kV电缆终端头）并在使用后自行回收，其中：10kV变压器按照《电网工程建设预算编制与计算规定（2018年版）》已包括在变电站工程的临时设施费中，其余设备、10kV电缆及10kV电缆终端头费用按租赁或摊销方式报价，费用包干。

| 甲供设备材料明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| A | 配套通信设备工程 |  |  |  |  |
|  | 黄金围站 |  |  |  |  |
| 1 | ASON光传输设备 | STM-16 | 套 | 1 |  |
| 1.1 | 核心子架 |  | 套 | 1 |  |
| 1.2 | 光接口单元 | L-16.2,LC,ASON | 块 | 2 |  |
| 1.3 | 以太网处理板（业务板） | 以太网处理板 | 块 | 1 |  |
|  |  | 以太网接口板 | 块 | 1 |  |
| 1.4 | 以太网处理板（保护板） | 以太网处理板 | 块 | 1 |  |
|  |  | 以太网桥接板 | 块 | 1 |  |
| 1.5 | 2M电接口板（业务板） | 2M处理板 | 块 | 1 |  |
|  |  | 2M电接口板 | 块 | 1 |  |
| 1.6 | 2M电接口板（保护板） | 2M处理板 | 块 | 1 |  |
|  |  | 2M桥接板（电） | 块 | 1 |  |
| 1.7 | 同轴电缆 | 8芯/75欧姆 | 条 | 16 |  |
| 1.8 | 2M光接口板（业务板） | 2M光接口板 | 块 | 1 |  |
|  |  | 2M光倒换接口板 | 块 | 1 |  |
| 1.9 | 2M光接口板（保护板） | 2M光接口板 | 块 | 1 |  |
|  |  | 2M光桥接板 | 块 | 1 |  |
| 2 | ASON光传输设备 | STM-64 | 套 | 1 |  |
| 2.1 | B型10G设备子架 | 含双主控、双交叉、双电源、设备电源线、接 地线 | 套 | 1 |  |
| 2.2 | 4路10G统一线路业务处理板 | 10G线路光口板（每板实配1个80km光模块） | 块 | 2 |  |
| 2.3 | 光收发一体模块 | 80km光模块，1550nm | 块 | 6 |  |
| 2.4 | 2M电卡 | 32端口及以上，E1/T1支路板，含保护板 | 块 | 1 |  |
| 2.5 | 以太网卡 | 8端口及以上 | 块 | 2 |  |
| 2.6 | 满配同轴电缆 | 每条16E1，20m | 条 | 4 |  |
| 3 | 调度数据网接入层路由器 | 不少于8个E1接口，不低于24口千兆以太网 电口，双直流电源供电 | 套 | 2 |  |
| 4 | 生产综合业务网接入层SPN 设备 | 电源、交叉、交换板冗余配置，不少于24口 以太网光电接口，双直流电源供电 | 套 | 1 |  |
| 4.1 | 子架 | 接入设备，含风扇插箱背板等公共单元 | 套 | 1 |  |
| 4.2 | 50GE光线路板 | 50GE光线路板，单板≥1端口 | 块 | 2 |  |
| 4.3 | 系统板 | 交换板 | 块 | 2 |  |
| 4.4 | 系统板 | 主控板 | 块 | 2 |  |
| 4.5 | 系统板 | 直流电源板 | 块 | 2 |  |
| 4.6 | 50GE光模块 | 50GE光模块，80km | 个 | 2 |  |
| 4.7 | 汇聚接入设备以太网光电接 口板 | 单板≥8端口 | 块 | 3 |  |
| 4.8 | GE电模块 | GE电模块 | 块 | 12 |  |
| 4.9 | GE光模块 | GE光模块，40km | 块 | 6 |  |
| 4.10 | GE光模块 | GE光模块，10km | 块 | 6 |  |
| 5 | 三层多功能接入交换机 | 不少于16个百兆光口，配置不少于8个百兆 短距光模块；不少于4个千兆光口，配置不少 于2个千兆短距光模块、2个千兆中距光模块； 不少于4个百兆电口 | 套 | 1 |  |
| 6 | 三层多功能接入交换机 | 不少于16个千兆光口，配置不少于8个千兆 短距光模块 | 套 | 1 |  |
| 7 | 通信直流馈电屏 | 含:机柜800mm×600mm×2260mm;颜色： RAL7035（以下为单套设备的配置） | 面 | 2 |  |
| 7.1 | DC/DC直流电源转换设备(单 母线单输入) | 48V/120A单母线单输入 | 套 | 1 |  |
| 7.2 | DC/DC变换模块（30A） | 110VDC转48V30A | 块 | 4 |  |
| 7.3 | 监测、传送数据模块 | 支持南网通信电源监控61850协议接口，不少 于6个协议输入接口 | 块 | 1 |  |
| 8 | 站内管道光缆 |  |  |  |  |
| 8.1 | 联络光缆1 | 48芯，GYFTZY63 | 米 | 200 |  |
| 8.2 | 联络光缆2 | 12芯,GYFTZY63 | 米 | 150 |  |
|  | 石井站 |  |  |  |  |
| 1 | 50GE光线路板 | 50GE光线路板，单板≥2端口 | 块 | 1 |  |
| 2 | 50GE光模块 | 50GE光模块，80km | 块 | 1 |  |
| 3 | 光收发一体模块 | A型10G设备板卡 | 块 | 1 |  |
| 4 | 2M光接口板（业务板） | 2M光接口板 | 块 | 1 |  |
|  |  | 2M光倒换接口板 | 块 | 1 |  |
| 5 | 2M光接口板（保护板） | 2M光接口板 | 块 | 1 |  |
|  |  | 2M光桥接板 | 块 | 1 |  |
|  | 滘心站 |  |  |  |  |
| 1 | 光收发一体模块 | B型10G设备板卡 | 块 | 1 |  |
| 2 | 2M光接口板（业务板） | 2M光接口板 | 块 | 1 |  |
|  |  | 2M光倒换接口板 | 块 | 1 |  |
| 3 | 2M光接口板（保护板） | 2M光接口板 | 块 | 1 |  |
|  |  | 2M光桥接板 | 块 | 1 |  |
|  | 罗涌站 |  |  |  |  |
| 1 | E1接口子卡 | H3CSR8805路由器板卡 | 个 | 1 |  |
| 2 | 母卡 | H3CSR8805路由器板卡 | 个 | 1 |  |
|  | 大田站 |  |  |  |  |
| 1 | 50GE光线路板 | 50GE光线路板，单板≥1端口 | 块 | 1 |  |
| 2 | 50GE光模块 | 50GE光模块，80km | 块 | 1 |  |
| B | 110kV黄金围T接罗石线电缆线路工程（配套光缆部分） |  |  |  |  |
| 1 | 48芯非金属管道光缆 | GYFTZY63-48B1 | 米 | 2381 |  |
| 2 | 光缆标志牌 |  | 块 | 100 | 非承包范围 |
| C | 110kV黄金围T接罗石线电缆线路工程（配套光缆部分） |  |  |  |  |
| 1 | 48芯非金属管道光缆 | GYFTZY63-48B1 | 米 | 1114 |  |
| 2 | 光缆余览架 |  | 个 | 2 |  |
| 3 | 光缆标示牌 |  | 块 | 35 | 非承包范围 |
| D | 110kV黄金围T规划石井～滘心电缆线路工程（配套光缆部分） |  |  |  |  |
| 1 | 48芯非金属管道光缆 | GYFTZY63-48B1 | 米 | 2028 |  |
| 2 | 光缆余览架 |  | 个 | 2 |  |
| 3 | 光缆标示牌 |  | 块 | 72 | 非承包范围 |

- 四、报价表

- 总报价表

| 序号 | 工程或费用名称 | 限价金额（元） | 其中 |  | 投标下浮率 | 投标报价（元） | 其中 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 其中安全文明施工费（元） | 暂估价（元） |  |  | 其中安全文明施工费（元） | 暂估价（元） |  |
| 1 | 110kV黄金围变电站通信设备工程 | 337124.33 | 4792.79 | 0.00 | % |  |  |  |  |
| 2 | 110kV黄金围T接罗石线电缆线路工程（配套光缆部分） | 69456.07 | 2364.55 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 110kV黄金围T规划石井～滘心电缆线路工程（配套光缆部分） | 41824.75 | 1332.49 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 110kV石井～滘心电缆线路工程（配套光缆部分） | 67178.90 | 2226.11 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|  | 合计（小写）： | 515584.05 | 10715.94 | 0.00 |  |  |  |  |  |

报价要求：

1.按固定金额报总价，同时填报投标下浮率。投标下浮率＝[1－(投标报价-安全文明施工费-暂估价）/（最高投标限价-安全文明施工费-暂估价)]×100%（保留两位小数，如：8.88%）。当投标报价金额与投标下浮率计算结果不一致时，以投标报价金额为准，按公式修正投标下浮率。

2.投标报价应符合：（1）投标报价≤最高投标限价（公布最高投标限价的总价及各单项价格）；（2）安全文明施工费、暂估价等非竞争性费用报价项（如有），需按最高投标限价公布的金额报列，不得自行变更，否则视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理。（3）采用施工图设计招标的（详见附件B），投标报价应根据招标范围及施工图纸提供完整的报价文件。

- 五、结算方式

- 本工程合同价包含总价包干。总价包干部分，除施工图设计变更和合同约定可调整的情况外，结算不予调整，中标合同价款中的漏项、错项结算时视为已包括在其他工程子项的报价中，不予调整。

六、分包要求

- 不允许分包

- 允许分包，但必须符合以下要求：

- 取得施工总承包资质的承包商可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，也可以将专业工程依法进行分包。对设有资质的专业工程进行分包时，应分包给具有相应专业承包资质的承包商。施工总承包单位将劳务作业分包时，应分包给具有施工劳务资质的承包商。但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。

（2）施工总承包的基建项目，电力工程主体的施工必须由总承包单位自行完成。

（3）取得专业承包资质的承包商可以承接具有施工总承包资质的承包商依法分包的专业工程或建设单位依法发包的专业工程。取得专业承包资质的承包商应对所承接的专业工程全部自行组织施工，劳务作业可以分包，但应分包给具有施工劳务资质的承包商。

（4）取得施工劳务资质的承包商可以承接具有施工总承包资质或专业承包资质的承包商分包的劳务作业。

- （5）分包商必须在南方电网公司供应链统一服务平台进行登记备案，并且在备案允许的范围内承接分包工程。

（6）其他：

- 技术标准、要求及图纸（对应招标文件 第五章）

一、 管理规范和技术（规范）标准（详见合同附件）

二、技术及管理要求

（一）满足南方电网公司基建管理制度、建设单位的质量、环境和职业健康安全管理体系文件、其他有关制度和规定。

- （二）符合图纸及技术文件的要求。

- （三）严格执行以下管理要求：

- 1、严格执行《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令 第724号）相关要求，承包人应按规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付本工程农民工工资。在合同履行期间，如国家有最新文件的，按最新文件要求执行。

- 严格执行《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令 第728号）相关要求，确保款项支付依法合规。

- 按照公司要求使用资产管理信息系统及南网基建移动应用，若违反使用要求，按照南网基建承包商处罚条款进行扣分。

- 持续推进基建安风体系认证工作，严格执行“四步法”、“八步骤”、“7S”管理，规范PPE（人工防护用品）管理，形成施工现场安全管理文化。

- 服从《南方电网公司基建承包商违章处罚条款》的日常检查及处罚、服从各建设单位安全违章处罚、服从各建设单位安全整顿及安全学习等各项安全管理指令。

- 遵守国家、电力行业、公司持证上岗相关要求。

- 自愿参加南方电网公司基建承包商登记建档并服从承包商管理相关规定。

- 严格执行南网“八不准”。

- 深化WHS、施工作业指导书和验评标准的现场应用。

- 完善基建项目缺陷管理制度、表单，所有项目均严格实行缺陷填报。

- 积极配合执行各建设单位开展的信息化管理项目、新技术、新工艺开发应用。

- 按照《关于印发广东电网公司2020年基建领域分包管理提升工作方案的通知》（广电建〔2020〕43号）的要求，执行《广东电网公司2020年基建领域分包管理提升工作方案》相关内容。

- 对出现未提供作业现场视频或弄虚作假、故意逃避视频监督等严禁和违章类问题及出现作业信息填报不正确、不规范等规范类问题的承包商，依据《中国南方电网有限责任公司基建项目承包商管理业务指导书》等相关承包商管理制度对其进行扣分处罚。

- 违反《广东电网有限责任公司作业现场安全纪律管理“六条铁律”》的的承包商人员（直接责任人和工作负责人），根据安监部门发布的处罚结果进行处罚。

- 承包商应配合我局开展施工安全资质审查，同意施工安全资质审查证明作为我局选择施工承包商的必备条件之一，同意安全惩处管理的内容、标准，同意我局每年发布的承包商安全惩处统计分析报告作为工程评标参考指标。

- 投标人的人员投入及配置机具应符合广东电网有限责任公司《关于印发广东电网有限责任公司施工承包商“三基”工程建设工作指引的通知》（广电建〔2020〕35号）的要求（具体配置要求祥见本章施工力量及机具配置要求），并在技术投标文件中格式填写。

- 投标人应根据建设单位及勘察、设计等单位列出的危险性较大的分部分项工程清单（详见下表），在技术投标文件中明确相应的安全管理措施。

|  | - 危险性较大的分部分项工程清单 |
| --- | --- |
| - 序号 | - 危险性较大的分部分项工程 |
| - / | - / |

- 三、图纸

| 序号 | 卷 册 | 工程项目及图纸名称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 110kV黄金围变电站通信设备工程 |  |  |
| 1 | B16671S-U0101 | 通信设备安装图 |  |
| 2 | B16671S-U0102 | 站内通信管道光缆及综合布线示意图 |  |
|  | 110kV黄金围T接罗石线电缆线路工程（配套光缆部分） |  |  |
| 1 | X39121S-A0101 | 电缆综合部分 |  |
| 2 | X39121S-U0101 | 光缆施工图 |  |
|  | 110kV黄金围T规划石井～滘心电缆线路工程（配套光缆部分） |  |  |
| 1 | X39131S-A0101 | 电缆线路综合图 |  |
| 2 | X39131S-U0101 | 通信部分综合图 |  |
|  | 110kV石井～滘心电缆线路工程（配套光缆部分） |  |  |
| 1 | X39141S-A0101 | 电缆线路综合图 |  |
| 2 | X39141S-U0101 | 光缆施工图 |  |

- 四、工程量清单

本标段无工程量清单。

- 五、由建设单位提供的设备及材料价格（含运杂费）表

由建设单位提供的设备及材料价格（含运到承包人材料站）

| 序号 | 设备、材料名称及规格 | 单位 | 单价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 110kV黄金围变电站通信设备工程由施工单位负责卸车及保管的电气一、二次设备总价 | 项 | 1407393.43 |  |
| 二 | 光缆及光缆金具 | 公里 | 9738.20 |  |
| 建设单位提供的材料价格参考《电力建设工程装置性材料预算价格（2018年版）》执行，不足部分可参考使用《电力建设工程装置性材料综合预算价格（2018年版）》。 |  |  |  |  |

- 六、特殊调试项目

特殊调试项目明细表

| 序号 | 特殊调试项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| / | / | / |

- 全面开展标准建设清单

| 序号 | 标准点 | 部位 | 作法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / |

- 施工力量及机具配置要求

| 投标人的人员投入及配置机具应符合广东电网有限责任公司《关于印发广东电网有限责任公司施工承包商“三基”工程建设工作指引的通知》（广电建〔2020〕35号）的要求，具体配置应不低于以下标准： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）施工力量配置要求 |  |  |  |  |
| （1）项目管理人员 |  |  |  |  |
| 序号 | 岗位（工种） | 人员数量 | 兼项与否 | 备注说明 |
| 1 | 项目经理 | 1 | 不可兼项 | 输变电工程可配置1-2名副经理，专门负责土建工程或线路工程 |
| 2 | 项目总工（技术负责人） | 1 | 不可兼项 | 输变电工程可配置1-2名副总工或技术员，专门负责土建工程或线路工程 |
| 3 | 质检员 | 1 | 项目内可兼项 |  |
| 4 | 安全员 | 1 | 项目内可兼项 |  |
| 5 | 机具管理员 | 1 | 同一地区可适度兼项 |  |
| 6 | 材料员 | 1 | 同一地区可适度兼项、可项目内兼项 |  |
| 7 | 资料员 | 1 | 可兼项 |  |
| （2）班组及技术工人 |  |  |  |  |
| 序号 | 类型 | 班组数量 | 本项目自有人员数量要求 | 工种配置 |
| 1 | 变电工程 | 5 | 17 | 高压电工、焊接与切割、高处作业、起重与司索、导线压接及普工、继电保护、低压电工、焊接与切割、起重与司索及普工、高压试验、高处作业及普工等 |
| 2 | 线路工程 | 5 | 16 | 高处作业、起重与司索、绞磨机操作及普工、张力机操作、牵引机操作、液压、测量、高处作业、起重与司索、绞磨操作、及普工等 |
| （二）施工机具配置要求 |  |  |  |  |
| （1）变电站工程（按项目配置，且不含试验） |  |  |  |  |
| ①电气安装 |  |  |  |  |
| 序号 | 机具名称 | 单位 | 本项目数量要求 | 标记项需提供该设备/工器具的购买或租赁时间不少于投标截止日前三个月的有效证明材料 |
| 1 | 真空滤油机 | 台 | 1 | / |
| 2 | 真空抽气机组 | 台 | 1 | / |
| 3 | 干燥空气发生器 | 台 | / | / |
| 4 | 烘箱 | 台 | 1 | / |
| 5 | 真空泵 | 台 | 1 | / |
| 6 | SF6气体回收处理装置 | 台 | 1 | / |
| 7 | 交流氩弧焊机 | 台 | 1 | / |
| 8 | 电动坡口机 | 台 | 1 | / |
| 9 | 合金切割机 | 台 | 1 | / |
| 10 | 电动绞磨 | 台 | 1 | / |
| 11 | 导线液压压接机 | 套 | 1 | / |
| 12 | 液压电缆支架 | 台 | 2 | / |
| 13 | 砂轮切割机 | 台 | 2 | / |
| 14 | 台式钻床 | 台 | 1 | / |
| 15 | 电冲剪 | 台 | 1 | / |
| 16 | 冲孔机 | 台 | 1 | / |
| 17 | 弯排机 | 台 | 1 | / |
| 18 | 弯管机 | 台 | 1 | / |
| 19 | 蓄电池放电试验装置 | 台 | 1 | / |
| 20 | 蓄电池内阻测量仪 | 台 | 1 | / |
| 21 | 电焊机 | 台 | 2 | / |
| 22 | 液压叉车 | 台 | 1 | / |
| 23 | 吊车 | 辆 | 1 | / |
| 24 | 绝缘电阻表 | 只 | 1 | / |
| 25 | 数字真空计 | 台 | 2 | / |
| 26 | 经纬仪 | 台 | 1 | / |
| 27 | 全站仪 | 台 | 1 | / |
| 28 | SF6气体检漏仪 | 台 | 1 | / |
| 29 | 视频监控摄像头（移动式、满足视频监控接入技术要求） | 台 | 4 | / |
| ②土建（不含桩基、隧道） |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 标记项需提供该设备/工器具的购买或租赁时间不少于投标截止日前三个月的有效证明材料 |
| 1 | 挖土机 | 台 | 1 | / |
| 2 | 装载机 | 台 | 1 | / |
| 3 | 压路机 | 台 | 1 | / |
| 4 | 机动翻斗车 | 台 | 1 | / |
| 5 | 电焊机 | 台 | 2 | / |
| 6 | 气割设备 | 套 | 1 | / |
| 7 | 搅拌机 | 台 | 1 | / |
| 8 | 砂浆机 | 台 | 1 | / |
| 9 | 钢筋弯曲机 | 台 | 2 | / |
| 10 | 钢筋调直机 | 台 | 1 | / |
| 11 | 钢筋切断机 | 台 | 1 | / |
| 12 | 直螺纹机 | 台 | 1 | / |
| 13 | 台式圆盘锯 | 台 | 2 | / |
| 14 | 砂轮切割机 | 台 | 1 | / |
| 15 | 马路切割机 | 台 | 1 | / |
| 16 | 马路切纹机 | 台 | 1 | / |
| 17 | 路面磨光机 | 台 | 2 | / |
| 18 | 蛙式打夯机 | 台 | 2 | / |
| 19 | 抽水泵 | 台 | 2 | / |
| 20 | 振捣棒、振捣器 | 台 | 2 | / |
| 21 | 经纬仪 | 台 | 1 | / |
| 22 | 全站仪 | 台 | 1 | / |
| （2）线路工程（按班组配置） |  |  |  |  |
| ①架空线路 |  |  |  |  |
| 序号 | 工具名称 | 单位 | 数量 | 标记项需提供该设备/工器具的购买或租赁时间不少于投标截止日前三个月的有效证明材料 |
| 立塔 |  |  |  |  |
| 1 | 抱杆 | 套 | 1 | / |
| 2 | 机动绞磨 | 台 | 1 | / |
| 3 | 起重滑车 | 个 | 8 | / |
| 4 | 手板链条葫芦 | 个 | 4 | / |
| 5 | 圆钢丝绳卡线器 | 把 | 5 | / |
| 6 | 钢丝绳制动器 | 个 | 5 | / |
| 7 | 自锁器 | 付 | / | / |
| 8 | 速差器 | 个 | / | / |
| 9 | 吊车 | 辆 | 1 | / |
| 10 | 经纬仪/全站仪 | 台 | 1 | / |
| 11 | 视频监控摄像头（移动式、满足视频监控接入技术要求） | 台 | 1 | / |
| 架线 |  |  |  |  |
| 1 | 大牵机 | 台 | / | / |
| 2 | 大张机 | 台 | / | / |
| 3 | 小牵机 | 台 | 1 | / |
| 4 | 小张机 | 台 | 1 | / |
| 5 | 各类连接器 | 个 | 30 | / |
| 6 | 各类滑车 | 个 | 30 | / |
| 7 | 各类卡线器 | 把 | 30 | / |
| 8 | 压接机（含泵站） | 套 | 10 | / |
| 9 | 手板链条葫芦 | 个 | 30 | / |
| 10 | 高处作业压接吊笼 | 套 | 10 | / |
| 11 | 出线飞车 | 台 | 2 | / |
| 12 | 机动绞磨 | 台 | 1 | / |
| 13 | 自锁器 | 付 | / | / |
| 14 | 经纬仪/全站仪 | 台 | 1 | / |
| 15 | 通信设备 | 批 | 1 | / |
| 16 | 吊车 | 辆 | 1 | / |
| 17 | 视频监控摄像头（移动式、满足视频监控接入技术要求） | 台 | 1 | / |
| ②电缆敷设及附件安装 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 标记项需提供该设备/工器具的购买或租赁时间不少于投标截止日前三个月的有效证明材料 |
| 1 | 吊车 | 台 | 1 | / |
| 2 | 拉力计 | 个 | 2 | / |
| 3 | 电缆放线架（千斤顶） | 个 | 2 | / |
| 4 | 牵引工具 | 套 | 1 | / |
| 5 | 机动绞磨 | 台 | 1 | / |
| 6 | 电缆输送机（含总控箱、分控箱） | 台 | 6 | / |
| 7 | 电缆校直机 | 台 | 2 | / |
| 8 | 电动液压泵 | 台 | 1 | / |
| 9 | 超高压液压钳 | 台 | 1 | / |
| 10 | 电动锯 | 把 | 1 | / |
| 11 | 电缆加温机 | 套 | 2 | / |
| 12 | 环形电锯 | 把 | 1 | / |
| 13 | 电动打磨沙带机 | 台 | 1 | / |
| 14 | 链条扳手 | 把 | 1 | / |
| 15 | 手板葫芦、链条葫芦 | 台 | 2 | / |
| 16 | 绝缘电阻表 | 台 | 1 | / |
| 17 | 通信设备 | 批 | 1 | / |
| 18 | 视频监控摄像头（移动式、满足视频监控接入技术要求） | 台 | 1 | / |