标的1

# 项目名称：500千伏惠州中洞抽水蓄能电站接入系统工程（汕尾段）施工（标段二）、500千伏惠州中洞抽水蓄能电站接入系统工程（惠州段）施工

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司汕尾供电局、惠州供电局 |
| 2 | 项目建设地点 | 汕尾、惠州市 |
| 3 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2025〕59号 |
| 4 | 项目核准、备案文号 | 粤发改核准〔2025〕20号 |
| 5 | 资金落实情况 | 广电规〔2025〕167号 |
| 6 | 初设批复文号 | 南方电网工程〔2025〕13号 |
| 7 | 施工图预算批复文号 | 暂无 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | 暂无 |

- 建设规模

- 1、500千伏惠州中洞抽水蓄能电站接入系统工程（汕尾段）施工（标段二）

- （一）线路工程

- 1、中洞抽水蓄能电站～征程500kV线路工程（广东电网公司出资）（汕尾段）：新建线路途经广东省惠州市惠东县、汕尾市海丰县、深汕特别合作区。新建线路路径长度69.8km，其中汕尾段中单回路16.6km，双回路（单回挂线）15.1km，500/220kV混压同塔四回路（500kV部分单回挂线）33.1km。中洞抽水蓄能电站～茅湖北站西段新建500kV线路导线采用JL/LB20A-400/35铝包钢芯铝绞线，茅湖北站西侧～征程站段新建500kV线路导线采用JL/LB20A-720/50铝包钢芯铝绞线，混压四回路段220kV线路导线采用JL/LB20A-630/45铝包钢芯铝绞线。本标段范围起于初步设计G007塔（含G007塔），止于初步设计G081塔（含G081塔），线路路径长度为35.8km。

- （二）通信工程

- 1、光纤通信设备工程（汕尾站）：广东省ASON网在陆丰变配置1块STM-64光口板和1套光路子系统设备。广东保底通信网(公共域)在陆丰变配置1块STM-64光口板和1套光路子系统设备。

- 2、中洞抽水蓄能电站～征程500kV缆路工程（广东电网公司出资）（汕尾段）：随中洞抽蓄电站～征程变新建单回500kV线路架设2根48芯OPGW光缆，其中：单回线路段架设2根48芯，混压同塔四回路线路段架设2根96芯（本工程使用2根48芯，为220kV线路预留2根48芯），同塔双回路线路段架设2根48芯。最终形成中洞抽蓄电站～征程变2根48芯OPGW光缆（局部2根96芯）。本标段随架空线路范围划分，起于初步设计G007塔（含G007塔），止于初步设计G081塔（含G081塔），线路路径长度为35.8km。

- 具体建设规模以施工图纸为准。

- 2、500千伏惠州中洞抽水蓄能电站接入系统工程（惠州段）施工

- （一）线路工程

- 1、中洞抽水蓄能电站～500kV征程站线路工程（广东电网公司出资部分）(惠州段):新建线路途经广东省惠州市惠东县、汕尾市海丰县、深汕特别合作区。新建线路路径长度69.8km，其中惠州段新建单回路1×1.4km，线路导线采用JL/LB20A-400/35铝包钢芯铝绞线。

- （二）通信工程

- 1、光纤通信设备工程（惠州站）：广东省ASON网在川平变配置1套下挂子柜。在桢州变各配置1块STM-64光口板和1套光路子系统设备。祯州变各配置1套光子框及相应线路板卡。本工程不配置PCM设备。

- 2、中洞抽水蓄能电站～500kV征程站OPGW缆路工程（广东电网公司出资部分）（惠州段）：随中洞抽蓄电站～征程变新建单回500kV线路架设2根48芯OPGW光缆。

- 采购范围

包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。

1、500千伏惠州中洞抽水蓄能电站接入系统工程（汕尾段）施工（标段二）

※架空线路部分：

（一）基础工程：基础工程材料工地运输，土石方工程，基础砌筑，基础防腐，基础防护，地基处理；

（二）杆塔工程：杆塔工程材料工地运输，杆塔组立；

（三）接地工程：接地工程材料工地运输，接地土石方，接地安装；

（四）架线工程：架线工程材料工地运输，导地线架设（不含OPGW接续与测量），导地线跨越架设（其中☑带电跨越10千伏及以下电力线路、□带电跨越35千伏及以上电力线路、□跨越铁路、□高速公路、☑一、二级公路、☑河流），其他架线工程；

（五）附件安装工程：附件安装工程材料工地运输，绝缘子串及金具安装；

（六）辅助工程：永久施工道路修筑，尖峰、施工基面土石方工程，护坡、挡土墙及排洪沟，基础永久性围堰，索道站安装，杆塔上装的各类辅助生产装置（其中：☑标志牌安装，☑防坠地装置，□防鸟刺装置），□输、送电线路试运；

（七）其他费用工程：□拆除工程，☑施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费），□施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿，□临时施工道路的青苗赔偿，□塔基占地及其青苗赔偿，□架线青苗赔偿，□接地线铺设的青苗赔偿，☑塔基绿化恢复，☑临时施工道路修筑费（单价/总价均报），输电线路跨越补偿费（□跨越铁路补偿费、□跨越高速公路补偿费、☑跨越一、二级公路补偿费、□跨越通航河流补偿费）；

（八）其他：1、☑10kV线路迁改、通信线、低压线迁移等工作内容均由中标承包方负责。2、负责临时耕地占用税的缴纳和退税：（1）负责按国家有关法律法规，缴纳基建工程临时耕地占用税，并按相关规定办理退税。（2）工程施工完成后，施工单位应按临时用地复垦、复绿方案的要求，及时开展临时用地复垦、复绿工作。

※通信部分：

变电站工程：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；设备、光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

架空线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测量、接续、全程测量；与施工相关的所有其他费用项目；不包含光缆架设、拆除、跨越及青苗赔偿。

- 2、500千伏惠州中洞抽水蓄能电站接入系统工程（惠州段）

※架空线路部分：

（一）基础工程：基础工程材料工地运输，土石方工程，基础砌筑，基础防腐，基础防护，地基处理；

（二）杆塔工程：杆塔工程材料工地运输，杆塔组立；

（三）接地工程：接地工程材料工地运输，接地土石方，接地安装；

（四）架线工程：架线工程材料工地运输，导地线架设（不含OPGW接续与测量），导地线跨越架设（其中☑带电跨越10千伏及以下电力线路、□带电跨越35千伏及以上电力线路、□跨越铁路、□高速公路、□一、二级公路、□河流），其他架线工程；

（五）附件安装工程：附件安装工程材料工地运输，绝缘子串及金具安装；

（六）辅助工程：永久施工道路修筑，尖峰、施工基面土石方工程，护坡、挡土墙及排洪沟，基础永久性围堰，索道站安装，杆塔上装的各类辅助生产装置（其中：☑标志牌安装，☑防坠地装置，□防鸟刺装置），☑输、送电线路试运；

（七）其他费用工程：□拆除工程，☑施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费），□施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿，□临时施工道路的青苗赔偿，□塔基占地及其青苗赔偿，□架线青苗赔偿，□接地线铺设的青苗赔偿，☑塔基绿化恢复，☑临时施工道路修筑费（单价/总价均报），输电线路跨越补偿费（□跨越铁路补偿费、□跨越高速公路补偿费、□跨越一、二级公路补偿费、□跨越通航河流补偿费）；

（八）其他：     /     。

※通信部分：

变电站工程：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；设备、光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

架空线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测量、接续、全程测量；与施工相关的所有其他费用项目；不包含光缆架设、拆除、跨越及青苗赔偿。

- 承包方式

- 包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。

1、500千伏惠州中洞抽水蓄能电站接入系统工程（汕尾段）施工（标段二）

※架空线路部分：

（一）甲供物资：

1、杆塔（水泥杆），铁塔加固器装置，高空防坠落装置，攀爬机轨道，钢绞线，铝绞线，导地线，绝缘子、绝缘横担，金具，标准铁构件，光缆，光缆金具，线路避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，视频监控系统，防鸟装置，铜覆钢接地极，石墨基接地体，通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）、警示灯（航空、航道）、航道牌及支架。

2、☑地脚螺栓，☑直升机巡视作业标志牌。

（二）其他甲供物资：    /     。

※通信部分：建设单位提供部分设备及材料：

变电部分：

（一）甲供物资：通信相关设备（含光传输设备、无线设备、电话、电池、监控、视频会议系统等），数据网设备，机架，通信电源，通信光缆及其金具，综合配线设备及材料，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。

（二）其他甲供物资：     /    。

2、500千伏惠州中洞抽水蓄能电站接入系统工程（惠州段）

※架空线路部分：

（一）甲供物资：

1、杆塔（水泥杆），铁塔加固器装置，高空防坠落装置，攀爬机轨道，钢绞线，铝绞线，导地线，绝缘子、绝缘横担，金具，标准铁构件，光缆，光缆金具，线路避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，视频监控系统，防鸟装置，铜覆钢接地极，石墨基接地体，通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）、警示灯（航空、航道）、航道牌及支架。

2、☑地脚螺栓，☑直升机巡视作业标志牌。

（二）其他甲供物资：    /     。

※通信部分：建设单位提供部分设备及材料：

变电部分：

（一）甲供物资：通信相关设备（含光传输设备、无线设备、电话、电池、监控、视频会议系统等），数据网设备，机架，通信电源，通信光缆及其金具，综合配线设备及材料，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。

（二）其他甲供物资：     /      。