标的3

# 项目名称：梅州丰顺220千伏塔下输变电工程施工

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 广东电网公司梅州供电局 |
| 2 | 项目建设地点 | 梅州市丰顺县 |
| 3 | 可研批复文号 | 广电规〔2023〕231 号 |
| 4 | 项目核准、备案文号 | 梅发改核准〔2023〕14号、梅发改核准〔2025〕13号 |
| 5 | 资金落实情况 | 梅供电计〔2025〕20号 |
| 6 | 初设批复文号 | 广电建〔2025〕117 号 |
| 7 | 施工图预算批复文号 | 广电建〔2025〕206 号 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 梅州市嘉安电力设计有限公司/广东有色工程勘察设计院 |
| 9 | 项目监理单位 | 梅州市泰安监理有限公司 |

- 建设规模

- （一）变电工程

- 1、220kV塔下变电站工程：本期新建主变压器2×180MVA，220kV出线4回，110kV出线6回，10kV出线20回，无功补偿2×5×8016kvar；终期主变压器4×180MVA，220kV出线8回，110kV出线14回，10kV出线30回，无功补偿4×5×8016kvar。主控通信楼、10kV配电装置楼、警传室结构形式为装配式钢框架结构。

- 2、110kV金盘站扩建110kV间隔工程：本期扩建1个110kV出线间隔至220kV塔下站，即110kV塔金甲线。

- 3、110kV南湖站扩建110kV间隔工程：本期扩建1个110kV出线间隔至220kV塔下站，即110KV塔南乙线。

- 4、110kV埔寨站扩建110kV间隔工程：本期在110kV埔寨站西北侧备用间隔预留位置扩建2个110kV出线间隔,1回至220kV塔下站形成塔埔乙线，将原丰埔乙线间隔调换到新建间隔,原丰埔甲线调换到原丰埔乙线间隔位置,塔埔甲线间隔接至原塔埔甲线间隔。在原1M母线下扩建110kV母线分段间隔、在1M母线东南侧空地新建1M母线设备间隔。

- 5、500kV岐山站保护改造工程：本工程将原 220kV 岐丰甲线间隔更名为 220kV 岐塔甲线间隔，原220kV 岐丰乙线间隔更名为 220kV 岐塔乙线间隔。本期 220kV岐塔甲、乙线新增线路保护，进行线路保护改造。

- 6、220kV丰顺站保护改造工程：本工程将原 220kV 岐丰甲线间隔更名为 220kV 丰塔甲线间隔，原220kV 岐丰乙线间隔更名为220kv 丰塔乙线间隔。本期220kV 丰塔甲、乙线新增线路保护，进行线路保护改造。

- （二）线路工程

1、220kV岐丰甲乙线解口入塔下站线路工程：本期线路由220kV塔下站220kV构架出线，止于解口点（220kV歧丰甲线N31、220kV歧丰乙线N32附近），新建架空线路路径总长4.429km，其中新建双回架空线路长约2×2.110km（A线）+2×1.775km（B线），新建单回架空线路长1×0.283km+1×0.261km。导线：采用2×JL/LB20A-630/45铝包钢芯铝绞线。

2、110kV塔下至埔寨线路工程：本期新建线路起于220kV塔下站110kV构架，止于110kV埔寨站110kV构架，新建架空线路路径总长6.145km，调整架空线路路径总长1.012km，其中新建双回架空线路长约2×（4.685+0.435）km，新建单回架空线路长1×（0.298+0.727）km，调整110kV丰埔乙线线路1×0.289km，调整110kV丰埔甲线线路1×0.723km。

3、110kV塔下至南湖线路工程：本期线路由220kV塔下站110kV构架出线，至110kV南湖站110kV构架，新建路径总长7.219km，其中新建双回线路路径长2×6.769km，单回线路路径长1×(0.191+0.259)km，全线按单回路/双回路混合架设。导线采用1×JL/LB20A-400/35铝包钢芯铝绞线。

4、110kV金南线解口入塔下站线路工程：架空线路起于220kV塔下站110kV出线侧终端塔，止于110kV金南线解口点（N29-N30档间），新建双回110kV架空线路路径长2×2.658km。新建线路导线采用1×JL/LB20A-400/35型铝包钢芯铝绞线。

5、110kV金南线改接入金盘站线路工程：本期线路起于110kV金南线N39塔，止于110kV金盘站110kV出线构架，新建单回路线路长1×4.337km，其中钢管杆架设段长1×1.621km，角钢塔架设段长1×2.716km，利旧110kV汤金线线路长1×0.446km。改接后与同期建设110kV金南线改接入塔下站形成的110kV线路接续，最终形成塔下站至金盘站110kV塔金甲线，路径长1×11.687km。导线采用1×JL/LB20A-400/35铝包钢芯铝绞线。

- （三）通信工程

1、配套通信设备工程：包括站内管道光缆敷设，光通信设备及其它通信设备的安装；线路保护、远动、计量及其它业务通道的开通，与本工程有关的各站点通信设备的安装。

2、220kV岐丰甲乙线解口入塔下站线路工程（OPGW光缆部分）：本期沿新建架空线路架设1根48芯OPGW光缆，路径长1×2.110km；最终形成塔下站至丰顺站1条48芯通信光缆路由。本期沿新建架空线路架设1根48芯OPGW光缆，路径长1×1.775km；沿新建B7塔至220kV岐丰甲线N30塔架设1根48芯OPGW光缆，路径长1×0.309km；最终形成塔下站至揭阳岐山站站1条48芯通信光缆路由。

3、110kV塔下至埔寨线路工程（OPGW光缆部分）：本期沿新建架空线路架设1根48芯OPGW光缆，路径长1×5.412km；最终形成塔下站至埔寨站1条48芯通信光缆路由。

4、110kV塔下至南湖线路工程（OPGW光缆部分）：本工程沿新建线路架设1根48芯OPGW光缆，由220kV塔下站新建1根48芯OPGW光缆，架设至110kV南湖站，形成塔下站至南湖站1回48芯光缆路由。新建48芯OPGW光缆路径长1×6.96km。

5、110kV金南线解口入塔下站线路工程（OPGW光缆部分）：本工程沿新建线路，由塔下站至110kV金南线（N29大号侧）解口点NE11塔建设2条48芯OPGW光缆，其中1根48芯OPGW光缆继续架设至原金南线N27塔，新建光缆路径长1×3.303km（原金盘侧）+1×2.658km（原南湖侧）。

6、110kV金南线改接入金盘站线路工程（OPGW光缆部分）：本工程沿新建线路架设2根48芯OPGW光缆，由金南线N39塔新建1根48芯OPGW光缆，架设至110kV金盘站，与同期110kV金南线解口入塔下站线路工程48芯光缆接续，形成塔下站至金盘站1回48芯光缆路由。由110kV南湖站至110kV金盘站新建1条48芯光缆，形成110kV南湖站至110kV金盘站1条48芯光缆路。

具体建设规模以施工图纸为准。

- 采购范围

施工招标范围：包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。

※变电部分：

变电建筑工程：

（一）主要生产工程：主要生产建筑，配电装置建筑，供水系统，消防系统；

（二）辅助生产工程：辅助生产建筑，站区性建筑，特殊构筑物，全站沉降观测点，站区绿化；

（三）与站址有关的单项工程：

☑地基处理，☑站外道路（其中□桥涵），□站外水源，☑站外排水，□站外蒸发池，□施工降水，☑临时施工电源，□临时施工水源，□临时施工道路，□临时施工通信线路，□临时施工防护工程；

（四）其他费用工程：☑白蚁防治，☑拆除工程；

（五）其他：      /      。

变电安装工程：

主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；

（二）辅助生产工程：检修及修配设备；

（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；

（四）其他费用工程：☑标志牌安装，☑拆除工程；

（五）其他：      /      。

※架空线路部分：

基础工程：基础工程材料工地运输，土石方工程，基础砌筑，基础防腐，基础防护，地基处理；

杆塔工程：杆塔工程材料工地运输，杆塔组立；

接地工程：接地工程材料工地运输，接地土石方，接地安装；

架线工程：架线工程材料工地运输，导地线架设（不含OPGW接续与测量），导地线跨越架设（其中☑带电跨越10千伏及以下电力线路、□带电跨越35千伏及以上电力线路、□跨越铁路、☑高速公路、☑一、二级公路、□河流），其他架线工程；

附件安装工程：附件安装工程材料工地运输，绝缘子串及金具安装；

（六）辅助工程：永久施工道路修筑，尖峰、施工基面土石方工程，护坡、挡土墙及排洪沟，基础永久性围堰，索道站安装，杆塔上装的各类辅助生产装置（其中：☑标志牌安装，☑防坠地装置，☑防鸟刺装置），☑输、送电线路试运；

（七）其他费用工程：☑拆除工程，☑施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费），□施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿，□临时施工道路的青苗赔偿，□塔基占地及其青苗赔偿，□架线青苗赔偿，□接地线铺设的青苗赔偿，☑塔基绿化恢复，☑临时施工道路修筑费（单价/总价均报），输电线路跨越补偿费（□跨越铁路补偿费、□跨越高速公路补偿费、□跨越一、二级公路补偿费、□跨越通航河流补偿费）；

（八）其他： 水土保持补偿费（表土剥离、表土回覆、耕地恢复、土地整治、撒播草籽、栽植灌木等）110kV塔下至埔寨线路工程临时转供电

※通信部分：

变电站工程：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；设备、光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

架空线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测量、接续、全程测量；与施工相关的所有其他费用项目；不包含光缆架设、拆除、跨越及青苗赔偿。

特殊调试清单：见合同附件特殊调试项目汇总表

- 承包方式

- 包工、部分包料。

施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。

※变电部分：

（一）甲供物资：

变电建筑工程：

1、不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，铜铝端子，铜端子，构支架钢结构（含构支架、横梁，爬梯、避雷针），标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板），装配式变电站围墙和主变防火墙（含混凝土和复合材质，厂家包安装及基础灌浆），电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电杆（含混凝土和复合材料），电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管），电缆管塞封堵器，空调（精密空调、中央空调（换流站阀厅用）、工业空调（STATCOM集装箱用）、防爆空调（蓄电池室）），智能围栏。

2、□装配式电缆沟、□消防电缆、□电梯（不含货物电梯）、□嵌入式空调（天井式）、□专用空调（生产场所、带自动启动功能）。

变电安装工程：

1、电气一、二次设备，预制舱配电房，机载高速光电吊舱设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，计量用电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置、通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）。

2、□吊车。

（二）其他甲供物资： 变电站装配式钢结构 。

※架空线路部分：

（一）甲供物资：

1、杆塔（水泥杆），铁塔加固器装置，高空防坠落装置，攀爬机轨道，钢绞线，铝绞线，导地线，绝缘子、绝缘横担，金具，标准铁构件，光缆，光缆金具，线路避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，视频监控系统，防鸟装置，铜覆钢接地极，石墨基接地体，通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）、警示灯（航空、航道）、航道牌及支架。

2、☑地脚螺栓，☑直升机巡视作业标志牌。

（二）其他甲供物资：    /     。

※通信部分：建设单位提供部分设备及材料：

变电部分：

甲供物资：通信相关设备（含光传输设备、无线设备、电话、电池、监控、视频会议系统等），数据网设备，机架，通信电源，通信光缆及其金具，综合配线设备及材料，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。

其他甲供物资：   /     。

架空线路部分：

（一）甲供物资：光缆。

（二）其他甲供物资：  /    。

注：建设单位提供的设备、材料以甲供设备材料明细表为准。

甲供物资清单：见合同附件甲供设备材料明细表