一种极端作业环境下的多功能无影护目镜

研发与制作

技术规范书

广西电网公司百色供电局

2026年01月

- 一、总则

1.1本技术规范书，一种极端作业环境下的多功能无影护目镜研发与制作

的功能、结构、性能等方面的技术要求。

1.2甲方在本规范书中提出了最低限度的技术要求，乙方应提供一套满足或高于本规范书和现行有关标准要求的产品。

1.3如果乙方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着乙方提供的设备（或系统）完全满足本规范书的要求。

1.4本技术规范书经双方确认后作为服务合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.5 本技术规范书未尽事宜，由需供双方协商确定。

二、项目范围

2.1、项目概况

在电力系统很多作业环境下，需要佩戴护目镜，尤其涉及二次回路操作时。但在微弱或者低可见环境环境下佩戴护目镜，往往需要辅以头灯或手持照明电源作为照明设备，由此造成交叉阴影，对于需要精细操作对象与视角造成很大影响，且绝缘无法保证误碰设备风险较高，大大提高作业难度。而且在主控室或监控室内操作二次回路时，护目镜是除了绝缘手套、绝缘靴最后一种防护设备，而二次回路CT开路、PT短路或接地是常见风险，其表征出高温特点，作业人员不能及时感知极端环境，易造成身体伤害。为解决此问题，本职创欲设计一款便于夜间作业、佩戴，同时又不会产生旁光光源引起的阴影、重影问题的护目镜，护目镜还能及时感知二次回路高温并及时报警。

2.2、研究内容及技术要求

2.2.1、护目镜必须实现无影照明，并具备足够续航电量，且绝缘良好减少触电风险。

2.2.2、护目镜带高温感知报警单元，可根据需要设定高温报警阀值，提前预知二次回路CT开路、PT短路或接地风险，使作业人员及时脱离危险且绝缘良好减少触电风险。

2.2.3、护目镜结构改造鱼鳞型通风导路以便能及时散热导汗，同时避免现场极弧放电伤害眼睛

2.2.4.护目镜适合佩戴，不影响眼镜佩戴，重量轻，便于携带

2.3、服务范围

a通过实验、验证找到护目镜光源合适位置，做好绝缘包裹，不影响护目镜佩戴同时不产生光照范围内的阴影、重影。找到合适的光源发生装置，确保光源稳定、持续，视力友好。

b通过实验验证在护目镜最适当位置放置高温感知、报警模块，做好绝缘包裹，能随时感知、报警超过设定阀值的环境温度。

c找到并验证护目镜科学结构，对当前护目镜结构进行改良创造，加工出护目镜鱼鳞纹通风孔道，不但使护目镜能通风散热避免汗水遮挡视线，鱼鳞纹还能避免现场发生极弧放电后不会入侵到眼睛。

2.4、预期成果：

研发、制作 “一种极端作业环境下的多功能无影护目镜研发与制作”1套；

申请相关发明专利1项。

- .服务内容

| 项目名称 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一种极端作业环境下的多功能无影护目镜研发与制作（含材料）加工服务 | 护目镜 | 1 | 套 | 材料 |
|  | 光源 | 1 | 套 | 材料 |
|  | 温度传感与报警单元 | 1 | 套 | 材料 |
|  | 通风导流散热导汗元器件等 | 1 | 套 | 材料 |
|  | 无影光源试制 | 1 | 套 | 试制 |
|  | 温度报警单元试制 | 1 | 套 | 试制 |
|  | 通风导流散热导汗模块试制 | 1 | 套 | 试制 |
| 交付： “一种极端作业环境下的多功能无影护目镜研发与制作”1套，配合申请发明专利1项。 |  |  |  |  |

三、应遵循的主要标准

“一种极端作业环境下的多功能无影护目镜研发与制作”在设计、制造、安装和验收过程中必须严格遵循国家有关法规、规范、标准（应为现行有效标准）的要求进行加工服务。

四、供应商需说明的其他问题

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。