附件一：维保项目清单（按甲方起重设备实际项目及参数为准）

表1 桥式起重机月检项目、内容及验收标准（机械部分）

| 检查项目 |  | 检查内容 | 验收标准及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制 动 器 | 制动片 | 锥形制动环的磨损情况 | 锥形制动环磨损量不得使轴向移动量超过3-5mm（正常时为1.5mm） |
| 减 速 器 | 齿轮箱体 | a、检查有无裂纹、变形及损伤 b、安装连接有无松动与脱落；油量、油品、油质及漏油情况 | a、无裂纹、明显变形与损伤、无松动与脱落 b、油量适当，无污染，无漏油 |
|  | 齿轮 | a、检查有无异常声响、发热和振动 b、齿面有无磨损及损伤 c、轮毂、轮盘、轮齿有无裂纹，变形及损伤 d、键有无松动、出槽及变形 e、键槽有无裂纹与变形 f、轮齿接触和啮合状态有无异常以及润滑情况 | a、无异常声响、发热、振动； b、无明显磨损与损伤； c、无裂纹和变形及损伤、 d、无松动出槽和明显变化； e、无裂纹变形； f、齿面接触良好，啮合深度适度，润滑良好 |
| 卷筒装配 | 卷筒 | a、检查有无裂纹、变形与磨损 b、钢丝绳固定部分有无异常 c、钢丝绳脱槽痕迹，卷筒安装连接紧固 | a、无裂纹、无明显变形与磨损 b、无脱槽痕迹 c、无松动、脱落 |
|  | 轴和轴承 | a、检查有无裂纹、变形、磨损 b、轴端挡板有无变形与松动，轴承异响、发热、振动以及润滑情况 | a、无裂纹、明显变形与磨损 b、无变形松动、无异常振动、异响、发热以及润滑良好 |
| 车 轮 组 | 轮缘 | 检查有无裂纹、缺蚀、变形、磨损 | 无裂纹、缺蚀、明显变形、磨损 |
|  | 轮毂及轮盘 | 检查有无裂纹、变形、磨损及损伤 | 无裂纹、明显价变形、磨损、损伤 |
|  | 车轮踏面 | a、检查踏面有无磨损，主动车轮以及从动车轮直径误差 b、变形、踏面表面剥落 | a、无明显磨损； b、无裂纹、变形、剥落 |
| 钢 丝 绳 | 钢丝绳 状 态 | a、检查钢丝绳有无断丝、断股、露芯、扭结、腐蚀、湾折、松散、磨损 b、尾端加工及固定是否正确 | a、1个捻距不得有10%以上的断丝，绳径不得小于公称尺寸93% b、不得有缺陷，且固定牢靠 |
| 吊 具 | 吊钩 | 检查吊钩有无裂纹、变形与磨损 | 无裂纹、明显变形与磨损、无异常变形； |
| 缓 冲 器 | 轨道端部缓冲器 | 检查缓冲器与端部止挡装置是否良好，端部止挡装置是否固定牢固，是否能够两边同时接触缓冲器。 | 缓冲器与端部止挡装置良好，端部止挡装置固定牢固、能够两边同时接触缓冲器。 |

表2 桥式起重机月检项目、内容及验收标准（电气部分）

| 检 查 项 目 |  | 验收标 准 及 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 按钮开关 | a、按钮开关外观 b、按钮开关悬挂电缆 c、操作按钮联锁装置 d、开关触点 f、接地螺钉 | a、外壳及绝缘物不得有损伤； b、悬挂电缆上下端固定要牢固可靠，不得有破损处，不得有断线，要保证绝缘； c、上下、左右、前后、各组按钮联锁要可靠，同时按一组按钮，应保证电动葫芦不动作； d、不得有磨耗及损伤； f、不得有松动，地线要接牢； |
| 交流接触器 | a、触点状态 b、触点动作 c、接线固定连接螺钉 | a、不得有严重的损伤及磨耗 b、触点接触、打开动作要灵敏，不得有粘连 c、不得有松动、脱落 |
| 限位器 | a、动作状态 b、触点动作 c、接线固定连接螺钉 | a、无异常 b、动作应灵敏可靠 c、不得有松动 |
| 电缆 | a、外表 b、悬挂状态 c、吊线环 d、电缆的连接 e、支承钢丝 | a、不得有破裂、损伤、芯线外露 b、无异常弯曲、扭转 c、间隔要适当，不得脱离滑道 d、电缆与开关的连接不得有松动或脱落 e、两端固定不得有松动 |
| 滑线 | a、挠度 b、清洁状况 c、支承状态 | a、滑线要张紧，不得有明显的下挠度 b、滑线上下不得有严重的锈蚀及污物 c、支承装置要牢固可靠，不得有破损 |
| 集电器 | a、电缆的连接 b、滑轮的回转 c、滑轮的磨损 d、集电器的绝缘 e、弹簧的变形 | a、连接螺栓不应有松动或脱落 b、集电滑轮回转要平滑，否则应供油 c、集电滑轮槽和油孔不得有明显的磨损 d、绝缘体的固定不得有松动，要安全可靠 e、不得因锈蚀和疲劳而失去弹力 |
| 电机 | a、绕组绝缘电阻；有无发热 b、轴承润滑情况与异常响声 c、电刷及导线有无磨损和松动，压力情况，附着碳粉以及转动电动机轴有无火花 | a、绝缘电阻值规定范围内 b、润滑良好和无异常声响 c、无明显磨损、松动、压力适当，无附着碳粉，无火花 |

表3 桥式起重机年检项目、内容及验收标准

| 检 查 项 目 |  | 验收 标 准 及 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 运行轨道 | a、工字型钢轨的运行踏面 b、工字型钢轨连接固定 c、工字型钢轨安装及误差 d、工字型钢轨的磨损 | a、不得附着油污，以防车轮打滑而加剧车轮和齿轮的磨损 b、连接螺栓不应有松动、脱落、焊接或接头、轨道本体不得出现龟裂 c、工字钢倾斜度≤1‰，接头处钢轨高低偏差、两钢轨中心线偏差均≤0.5-1mm d、翼缘踏面磨损量≤10%原尺寸；宽度磨损量≤5%原尺寸 |
| 运行大车 | 受力构件(如主梁、主支撑腿、主副吊臂、标准节、吊具等) | 连接无松动，无缺件、损坏等缺陷，无明显变形 |
| 齿轮 | a、起升减速器齿轮的磨损 b、运行减速器齿轮的磨损 c、齿轮的啮合面 | a、第一级齿轮磨损量＜10%原齿厚，其它齿轮均＜20%原齿厚；淬火齿轮齿面剥落面积＜50% b、第一级齿轮磨损量＜15%原齿厚，其它齿轮均＜25%原齿厚；开式齿轮则为＜40%原齿厚 c、不得有裂纹及异常磨损 |
| 轴、轴承及油封 | a、齿轮轴的磨损 b、其它轴的磨损 c、滚动轴承及油封 | a、磨损量不得超过原轴径的1% b、磨损量不得超过原轴径的2% c、滚动轴承不得有破损或有害的裂纹；油封与轴配合表面不得有裂纹 |
| 车轮 | a、踏面直径及圆度 b、踏面磨损 c、轮缘厚度磨损 d、外表面 | a、测量车轮踏面直径，误差＜1%公称直径，踏面圆度误差≤0.8mm b、按踏面直径测量，磨损量＜5%原尺寸 c、其磨损量＜40%原厚度，轨道与轮缘侧向总间隙应＜1/2车轮踏面宽度 d、不得有裂纹 |
| 制 动 器 | a、制动环的磨损 b、制动轮 c、制动机构 | a、摩擦片磨损量＜50%原厚度 b、不得有龟裂和异常变形 c、不得有故障 |
| 吊钩 | a、危险断面的磨损 b、开口度及扭转变形 c、外表及螺纹 | a、磨损量＜10%原尺寸 b、开口度＜15%原尺寸，超过极限尺寸，不得修复使用，扭转变形＜10 c、吊钩外表面不得出现龟裂；螺纹部分不得有异常的磨损、拔牙 |
| 滑轮 | a、轮槽的磨损 b、轮缘 | a、槽底磨损量＜30%钢丝绳直径，槽壁厚磨损量＜30%原尺寸，但均不得超过3mm b、轮缘不得破损及有裂纹 |
| 钢 丝 绳 | 外伤、磨损、断丝、变形腐蚀 | a、按月检标准检查 b、绳端的腐蚀在年检中应作为重点检查项目，不得有较严重腐蚀 |
| 键、 花键 | a、变形 b、磨损 | a、键与键槽连接不得有松动及变形 b、键、键槽、花键不得有异常磨损 |
| 卷筒 | 磨损 | 卷筒壁厚磨损量＜15%原壁厚 |
| 集 电 器 | a、滑轮及导线接触处 b、滑轮孔与轴的间隙 | a、滑轮槽底磨损量＜20%槽底轮径原尺寸 b、＜20%原轴径尺寸 |
| 开关触点及机构 |  | 触点磨损＜50%原尺寸，机构动作不得有故障 |
| 电线电缆及吊具 |  | 不得有外伤、老化、断线、严重污损及其它异常；电缆吊具的移动要平滑 |
| 绝缘 |  | 回路绝缘电阻≥0.5MΩ |

表4   桥式起重机负荷试验检查项目、内容、判定标准

| 检查项目 |  | 检查内容 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起升机构试验 | 起重能力 | a、空负荷运转，检查动作状态 b、起吊额定负荷，以额定速度上升或下降，检查起升机构有无异常噪声、振动、发热 | a、应平稳起升或下降 b、无异常噪声、明显振动或发热 |
|  | 制动器功能 | a、空负荷运转，检查各制动器动作状态 b、起吊额定负荷，以额定速度运转，检查各制动器动作状态 | a、能可靠制动 b、能准确制动，无异常振动、噪声和发热 |
|  | 机构 | 额定负荷试验后，检查起升钢丝绳及其紧固件、滑轮、卷筒等机件有无异常 | 无裂纹、破损、变形、连接无松动，机件功能正常 |
| 大小车运行机构试验 | 运行能力 | a、空负荷运转，检查大车行走、小车行走机构的工作状态 b、起吊额定负荷，以额定速度行走，检查有无异常振动、异响与发热现象 | a、大、小车运行机构能平稳地运行，不打斜跑偏 b、不得异响、振动与发热 |
|  | 制动器 | a、空负荷运转，检查各制动器动作状态 b、起吊额定负荷，以额定速度运转，检查各制动器动作状态 | a、能可靠同步制动, b、能可靠制动，无异常振动、发热和异响 |
|  | 机构 | 额定负荷试验后，检查车轮轴、联轴器、减速装置等机件有无异常 | 无裂纹、变形、破损及其它异常情况 |

注：以上检验项目已经包含电动葫芦在内。