附件A-项目信息清单

# 项目名称：500千伏惠州中洞抽水蓄能电站接入系统工程监理

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 汕尾供电局、惠州供电局、深圳供电局 |
| 2 | 项目建设地点 | 惠州市、汕尾市、深圳市深汕合作区 |
| 3 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2025〕59号 |
| 4 | 项目核准、备案文号 | 粤发改核准〔2025〕20号 |
| 5 | 资金落实情况 | 广电规〔2025〕167 号、电网管理平台审批下达 |

- 建设规模

- 1.500千伏惠州中洞抽水蓄能电站接入系统工程（广东电网公司出资部分）

- （一）线路工程

- 1、中洞抽水蓄能电站～征程500kV 线路工程，总新建线路途经广东省惠州市惠东县、汕尾市海丰县、深汕特别合作区。总新建线路路径长度69.8km，其中汕尾段新建单回路16.6km，双回路（单回挂线）15.1km，500/220kV混压同塔四回路（500kV部分单回挂线）33.1km。中洞抽水蓄能电站～茅湖北站西段新建500kV线路导线采用JL/LB20A-400/35铝包钢芯铝绞线，茅湖北站西侧～征程站段新建500kV线路导线采用JL/LB20A-720/50铝包钢芯铝绞线，混压四回路段220kV线路导线采用JL/LB20A-630/45铝包钢芯铝绞线。

- 2、中洞抽水蓄能电站～征程500kV 线路工程，总新建线路途经广东省惠州市惠东县、汕尾市海丰县、深汕特别合作区。总新建线路路径长度69.8km，其中惠州段新建单回路1×1.4km，线路导线采用JL/LB20A-400/35铝包钢芯铝绞线。

- （二）通信工程

- 1、光纤通信设备工程（汕尾站）：广东省ASON网在陆丰变配置1块STM-64光口板和1套光路子系统设备。广东保底通信网(公共域)在陆丰变配置1块STM-64光口板和1套光路子系统设备。

- 2、光纤通信设备工程（惠州站）：广东省ASON网在川平变配置1套下挂子柜。在桢州变各配置1块STM-64光口板和1套光路子系统设备。祯州变各配置1套光子框及相应线路板卡。本工程不配置PCM设备。

- 3、中洞抽水蓄能电站～征程500kV缆路工程（广东电网公司出资）（汕尾段）：随中洞抽蓄电站～征程变新建单回500kV线路架设2根48芯OPGW光缆，其中：单回线路段架设2根48芯，混压同塔四回路线路段架设2根96芯（本工程使用2根48芯，为220kV线路预留2根48芯），同塔双回路线路段架设2根48芯。最终形成中洞抽蓄电站～征程变2根48芯OPGW光缆（局部2根96芯）。

- 4、中洞抽水蓄能电站～征程500kV缆路工程（广东电网公司出资）（惠州段）：随中洞抽蓄电站～征程变新建单回500kV线路架设2根48芯OPGW光缆。

- 2.500千伏惠州中洞抽水蓄能电站接入系统工程（深圳供电局出资部分）

- （一）变电工程

- 500kV 征程站扩建工程（深圳供电局出资部分）：500kV 扩建 1 回出线至中洞抽水蓄能电站。500kV 采用一个半断路器接线，本期安装 1 台断路器，采用户内 GIS 设备。本期工程在预留场地进行，不需新征用地。

- （二）线路工程

- 中洞抽水蓄能电站～征程500kV 线路工程，总新建线路途经广东省惠州市惠东县、汕尾市海丰县、深汕特别合作区。总新建线路路径长度69.8km，其中深圳段新建单回路 2.5km，双回路（单回挂线） 1.1km。

- （三）通信工程

- 在中洞抽蓄电站至征程变新建单回 500kV 线路上架设 2 根 48 芯 OPGW 光缆，其中，混压四回路段架设 2 根 96 芯。

- 包括光纤通信设备工程和OPGW 缆路工程。

附件A-项目信息清单

# 项目名称：重庆-贵州电力灵活互济工程（贵州段交流工程）监理

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 |
| 2 | 项目建设地点 | 铜仁市 |
| 3 | 可研批复文号 | 电规电网〔2025〕1467号 |
| 4 | 项目核准、备案文号 | 发改能源〔2025〕1455号 |
| 5 | 资金落实情况 | 黔电计财〔2025〕69号 |

- 建设规模

- （一）重庆-贵州电力灵活互济工程（贵州段交流工程）施工

- 1、换流站～红城变 500kV 线路工程（贵州段）

新建换流站～红城Ⅰ、Ⅱ回 500kV 线路（贵州段），新建线路长度 2×72.3km，其中 2×56.7km 按同塔双回路架设，2×15.6km 按两个单回路架设，导线截面采用 4×630mm2，导线最高允许温度按 80℃设计。

- 2、红城500kV变电站扩建工程

本期扩建2个500kV出线间隔至换流站，扩建1个500kV出线间隔至金海湖变。

本期在主变低压侧装设2组 60Mvar 低压电抗器。

本期新增500kV电气设备短路电流水平按63kA考虑。

- 采购范围

施工准备（含三通一平）、施工（含通信）、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程监理。按照建设单位要求使用工程信息管理系统。