# 标的12

项目名称：贵州500千伏仁义～独山第二回500千伏线路工程（超高压公司部分）施工

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2023〕106号 |
| 2 | 项目备案文号 | 黔能源审〔2025〕5号 |
| 3 | 初设批复文号 | 南方电网输配电〔2025〕52 号 |
| 4 | 资金落实情况 | 超高压计划〔2025〕24 号 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | / |
| 6 | 项目建设单位 | 南网超高压公司 |
| 7 | 项目建设地点 | 贵州省黔南州独山县百泉镇尧梭村 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | / |

一、项目概况

（一）贵州500千伏仁义～独山第二回500千伏线路工程（超高压公司部分）施工

※变电部分:

变电建筑工程：

1）500kV部分：扩建500kV出线间隔共2组的设备支架及基础。

2）500kV高压电抗器部分：扩建500kV高压电抗器间隔共1组的设备支架及基础。

3）其他部分：新建与本次扩建相关的操作小道。

变电安装工程：

1）本期在在原第三串位置扩建一回500kV“望谟”出线，形成一个不完整串，并新建一组120Mvar 高压并联电抗器。

2）本期新上二次设备含保护装置、测控装置，以及场地新增端子箱、视频及环境监控系统和智能巡视系统的摄像机等设备的安装及调试，完善相应二次线。

※架空线路部分:

本项目不涉及。

※通信部分：

1、在500kV独山变内，从出线构架起至通信机房止，沿电缆沟敷设1根48芯非金属管道光缆，长度约0.5千米。

2、在独山变原南网主干ASON网设备配置1块STM-64光接口板和1块2Mb/s光接口板，并配置1套外置光路子系统，新建望谟变～独山变10Gb/s南网主干ASON网光路。

3、在独山变原贵州省传输新A网设备配置1块STM-16光接口板，并配置1套外置光路子系统，新建望谟变～独山变2.5Gb/s贵州省传输新A网光路。

4、在独山变原保底通信网骨干域设备配置1块10G线路板，并配置1套外置光路子系统，新建望谟变～独山变10Gb/s保底通信网骨干域光路。

5、在独山变原保底通信网贵州省域设备配置1块10G线路板，并配置1套外置光路子系统，新建望谟变～独山变10Gb/s保底通信网贵州省域光路。

6、根据项目需求对通信通道进行调试。

具体建设规模以施工图纸为准。

# 二、采购范围

# 包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及☑的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。

（1）贵州500千伏仁义～独山第二回500千伏线路工程（超高压公司部分）施工

※变电部分：

变电建筑工程：

1）500kV部分：扩建500kV进线间隔共2组的设备支架及基础。

2）500kV高压电抗器部分：扩建500kV高压电抗器间隔共1组的设备支架及基础。

3）其他部分：新建与本次扩建相关的操作小道。

变电安装工程：

（一）主要生产工程：扩建一回500kV“望谟”出线，新建一组120Mvar 高压并联电抗器、电缆支架安装及电缆敷设、远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计量系统调试、一键顺控系统调试、智能锁具扩容及调试、500kV母线保护接入及调试、行波测距系统接入调试、智能巡检机器人扩容、调试、故障录波系统接入调试、微环境传感器系统扩容、视频及环境监控系统扩容、保信子站接入调试、（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；

（二）辅助生产工程：无；

（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；

（四）其他费用工程：☑标志牌安装，□拆除工程；

（五）其他：     /    。

※架空线路部分：

本项目不涉及。

※通信部分：

通信工程：施工图纸范围内的站内管道光缆、通信设备安装及测试、通道开通及业务接入、割接等，与施工相关的所有其他费用项目。

三、承包方式

包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。

（1）贵州500千伏仁义～独山第二回500千伏线路工程（超高压公司部分）施工

※变电部分：

（一）甲供物资：

变电建筑工程：

变电站设备支架钢结构、电缆沟盖板。

变电安装工程：

1、电气一次设备：500kV 设备、35kV及以上支柱绝缘子、绝缘子片、铝合金管母、高抗油色谱在线监测装置、检修箱、低压电力电缆、电缆沟支架。

2、电气二次设备：本期新上的500kV线路保护、断路器保护、高抗保护、测控装置、就地端子箱、计量及智能图像监控系统、智能锁具、微传感器设备、控制电缆、低压电力电缆。

3、□标志牌、□吊车。

（二）其他甲供物资： /。

※架空线路部分：

本项目不涉及。

※通信部分：

1、变电部分：

（一）甲供物资：站内管道光缆、ODF设备、传输网设备板卡、外置光路子系统、尾纤等。

（二）其他甲供物资：  /    。

2、架空线路部分：

（一）甲供物资：无。

（二）其他甲供物资：  □光缆金具、□绝缘子、□金具、□光缆标识牌。