标的2

# 项目名称：河源龙川220千伏登云输变电工程施工（标段一）

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司河源供电局 |
| 2 | 项目建设地点 | 广东省河源市龙川县 |
| 3 | 可研批复文号 | 广电规〔2025〕136 号 |
| 4 | 项目核准、备案文号 | 河发改核准〔2025〕19号 |
| 5 | 资金落实情况 | 广电规〔2025〕167 号 |
| 6 | 初设批复文号 | 广电建〔2025〕204 号 |
| 7 | 施工图预算批复文号 | 无 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 河源联禾电力规划设计有限公司/广东明源勘测设计有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | 暂无 |

- 建设规模

- ※架空线路部分：

- （一）220kV线路工程

- 1.220kV龙热线解口入登云站线路工程：本工程位于河源市佗城镇、黄布镇、鹤市镇、通衢镇、登云镇。解口220kV龙川至热水单回线路入登云站,形成220kV龙川至登云单回线路及220kV登云至热水单回线路。新建220kV单回架空线路长约1×（24.5+15.9）km，220kV/110kV混压四回挂单回导线线路长约1×6.2km（为110kV线路预留2回横担、为远期220kV线路预留1回横担），220kV同塔双回挂单回导线线路长约1×2.5km。导线截面2×630mm2。

- （二）110kV线路工程

- 1.110kV佗鹤线解口入登云站线路工程（架线部分）：本工程位于河源市佗城镇、黄布镇、鹤市镇、通衢镇及登云镇。解口110kV佗城至鹤市单回线路入登云站,形成110kV登云至佗城单回线路及110kV登云至鹤市单回线路。新建110kV同塔双回架空线路长约2×8.3km，利用同期建设220kV/110kV混压四回线路挂双回导线长约2×6.2km，架空线路导线截面1×400mm2。

- 2.110kV老莲线解口入登云站线路工程（架空部分）：本工程位于河源市老隆镇、通衢镇及登云镇。解口110kV老隆至莲塘单回线路入登云站,形成110kV登云至老隆单回线路及110kV登云至莲塘单回线路。新建110kV同塔双回架空线路长约2×11.3km，架空线路导线截面1×400mm2。

- 3.110kV通鹤线解口入登云站线路工程（架空部分）：本工程位于河源市登云镇。解口110kV通衢至鹤市单回线路入登云站,形成110kV登云至通衢单回线路及110kV登云至鹤市单回线路。新建110kV单回架空线路长约1×（0.15+0.12）km，110kV同塔双回架空线路长约2×0.15km，恢复110kV霍通线0.12km，架空线路导线截面1×400mm2。

- ※电缆线路部分：

- 1.110kV佗鹤线解口入登云站线路工程（电缆部分）：本工程位于河源市佗城镇、黄布镇、鹤市镇、通衢镇及登云镇。解口110kV佗城至鹤市单回线路入登云站,形成110kV登云至佗城单回线路及110kV登云至鹤市单回线路。新建110kV双回电缆线路长约2×0.11km，电缆铜导体截面1200mm2。

- 2.110kV老莲线解口入登云站线路工程（电缆部分）：本工程位于河源市老隆镇、通衢镇及登云镇。解口110kV老隆至莲塘单回线路入登云站,形成110kV登云至老隆单回线路及110kV登云至莲塘单回线路。新建110kV双回电缆线路长约2×0.165km，电缆铜导体截面1200mm2。

- 3.110kV通鹤线解口入登云站线路工程（电缆部分）：本工程位于河源市登云镇。解口110kV通衢至鹤市单回线路入登云站,形成110kV登云至通衢单回线路及110kV登云至鹤市单回线路。新建110kV双回电缆线路长约2×0.16km，电缆铜导体截面1200mm2。

- ※通信部分：

- 1.配套通信设备工程：①登云站配置2套STM-64 ASON设备，对侧站配置相应的光接口单元，接入河源地区传输ASON网、传输新网B；②登云站配置1套汇聚路由器、1套接入路由器、1套接入交换机，接入调度数据网A、B平面；③登云站配置1套汇聚路由器、1套IV区交换机、1套IV区防火墙、1套WAPI站端系统，接入河源地区综合数据网；④登云站配置1套汇聚交换机，接入河源地区配电数据网；⑤登云站配置1套接入交换机，接入河源地区语音视频网；⑥登云站配置2套E1接入网关设备、1套软交换IAD模块、1套统一通信终端；⑦登云站配置2套-48V/300A/800Ah通信电源，按双重化配置；⑧登云站配置2套通信电源监测装置及蓄电池远程核容装置。

- 2.220kV龙热线解口入登云站线路工程（OPGW光缆部分）：解口龙川站至热水站220kV线路上的1条光缆入登云站，沿登云站至龙川站解口线路双回路段建设2条48芯OPGW光缆、单回路段建设1条48芯OPGW光缆，沿登云站至热水站解口线路四回路段建设2条96芯OPGW光缆、单回路段建设1条48芯OPGW光缆，与原有光缆接续，形成登云站至龙川站、热水站的各1条光缆路由，新建光缆路径长度约龙川站侧2×2.5km+1×24.5km、热水站侧2×6.2km+1×15.9km。

- 3.110kV老莲线解口入登云站线路工程（OPGW光缆部分）：解口老隆站至莲塘站110kV线路上的1条光缆入登云站，沿登云站至解口点新建线路建设2条48芯OPGW+管道光缆，与原有光缆接续，形成登云站至老隆站、莲塘站的各1条光缆路由，新建光缆路径长度约2×11.3km+2×0.165km。

- 4.110kV通鹤线解口入登云站线路工程（OPGW光缆部分）：解口通衢站至鹤市站110kV线路上的1条光缆入登云站，沿登云站至解口点新建线路建设2条48芯OPGW+管道光缆，与原有光缆接续，形成登云站至通衢站、鹤市站的各1条光缆路由，新建光缆路径长度约2×0.3km+2×0.16km。

- 5.110kV佗鹤线解口入登云站线路工程（OPGW光缆部分）：解口佗城站至鹤市站110kV线路上的1条光缆入登云站，沿登云站至解口点新建线路建设2条48芯OPGW光缆，相关光缆进行接续，形成登云站至佗城站、鹤市站的各1条光缆路由，新建光缆路径长度约2×8.3km。

- 具体建设规模以施工图纸为准。

- 采购范围

※架空线路部分：

- 基础工程：基础工程材料工地运输，土石方工程，基础砌筑，基础防腐，基础防护，地基处理；

- 杆塔工程：杆塔工程材料工地运输，杆塔组立；

- 接地工程：接地工程材料工地运输，接地土石方，接地安装；

- 架线工程：架线工程材料工地运输，导地线架设（不含OPGW接续与测量），导地线跨越架设（其中☑带电跨越10千伏及以下电力线路、□带电跨越35千伏及以上电力线路、□跨越铁路、☑高速公路、☑一、二级公路、☑河流），其他架线工程；

- 附件安装工程：附件安装工程材料工地运输，绝缘子串及金具安装；

（六）辅助工程：永久施工道路修筑，尖峰、施工基面土石方工程，护坡、挡土墙及排洪沟，基础永久性围堰，索道站安装，杆塔上装的各类辅助生产装置（其中：☑标志牌安装，☑防坠地装置，□防鸟刺装置），☑输、送电线路试运；

（七）其他费用工程：☑拆除工程，□施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费），□施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿，□临时施工道路的青苗赔偿，□塔基占地及其青苗赔偿，□架线青苗赔偿，□接地线铺设的青苗赔偿，☑塔基绿化恢复，☑临时施工道路修筑费（单价/总价均报），输电线路跨越补偿费（□跨越铁路补偿费、☑跨越高速公路补偿费、☑跨越一、二级公路补偿费、□跨越通航河流补偿费）；

（八）其他： ☑水土保持补偿费、☑水保措施、 ☑10千伏迁移补偿、☑低压及通信迁移补偿、☑跨越高速公路补偿费单价按20.00万元/处、☑跨越一、二级公路补偿费单价按3.20万元/处包干计列，正式合同价编制时需依据此条款计算费用；☑通航河流封航、铁路跨越及措施费用及手续费不计入正式合同价，按实际发生的费用（经发包人确认）结算。

※电缆线路部分：

施工图纸范围内的电缆建筑：

（一）土石方：材料运输，土石方挖填，开挖路面，修复路面，隧道挖填；

（二）构筑物：材料运输，直埋电缆垫层及盖板，电缆沟、浅槽，工作井，电缆埋管，隧道，隧道工作井，栈桥，基础；

（三）辅助工程：材料运输，通风，照明，排水，消防，围护，地基处理；

（四）其他费用工程：☑白蚁防治，□拆除工程，□电缆走廊绿化赔偿，□沿线建（构）筑物的拆除，☑与城市规划、市政、园林、交警、城监、公路等部门联系办理施工许可手续，☑施工临时占用地补偿费；

（五）其他： ☑施工期间道路临时占用、路面破复、人行道修复、地下市政下水道水井、通信管道、旧电缆迁移、绿化树木赔偿等工作均由中标承包方负责完成，施工期间道路临时占用、路面破复、人行道修复计入正式合同价；其中地下市政下水道水井、通信管道、旧电缆迁移、绿化树木赔偿费用不计入正式合同价，按项目实际发生的费用（经发包人确认）结算。

施工图纸范围内的电缆安装：

（一）电缆桥、支架制作安装：材料运输，电缆桥架，电缆支架；

（二）电缆敷设：材料运输，直埋敷设，电缆沟、浅槽敷设，埋管内敷设，电缆隧道敷设，桥架敷设，栈桥敷设；

（三）电缆附件：材料运输，终端头制作安装，中间接头制作安装，接地安装，设备安装，电缆保护管；

（四）电缆防火：材料运输，构筑物防火，电缆本体防火；

（五）调试与试验：电缆试验（其中：☑电缆局部放电试验，☑电缆参数测定），设备试验；

（六）电缆监测（控）系统：材料运输，在线监测，安保监控；

（七）其他费用工程：☑标志牌安装，□拆除工程，☑线路牌挂牌；

（八）其他：   /  。

※通信部分：

变电站工程：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；设备、光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

架空线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测量、接续、全程测量；与施工相关的所有其他费用项目；不包含光缆架设、拆除、跨越及青苗赔偿。

电缆线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

- 承包方式

※架空线路部分：

（一）甲供物资：

1、杆塔（水泥杆），铁塔加固器装置，高空防坠落装置，攀爬机轨道，钢绞线，铝绞线，导地线，绝缘子、绝缘横担，金具，标准铁构件，光缆，光缆金具，线路避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，视频监控系统，防鸟装置，铜覆钢接地极，石墨基接地体，通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）、警示灯（航空、航道）、航道牌及支架。

2、☑地脚螺栓，☑直升机巡视作业标志牌。

（二）其他甲供物资：   /  。

※电缆线路部分：建设单位提供部分设备及材料：

- （一）甲供物资：

- 1、电力电缆，电缆终端头，电缆直通接头，电缆绝缘接头，电缆T接头，电缆固定夹，带保护器接地箱，直接接地箱，同轴电缆，接地线，回流线，接地箱，避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，光缆及光缆附件，电缆隧道装置（含电缆隧道综合监测系统、隧道专用LED灯具、电缆隧道巡检机器人轨道、电缆隧道智能巡检机器人、电缆防火防爆装置、电缆隧道立柱支架、电缆隧道户外动力箱（IP66）），隧道风机，海缆保护区航标，接头区灭火装置，电缆支架（铝合金、槽钢、复合材质），电缆保护管材（包括HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）、电缆管塞封堵器，标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板）、智能围栏，标志牌（电缆标志牌、警示牌、标示桩、走向标志、安装支架）。

- 2、□装配式电缆沟，□玻璃钢管。

（二）其他甲供物资：   /  。

※通信部分：建设单位提供部分设备及材料：

变电部分：

- 甲供物资：通信相关设备（含光传输设备、无线设备、电话、电池、监控、视频会议系统等），数据网设备，机架，通信电源，通信光缆及其金具，综合配线设备及材料，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。

- 其他甲供物资：   /  。

线路部分：

（一）甲供物资：光缆。

（二）其他甲供物资： ☑光缆金具。

注：建设单位提供的设备、材料以合同附件（甲供设备材料明细表）为准。