标的9

# 项目名称：220kV西界线、永发Ⅰ回线同塔段改造工程施工

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 云南电网有限责任公司昭通供电局 |
| 2 | 项目建设地点 | 云南省昭通市彝良县 |
| 3 | 可研批复文号 | # 云电规划〔2025〕445号 |
| 4 | 项目核准、备案文号 | 昭市发改审批〔2025〕87号 |
| 5 | 资金落实情况 | 云电规划〔2025〕524号 |
| 6 | 初设批复文号 | 云电基建〔2025〕216号 |
| 7 | 施工图预算批复文号 | / |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 云南送变电工程有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | / |

- 建设规模

- 变电工程

- 1.220kV发界变220kV间隔扩建工程

- 220kV采用双母线接线，维持户外GIS断路器单列布置。本期在220kV北方向配电装置由西向东第一个备用出线间隔场地，新增出线间隔1个。将220kV西界线调整至新增间隔位置，原间隔留作电气备用。（新增间隔内融冰管母前期已安装，本期完善导线、地线融冰隔离开关）。

- （二）线路工程

- 1.220kV西界线改接工程

- 线路起于220kV西界线#118塔，然后向东北方向走线，跨越110kV发新Ⅱ回线、35kV新毛龙黄线、35kV新麻T线、G352国道后至220kV发界变新建间隔，线路全长2×1.65+1.85km，单、双回路混合架设。导线采用2×JL/LB20A-400/50的铝包钢芯铝绞线，10mm冰区。

- 线路在220kV发界变出线段占用10kV发安Ⅰ、Ⅱ回线路通道，需迁改10kV发安Ⅰ、Ⅱ回线路1.5km。

- （三）光纤通信工程

- 改造段单回路采用一根48芯OPGW复合光缆，双回路采用2根48芯OPGW复合光缆（其中一回预留，新建光缆路径长1.85km+2×1.65km。形成220kV西衙门变至220kV发界变一回48芯光纤通道。

- 采购范围

变电部分:（1）建筑工程设备除空调、通风机、消防器材由投标人自行采购外，其余如污水处理设备、供水设备、消防及泡沫灭火设备、太阳能热水器设备等均由招标人供应。

（2）对采用钢管构支架的，避雷针、站内出线铁塔、爬梯、节点等钢结构均由招标人供应，其余材料均由投标人自行采购；对采用混凝土环形管构支架，避雷针、站内出线铁塔、爬梯、节点等材料均由投标人自行采购。

（3）变电站标准件（户外检修电源箱、户外动力箱、户外端子箱、装配式围墙、装配式防火墙由招标人采购，变电站照明配电箱、户内动力配电箱、户内检修电源箱、电缆支架、电缆桥架、门类、窗类、混凝土盖板、复合盖板由投标人供应）。

安装工程：

（1）所有设备（含通信设备）及随设备供货的封闭母线桥均由招标人供应。

（2）主要材料中10kV及以上电缆头、金具（含线夹、间隔棒）、绝缘子、管型母线及管母金具、封闭母线桥、10kV绝缘铜管母线、穿墙套管、全站电缆（不含消防电缆、照明电缆、站内通信电缆）由招标人供应。其余材料均由投标人自行采购。

建筑安装工程拦标价格不含弃土场的租用、站外通信（指站区围墙范围外的临时施工通信线路、永久性的站外通信线路）费用；包含站外电源、站外水工相关施工费用。站外水源设备材料均为乙供；临时施工施工电源设备材料为乙供；35kV站外电源甲乙供参考线路甲乙供范围计取。

新建变电站或扩建变电站需征地的，征地范围内的原附着物拆迁、赔偿、征地、青苗林木、迁坟清理，由招标人负责，国有林木砍伐清理由投标人负责。变电站二期扩建工程在原征地范围内需要拆除部分基础或设备的，其拆除费应计入其他费用的场地费中，由投标人负责。

安健环设施标准化费用、视觉识别系统、电力设施保护区标牌由甲方另行委托，招标人负责。特殊调试清单见附件。

线路部分：铁塔（含防高空坠落装置及其钢绞线）、钢管塔、混泥土杆（如有）、导线、电缆、地线（含OPGW光缆及金具）、绝缘子、线路金具、降阻剂、接地模块、融冰装置及在线检测装置均由招标人供应（若存在因本工程线路引起的10kV、35kV、110kV改线或存在10kV、35kV新建工程，招标阶段有设计图纸及详细预算的，以上材料（含变电线路工程规定的招标人供应材料）和横担、抱箍均由招标人供应，若招标阶段无具体改线方案及预算的，相关材料全部由投标人供应）。其余材料（含插入式角钢、地脚螺栓）均由投标人自行采购。线路工程的建设场地征用及清理费中除厂、矿、石、砂、砖窑、炸药库等的停、封、迁移补偿，军事设施补偿，水利设施补偿费、耕地占用税等补偿由建设单位负责外，其他属于投标人的承包范围。

- 承包方式

包工部分包料。甲供物资清单见附件。