附件A-项目信息清单

# 项目名称：500千伏江城输变电工程监理标段1

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 云南电网有限责任公司建设分公司 |
| 2 | 项目建设地点 | 普洱市江城哈尼族彝族自治县 |
| 3 | 可研批复文号 | 南方电网规划[2025]44 号 |
| 4 | 项目核准、备案文号 | 云发改能源[2025]951号 |
| 5 | 资金落实情况 | 云电规划〔2025〕881号 |

- 建设规模

1. 500kV江城变电站新建工程

（1）主变压器：远期规模 4×1000MVA，本期规模 2×1000MVA。

（2）1、500kV：最终出线10回。本期出线2回接入500kV通宝变，中老滇西南配套工程从版纳变接入1回。备用出线7回，备用出线方向分别为南方向2回、通宝方向1回、西方向2回、抽水蓄能1回、版纳方向1回。

（3）220kV：220kV 侧远期出线 16 回，本期出线 6 回，其中 4 回线路接入，2 回为电气间隔。已确定的4回出线分别至老白寨光伏1回、“Π”接墨江变~戈兰滩水电站线路2回、坝伞村光伏电站1回。电气间隔2回出线至220kV勐烈变电站。

（4）低压无功：本期 2 台主变低压侧各装设 2 组 60Mvar低压电容器和 1 组 60MVar 低压电抗器、各预留 1 组 60MVar低压电抗器和 1 组 60MVar STATCOM；2 台备用主变低压侧各预留 3 组 60MVar 低压电容器和 2 组 60MVar 低压电抗器。

（5）线路高抗：本期500kV江城~通宝Ⅰ回江城侧装设1×180Mvar线路高抗，500kV江城~通宝Ⅱ回通宝侧装设1×180Mvar线路高抗。远期备用西方向2回、南方向其中1回、通宝第3回江城侧预留线路高抗位置，备用至版纳变1回利用版纳变线路高抗位置，备用至抽水蓄能、南方向另1回江城侧不预留线路高抗位置。

2.500kV通宝变电站间隔扩建工程

扩建至通宝变500kV出线间隔2个。500kV 电气设备额定电流按5000A、额定短路开断电流水平按63kA选择。

- 采购范围

施工图纸范围内的施工准备（含三通一平），施工（含通信），竣工结算，缺陷责任期，电子化移交的全过程监理。

附件A-项目信息清单

# 项目名称：500kV江城输变电工程监理标段2

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 云南电网有限责任公司建设分公司 |
| 2 | 项目建设地点 | 云南省普洱市、红河哈尼族彝族自治州 |
| 3 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2025〕44号 |
| 4 | 项目核准、备案文号 | 云发改能源〔2025〕951 号 |
| 5 | 资金落实情况 | 已落实 |

- 建设规模

1. 500kV江城～通宝Ⅰ回（总长度181.691km，其中标段2长度84.707km）

新建线路长度约84.707km，单回路架设。

设计基本风速为27m/s（跨江处29m/s），设计覆冰为5mm、10mm。

导线采用4分裂JL/LB20A-500/45铝包钢芯铝绞线；新建线路全线架设1根72芯OPGW-150光缆和1根JLB27-150普通地线。

全线采用自立式角钢塔。单回路直线塔采用导线水平排列的酒杯型塔，单回路耐张塔采用导线三角排列的干字型塔。

杆塔基础采用挖孔桩基础、掏挖式基础、直柱板式基础、岩石基础等型式。

2. 500kV江城～通宝Ⅱ回（总长度179.658km，其中标段2长度84.409km）

新建线路长度约84.409km，单回路架设。

设计基本风速为27m/s（跨江处29m/s），设计覆冰为5mm、10mm。

导线采用4分裂JL/LB20A-500/45铝包钢芯铝绞线；新建线路全线架设1根72芯OPGW-150光缆和1根JLB27-150普通地线。

全线采用自立式角钢塔。单回路直线塔采用导线水平排列的酒杯型塔，单回路耐张塔采用导线三角排列的干字型塔。

杆塔基础采用挖孔桩基础、掏挖式基础、直柱板式基础、岩石基础等型式。

- 采购范围

施工图纸范围内的施工准备，施工（含通信），竣工结算，缺陷责任期，电子化移交的全过程监理。

附件A-项目信息清单

# 项目名称：500kV江城输变电工程监理标段3

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 云南电网有限责任公司建设分公司 |
| 2 | 项目建设地点 | 红河哈尼族彝族自治州 |
| 3 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2025〕44号 |
| 4 | 项目核准、备案文号 | 云发改能源〔2025〕951 号 |
| 5 | 资金落实情况 | 已落实 |

- 建设规模

1. 500kV江城～通宝Ⅰ回（总长度181.691km，其中标段3长度96.984km）

新建线路长度约96.984km，单回路架设。

设计基本风速为27m/s（跨江处29m/s），设计覆冰为5mm、10mm。

导线采用4分裂JL/LB20A-500/45铝包钢芯铝绞线；新建线路全线架设1根72芯OPGW-150光缆和1根JLB27-150普通地线。

全线采用自立式角钢塔。单回路直线塔采用导线水平排列的酒杯型塔，单回路耐张塔采用导线三角排列的干字型塔。

杆塔基础采用挖孔桩基础、掏挖式基础、直柱板式基础、岩石基础等型式。

2. 500kV江城～通宝Ⅱ回（总长度179.658km，其中标段3长度95.249km）

新建线路长度约95.249km，单回路架设。

设计基本风速为27m/s（跨江处29m/s），设计覆冰为5mm、10mm。

导线采用4分裂JL/LB20A-500/45铝包钢芯铝绞线；新建线路全线架设1根72芯OPGW-150光缆和1根JLB27-150普通地线。

全线采用自立式角钢塔。单回路直线塔采用导线水平排列的酒杯型塔，单回路耐张塔采用导线三角排列的干字型塔。

杆塔基础采用挖孔桩基础、掏挖式基础、直柱板式基础、岩石基础等型式。

- 采购范围

施工图纸范围内的施工准备，施工（含通信），竣工结算，缺陷责任期，电子化移交的全过程监理。

附件A-项目信息清单

# 项目名称： 500kV德宏变扩建工程监理

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 云南电网有限责任公司德宏供电局 |
| 2 | 项目建设地点 | 云南省德宏州盈江县 |
| 3 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2025〕72 号 |
| 4 | 项目核准、备案文号 | 云发改能源〔2025〕950 号 |
| 5 | 资金落实情况 | 云电规划〔2025〕881 号 |

- 建设规模

1.500kV德宏变扩建工程

- 扩建750兆伏安主变压器1台，新增主变低压侧装设2组60兆乏低压并联电抗器，新增主变中性点小电抗1台；本期新增#3主变500kV侧入串，扩建一个不完整串（即第三串），安装2台断路器，#3主变高压侧接入第三串IM侧。

- 本期新增#3主变220kV侧接入西北侧最后一个备用间隔，本期安装1组断路器。本期新增35千伏III段母线，采用单母线单元接线，本期安装3组断路器。

- （3）配套建设二次、土建、暖通、水工工程。

- 二、采购范围

施工图纸范围内的施工准备，施工，竣工结算，缺陷责任期，电子化移交的全过程监理。

附件A-项目信息清单

# 项目名称：500kV和平变扩建主变工程监理

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 云南电网有限责任公司建设分公司 |
| 2 | 项目建设地点 | 云南省楚雄州禄丰市 |
| 3 | 可研批复文号 | # 南方电网规划〔2024〕146号 |
| 4 | 项目核准、备案文号 | 云发改能源〔2025〕1050号 |
| 5 | 资金落实情况 | 云电规划〔2025〕881号 |

- 建设规模

1.500kV和平变扩建主变工程

本期扩建750兆伏安主变压器1组；500千伏扩建1个主变进线间隔；220千伏超规模扩建1个主变进线间隔和4个出线间隔（无出线）；本期新建3号主变低压侧配置3组60兆乏低压并联电容器、2组60兆乏低压并联电抗器；在前期1号、2号主变低压侧各增设1组60兆乏低压并联电容器。本期超规模扩建3号主变及其相应的进出线间隔，需外扩围墙并新征用地，新征用地面积1.8597公顷，其中围墙内用地面积0.9638公顷。新征用地不涉及基本农田及生态红线。随和平变扩建间隔调整220千伏和腰I、II回线路1根24芯光缆，与原架空光缆接续。

2.500kV草和乙线线路工程

根据系统规划及现有扩建场地条件，需将已建的500千伏草和乙线以及220千伏和腰Ⅰ、Ⅱ回线进行局部迁改。在500千伏草和乙线N64-N65档中新建1基铁塔，使500千伏草和乙线对220千伏配电场地东南侧扩建场地的安全距离满足规程规范要求。本工程迁改方案新建500千伏线路长度约1.1km，按单回路架设，新建线路位于云南省楚雄州禄丰市金山镇，地形为一般山地和丘陵，海拔高度分布在1680m-1830m之间。

本工程需拆除原500千伏草和乙线导、地线路径长度约1.1km，不拆铁塔。

3.220kV和腰Ⅰ、Ⅱ回线线路工程

根据系统规划，将220千伏和腰Ⅰ、Ⅱ回线由原和平变西南侧220千伏出线从由东南往西北数第二、一两个出线间隔，调整至本期扩建的220千伏配电场从东南往西北数第四、三两个出线间隔。本工程推荐迁改方案新建220千伏线路长度约0.45km双回路+0.8km单回路，新建线路位于云南省楚雄州禄丰市金山镇，地形为一般山地和丘陵，海拔高度分布在1700m-1850m之间。本工程需拆除原220千伏和腰Ⅰ线长约0.734km、拆除原220千伏和腰Ⅱ线长约0.723km，拆除220千伏双回铁塔2基。

- 采购范围

施工图纸范围内的施工准备（含三通一平），施工（含通信），竣工结算，缺陷责任期，电子化移交的全过程监理。

附件A-项目信息清单

# 项目名称：500千伏耿马变扩建电工程监理

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 云南电网有限责任公司建设分公司 |
| 2 | 项目建设地点 | 云南省临沧市 |
| 3 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2025〕80号 |
| 4 | 项目核准、备案文号 | 云发改能源〔2025〕947 号 |
| 5 | 资金落实情况 | 云电规划〔2025〕881号 |

- 一、建设规模

1. 500千伏耿马变扩建工程

（1）主变压器：远期规模 4×1000MVA，一期建成2×1000MVA，本期规模 1×1000MVA。

（2）500kV出线：远期8回；一期出线2回；本期无。

（3）220kV出线：远期16回；一期出线4回；本期无（本期新增5个电气备用出线间隔）。

（4）高压无功补偿：本期无新增。

（5）无功补偿装置：本期#3主变下配置2×60MVar低压电容。

- 二、采购范围

施工图纸范围内的施工准备，施工（含通信），竣工结算，缺陷责任期，电子化移交的全过程监理。

附件A-项目信息清单

# 项目名称：500千伏望谟输变电工程监理

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 |
| 2 | 项目建设地点 | 兴义市、黔西南州 |
| 3 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2024〕48 号 |
| 4 | 项目核准、备案文号 | 黔能源审〔2025〕178 号 |
| 5 | 资金落实情况 | 黔电计财〔2025〕69 号 |

- 建设规模

- 500千伏望谟输变电工程监理

- 1、500千伏望谟变电站新建工程

本期建设1000兆伏安主变2组、500千伏出线2回、220千伏出线5回，本期新建主变低压侧各装设2组60兆乏电容器和2组60兆乏电抗器。

500千伏采用1个半断路器接线，本期安装7台断路器，220千伏采用双母线接线，本期安装11台断路器，35千伏采用单母线单元接线，本期安装12台断路器。主变压器采用单相、自耦、油浸式无励磁调压变压器；500千伏采用HGIS设备；220千伏采用六氟化硫罐式断路器设备；35千伏采用六氟化硫罐式断路器。

本工程按最终规模一次征地，全站总征地面积12.3117公顷，其中围墙内用地面积5.8543 公顷。全站总建筑面积2957.5平方米。

- 2、仁独II回π接入望谟变500kV线路工程、光纤通信工程

新建线路长度67千米，其中新建仁义侧开断线路长度约35.5约 0.3 千米采用双回路架设（本期单回挂线），其余段均采用单回路架设。

设计基本风速取25米/秒；设计覆冰厚度为10毫米、20毫米，长度分别为64千米、3千米。导线采用JL/LB20A-400/50铝包钢芯铝绞线，每相4分裂。

新建线路采用自立式铁塔，因地制宜采用人工挖孔桩基础、掏挖基础、岩石嵌固基础、钢筋混凝土板式基础、机械挖孔桩基等。

随望谟站至仁义～独山第二回500千伏线路解口点新建2根48芯OPGW光缆，利用上述光缆建设南网ASON网、保底通信网骨干域、贵州省新A网、保底通信网贵州省域、兴义地区新A网、兴义地区保底通信网光纤电路。

- 采购范围

施工准备（含三通一平）、施工（含通信）、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程监理。按照建设单位要求使用工程信息管理系统。

附件A-项目信息清单

项目名称：海南-广东电力灵活互济工程（陆上部分）监理

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2025〕60号 |
| 2 | 项目备案文号 |  |
| 3 | 资金落实情况 | 超高压计划〔2025〕24号 |
| 4 | 项目建设单位 | 南网超高压公司 |
| 5 | 项目建设地点 | 广东、海南 |

一、项目概况

海南-广东电力灵活互济工程主要包括以下：500kV福山变电站扩建工程、500kV徐闻开关站扩建工程、500kV林诗岛终端站扩建工程、500kV东莞村终端站新建工程、500kV海缆线路新建工程、500kV福山变电站～林诗岛终端站线路新建工程、500kV东莞村终端站～徐闻开关站线路新建工程、建设配套的通信及二次系统工程。

二、采购范围

海南-广东电力灵活互济工程（陆上部分）三通一平、土建、电气安装及调试等施工全过程监理，配合环水保监理、后期工程质量提升及创优工程等工作。其中陆上部分主要包括以下：500kV福山变电站扩建工程、500kV徐闻开关站扩建工程、500kV林诗岛终端站扩建工程、500kV东莞村终端站新建工程、500kV福山变电站～林诗岛终端站线路新建工程、500kV东莞村终端站～徐闻开关站线路新建工程、建设配套的通信及二次系统工程。

监理负责全面贯彻建设单位要求，协助建设单位做好工程建设过程中管理工作，协调各参建单位间的工作关系，落实建设单位各项管理要求。

# 附件A-项目信息清单

项目名称：500千伏桂北输变电工程（超高压公司部分）

监理

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2024〕35号 |
| 2 | 项目备案文号 | 桂发改电力〔2024〕910 号 |
| 3 | 初设批复文号 | 南方电网输配电〔2025〕66 号 |
| 4 | 资金落实情况 | 超高压计划〔2025〕3号 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | / |
| 6 | 项目建设单位 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司柳州局 |
| 7 | 项目建设地点 | 广西桂林市灵川县 |

一、项目概况

（一）500千伏桂北输变电工程（超高压公司部分）监理

※变电部分:

变电建筑工程：

1）500kV部分：扩建2个500kV出线间隔的构架及基础、设备支架及基础。

2）其他部分：新建与本次扩建相关的电缆沟和操作小道，拆除扩建间隔内原有支柱绝缘子支架及其基础，拆除部分原有道路及排水管道后重建。

变电安装工程：

1）本期在原第五串、第六串位置分别扩建500kV“桂北II”、“桂北I”出线，将原来的2个不完整串完善形成2个完整串。

2）本期新上二次设备含保护装置、测控装置，以及场地新增端子箱、智能图像运行系统、一键顺控系统摄像机安装、智能传感器安装，调整相应二次线。

※架空线路部分:

本项目不涉及。

※通信部分：

1、在桂林站已有主干ASON网光传输设备上新增2块L-64.2光口板（含光模块）、1块2M光支路板以及1套光路子系统，在如画站已有主干ASON网光传输设备上新增1块L-64.2光口板（含光模块）以及1套光路子系统。

2、在桂林站已有主干新网B光传输设备上新增2块L-64.2光口板（含光模块）、1块2M光支路板以及1套光路子系统，在如画站已有主干新网B光传输设备上新增1块L-64.2光口板（含光模块）以及1套光路子系统。

3、在桂林站、如画站各新增1台广西传输网A设备(含板件、子框和机柜)及1套光路子系统，在桂林、如画站原有广西传输网A OSN7500设备各调整2条2.5G光路。

4、在桂林站已有广西新网B光传输设备上新增1块L-64.2光口板（含光模块）、1块2M光支路板，在如画站已有广西新网B光传输设备上新增1块L-64.2光口板（含光模块）以及1套光路子系统。

5、根据项目需求对通信通道进行调试。

具体建设规模以施工图纸为准。

# 二、采购范围

包括施工准备、施工（含通信）、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程监理。按照建设单位要求使用工程信息管理系统。

# 附件A-项目信息清单

项目名称：500千伏桂中网架完善工程（超高压公司部分）

监理

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2025〕62 号 |
| 2 | 项目备案文号 | 桂发改电力函〔2025〕1717 号 |
| 3 | 初设批复文号 | 南方电网工程〔2025〕3 号 |
| 4 | 资金落实情况 | 超高压计划〔2025〕3号 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | / |
| 6 | 项目建设单位 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司柳州局 |
| 7 | 项目建设地点 | 广西壮族自治区柳州市柳江县进德镇500kV桂中换流站 |

一、项目概况

（一）500千伏桂中网架完善工程（超高压公司部分）监理

※变电部分:

变电建筑工程：

1）500kV部分：扩建500kV第三串（左到右）出线间隔共4组设备支架及基础；改造第二串柱顶安装钢材。

2）其他部分：新建与本次扩建相关的操作小道、绝缘地面；拆除500kV支柱绝缘子支架及基础。

变电安装工程：

1）本期在原第三串位置扩建一回500kV出线，将原来的不完整串完善形成1个完整串，为避免站外线路交叉跨越，本期将第二串至来宾变500kV出线改接至西起第三串扩建间隔，本期至溯河变500kV出线接至原第二串来宾变500kV出线间隔。同时，本期调整后第2串内电流互感器及隔离开关额定电流不满足系统接入需求，更换第二串原有电流互感器、隔离开关设备。

2）本期新上二次设备含保护装置、测控装置，以及场地新增端子箱、视频及环境监控系统摄像机安装，调整相应二次线。

※架空线路部分:

本项目不涉及。

※通信部分：

- 在桂中变已有南网保底网（广西省域）光传输设备上新增1块新增1块L-64.1光口板（含光模块）和1块2M光接口板（含处理板和接口板）。

- 在桂中变新增1面光纤配线柜。

- 根据项目需求对通信通道进行调试。

- 在桂中变站内从构架至通信机房敷设的光缆。

具体建设规模以施工图纸为准。

# 二、采购范围

包括施工准备、施工（含通信）、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程监理。按照建设单位要求使用工程信息管理系统。

# 附件A-项目信息清单

项目名称：广西500千伏金陵站接线完善工程（超高压部分）监理

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2024〕126号 |
| 2 | 项目备案文号 | 桂发改电力〔2025〕336号 |
| 3 | 初设批复文号 | 南方电网输配电〔2025〕72号 |
| 4 | 资金落实情况 | 桂发改电力〔2025〕336号 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | / |
| 6 | 项目建设单位 | 南网超高压公司南宁局 |
| 7 | 项目建设地点 | 广西壮族自治区南宁市江南区500kV南宁变电站 广西壮族自治区百色市平果县上马头镇500kV平果变电站 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | / |

一、项目概况

（一）广西500千伏金陵站接线完善工程（超高压部分）监理

※变电部分:

变电建筑工程：

本项目不涉及。

变电安装工程：

500kV南宁变电站更换平南线路单回间隔线路保护，调整相应二次线。

500kV平果变电站更换平南线路单回间隔监控系统、保信等系统装置调试以及配套通信设备施工。

※架空线路部分:

本项目不涉及。

※通信部分：

南网ASON网：平果变利旧原有板卡和光路子系统（BA+DCM），南宁变利旧原有板卡，拆除1套光放子系统。

南网主干传输B网：平果变和南宁变各安装2块BA板，利旧原有光接口板卡，调试光缆解口后的光路。

南网保底通信网骨干域：在平果变配置1块色散补偿模块，其余光接口板和光放子系统利旧。在南宁变更换1个80km光模块，利旧原有板卡，拆除1套光放子系统。调试光缆解口后的光路。

省传输B网：调试光缆解口后的光路。

南网保底通信网广西域：在平果变配置1块色散补偿模块，其余光接口板和光放子系统利旧。在南宁变更换1个80km光模块，利旧原有板卡，拆除1套光放子系统。调试光缆解口后的光路。

具体建设规模以施工图纸为准。

# 二、采购范围

包括施工准备、施工（含通信）、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程监理。按照建设单位要求使用工程信息管理系统。