标的4

项目名称： 500kV和平变扩建主变工程施工

招标前期资料

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2024〕146号 |
| 2 | 项目备案文号 | 云发改能源〔2025〕1050号 |
| 3 | 初设批复文号 | 南方电网工程〔2026〕8号 |
| 4 | 资金落实情况 | 云电规划〔2025〕881 号 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | / |
| 6 | 项目建设单位 | 云南电网有限责任公司楚雄供电局 |
| 7 | 项目建设地点 | 云南省楚雄州禄丰市 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | 暂无 |

（一）项目概况：

- 1.500kV和平变扩建主变工程

- 本期扩建750兆伏安主变压器1组；500千伏扩建1个主变进线间隔；220千伏超规模扩建1个主变进线间隔和4个出线间隔（无出线）；本期新建3号主变低压侧配置3组60兆乏低压并联电容器、2组60兆乏低压并联电抗器；在前期1号、2号主变低压侧各增设1组60兆乏低压并联电容器。本期超规模扩建3号主变及其相应的进出线间隔，需外扩围墙并新征用地，新征用地面积1.8597公顷，其中围墙内用地面积0.9638公顷。新征用地不涉及基本农田及生态红线。随和平变扩建间隔调整220千伏和腰I、II回线路1根24芯光缆，与原架空光缆接续。

- 2.500kV草和乙线线路工程

- 根据系统规划及现有扩建场地条件，需将已建的500千伏草和乙线以及220千伏和腰Ⅰ、Ⅱ回线进行局部迁改。在500千伏草和乙线N64-N65档中新建1基铁塔，使500千伏草和乙线对220千伏配电场地东南侧扩建场地的安全距离满足规程规范要求。本工程迁改方案新建500千伏线路长度约1.1km，按单回路架设，新建线路位于云南省楚雄州禄丰市金山镇，地形为一般山地和丘陵，海拔高度分布在1680m-1830m之间。

- 本工程需拆除原500千伏草和乙线导、地线路径长度约1.1km，不拆铁塔。

- 3.220kV和腰Ⅰ、Ⅱ回线线路工程

- 根据系统规划，将220千伏和腰Ⅰ、Ⅱ回线由原和平变西南侧220千伏出线从由东南往西北数第二、一两个出线间隔，调整至本期扩建的220千伏配电场从东南往西北数第四、三两个出线间隔。本工程推荐迁改方案新建220千伏线路长度约0.45km双回路+0.8km单回路，新建线路位于云南省楚雄州禄丰市金山镇，地形为一般山地和丘陵，海拔高度分布在1700m-1850m之间。本工程需拆除原220千伏和腰Ⅰ线长约0.734km、拆除原220千伏和腰Ⅱ线长约0.723km，拆除220千伏双回铁塔2基。

- （二）采购范围：

变电部分:设备除空调、通风机、消防器材由承包人自行采购外，其他均由发包人供应。安装工程材料中10kV及以上电缆头、金具（含线夹、间隔棒）、绝缘子、管型母线及管母金具、封闭母线桥、10kV绝缘铜管母线、穿墙套管、全站电缆（不含消防电缆、照明电缆、站内通信电缆）、户外检修电源箱、户外动力箱、户外端子箱由发包人供应，其余材料由施工单位提供。建筑工程材料:对采用钢管构支架的，避雷针、站内出线铁塔、爬梯、节点等钢结构均由发包人供应，其余材料均由承包人供应；对采用混凝土杆构支架的，避雷针、站内出线铁塔、爬梯、节点等材料均由承包人供应。变电站照明配电箱、户内动力配电箱、户内检修电源箱、电缆支架、电缆桥架、门类、窗类、混凝土盖板、复合盖板由承包人供应。

施工图纸范围内的场平、土建、变电建筑、安装、通信（包括配套光设备工程安装及调试）及调试工程（其中特殊调试以合同附件十一特殊调试项目为准），调试工程不含计量用互感器的误差试验、电能表校验。包括变电站所需的永临结合的施工电源、水源、公网通信。新建变电站或扩建变电站需征地的，征地范围内的原附着物的赔偿（包括土地、房屋、青苗、林木、迁坟、其他构建筑物的赔偿）由发包人负责；征地范围内的原附着物的拆除清理（包括房屋、青苗林木、其他构建筑物的拆除清理等），临时用地、林业手续办理及相关费用由承包人负责；变电站二期扩建工程及扩建间隔工程不征地，但需要拆除部分基础或设备的，其拆除及运输（废旧物资运输至建设单位指定地点）工作由承包人负责。不含桩基检测、安健环设施标准化费用、视觉识别系统、电力设施保护区标牌设置。

线路部分:铁塔（含防高空坠落装置及其钢绞线）、钢管塔、混凝土杆（如有）、导线、地线（含OPGW光缆及金具）、绝缘子、线路金具、降阻剂、接地模块、航空警示灯均由发包人供应。（若存在因本工程线路引起的其他线路（各电压等级）改线或新建，招标阶段有具体施工图纸，其所需材料均由发包人供应，无施工图纸及具体方案的，相关材料由承包人供应。）其余材料（含插入式角钢）均由承包人供应。电缆线路部分:电气设备、监测设备、防盗设备、接地模块、电缆、电缆头、光缆及光缆附件、接地箱、接地回流线由发包人供应。其余材料均由承包人。通信工程:所有设备、光缆及光缆金具由甲方供应。

采用施工单位赔偿模式，其承包范围为完成线路本体工程的施工、调试及整套启动试运（当同一条线路分为几个标段时，线路工程的整套启动试运工作由建设单位按照施工图预算费用为限另行委托其中一家中标单位来完成，不含在本次承包范围），还包括但不限于下述项目：（1）建设场地征用及清理，包括塔基永久性土地征（租）用（不含耕地占用税）；（2）迁移补偿，包括林木砍伐补偿（不含永久性林地植被恢复费、林业报件费，但中标单应按相关要求配合建设单位进行缴纳及报建）、（3）临时征（占）用地、林地（含输电线路通道）的手续办理及林业报件费、耕占税等恢复林业生产条件所发生相关费用；（4）青苗、经济作物、城市绿化赔偿；（5）建构筑物补偿，电力线路、通信线路补偿，道路、管道补偿；（6）余物清理，包括建构筑物拆除、电力线、通信线路拆除及运输（废旧物资运输至建设单位指定地点），道路、管道拆除及运输（废旧物资运输至建设单位指定地点）、余土外运、送电线路走廊施工赔偿；（7）材料站租（占）用；（8）放线牵张场场地建设；（9）障碍物拆迁等及相关配合；（10）光缆测量、接续；（11）协助相关单位开展整套启动试验（当同一条线路分为几个标段时，线路工程的整套启动试运工作由建设单位按照施工图预算费用为限另行委托其中一家中标单位来完成，其他中标单位配合）、各类达标、检查、验收、质量监督、环保后评估等配合；（12）移交前的本体与走廊看护与维护；（13）修路、桥梁及涵管加固；（14）交叉跨越措施；（15）已完工程保护；（16）环境保护；（17）施工降水；（18）二次进场；（19）围堰施工；（20）封航施工；（21）特殊放线措施；（22）高海拔、高温、严寒、沙漠等特殊地区施工措施等以及环保、水土保持措施等的工作协调；（23）相序牌、杆号牌、警示牌、220kV及以上项目直升机巡线牌（含材料费和安装费）仅包含本期建设线路所包含的塔基部分，不含线路建设引起其他运行线路相序牌变化和对侧间隔标示更换的费用；（24）不含桩基检测，厂、矿、石、砂、砖窑、炸药库等的停、封、迁移补偿等和军事设施补偿、水利设施补偿费等补偿。

投标人须按要求开展电子化移交工作。工作内容包含直至竣工投产和保修期间可能发生的有关费用，包括但不限于人工、材料、机械、设备、施工管理、利润、税金。

在工程实施过程中，为不影响正常施工，且保证工程配套功能的实现，建设单位可委托中标人开展属于本工程但不在投标报价范围内的建设内容，该部分委托属于可调整费用，委托应明确委托内容及结算方式等内容。

- 承包方式：

- 包工、部分包料。

甲供物资清单：见附件