中国南方电网有限责任公司110kV 线路保护标准技术标书                        第II页 /  共33页
中国南方电网有限责任公司110kV变电站计算机监控系统标准技术标书             

[image: image1.png]R
TR LK
ERESH
L—
SWEH I —
outA
—
FHFLWES oute
EAFHER P
ARIEEARE 1 — 8
— S
TFa | (|—= P %

3

<—>F
#RZEAL

Dante

PRIMARY SECONDARY.

— o
— | T
=K .
—= A

ERFERER

RBEABEHERTIEMDanteMERFHT REOH

(—z—#&
I -
e (Y T
—
—A
ERTFEALES

ZDante

FiDante

BESAMR
BFNR
PRIMARY
?mumuv% -
—
IR —>
RS >
BiRfESEHR
BFhi
PRIMARY
‘SECONDARY
R -
B S

B RGHRE BRI IE

il

EAETHER

g EGES

WiRE





广西电网公司本部重要会议室音频处理系统优化
音频处理设备采购
技术规范书

广西电网有限责任公司

2026年1月
目    录

1第一章 总则


1第二章 引用标准


2第三章 使用条件


23.1正常工作大气条件


23.2贮存、运输环境条件


23.3环境要求


3第四章 技术改造方案


34.1 现状与改造要求


44.2 音频系统要求


54.3 录播系统


54.4 光缆及电源


54.5 改造方案


6第五章 供货范围及技术要求


15第六章 测试和验收


15第七章 报价范围、格式





总则

1.1  本招标技术文件适用于广西电网公司本部重要会议室音频处理系统优化项目采购设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文, 投标单位应提供符合本招标技术文件，在系统构成、功能及性能，视频及语音编解码标准，通信控制协议，设备命名及编码规则等方面符合规范要求。

1.3  如果投标单位没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议, 则意味着投标单位提供的设备(或系统)完全符合本招标技术文件的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4  本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.5  投标单位在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标单位没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标单位发现投标单位提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，招标单位有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.6  投标单位应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.7  投标单位应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.8  本招标技术文件未尽事宜, 由买卖双方协商确定。

1.9  投标人应保证对本次议标所有技术文件保密，不得向其他单位公布或泄漏议标项目单位的有关材料。

1.10  投标人必须提供满足本技术规范书要求的软件系统，所有软件产品必须具有在中国境内的合法使用权。

引用标准 
音视频系统的设计、制造、施工、检验与验收应符合中华人民共和国现行的有关国家标准或行业标准。具体的标准编号及名称如下所列：

GB 28049-2011 厅堂扩声系统设计规范

GB4959-95 厅堂扩声特性测量方法

GBJ76-84 厅堂混响时间测量方法

GB/T14476-93 客观评价厅堂语言可懂度的“RASTI”法

GBJ76-84 会议系统电及音频性能要求

GB/T14197-93 扩声系统设备互连用连接器的应用

GB/T14947-94 扩声系统设备互连的优选配接值

GB/T15485- 语言清晰度指数的计算方法

GB/T 15845.2-1995 视听用户终端技术要求视听系统中帧同步的控制和指示信号

GB6510-86 30MHz-1GHz 声音和电视信号的电缆分配系统

GB11318.2-89 30MHz-1GHz 声音和电视信号的电缆分配系统设备与部件：性能参数要求

GY 5055-1995 扩声译音系统安装工程施工及验收规范

TEC/CET 914国际会议系统标准

使用条件

3.1正常工作大气条件

环境温度：-10℃～+55℃；

相对湿度：5%~95%(产品内部既不应凝露，也不应结冰)；

大气压力：80kPa～106kPa。

3.2贮存、运输环境条件

装置在运输中允许的环境温度-40℃～＋70℃，相对湿度不大于85%；

在贮存中允许的环境温度-25℃～＋55℃，相对湿度不大于85%，在不施加任何激励量的条件下，装置不出现不可逆变化。

3.3环境要求

无爆炸危险、无腐蚀性气体及导电尘埃、无严重霉菌、无剧烈振动冲击源； 

音控室机房的接地和静电防护应符合GB-50174有关规定； 

音控室机房的平均照度应 ≥500 lx ； 

音控室机房的电磁干扰、消防与安全应符合现行国家标准的有关规定。 
技术改造方案
4.1 现状与改造要求

目前，公司本部八个重要会议室（B904、礼堂、B507、D106、应急指挥中心、A2206、A2205、A2204）的音频处理系统主要包括音频处理器、功放、音箱，部分设备已运行超15年，部分处理器设备不满足N-1要求，上述会议室的功放也不具备双通道和故障自动切换功能，详细列表如下：
	设备名称
	数量
	单位
	品牌
	运行时长(年)
	改造计划

	D座106

	功率放大器
	3
	台
	皇冠
	3
	移至其他会议室再利用

	音箱
	6
	台
	BOSE
	3
	继续使用

	调音台
	1
	台
	ALLEN
	8
	移至其他会议室再利用

	应急指挥中心

	功率放大器
	5
	台
	MACKIE
	8
	移至其他会议室再利用

	音箱
	2
	台
	Community
	8
	继续使用

	音频处理器
	5
	套
	东微
	8
	移至应急车再利用

	B座507

	功率放大器
	2
	台
	皇冠
	17
	退运

	音箱
	8
	只
	JBL
	1
	继续使用

	音频处理器
	1
	台
	百安普
	1
	继续使用

	B座904

	功率放大器
	[image: image2.png]


[image: image3.png]


3
	台
	皇冠
	14
	移至其他会议室再利用

	音箱
	8
	台
	JBL、BOSE
	13
	继续使用

	音频处理器
	2
	台
	百安普
	2
	移至其他会议室再利用

	[image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]


[image: image11.png]


[image: image12.png]


[image: image13.png]


[image: image14.png]


[image: image15.png]


[image: image16.png]


A座2204

	功率放大器
	2
	台
	皇冠
	10
	移至其他会议室再利用

	音箱
	4
	台
	JBL
	10
	继续使用

	音频处理器
	1
	套
	东微
	10
	移至其他会议室再利用

	A座2205

	功率放大器
	2
	只
	皇冠
	18
	退运

	音箱
	6
	只
	JBL
	20
	退运

	音频处理器
	1
	台
	东微
	12
	退运

	A座2206

	功率放大器
	2
	台
	皇冠
	15
	退运

	音箱
	4
	台
	EV
	15
	继续使用

	话筒
	16
	杆
	博世
	15
	移至其他会议室再利用

	音频处理器
	1
	套
	东微
	15
	退运

	礼堂

	功率放大器
	8
	台
	皇冠
	9
	移至其他会议室再利用

	音箱
	16
	台
	JBL
	3
	有一对使用8年的音箱故障需更换，其他继续使用

	音频处理器
	4
	台
	百安普
	2
	继续使用


4.2 音频系统要求
音频系统主要包括音频传输和处理设备、音频扩声设备，是多媒体会议室一项重要的组成部分。一套高质量、高稳定性的音频系统，是保障会议正常进行的前提条件。结合项目使用需求，本会场音频系统功能定位为语音扩声类应用场合。系统设计总体应达到并部分指标优于《厅堂扩声系统设计规范》（GB 28049-2011）中的会议类扩声系统一级标准。

4.2.2音频处理系统

设备监视室音频处理系统主要包含以下设备：音频处理器、数字音频处理板卡、数字音频网络交换机等。

本项目将对应急指挥中心、B904、D106、A2206、A2206五个会议室更换或增补10套高保真、功能完备的数字音频处理系统（主备冗余配置，可实现手自动\手动切换），以及配套的11套无源分配器和10台交换机，实现降噪、啸叫抑制、回声抑制等重要音频处理功能，保证高质量视频会议语音交流。

本项目所设计的数字音频处理系统具有以下特点：

数字化与集约化。传统的音频处理系统，采用模拟设备进行系统处理及校正，一台设备完成一种功能，包括均衡器、压限器、分频器、延时器等等；一个中小型规模的处理系统设备，就需要占用几个机柜；而随着科技的发展，数字设备逐步取代了传统的模拟设备：在系统的处理部分，本项目选择功能高度集成的数字音频处理器设备，此设备集成了混音、均衡、压限、延时等丰富功能，一台设备便完成了模拟时代多台设备的功能。

双主机主备冗余。本项目配置了两套音频处理器，可以实现双机无缝热切换，满足公司本部重要会议室高可靠性运行要求。

网络音频拓展。网络音频协议（Dante等）是近年来音频技术领域发展的重要方向之一。在本系统的设计中，音频处理器具备网络音频拓展接口，可以通过增加主机级联的方式，实现音频处理端口规模的平滑拓展。

4.2.2扩声系统

在本会场中，扩声系统包括功放、扬声器等设备。在设计要求方面，本会场扩声系统应具有足够的响度，良好的语言清晰度，较高的传声增益，系统不会产生啸叫。同时，作为室内扩声场景，除满足上述的要求外，系统还应具有良好的动态范围、良好的声场均匀度、良好的声像定位。根据以上扩声指标要求，结合会场空间尺寸、建筑装修等情况，本会场扩声系统配置方案如下。

八个重要会议室根据各类场所大小和扬声器功率新增20套数字功率放大器，替换原老旧单通道的功放设备。功放采用模拟+网络音频端口类型（Dante），可同时接入两套音频处理器，并实现模拟与数字通道信号自动\手动切换。
A2205会议室更换2套主音柱扬声器和4套天花音箱。音柱扬声器具有良好声音指向性，可以在垂直和水平方向上实现精准良好的声音覆盖，传播距离远，减少声音损失和不必要的反射干扰；音柱应选择合适的水平、垂直指向，并可调整倾斜角度。

4.2.3拾音系统
在A2206会场中，因原麦克风咪杆老化严重，且“手拉手”式话筒无法单独调音，因此急需更换。麦克风配置方案如下：
主席桌配置20只有线方筒式麦克风，作为会场主用拾音设备，因话筒较多，配套2套混音器集中连接部分非主用话筒。由于会议室后场席位较多，后场条桌共配置10只无线红外话筒，作为流动拾音设备。麦克风拾音头指向性设计为心形或超心型，有利于提高抑制系统反馈、降低噪声干扰。
4.3 录播系统

本项目配置两套网络录播终端，替换原会议室多台本地录播设备，可为每个会议室节省大量音频和视频对录播设备的输入接口，同时能够便于用户下载录制的视频数据。

录播设备支持无缝对接分布式音视频系统输入输出单元流媒体进行录制和播放，最大支持不少于6路同时录制。录制文件为标准mp4或mkv格式，可跨平台播放，无需专用播放器。

4.4 光缆及电源

在A2206、D203音控设备供电侧分别补充一套单相ATS设备，满足UPS与市电自动切换的功能，在B904和D106分别补充一套三相STS设备，用于LED大屏电源切换使用。在B904音控室补充一条直连通信机房的光缆，满足光缆路径N-1要求。
4.5 改造方案

该系统音源信号可通过话筒/线路分配器实现同时无损输出两路音源信号并分别传输给主、备处理器。主备处理器同时工作，主处理器输出Dante数字信号给到数字功放，备处理器输出模拟信号给到数字功放（根据实际需求宜可将主备协议互换），最后再由数字功放自动检测信号输入状况，智能选择信号输入，驱动扬声器完成声音的放大还原。会议终端等设备，主备处理器系统输出的主备信号，通过音频信号切换器自动检测选择正常的输入信号给到会议终端传送到远端，投标方负责全部设备的安装调试。原理图如下所示：
[image: image17.png]



供货范围及技术要求
本章中所提的技术要求为最低要求，投标方所选择的设备应以能满足系统整体的功能和性能为目标。要求投标方提供下表中主要产品（下表中序号1-10）的产品说明彩页和制造商授权书（有国内总代理的进口产品需同时提供总代授权书和原厂对总代的授权文件），产品唯一授权纳入招标方案的通用资格要求；加“▲”的技术条款为重要指标，投标方必须响应和满足，否则按招标文件的初评评审标准第14条要求视为评标否定项。参考配置清单如下：

	编号
	设备材料名称
	主要技术参数
	单位
	数量

	1
	数字音频处理器（含接口扩展）
	国内外主流品牌（需提供原厂家或中国总代官网彩页盖章）；

▲单套设备（“主机+扩展卡”或“多主机堆叠”）不少于24路模拟输入和16路模拟输出,要求主备双套配置，物理接口相同。具体输入输出量根据会场需求而定，如接口不足需投标方额外通过扩展板等方式补充；
▲支持Dante协议，要求支持硬件主备热切换功能，内部系统通过实时数据同步与心跳检测机制，实现主备节点故障时毫秒级无缝切换，保障音频信号处理链路无间断运行；
支持千兆以太网端口，TCP/IP协议接口数≥1路，Dante协议接口数≥2路；
可切换式平衡话筒/线路电平输入，采用凤凰接口，支持48V幻象供电，具有自动增益控制(AGC)、自适应回声消除(AEC)、噪声抑制(ANS)功能；

支持USB音频输入或输出声卡，USB通道数量不少于2个；
平衡线路电平输出，支持凤凰接口，具备独立自适应反馈抑制；

输入通道具有自动混音、自动增益、自适应回声消除、自动噪声抑制、自动反馈抑制、自动噪声增益补偿等功能；

可自定义式编程设计架构，内置图示/参量均衡处理、反馈抑制器、延时、压限、分频、噪声门、AGC、混音器、路由器、动态处理器等音频处理模块，且系统具有足够的音频处理资源，可以进行复杂的音频信号处理；

频率响应：20Hz-20kHz（+0.5/-0.5dB）；

动态范围：不低于107 dB；

模拟输入延时≤0.5ms，模拟输出延时≤1ms；

网络音频功能：具有网络音频扩展接口（Dante协议支持AES67标准的网络音频协议），支持不小于64×64网络音频通道；

控制接口：支持不少于10组场景预设功能，每组预设场景独立工作，可通过控制面板、TCP/IP、RS-232、RS-485协议调用，可通过软件或网页进行本地配置和操作；

配套调音控制软件或支持Web界面操作，可自定义编程输入输出通道和各项音频处理功能；
平均无故障运行时间≧100000 小时，平均修复时间≤1分钟，提供由具备CNAS或CNAL或CMA中任意一项认可资质的第三方检测机构出具的检测报告。
	套
	8

	2
	数字音频处理器（含接口扩展）
	国内外主流品牌（需提供原厂家或中国总代官网彩页盖章）；

▲单套设备（“主机+扩展卡”或“多主机堆叠”）不少于12路模拟输入和8路模拟输出,要求主备双套配置，物理接口相同。具体输入输出量根据会场需求而定，如接口不足需投标方额外通过扩展板等方式补充。

▲支持Dante协议，要求支持硬件主备热切换功能，内部系统通过实时数据同步与心跳检测机制，实现主备节点故障时毫秒级无缝切换，保障音频信号处理链路无间断运行；

支持千兆以太网端口，TCP/IP协议接口数≥1路，Dante协议接口数≥2路；

可切换式平衡话筒/线路电平输入，采用凤凰接口，支持48V幻象供电，具有自动增益控制(AGC)、自适应回声消除(AEC)、噪声抑制(ANS)功能；

支持USB音频输入或输出声卡，USB通道数量不少于2个；

平衡线路电平输出，支持凤凰接口，具备独立自适应反馈抑制；

输入通道具有自动混音、自动增益、自适应回声消除、自动噪声抑制、自动反馈抑制、自动噪声增益补偿等功能；

可自定义式编程设计架构，内置图示/参量均衡处理、反馈抑制器、延时、压限、分频、噪声门、AGC、混音器、路由器、动态处理器等音频处理模块，且系统具有足够的音频处理资源，可以进行复杂的音频信号处理；

频率响应：20Hz-20kHz（+0.5/-0.5dB）；

动态范围：不低于107dB；

模拟输入延时≤0.5ms，模拟输出延时≤1ms；

网络音频功能：具有网络音频扩展接口（Dante协议支持AES67标准的网络音频协议），支持不小于64×64网络音频通道；

控制接口：支持不少于10组场景预设功能，每组预设场景独立工作，可通过控制面板、TCP/IP、RS-232、RS-485协议调用，可通过软件或网页进行本地配置和操作；

配套调音控制软件或支持Web界面操作，可自定义编程输入输出通道和各项音频处理功能；

平均无故障运行时间≧100000 小时，平均修复时间≤1分钟，提供由具备CNAS或CNAL或CMA中任意一项认可资质的第三方检测机构出具的检测报告。
	套
	2

	3
	柱式扬声器
	国内外主流品牌（需提供原厂家或中国总代官网彩页盖章）；

驱动单元：不小于2×6.5″低频单元，1×2″高频单元；

频响范围：包含120-20kHz(±10dB)区间 ；

指向性：参考120°H×60°V；

灵敏度：不低于90dB；

最大声压级：不低于115dB；

功率：参考250W/8Ω

覆盖角（H×V）：横向≥100°，垂直≤30°；

含安装所需的支架等配件，扬声器颜色根据会场需求配套选择。
	只
	2

	4
	天花扬声器
	国内外主流品牌（需提供原厂家或中国总代官网彩页盖章）；

驱动单元：不小于1×5″低频单元，1×1″高音压缩驱动器；

频响范围：包含90-19kHz(±10dB)区间；

指向性：不低于140°锥形；

灵敏度：不低于88dB；

最大声压级：不低于115dB；

功率：不低于50W/8Ω；

含安装所需的支架等配件，扬声器颜色根据会场需求配套选择；
垂直覆盖角度：非对称覆盖方式，覆盖范围：80±5°，开孔形状为圆形，宜利用现有孔洞大小，要求扬声器吊顶内厚度≤10CM；。
	只
	4

	5
	2通道数字功率放大器（1000W）
	国内外主流品牌（需提供原厂家或中国总代官网彩页盖章）；

单台设备支持2路独立控制的通道，其中模拟线路输入通道≥2路，Dante网络输入通道≥2路；

功率输出范围：不低于2×1000W/8Ω，2×2000W/2Ω；

输入阻抗：约20kΩ（平衡）；
输入灵敏度（8Ω）：不低于32.0 dB/+10.0 dBu；
总谐波失真：不高于0.1%； 

频率响应：包含 20Hz-20kHz区间； 

信噪比：不低于103dB ；

内置DSP处理功能，每通道均具有独立的压缩器、限幅器、噪声门、延时器；

▲支持Dante/模拟输入信号自动切换功能，网络音频音频所支持的协议必须与音频处理器一致。
	台
	1

	6
	2通道数字功率放大器（300W）
	国内外主流品牌（需提供原厂家或中国总代官网彩页盖章）；

单台设备支持2路独立控制的通道，其中模拟线路输入通道≥2路，Dante网络输入通道≥2路；

功率输出范围：不低于2×300W（8Ω）、2×600W（4Ω）、2×900W（2Ω）；

输入阻抗：约20kΩ（平衡）；

输入灵敏度（8Ω）：不低于32.0 dB/+10.0 dBu；
总谐波失真：不高于0.1%；

频率响应：不低于 20Hz-20kHz（±1dB）；

信噪比：不低于 106dB；

内置DSP处理功能，每通道均具有独立的压缩器、限幅器、噪声门、延时器；

▲支持Dante/模拟输入信号自动切换功能，网络音频音频所支持的协议必须与音频处理器一致。
	台
	11

	7
	4通道数字功率放大器（1000W）
	国内外主流品牌（需提供原厂家或中国总代官网彩页盖章）；

单台设备支持4路独立控制的通道，其中模拟线路输入通道≥4路，Dante网络输入通道≥4路；

功率输出范围：不低于4×1000W/8Ω，4×2000W/2Ω；

输入阻抗：20kΩ（平衡）；

输入灵敏度@8Ω：+4dBu；
总谐波失真：不高于0.1%；

频率响应：不低于20Hz-20kHz（±1dB）；

信噪比：不低于106dB；

内置DSP处理功能，每通道均具有独立的压缩器、限幅器、噪声门、延时器；

▲支持Dante/模拟输入信号自动切换功能，网络音频音频所支持的协议必须与音频处理器一致。
	台
	5

	8
	4通道数字功率放大器（300W）
	国内外主流品牌（需提供原厂家或中国总代官网彩页盖章）；

单台设备支持4路独立控制的通道；

功率输出范围：不低于4×300W（8Ω）、4×600W（4Ω）、4×900W（2Ω）；

输入阻抗：约20kΩ（平衡）；

输入灵敏度（8Ω）：+4dBu；
总谐波失真：不高于0.1%；

频率响应：不低于20Hz-20kHz（±1dB）；

信噪比：不低于106dB；

内置DSP处理功能，每通道均具有独立的压缩器、限幅器、噪声门、延时器；

▲支持Dante/模拟输入信号自动切换功能，网络音频音频所支持的协议必须与音频处理器一致。
	台
	3

	9
	座式有线话筒
	座式有线话筒杆，方筒式短咪杠（咪杆长度不超过240mm）造型，自带静音开关和开关指示灯，非嵌入式底座；

指向性：超指向性或超心形；

频率响应：包含50Hz～17kHz区间；

最大声压级：不低于120dB；

信噪比：不低于68dB(A)；

灵敏度：不低于-34dB（1V@1Pa）；

输出接口：3芯卡侬，平衡式；

话筒收音头支持灵活调整方位；
	杆
	20

	10
	无线红外话筒组件
	主机：
▲支持数字红外音频处理及传输技术，不受高频驱动光源干扰，本次配主备2套主机；
单主机至少支持接入8个红外收发器和500个会议话筒，并为其供电；

支持串联控制两台有线子机，扩展至不少于1000个会议话筒；

系统主机支持对数字红外无线会议单元话筒灵敏度、EQ独立调节； 

具有1路XLR平衡输入及1组RCCA非平衡输入,具有1路XLR平衡输出及1组RCA非平衡输出；

支持中文操作系统和 Web 页面控制功能，可通过 Web 页面访问会议主机；

信噪比≥90dBA；
总谐波失真≤0.05%；
频率响应：包含80Hz～20kHz区间；

按会议室覆盖面积配足收发器数量和专用连接线缆的长度；

包含配套红外发射单元（不少于4个接收头）、锂离子电池充电器、连接件及配套线缆等。
话筒：
本项目要求配套10杆无线底座麦克风，要求采用方筒式，俯仰角度可调；

▲支持数字红外音频处理及传输技术，不受高频驱动光源干扰；

具备话筒开关按键，带有开启指示灯圈； 

持续发言时电池使用时间不小于14小时，不发言时电池使用时间不小于48小时；

超心形单指向性麦克风，咪头长度不超过于300mm，支持电容音头；

具备显示屏，可观察剩余电量、音量大小、连接信息等参数； 

频率响应：包含80Hz～20kHz区间；

灵敏度：不低于-37dB；

最大声压级：不低于128dB；

信噪比：不低于70dB；

等效噪声20dBA(SPL)。
	套
	1

	11
	混音器
	不少于 8 通道智能混音器，输入输出通道采用平衡式接口；

输入通道支持幻像电源供应，每个输入通道支持低频衰减和高频滤波等处理功能；

频率响应：包含50Hz~20kHz区间；
	台
	2

	12
	网络录播终端
	国内外主流品牌（需提供原厂家或中国总代官网彩页盖章）；

可无缝对接分布式音视频系统输入输出单元流媒体进行录制和播放，最大支持不少于6路同时录制；
支持H.323协议/SIP协议的MCU和终端呼入，支持通过GK注册呼入到MCU或通过IP地址呼入，对多个会议，以多种速率，多种模式进行会议录制，可预览的信号录制操作方式，所见所得；
录制文件为标准mp4或mkv格式，可跨平台播放，无需专用播放器；
支持H.264视频协议，音频协议支持G.711A/G.711U/G.722-48K/G.722-56K/ G.722-64/AAC；支持视频分辨率：CIF、4CIF、720P、1080P、VGA、SVGA、XGA、SXGA等，双流最高可达1080P；支持升级4K@H.265会议录制能力

支持文件合并；对于同一个会议，中途有中断暂停的可以将录制文件进行合并，合并为一个文件；

不少于1个千兆网络接口，支持文件通过web或客户端进行下载；
内置硬盘不少于4T；
支持本地录播及网路录播；
含控制软件开发，要求连入招标方分布式矩阵系统中录制画面与声音。
	台
	2

	13
	无源分配器
	国内外主流品牌（需提供原厂家或中国总代官网彩页盖章）；

不少于16个输入和16个输出通道；

输入端可支持同时幻像供电；

频率响应：20Hz-20kHz；

最大输入电平：+17dBu(失真﹤1%50Hz)。
	台
	11

	14
	交换机
	24口千兆以太网交换机；
交换容量≥400Gbps；

包转发率≥166Mpps；

端口配置：10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥/24口，千兆SFP+光口≥2口（满配模块）；

电源配置：双交流电源；

自主可控：设备应满足安全可控要求，其中交换芯片、内存为国产产品。

网络特性：支持组播VLAN；
	台
	8

	15
	三相固态电源切换开关（STS）
	三相电源开关，输入输出各带4P端子；

支持额定输入电流不小于63A；

相间电压动态范围：380V-420V；

采用双投转换开关形式；

整体切换时间不大于5ms；毫秒级高速无触点两路零火双切。
采用接线端子连接方式
	套
	2

	16
	单相自动电源切换开关（ATS）
	单相电源开关，输入输出各带2P端子；

支持额定输入电流不小于100A；

相零电压动态范围：180V-240V；

采用双投转换开关形式；

整体切换时间不大于2s。
	套
	2

	17
	单模光缆及配套组件
	24芯单模光缆，不少于200米；

防鼠阻燃式；

G.652型号；

两端配套FC接口的ODF配线架；
配置单模铠甲跳纤若干，连接所需业务。
	套
	1

	18
	安装集成与调试
	要求投标方完成上述设备全部安装与集成调试，包括旧设备拆除、新设备安装、音频线缆敷设、光缆敷设与熔接、系统调音、ATS电源连接等工作，并提供系统连接配套的线材、接头；

音视频系统安装与调试人员需具备有效期内的相关音频系统集成资质；

电源接线人员需持有有效期内的低压电工证。
	项
	1


注：以上设备均为交流220V供电，投标方需响应各设备电源输入路数。
测试和验收 

投标方提供的应根据招标方同意的程序进行检验和测试，并在投标书中给出参考的测试目的、内容。招标方保留根据投标方的承诺而监视试验的权利。

当运抵招标方的现场后，如发现有缺陷或当安装完毕后按投标方的出厂试验报告数据进行现场测试时，发现指标达不到投标方提供的产品技术数据和招标方技术规范要求的技术性能时，投标方应免费为招标方更换，然后进行系统测试、安装验收测试。

报价范围、格式
附表1报价汇总表

	序号
	分项报价
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)

	一
	数字音频处理器(24进16出)
	套
	8
	
	

	二
	数字音频处理器(12进8出)
	套
	2
	
	

	三
	柱式扬声器
	只
	2
	
	

	四
	天花扬声器
	只
	4
	
	

	五
	2通道数字功率放大器（1000W）
	台
	1
	
	

	六
	2通道数字功率放大器（300W）
	台
	11
	
	

	七
	4通道数字功率放大器（1000W）
	台
	5
	
	

	八
	4通道数字功率放大器（300W）
	台
	3
	
	

	九
	座式有线话筒
	杆
	20
	
	

	十
	无线红外话筒组件
	套
	1
	
	

	十一
	混音器
	台
	2
	
	

	十二
	网络录播终端
	台
	2
	
	

	十三
	无源分配器
	台
	11
	
	

	十四
	交换机
	台
	8
	
	

	十五
	三相固态电源切换开关
	套
	2
	
	

	十六
	单相自动电源切换开关
	套
	2
	
	

	十七
	单模光缆及配套组件
	套
	1
	
	

	十八
	总价
	


说明（适用于本项目所有报价文件）：

1、投标方须参照配置清单的格式对本次招标范围内涉及到的各种软件等进行分项报价。如投标方有其它项需要报价，在其它项中补充，其他项计入总价。投标方应确认为执行合同所发生的其他一切费用均已包含在总价中。

2、投标方报价应考虑完成本项目的所有系统集成及配合调试等施工费用。

3、投标方提供的系统调试和维护所需专用工具和仪器仪表包含在总价中，投标方应在如上表格基础上补充相关报价项。
II
16

