音视频实时交互智能护目镜孵化项目

专项技术服务技术规范书

总则

（一）本技术规范书的适用范围仅限音视频实时交互智能护目镜原材料加工的招标，包括对所选用装置结构配置、性能参数、验收等方面的技术要求。

（二）本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关的标准和规范的条文，卖方应提供符合本技术规范书和相关标准的优质产品。

（三）如果供方没有以书面形式对本规范书提出异议，则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，不管多小，都应在投标文件中以“对招标文件的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。带★标记条款：为本文中不可偏离条款

（四）本技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时，按较高的标准执行。

（五）如果卖方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，买方则认为卖方所供的产品应符合本技术规范书的要求。

（六）在签定合同之后，买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，根据具体情况买卖双方共同商定。

（七）本技术规范书经买、卖双方确认后作为定货合同的技术附件，与合同具有同等法律效力。

（八）本技术规范书规定的设备（包括设备附件）技术性能是基本性能参数和方案，在满足基本技术性能要求情况下可以推荐更佳的方案。

（九）卖方所提供全新的成套产品，提供有效的产品试验或检验合格证明。

（十）本产品按照合同要求向甲方进行供货。

(十一)本技术规范书未尽事宜，由供需双方协商确定。

技术标准和规范

（一）依据的技术规范和标准

投标产品符合以下技术规范和标准：除本技术规范书特殊规定外，投标方所提供的产品均按规定的标准和规程的最新版本进行。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本规范规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于规范规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。

三、采购设备（软件）清单

表1：采购一栏表

| 采购内容 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 |
| 1 | 音视频实时交互智能护目镜试制 | 副 |
| 2 | 智能融合通信网关试制 | 套 |
| 3 | 项目专项技术方案技术服务 | 项 |
| 4 | 项目专项技术报告技术服务 | 项 |
| 5 | 项目工作总结报告技术服务 | 项 |

四、设备（软件）功能及技术参数要求

（一）音视频实时交互智能护目镜

      - 1.使用条件

本次设备主要用于电力高空作业过程中，不同位置人员音视频实时交互，投标方应根据招标方所提供的技术参数加工、生产、调试设备，并对现场使用进行技术指导，如试用不符合实际工况时，投标方应负责按照实际工况对设备进行调整或优化，直至符合现场实际工况。

表2：使用条件

| 序号 | 项目 | 现场条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最高温度 | +50℃ |
| 2 | 最低温度 | -40℃ |
| 3 | 多年平均相对湿度 (25℃时) | 80% |

      - （1）产品应遵循的标准和规范

除本技术规范书特殊规定外, 投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术规范书规定以外的标准时,则需提交这种替换标准供审查和分析。其他标准仅在已证明其相当或优于本技术规范书规定的标准,并得到招标方书面认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

GB 50174      数据中心设计规范

GB/T 20984    信息安全技术 信息安全风险评估规范

GB/T 25068.1  信息技术 安全技术 IT网络安全 第1部分：网络安全管理

GB/T 25068.2  信息技术 安全技术 IT网络安全 第2部分：网络安全体系结构

GB∕T 22239    信息安全技术网络安全等级保护基本要求

GB∕T 22240    信息安全技术 网络安全等级保护定级指南

GB∕T 25070    信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求

GB∕T 28448    信息安全技术网络安全等级保护测评要求

GB∕T 37138    电力信息系统安全等级保护实施指南

GB/T 51365     网络工程验收标准

GB/T 51375     网络工程设计标准

GB/T 22698     多媒体设备安全指南

YD/T 2399      M2M应用通信协议技术要求

YD/T 2437      物联网总体框架与技术要求

YDB 062        泛在网术语

YDB 101        物联网安全需求

DL/T 5557      电力系统会议电视系统设计规程

YD∕T 5237     互联网数据中心（IDC）工程施工监理规范

YD/T 2963      互联网数据中心（IDC ）综合布线系统

JJF1534        数据网络性能测试仪校准规范

DL/T 5505      电力应急通信设计技术规程

Q/CSG1210017   内外网数据安全交换平台技术规范

Q/CSG1210050   南方电网电力全域物联网平台接入技术规范

Q/CSG1204009   中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范

国家发改委[2014]14号令  	电力监控系统安全防护规定

国能安全[2015]36号      	电力监控系统安全防护总体方案

      - （2）功能要求

表3：技术参数响应表

| 序号 | 条款基本内容和要求 | 投标人响应 | 投标人响应值 | 投标人偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本功能 |  |  |  |
| 1.1 | 防水、防抖动图像视频采集 |  |  |  |
| ★1.2 | 至少6通道全双工实时自动VOX对讲，对讲话音清晰无杂音，音量大小根据使用需求可调节，通话优先级别可设置 |  |  |  |
| 1.3 | 防漏音功能：采用逆声场结构，以及相位消除技术，消除近场漏音。 |  |  |  |
| 1.4 | 自动接入网关，无需连接设置； |  |  |  |
| ★1.5 | 远距离高覆盖：实现大于300米远距离高覆盖，且通信数据传输稳定。 |  |  |  |
| ★1.6 | 眼动追踪功能：利用人眼运动信息获取视线方向及关注点 |  |  |  |
| ★1.7 | 3D手势交互支持：支持3D手势交互扩展 |  |  |  |
| 1.8 | 支持姿态检测 |  |  |  |
| 1.9 | 数据存储与管理功能 |  |  |  |
| 2 | 工业级像敏单元阵列CMOS传感模组 |  |  |  |
| ★2.1 | 要求置于眼镜的中央双眼水平视线位置 |  |  |  |
| 2.2 | 像敏单元：2.07Mpixels，像敏角度：≥120º |  |  |  |
| 2.3 | 帧率：1920*1080@max25fps/30fps, 1280*720@max50fps/60fps(cropping mode),640*480@max130fps(cropping mode) |  |  |  |
| 3 | 全双工多声道话音交互单元 |  |  |  |
| ★3.1 | 收音单元：180º全指向双麦克风阵列； |  |  |  |
| 3.2 | 话音输入信号处理：DSP降噪，固定18dB； |  |  |  |
| 3.3 | 播报单元：双扬声器模式； |  |  |  |
| 4 | 超高频传输控制模块 |  |  |  |
| 4.1 | 工作频率：5.8GHz |  |  |  |
| ★4.2 | 通讯距离：大于300米 |  |  |  |
| 5 | 多模态音视频及姿态感知处理中枢模块 |  |  |  |
| 5.1 | 处理器内核：ARM Cortex A7及以上内核 |  |  |  |
| 5.2 | 视频编码：H.264 BP/MP/HP，支持 I/P 帧 H.265 Main Profile，支持 I/P 帧 MJPEG/JPEG Baseline 编码 |  |  |  |
| ★5.3 | 智能视频分析 •支持智能运动侦测、周界防范、视频诊断等多种智能分析应用。 视频与图形处理 • 支持 3D 去噪、图像增强、动态对比度增强处理功能 • 支持视频、图形输出抗闪烁处理 • 支持视频、图形 1/15～16x 缩放功能 • 支持视频图形叠加 • 支持图像 90、180、270 度旋转 • 支持图像 Mirror、Flip 功能 |  |  |  |
| 5.4 | 音频编解码： • 支持G.711、G.726、ADPCM • 支持音频3A(AEC、ANR、AGC)功能 • 音频接口：集成Audio codec,支持16bit语音输入输出 |  |  |  |
| 6 | 数据持久化管理单元 |  |  |  |
| 6.1 | Nor FLASH存储容量：≥128Mb |  |  |  |
| 6.2 | SD NAND存储容量：≥256Gb |  |  |  |
| 7 | 电池健康度管理模块 |  |  |  |
| 7.1 | SOC最大总测量误差：3% |  |  |  |
| 7.2 | 待机模式功耗：≤50uA |  |  |  |
| 8 | 结构要求 |  |  |  |
| 8.1 | 采用防护眼镜形态设计，镜框两翼需增加防护框，具备防风、护眼的功能 |  |  |  |
| 8.2 | 材质需采用PC+ABS(聚碳酸酯+丙烯腈-丁二烯-苯乙烯)一体注塑成型，亲肤材质、轻便耐压、韧性好、防摔耐用。颜色宜为半哑光黑色 |  |  |  |
| 8.3 | 采用可拆装折叠镜腿，镜腿主体和盖体需以卡扣的方式进行连接，拆合方便 |  |  |  |
| 8.4 | 镜腿内部需设有隔热装置，避免芯片温度过高，影响设备正常运行和佩戴舒适度 |  |  |  |
| 8.5 | 鼻托宜采用硅胶、PC+ABS(聚碳酸酯+丙烯腈-丁二烯-苯乙烯)等亲肤材质，符合人体工程学设计，佩戴舒适、柔软、防滑 |  |  |  |
| 8.6 | 镜片采用防爆防眩光镜片，折射率为1.61 |  |  |  |

（二）网关

      - 1.使用条件

本次设备主要提供在特定区域内音视频实时交互智能护目镜以及其他设备间信息交互的网络环境，投标方应根据招标方所提供的技术参数加工、生产、调试设备，并对现场使用进行技术指导，如试用不符合实际工况时，投标方应负责按照实际工况对设备进行调整或优化，直至符合现场实际工况。

表4：使用条件

| 序号 | 项目 | 现场条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最高温度 | +50℃ |
| 2 | 最低温度 | -40℃ |
| 3 | 多年平均相对湿度 (25℃时) | 80% |

      - （1）产品应遵循的标准和规范

除本技术规范书特殊规定外, 投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术规范书规定以外的标准时,则需提交这种替换标准供审查和分析。其他标准仅在已证明其相当或优于本技术规范书规定的标准,并得到招标方书面认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

GB 50174      数据中心设计规范

GB/T 20984    信息安全技术 信息安全风险评估规范

GB/T 25068.1  信息技术 安全技术 IT网络安全 第1部分：网络安全管理

GB/T 25068.2  信息技术 安全技术 IT网络安全 第2部分：网络安全体系结构

GB∕T 22239    信息安全技术网络安全等级保护基本要求

GB∕T 22240    信息安全技术 网络安全等级保护定级指南

GB∕T 25070    信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求

GB∕T 28448    信息安全技术网络安全等级保护测评要求

GB∕T 37138    电力信息系统安全等级保护实施指南

GB/T 51365     网络工程验收标准

GB/T 51375     网络工程设计标准

GB/T 22698     多媒体设备安全指南

YD/T 2399      M2M应用通信协议技术要求

YD/T 2437      物联网总体框架与技术要求

YDB 062        泛在网术语

YDB 101        物联网安全需求

DL/T 5557      电力系统会议电视系统设计规程

YD∕T 5237     互联网数据中心（IDC）工程施工监理规范

YD/T 2963      互联网数据中心（IDC ）综合布线系统

JJF1534        数据网络性能测试仪校准规范

DL/T 5505      电力应急通信设计技术规程

Q/CSG1210017   内外网数据安全交换平台技术规范

Q/CSG1210050   南方电网电力全域物联网平台接入技术规范

Q/CSG1204009   中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范

国家发改委[2014]14号令  	电力监控系统安全防护规定

国能安全[2015]36号      	电力监控系统安全防护总体方案

      - （2）功能要求

表5：技术参数响应表

| 序号 | 条款基本内容和要求 | 投标人响应 | 投标人响应值 | 投标人偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本功能 |  |  |  |
| ★1.1 | 支持不低于4路视频接入和转发能力；实现音视频数据的接入； |  |  |  |
| 1.2 | 基于实时视频记录，实现快速查阅作业期间16个小时内任意时间段的短视频； |  |  |  |
| 1.3 | 提供设备数据图形化展示和统计分析功能； |  |  |  |
| 1.4 | 实现设备基础信息配置，设备位置管理、设备查询等； |  |  |  |
| 1.5 | 实现对音视频数据的处理和转发； |  |  |  |
| ★1.6 | 系统集成：能够快速集成现场作业管理云平台，并进行安全稳定的数据上传和对接； |  |  |  |
| ★1.7 | 可对接至运监平台,基于行业安全协议实现实时视频上传； |  |  |  |
| 1.8 | 支持多种工作模式，如AP接入点模式、客户端模式、WDS中继模式等，满足不同场景下的无线组网需求。 |  |  |  |
| 1.9 | 具备自动拦截防火墙，采用WPAPSK/WPA2-PSK高级加密方式有效保障传输数据安全，双重加密。 |  |  |  |
| ★1.10 | 高速远距离数据传输：搭配高增益天线，能实现无线WiFi覆盖距离大于300m，并保证数据稳定传输。 |  |  |  |
| 1.11 | 以太网接入能力：具备以太网接口，并支持1000M/100Mbps自适应，支持PoE供电； |  |  |  |
| ★1.12 | 专网通信接入：远距离高速数据传输可与现场作业管理云平台实现专网通信，采用相控阵通信方式接入; |  |  |  |
| 2 | 感知数据智能融合计算中枢模块 |  |  |  |
| 2.1 | 需采用工业级多核CPU、GPU，CPU‌主频不低于1.8GHz。GPU‌配备了ARM G52 2EE图形处理器，支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0、Vulkan 1.1，并内嵌了高性能2D加速硬件; |  |  |  |
| 2.2 | NPU‌要求集成RKNN NPU AI加速器，提供1Tops@INT8性能，支持多种深度学习模型格式转换，如Caffe、TensorFlow、TFLite、ONNX、PyTorch、Keras、Darknet等 |  |  |  |
| 2.3 | 需具备视频接入与编解码能力，支持不低于4路视频接入能力；VPU：4096x2304@60fps H.265/H.264/VP9视频解码，1920x1080@60fps H.265/H.264视频编码 |  |  |  |
| 2.7 | 支持硬件加密，保障应用软件知识产权 |  |  |  |
| 3 | 工业级大容量高速数据缓存与存储模块 |  |  |  |
| 3.1 | 存储容量不低于RAM 8GB+ROM 128GB，宜支持扩展存储 |  |  |  |
| 3.2 | 支持多种内存接口，包括DDR3、DDR3L、DDR4、LPDDR3、LPDDR4以及LPDDR4X等 |  |  |  |
| 3.3 | 接口支持32位位宽，采用先进的内存接口和高速总线技术 |  |  |  |
| 3.4 | 支持eMMC存储，连接大容量存储设备，用于存储操作系统、应用程序以及用户数据等 |  |  |  |
| 3.5 | 支持SATA 3.0、SPI NAND以及通过SDIO接口的SD卡等存储方式。提供了丰富的存储扩展选项 |  |  |  |
| 3.6 | 采用ECC数据保护机制,确保数据的完整性和可靠性 |  |  |  |
| 4 | 工业级远距离高速数据传输模块 |  |  |  |
| ★4.1 | 支持AP接入 |  |  |  |
| 4.2 | 无线传输速度：大于1000Mbps； |  |  |  |
| 4.3 | 需具备至少1路以太网接口,以太网接口速率宜支持1000M/100Mbps自适应，支持PoE供电; |  |  |  |
| 4.4 | 支持IEEE 802.11ac无线标准，支持IEEE 802.3az-2010标准，并符合RoHS规定; |  |  |  |
| 4.5 | 需内置自动拦截防火墙，采用WPA PSK/WPA2-PSK高级加密方式，双重加密；以太网需内置网络唤醒功能，支持LinkDown节能模式； |  |  |  |
| 4.6 | 需具备交叉检测和自动校正、极性校正、自适应均衡、串扰消除、回波消除、定时恢复和纠错等功能； |  |  |  |
| 4.7 | 支持中断功能、并行检测、自动极性校正、PHYRSTB核心电源关闭、基线漂移校正等; |  |  |  |
| ★4.8 | 无线发射功率不小于500MW，搭配高增益天线，能实现无线WiFi覆盖距离大于300m; |  |  |  |
| 5 | 结构要求 |  |  |  |
| 5.1 | 网关整体需采用圆形设计 |  |  |  |
| 5.2 | 含面板式定向高增益天线，WIFI覆盖距离≥300米；天线参数为：12dBi增益；驻波比≤1.5:1，阻抗50Ω，工作频率5150-5850MHz；支架与反射面铝合金压铸成型 |  |  |  |
| 5.3 | 外壳背面宜采用卡扣装置 |  |  |  |
| 5.4 | 材质采用PC+ABS(聚碳酸酯+丙烯腈-丁二烯-苯乙烯)一体注塑成型 |  |  |  |

五、项目实施保证

投标方应建立严格的质量保证体系，制定项目开发建设质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标；保证项目总体设计、开发与实施、系统运行与验收各个阶段工作满足招标方对质量的要求。

投标方制定对整个项目的工作计划及质量保证计划，对阶段性工作成果进行审查和测试，并向招标方提交里程碑式工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个项目顺利实施。

投标方应详细介绍本次项目建设管理所采用的项目管理方法，包括项目管理的方式、策略、技术理论、适用的条件和范围。投标方需要详细介绍本项目配置管理的方案。

- 六、交付物及时间要求

2026年06月30日前完成最终装置调试。交付物：1、交付音视频实时交互智能护目镜试制2副；2、智能融合通信网关试制1套；3、项目专项技术方案技术服务2份，每份方案均包含符合受理要求的实用新型专利技术核心交底内容；4、项目专项技术报告技术服务1份，报告中包含符合受理要求的发明专利技术核心交底内容；5、项目工作总结报告技术服务1份。

按照甲方要求数量和时间周期进行交付。

- 七、质量保证和管理

（一）投标方应保证其提供的产品及其附件是全新的，未使用过的，并符合合同规定的质量、规格和性能。投标方应保证在质保期内，由于投标方采购、安装、调试的原因所造成的缺陷或故障，投标方应及时免费负责修理或更换有缺陷的设备。

（二）质保期应为项目验收通过后，正式投入使用合格后12个月。

（三）在质量保证期内，由于投标方产品的质量问题而造成事故、事件，投标方应负责尽快更换有缺陷或损坏的部件并赔偿相应损失。新更换或维修产品的质保期为重新试验合格后在原质保期（12个月）基础上顺延12个月。

（四）投标方从其他厂商采购的硬件，一切质量问题应由投标方负责。

- 八、培训

供货方应根据提供的技术研发服务及试制设备，合理安排技术培训，提供分层次的、周密、现实可行的培训方案和培训计划。

- 九、售后服务

（一）供货方同意在验收之日起三年内提供免费电话支援服务，包括产品问题解决，现场使用问题，功能性培训。

（二）售后服务：产品验收后一年内因卖方产品质量问题或客户使用疑问，供方将派出的有经验的技术人员通过到现场或电话进行技术服务、指导。

（三）验收后一年内因卖方产品质量问题，供方可对其提供的产品进行免费修理，对零配件进行维修或更换。

（四）质保期内因卖方质量问题，无法继续工作，供方将无偿提供备用设备直到产品修理完成为止。

（五）技术文件卖方在定货前应向买方提供一般资料如下：产品技术资料、产品说明书、投标产品样本和整套系统各设备详细说明等。

（六）技术培训卖方应对买方的相关人员提供免费的技术培训工作，以便买方能够正确使用产品。

（七）产品免费质保期一年，质保期内免费提供售后服务和维修，质保期外实施终身保修。售后服务应及时周到。

十、报价最高限价

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音视频实时交互智能护目镜试制 | 2 | 副 | 11000 |
| 2 | 智能融合通信网关试制 | 1 | 套 | 12000 |
| 3 | 项目专项技术方案技术服务 | 2 | 份 | 10500 |
| 4 | 项目专项技术报告技术服务 | 1 | 份 | 7000 |
| 5 | 项目工作总结报告技术服务 | 1 | 份 | 7000 |
| 合计（开标价）：47500元（大写肆万柒仟伍佰元整） |  |  |  |  |