海南电力产业发展有限责任公司2025年建设自主可控电力专用UPS生产线设备

采购专项公开询比项目

技术规范书

海南电力产业发展有限责任公司

2025年10月

项目概况

本项目为完成自主可控电力专用UPS生产线建设，对应招采所需生产、检测设备。

在自主可控电力专用UPS方向，海南电力产业发展有限责任公司已经完成了专利布局，取得了初步的科研转化业绩。为进一步形成科技成果转化收益，公司拟建设自主可控电力专用UPS生产线，需采购耐压绝缘测试仪（用于检测电气设备绝缘强度）、接地阻抗测试仪（用于测量接地装置接地阻抗、接地电阻等参数）、信号控制切换单元（用于实现信号切换功能）、测试机柜、治具、工控机、显示器、上位机软件、工装板（装配）、上下回板升降机、夹抱机（组装至前测平移）、整机装配生产线（包含电控系统）等生产、检测设备，构建装置的生产、检测基础，助力公司快速提升经营指标，扩大研发及落地能力，激发科技创新动能，提升自主创新能力，实现高质量发展。

采购货物一览表

供应商提供的具体设备、数量如下表所示：

| 序号 | 设备名称 | 采购内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器设备 | 耐压绝缘测试仪 | 台 | 1 |
| 2 |  | 接地阻抗测试仪 | 台 | 1 |
| 3 |  | 信号控制切换单元 | 个 | 1 |
| 4 |  | 测试机柜 | 个 | 1 |
| 5 |  | 治具 | 个 | 1 |
| 6 |  | 工控机 | 台 | 1 |
| 7 |  | 显示器 | 台 | 1 |
| 8 |  | 上位机软件 | 套 | 1 |
| 9 |  | 工装板（装配） | 个 | 11 |
| 10 |  | 上下回板升降机 | 套 | 2 |
| 11 |  | 夹抱机（组装至前测平移） | 套 | 1 |
| 12 |  | 整机装配生产线（包含电控系统） | 套 | 1 |

依据的技术标准与规范

产品应符合相关国家标准、行业标准和技术规范，且采用的标准和技术规范应为最新版本。本协议所使用的标准如与供应商所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行，此外还应遵守其他应遵守的国家规范（现行版本）的相关条款。

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB2423 | 电工电子产品基本环境试验规程 |
| 2 | DL 5027-93 | 电力设备典型消防规程 |
| 3 | GB/T 4208-2017 | 外壳防护等级（IP代码） |
| 4 | GB/T 17626.1-2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验总论 |
| 5 | GB/T 17626.2-2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 |

主要技术要求

供应商应完全满足配置参数表中要求值。如有差异，请填写附表《供应商技术偏差表》。

| 序号 | 内容 | 主要技术参数和功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐压绝缘测试仪 | 基本规格：5kV/0-10mA；DC：6kV/0-5mA；绝缘电阻0.1MΩ-10GΩ/4通道扫面测试 通讯方式：RS232 |
| 2 | 接地阻抗测试仪 | 基本规格：电流：DC3-40A ，电阻0-600mΩ，时间0-999.9s/单通道 通讯方式：RS232 |
| 3 | 信号控制切换单元 | 基本规格：控制输出信号DO、AO，输入信号DI、AI等，继电器板卡，接触器，控制卡等 |
| 4 | 测试机柜 | 基本规格：42U，600*950*2100 |
| 5 | 治具 | 基本规格：用于固定待测产品电源与快速转接测试；主要包括电木箱，转接端子、中间继电器、接触器、接口转接，安全防护等 |
| 6 | 工控机 | 多通道模拟 / 数字量实时采集处理，数据运算存储转发一体化，满足工业高精度控制； 强实时性，支持多类工业控制，适配自动化场景； 宽温宽压、工业级防护，恶劣环境稳定工作。 |
| 7 | 显示器 | 基本规格：21寸，1080P |
| 8 | 上位机软件 | 测试系统的核心，负责仪器设备管理，测试执行，测试显示，测试数据保存，测试报表生成，数据上传MES等； |
| 9 | 工装板（装配） | 木板+静电胶皮 |
| 10 | 上下回板升降机 | / |
| 11 | 夹抱机（组装至前测平移） | 组装至测试采用夹抱机 |
| 12 | 整机装配生产线（包含电控系统） | 单条倍速链线，包含电控系统 |

质量保证要求

- （1）供应商应保证所有零部件、模块的完整性和可用性，以确保产品能够投入正常运行。若出现设备不满足要求或其所提供的技术支持和服务不全面而导致产品功能无法实现或不能完全实现，由供应商负全部责任。

- （2）供应商提供的所有产品，均应是新的，应附有制造商发出的、有供应商签字的质量保证书、合格证书。

- （3）产品应运送到采购方指定地点，运行费用由供应商承担。运输过程中各种包装应确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀，随产品提供的技术资料应完整无缺。

售后服务及质量保证

售后服务

- （1）在产品安装、调试及保修期期间，供应商提供无偿的现场服务，直至产品无缺陷为止。供应商服务人员的一切费用已包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、各种保险费、各种税费等等。

- （2）产品的免费质保期应不低于1年（从验收合格之日算起）；之后如发生产品损坏，供应商应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

- （3）供应商应具备专业运维队伍，接到需方反映的信息后，1小时内响应，4小时内明确答复处理意见，若需派人则在24小时内赶到现场解决问题。

质量保证

- （1）全部产品必须是全新的，持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。供应商应保证产品在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于10年。

- （2）供应商应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括供应商的外购件在内）均应符合本标准的规定。若采购方根据使用经验指定供应商提供某种外购零部件，供应商应积极配合。

交货要求

交货期限

合同签订之日起2个月内。

交货地点及方式

- （1）交货地点：采购方指定地点。

- （2）交货方式：物流快递或汽车运输。

验收要求

出厂要求

由卖方供应的所有合同货物及部件出厂时，应附有制造厂签发的产品质量合格证，作为交货时的质量证明文件。

买方可在厂内对合同货物的原材料、元器件、关键工艺、成品等进行检测。卖方应根据买方要求无偿提供合格的试验仪器、配合人员和其他必要条件。

合同货物试验过程中，试验不合格的，卖方应将处理过程及原因如实填写，交给买方。

现场调试

产品运到现场安装前后，卖方人员应指派专人指导协助。卖方应派出有经验的专家提供技术服务。

在调试过程中，若发现产品存在元器件损坏或不正常工作情况，卖方应负责更换。

现场验收

现场验收应在所有产品安装调试完毕，且产品准备投入试运行时进行，并出具书面验收报告。

备品备件、文档资料均作为验收的一部分。

产品交付时应提供的其他技术资料

- （1）正确完整的产品（包括进口产品）中文技术手册或使用说明书；

- （2）出厂检验报告；

- （3）产品合格证；

- （4）货物配送清单；

- （5）到货验收单。

附表

供应商技术偏差

供应商应将所供设备与本技术规范书有差异之处，无论优于或劣于本技术规范书要求，均汇集成此表。

| 序号 | 采购文件条目 | 采购文件简要内容 | 响应文件条目 | 响应文件简要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |